###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Adana Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/18/ÜRET/0021

1. Genel Tanım

Adana'da ayakkabı ve tekstil sektörlerinin ilin ekonomik gelişmesine katkılarının artması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Adana'da çoğu küçük ölçekli olan ayakkabı ve tekstil üreticilerinin ortak tasarım merkezini kullanarak çok sayıda model üretmeleri hedeflenmektedir. Proje kapsamında hazırlanacak tasarımlar ile firmaların üretim maliyetleri düşürerek rekabet güçleri artacak ve iş kapasitelerinin artması sonucu firma ölçeğinin büyüyerek sektörde ek istihdam yaratılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT:2

- Dijital Süblimasyon Baskı Makinesi alımı

- Siyah Boya alımı

- Mavi Boya alımı

- Kırmızı Boya alımı

- Sarı Boya alımı

- İlaçlı Dijital Kağıt alımı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Dijital Süblimasyon Baskı Makinesi Baskı Teknolojisi Piezoelektrik inkjet özelliğine sahip olmalıdır. Medya özellikleri Genişlik 259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç) arasında olmalıdır. Kalınlık Maksimum 1,0 mm (39 mil) olmalıdır. Rulo dış çapı Maksimum 210 mm (8,3 inç) olmalıdır. Rulo ağırlığı Maksimum 40 kg (88 lbs.) olmalıdır. Öz çap 3 inç çapında kağıt boru kullanan medya ruloları için en çok 76,2 mm olmalıdır. Baskı genişliği maksimum 1.615 mm (63,6 inç) olmalıdır. Baskı Çözünürlüğü özellikleri Baskı Çözünürlüğü (inç başına nokta sayısı) maksimum 1.440 dpi olmalıdır. Mürekkep Keseleri özellikleri Özel süblimasyon mürekkep kesesi olmalıdır. En az dört renk (camgöbeği, eflatun, sarı ve siyah) özellikli olmalıdır. Kurutucu özellikleri Mevcut sıcaklık için ayar aralığı: 25 ila 45oC arasında olmalıdır. Bağlantı özellikleri - Ethernet kablosu ile sağlanma özelliği olmalıdır. (100BASE TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama) Güç gereksinimleri AC 100 ila 120V ± 10%, 5.5 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240V ± 10%, 2.8 A, 50/60Hz Güç tasarrufu sağlaması için otomatik uyku özelliği olmalıdır. Güç Tüketimi çalışma sırasında 650-800W, uyku modu sırasında 60-80W aralığında olmalıdır. Akustik ses düzeyi çalışma sırasında maksimum 65 dB (A, bekleme sırasında maksimum 50 dB (A) olmalıdır. Boyutlar (stand ile) maksimum 3.000(G) x 900(D) x 1.700(Y)mm Ağırlığı maksimum 250 kg olmalıdır. Çevre Güç açıkken Sıcaklık 15 ila 30oC arasında olmalıdır. Güç kapalı iken Sıcaklık 12 ila 32oC arasında olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | Siyah Boya Transfer kağıdına ve polyester kumaşlara, karışık elyaf kumaşlara (minimum% 80 polyester) veya kaplanmış polyestere baskı yapabilecek özellikte olmalıdır. Işık Haslığı: EN ISO 105B02 Standartına göre 6-7 arasında olmalıdır. Yıkama Haslığı: EN ISO 105C02 Standartına göre 4-5 arasında olmalıdır. Işık Haslığı: Polyester kumaş üzerine bakının güneş ışığına karşı dayanımı. (puanlama 1-8 ( 8=iyi ) Yıkama Haslığı: Polyester kumaş üzerine baskının yıkamaya karşı dayanımı (puanlama 1-5 ( 5=iyi) | 50 kg |
| 3 | Mavi Boya Transfer kağıdına ve polyester kumaşlara, karışık elyaf kumaşlara (minimum% 80 polyester) veya kaplanmış polyestere baskı yapabilecek özellikte olmalıdır. Işık Haslığı: EN ISO 105B02 Standartına göre 5-6 arasında olmalıdır. Yıkama Haslığı: EN ISO 105C02 Standartına göre 4-5 arasında olmalıdır. Işık Haslığı: Polyester kumaş üzerine bakının güneş ışığına karşı dayanımı. (puanlama 1-8 ( 8=iyi ) Yıkama Haslığı: Polyester kumaş üzerine baskının yıkamaya karşı dayanımı (puanlama 1-5 ( 5=iyi) | 50 kg |
| 4 | Kırmızı Boya Transfer kağıdına ve polyester kumaşlara, karışık elyaf kumaşlara (minimum% 80 polyester) veya kaplanmış polyestere baskı yapabilecek özellikte olmalıdır. Işık Haslığı: EN ISO 105B02 Standartına göre 6-7 arasında olmalıdır. Yıkama Haslığı: EN ISO 105C02 Standartına göre 4-5 arasında olmalıdır. Işık Haslığı: Polyester kumaş üzerine bakının güneş ışığına karşı dayanımı. (puanlama 1-8 ( 8=iyi ) Yıkama Haslığı: Polyester kumaş üzerine baskının yıkamaya karşı dayanımı (puanlama 1-5 ( 5=iyi) | 50 kg |
| 5 | Sarı Boya Transfer kağıdına ve polyester kumaşlara, karışık elyaf kumaşlara (minimum% 80 polyester) veya kaplanmış polyestere baskı yapabilecek özellikte olmalıdır. Işık Haslığı: EN ISO 105B02 Standartına göre 6-7 arasında olmalıdır. Yıkama Haslığı: EN ISO 105C02 Standartına göre 4-5 arasında olmalıdır. Işık Haslığı: Polyester kumaş üzerine bakının güneş ışığına karşı dayanımı. (puanlama 1-8 ( 8=iyi ) Yıkama Haslığı: Polyester kumaş üzerine baskının yıkamaya karşı dayanımı (puanlama 1-5 ( 5=iyi) | 50 kg |
| 6 | İlaçlı Dijital Kağıt İlaçlı veya kaplamalı olmalıdır. Gramaj 55-60 gr arasında olmalıdır Uzunluk maksimum 220 metre olmalıdır. Genişlik maksimum 165 cm olmalıdır. | - kg |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: YOK

4. Garanti Koşulları

  - Makine en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

  - Sunulan sistemdeki parçalar yerinde garanti kapsamında olmalıdır ve arızalı parça ya da sunucu üreticiden direk tedarik edilebilmelidir.

  - Yüklenici firma, teklif edilen ürün için garanti süresi boyunca 7x24 bazında, yerinde, parça dâhil bakım ve destek hizmetini sağlayacaktır. İdarenin sorunu telefon, elektronik posta veya faks ile bildiriminden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde soruna müdahale eder ve takip eden 24 (yirmi dört) saat içinde soruna çözüm getirir. Yedek Parçanın yurtdışından temini gerektiği takdirde, süre 15 (On beş) güne kadar çıkar.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Donanımlar ilgili montaj-bakım ve onarımı garanti süresi içerisinde gerçekleştirir.

- Montaj ve 1(bir) yıllık bakım-onarım hizmeti satın alınan makina için ihale kapsamında ücretsiz yapılacaktır.

- Sistem tam olarak çalışır ve birbirleri ile entegre edilmiş olarak yerinde gerçekleştirilecek ve bu şekilde teslim edilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

7. Kullanım Kılavuzu

Donanımların kullanım kılavuzu Türkçe olacaktır.

8. Diğer Hususlar

  - Bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler asgari olup şartnamedeki teknik özellikler sağlanmak şartıyla daha üst özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.

  - Teklif edilen hiçbir ürün ve ürüne ilişkin bileşen muadil veya yenilenmiş ürün olmayacaktır.

  - Teklif edilen tüm ürünler teslim edildikleri tarihteki en son kararlı yazılım/donanım sürümlerine sahip olmalıdır.

  - Teklif edilen tüm ürünlerin orijinal paketleri dâhilinde bulunan ürünlere ait ek parça, aksesuar, CD, kitapçık vb. tüm malzemeler ürün ile beraber teslim edilecektir.

  - İstekliler tekliflerine, teklif ettikleri ürünün ayrıntılı teknik özelliklerini gösterir belgeleri (ürün ailesi, ürün kodu, modeli, alt model, vb… tüm bilgiler) eklemelidirler.

  - Teklif edilen tüm ürünlerin kurulumları, konusunda uzman ve bu uzmanlıkları yetkinlik sertifikaları ile beyan edilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

  - Yüklenici firma sistemi kurmak için idare içindeki yetkili bir kişi ile koordineli çalışacak, en az 1 (bir) adet yetkili personelini kurulum ve yapılandırma işi için görevlendirecektir.

  - Bu ihale kapsamında alınacak tüm ürünlerin, sözleşme imzalandıktan sonraki 3 (üç) hafta içerisinde eksiksiz ve çalışır bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.