###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Sıfır Hata, Sıfır Kaza, Sıfır Duruş: İleri Teknoloji ile İthalat Bağımlılığının Önüne Geçme ve İhracatın Artırılması Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0153

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/18/RGG/0153 referans numarasıyla desteklenen Sıfır Hata, Sıfır Kaza, Sıfır Duruş: İleri Teknoloji ile İthalat Bağımlılığının Önüne Geçme ve İhracatın Artırılması Projesi için Mal Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Yüksek Hızlı Çivi Makinesi - Boyut en az 2000mm(Uzunluk)*1050 mm(Genişlik) *1100mm (Yükseklik) olmalıdır. - Kestiği çivi miktarı en az 760 adet/dak. olmalıdır. - Makinenin işleyeceği tel çapı 2,00 ile 4,05 mm aralığında olmalıdır. - Makinenin 28-90 mm boyunda çivi üretme kapasitesi olmalıdır. - Tel beslemesi otomatik vericiyle yapılmalıdır. - Telin karışması, telin bitmesi, telin bükülmesi ve çivi boyu kontrollerinin yapılması için sensörler olmalıdır. - Tırnak tertibatında ısı kontrol sensörü olmalıdır. - Otomatik sıvı yağlama yapılmalıdır. - Döner ve hareketli aksamlar açıkta kalmayacak şekilde korumalı olmalıdır. - Ses yalıtımı olmalıdır. - Hava sirkülasyon alanı olmalıdır. - Tel doğrultmalar x ve y ekseninde olmalıdır. - Hız kontrolü, çivi adet sayacı, bıçak kullanım sayacı ve dokunmatik hata ekranı olmalıdır. - Çapak biriktirme haznesi olmalıdır. - Tel vericinin taşıma kapasitesi en az 1 tonluk olmalıdır. - Çiviler kesildikten sonra taşıma kayışı ile kafa yapma işlemine gitmelidir. - Makinada çift matris ve çift panson olmalıdır. - Çivinin döküldüğü yerde çivi aşırı dolma sensörü olmalıdır. | 10 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinelerle ilgili alet ve aksesuar bulunmamaktadır.

4. Garanti Koşulları

Makinelerin garanti süreleri, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber varsa yazılımını da çalışır vaziyette teslim etmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde en az iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma makinenin montajı sırasında yedek parçaları kendi temin edecektir. Garanti süresinden sonra en az 5 yıl devam edecek parça ihtiyacını firmamızdan bedel karşılığında temin edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ekipmanların yüklenici tarafından verilmiş bir seri numarası olmalıdır.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi durumunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması ve boya kabarması, darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.