###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

- Sözleşme başlığı	:Çırçır Makinesi İmalatında Otomatik Sisteme geçerek Kapasite ve Ürün Kalitesini Arttırma Projesi

Yayın Referansı	:TR62/15/MİKRO/0005

1. Genel Tanım

Bu şartname Çırçır Makinesi İmalatında Otomatik Sisteme geçerek Kapasite ve Ürün Kalitesini Arttırma Projesi kapsamında;

CNC İşleme Merkezi Makinesi 1 Adet olmak üzere 1 kalem Makine ve Ekipmanın alımı ile ilgili teknik özellik ve şartları içermektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot-1 | -CNC İşleme Merkezi Makinesi Eksen Hareketleri X Boyuna Hareket: 1250mm-1400mm arasında olmalıdır Y Enine Hareket: 650mm-750 mm arasında olmalıdır Z Dikey Hareket: 600mm-750mm arasında olmalıdır X(sağ-sol)ve Z(yukarı-aşağı) eksen hareketi iş milinde olmalıdır Y(öne-arkaya) eksen hareketi tablada olmalıdır X-Y-Z Eksen Motorları minimum kw 3,5/3,5/4,5 olmalıdır İş mili motoru direk tahrikli veya kayışlı olmalıdır. İş mili Motor devri : minimum 10000-12000 dev./dak. olmalıdır İş mili BT-40 normunda takımları bağlayabilir özellikte olmalıdır. X,Y,Z eksenlelerinin kutu kızak veya masura rulman olmamalıdır. X,Y,Z eksenlelerinin boştaki hızları 14m/dak.dan az olmamalıdır | 1Ad |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | Magazine Bağlanacak takım sayısı 24 adet arasında olmalıdır. Magazine bağlanacak takım çapı en az 80mm olmalıdır |  |
|  | Alet,Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler - Harici bağlanacak bilgisayarla veri alış-verişi yapabilmek için, tezgah üzerinde Ethernet ve en az 2(iki)-Adet USB bağlantı olmalıdır - Tezgahın ilk açılışında, eksenleri başlangıç (home) pozisyonlarına gönderme işlemine gerek olmadan, direk çalışmaya başlama özelliğine tezgah sahip olmalıdır - Tezgahın kontrol ünitesi üzerinden yapılan programlarda, tezgahın ekranında 3D-simülasyon yapabilme özelliği olmalıdır. Simülasyon sonunda işleme zamanı ekranda görüntülenebilmelidir - Kontrol ünitesi dokunmatik ekran olmalıdır. - Kontrol ünitesi ve programlama Türkçe olmalıdır - -Tamamen Kapalı Kasa olmalıdır - -Su Tabancası bulunmalıdır - -Hava Tabancası bulunmalıdır - -Fener Mili Yağ ile Soğutma yapılabilmelidir - -El Çarkı-Vida Tipi Talaş Konveyörü bulunmalıdır - -Alarm ve İkaz Lambaları bulunmalıdır - -Otomatik Yağlama Sistemi olmalıdır - -Fenermili Hava Üfleme olmalıdır - -Yağ sıyırıcı bulunmalıdır - -CE Belgeleri olmalıdır - -Manuel Kullanım Kitapları verilmelidir - -2 Yıl Elektrik Garanti olmalıdır - -Dengeleme Pabuçları bulunmalıdır - -1 yıl Mekanik Garanti olmalıdır - -380volt Transfarmatör olmalıdır - -PCI MCI Kart Girişi bulunmalıdır - -X,Y,Z Eksenleri Kutu Kızakta Olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

-Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

-Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

-Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

-Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili

donanım çalışır vaziyette işin teslim edildiği tarihten itibaren en az On iki ay (12 ay) süre ile

yüklenici garantisinde olmalıdır.

-Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik

şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

-Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından

doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti

süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye

bildirecektir.

- Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren fabrikamıza en geç 2 gün içerisinde arızaya

müdahale ederek, daha sonra arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir etmelidir

veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirmelidir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine

ilave edilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

-Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

-Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

-Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

-Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak

6. Gerekli Yedek Parçalar

-Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 5 yıl temin etmeyi garanti eder.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı

yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Sistem üzerindeki tüm çalışma ve ikaz işaretleri Türkçe olmalıdır

- Sistem üzerindeki tüm Demir-çelik iskelet ve aksamlarının paslanmaması esastır.

7. Kullanım Kılavuzu

-Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

-Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 4 ay içerisinde teslim edilecektir.

-Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

-Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.