###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

ÇKA’nın TR62/15/MİKRO/023 SANDALYE ÜRETİMİNDE MODERN TEKNOLOJİLERİN ENTEGRASYONU VE İHRACATA YÖNELİK ÜRÜN ÜRETİMİ için ihtiyaç olan aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların satın alma işlemi yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: SANDALYE ÜRETİMİNDE MODERN TEKNOLOJİLERİN ENTEGRAYONU VE İHRACATA YÖNELİK ÜRÜN ÜRETİMİ

Yayın Referansı	: TR62/15/MİKRO/0023

- Genel Tanım

Sandalye üretiminde modern teknolojilerin entegrasyonu ve ihracata yönelik ürün üretimi ile firmamız 4 lot halinde makine ekipmanı alacak olup bunlarla sandalye üretimi yapacaktır.

Lot.1

1-Çift yüzey kopyalama freze, zımpara makinesi.

2-Osilasyonlu zıvana kanalı açma makinesi

3-Zıvana ucu açma makinesi

Lot-2

1-Eksantirik işleme kopyalama ağaç torna makinesi.

Lot-3

Otomatik kopyalama ağaç torna makinesi

Lot-4

Çoklu delik makinesi

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | ÇİFT YÜZEY KOPYALAMA FREZE-ZIMPARA MAKİNASI 1. Makine ağaç malzemelerin kopyalama sistemi ile frezelemesine ve zımparalanması işlemine uygun olmalıdır. 2 Makine İş parçalarını üniteler arasında hareket ettirecek Kızak sistemine sahip olmalıdır. Kızak Sistemi üzerinde hareket eden sistem Max. 2500 mm uzunlukta, 150 mm kalınlıkta ve 250 mm genişlikte malzemelerin işlenmesine uygun olmalıdır. 3. Kızak Sistemi üzerinde iş parçalarına sabitlemek için min. 8 adet pnömatik piston sistemi olmalıdır. Bu pistonların ileri/geri – sağa/sola pozisyonları ve dikey eksendeki eğiklik açısı ayarlanabilir olmalıdır. 4. Frezeleme ve Zımparalama işlemlerini yapmak üzere Freze ve Zımpara Ünitelerine sahip olmalıdır. 5. Makine 6 adet Kopyalama Ünitesine sahip olmalıdır. Bu Üniteler bir yanda Freze + Freze + Zımpara, diğer yanda Freze + Freze + Zımpara olmak üzere sıralanmalıdır. Kumanda paneli üzerinden istenen ünite aktif edilebilir olmalıdır. Aktif edilmeyen ünite işleme dahil olmamalıdır. 6. Freze Ünitesi min. 7,5 kW Motora sahip olmalıdır. Bıçak Mili min. 7000 devir/dakika hızla dönmelidir ve çap:120 mm yükseklik :150 mm freze bıçaklarının kullanımına uygun olmalıdır. 7. Makine ile birlikte her bir freze ünitesi için Çap:120mm Yükseklik 120 mm Helisel/Kırıcılı Tarama Freze bıçağı verilmelidir. 8. Freze Ünitesi Kopyalama İşlemi için Lineer Bilyalı Kızaklar ile İleri/geri hareket edebilir olmalıdır. Ünitenin ileri/geri hareketini Pnömatik Piston sağlamalıdır. 9. Freze Ünitesi Bıçak Değişim işlemi için geriye doğru yatabilir olmalıdır. 10. Zımpara Ünitesi Min. 4 kw Motora sahip olmalıdır. Zımpara Mili Min. 3000 devir/dakika hızla dönmelidir. Ünite Çap:120mm Yükseklik 150 mm Zımpara Merdanesi kullanımına uygun olmalıdır. Makine ile birlikte her bir zımpara ünitesi için bu merdanelerden verilmelidir. 11. Zımpara Ünitesi Bant Zımpara şeklinde olmalıdır. Zımpara Bandı Osilasyon hareketi yapabilmelidir. 12. Zımpara Ünitesi Zımpara bandı değişimi için Pnömatik gergi sistemine sahip olmalıdır. 13. Makine Otomatik ve Manuel Modda çalışmaya elverişli olmalıdır. 14. Makine CE sertifikasına sahip olmalıdır. 15. Makine ile birlikte kullanma kitabı verilmelidir. 16-Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. | 1 ADET |
| LOT 1 | OSİLASYONLU ZIVANA KANAL ACMA MAKİNASI 1. Makine ağaç malzeme üzerine zıvana kanalı açma işlemine uygun olmalıdır. 2. Makine Zıvana Kanalı açma işlemi için iki ayrı işlem sehpasına sahip olmalıdır. 3. İşlem sehpalarının yüksekliği ve eğikliği ayarlanabilir olmalıdır. 4. İşlem sehpaları üzerinde iş parçasını sıkıştırabilecek Pnömatik düzenek olmalıdır. 5. İşlem Sehpasının bıçağa doğru ileri/geri hareketi Pnömatik piston ile sağlanmalıdır ve bıçağa doğru hareketinin hızı ayarlanabilir olmalıdır. 6. Zıvana Kanalı açan Bıçağın şaft Mili her iki tarafından Bıçak bağlamaya uygun olmalıdır. 7. Bıçak Mil Şaftı Osilasyon Hareketi yapabilmelidir ve Bu osilasyon hareketinin hızı inveter ile ayarlanabilir olmalıdır. 8. Bıçak Milinin Osilasyon hareket mesafesi Max.120 mm zıvana kanalı açabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır. 9. Bıçak Mili min. 4 kw motordan hareket almalı ve 9.000 devir/dakika hız ile dönmelidir. 10. Makine Otomatik ve Manuel Çalışabilme özelliklerine sahip olmalıdır. 11. Makine CE sertifikasına sahip olmalıdır. 12. Makine ile birlikte Kullanma Kitabı verilmelidir. 13. Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. | 1 ADET |
| LOT 1 | ZIVANA UCU ACMA MAKİNASI 1. Makine ağaç malzemelerin üzerine zıvana ucu yapabilme işlemine uygun olmalıdır. 2. Makine Zıvana Ucu Yapma işlemi için iki ayrı işlem sehpasına sahip olmalıdır. 3. İşlem Sehpalarının yüksekliği ve eğikliği ayarlanabilir olmalıdır. 4. İşlem sehpaları üzerinde iş parçasını sıkıştırabilecek Pnömatik düzenek olmalıdır. 5. İşlem Sehpaları üzerinde yan dayama siperi olmalıdır ve bu siper gönye şeklinde açılı olarak ayarlanabilir olmalıdır. 6. Zıvana Ucu yapacak Bıçak Sistemi değişik ölçülerde zıvana ucu yapmaya elverişli bir kalıp/kopyalama sistemine sahip olmalıdır. Max.40 mm kalınlık, max.115 mm boy ve max.45 mm derinlikte zıvana ucu ayarlanabilmelidir. 7. Bıçak Sistemi zıvana ucu yapmak üzere bir İş sehpasından diğerine hareket edebilmelidir. İş Sehpaları kesinlikle sabit kalmalı, hareket etmemelidir. 8. Bıçak Milini döndürecek Motor min. 4 kw gücünde olmalı, Bıçak mili min. 7000 devir/dakika hızla dönmelidir. 9. Bıçağa dairesel hareketi yaptıran Motor Min. 0,37 kw gücünde rediktörlü ve frenli olmalıdır. 10. Makine Otomatik Çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. 11. Makine CE sertifikasına sahip olmalıdır. 12. Makine ile birlikte kullanma kitabı verilmelidir. 13. Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. | 1 ADET |
| LOT 2 | EKSANTİRİK İŞLEME KOPYALAMA AĞAC TORNA MAKİNASI 1. Makine Lükens Ayak, Tüfek Dipçiği, Çekiç Sapı gibi simetrik olmayan ağaç malzemelerin işlenmesine elverişli olmalıdır. 2. Makine Tornalama ve Zımparalama ünitelerine sahip olmalıdır. 3. Makine Dört Malzemenin aynı anda işlenmesine uygun olmalıdır. 4. Kopyalama Sistemi Pnömatik sistemler ile yapılıyor olmalıdır. 5. Tornalama ve Freze Üniteleri Lineer Bilyalı raylar üzerinde hareket etmelidir. Ünitelerin ilerleme hareketini hızı inveter ile ayarlanabilir Rediktörlü bir motor sağlamalıdır. Bu motor geri dönüş hareketinin hızlı olabilmesi için Çift Devirli olmalıdır. 6. Tornalama Ünitesi 4 adet Bıçak ve 1 adet Model takip edici disk içermelidir. 7. Tornalama Ünitesi Bıçaklarının dönüş hareketi 2 ayrı motor ile sağlanmalı ve her bir motorun gücü min. 3 kw olmaldır. 8. Tornalama Ünitesi Model takip sistemi Pnömatik Piston ile sağlanmalıdır. 9. Zımpara Sistemi Bant Zımparalardan oluşmalıdır. Bant Zımparalar ağaca değdiği noktada Kauçuk Merdane üzerinde dönmelidir. 10. Zımpara Ünitesi Bant Zımparalar 2 ayrı motor ile hareket almalı ve motorun gücü min.1,5 kw olmalıdır. 11. Zımparalama sistemi Pnömatik Piston ile sağlanmalıdır. 12. Makine tamamen kapalı kabin sistemi olmalıdır. 13. İş Parçasını yerleştirmek için Merkezleme Sistemi mevcut olmalıdır. 14. İş Milleri her biri ayrı bir dişli sistemi ile dönmelidir. Bu dişli sistemlerine hareket veren motor Min. 1,5 kw güce sahip olmalıdır. 15. Makine CE sertifikasına sahip olmalıdır. 16. Makine ile birlikte Kullanma Kitabı verilmelidir. 17. Makine max.1000 mm boy 150 mm Çap işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. 18. İş parçalarının sıkıştırılma işlemi Pnömatik olmalıdır. 19. Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. | 1 ADET |
| LOT 3 | OTOMATİK KOPYALAMA AĞAÇ TORNA MAKİNASI 1-Makine ağaç malzemelerin otomatik olarak tornalanması işlemine uygun olmalıdır. 2- Tornalama İşlemi, Bilgisayar destekli çizim programında üretilmiş bir modelin Numerik kontrollü bıçaklar ile yapılması şeklinde olmalıdır. 3- Makine, en az 2 eksen olmalıdır. 4- Makine üzerinde endüstriyel anlamda kullanılan bir CNC kontrolör olmalıdır 5- CNC Sistem üzerinde Endüstriyel anlamda bir PC olmalıdır. 6- Tornalama Bıçağının İş Parçası üzerinde sağa/sola ( x ekseni )ve ileri/geri (Y ekseni) hareketleri Bilyalı Yataklar ve Lineer Kızaklar üzerinde olmalı ve hareketler Kramier / dişli sistemi ile sağlanmalıdır. 7- Tornalama/Kesme İşlemi en az iki bıçak ile sağlanmalıdır. 8- Uzun Parçaların tornalanması için Ara Yatak Ünitesi olmalıdır. Ara Yatak için özel kalibre bıçağı olmalıdır. Ara Yatak için değişik ölçülerde bilezikler olmalıdır. 9- İş Parçasının sıkıştırılması Hidrolik Piston ile yapılmalıdır. 10- İş Parçasını makineye yerleştirmek için Merkezleme Sistemi olmalıdır. 11- İş Parçasının Ağacı Döndürme sistemi Kademeli kasnak ile dönüş devri ayarlanabilir olmalıdır. Döndürme İşleme min. 4 kw motor ile sağlanmalıdır. 12- Makine CE sertifikasına sahip olmalıdır. 13- Makine birlikte makineyi çalıştırmak için CAM program verilmelidir. 14- Makine ile birlikte Kullanma Kitabı verilmelidir. 15- Makine max.1000 mm boyda ve 200 mm çapta ağaçların işlenmesine uygun olmalıdır. 16- Makine büyük çaplı işlerin tornalanması için, bir iş parçasını birden fazla kez talaş kaldırarak tornalanmasına elverişli olmalıdır. 17- Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. | 1 ADET |
| LOT 4 | ÇOKLU DELİK MAKİNASI 1-Bu makine delik delme ve sandalyenin sağ ve sol kısımlarında (ön ve arka ayaklarına) zıvana kanalı açmaya uygun olmalıdır. 2-Makine 1 eleman ile parçaları yüklemek ve geri indirmeye uygun olmalıdır. 3- Makine sağlam elektro kaynaklı çelik gövdeden imal edilmiş olmalıdır. 4-3 Adet osilasyonlu bir birinden bağımsız çalışan delme ve zıvana lama işlemini yapabilir olmalıdır. 5-4 adet kilitleme ünitesi olmalıdır.( Her tabla için 2 şer adet) Ayrıca bunların tabla üzerinde kızaklı hareket olması özelliği ile yükseklik ayarı özelliği olmalıdır. 6-Makine üzerinde biri sağda biri solda olmak üzere 2 adet acılandırılabilir çalışma tablası olmalıdır. Bu tablalarında yükseklik ayarlarının da olması gerekmekteki (Manuel). 7-makinenin çalışma tablasında parçaların pozisyonlarında tutulabilmeleri için siper ve deliklerin temizliğinin yapacak pnömatik hava püskürtme düzeneği olmalıdır. 8-Pnömatik çalışma tablası hareketi hidrolik fren tarafından kontol edilebilir olmalıdır. 9- Makinenin mil motoru 2 adet max 1,9 -min 1,4 kw olmalıdır. 10-Makine üzerinde salınımlı motor 1 adet min 1,5 kw olmalıdır. 11-Mil devir hızı min 4500 max 9000 devir olmalıdır 12-Makinenin miller arası merkezi mesafesi min 50 mm max 850 mm olmalıdır. 13-Makinenin zıvana kanalı açma (Delme) uzunluğu max 75 mm olmalıdır. 14-Makinenin delme genişliği max 50 mm olmalıdır. 15- Makinanın delici tığ çapı max 16mm olmalıdır. 16- Yüklenici montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj malzemelerini kendisi tedarik edecektir. . | 1 ADET |