###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

ÇKA’nın TR62/15/RAY/0077 Nolu Pvc Atık Su Ek Parça Üretimi İle Yenilikçilik ve Rekabetçiliğin Arttırılması için  ihtiyaç olan aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların satın alma işlemi yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Pvc Atık Su Ek Parça Üretimi İle Yenilikçilik ve Rekabetçiliğin Arttırılması

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0077

1. Genel Tanım

Pvc Atık Su Ek Parça Üretimi İle Yenilikçilik ve Rekabetçiliğin Arttırılması ile firmamız 1 lot halinde makine ekipman alacak olup bunlarla PVC Atık Su Ek Parça Üretimini yapabilecektir.

- 160 mm socket 1 adet

- 160mm*110mm reduction 1 adet

- 160mm*110mm*45º Branch 1 adet

- 160mm*110mm*87.5º Tee  1 adet

- 160mm*160mm*45ºBranch 1 adet

- 160mm*160mm*87.5º Tee 1 adet

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 160 mm socket Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |
| 2 | 160mm*110mm reduction Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |
| 3 | 160mm*110mm*45º Branch Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |
| 4 | 160mm*110mm*87.5º Tee Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |
| 5 | 160mm*160mm*45ºBranch Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |
| 6 | 160mm*160mm*87.5º Tee Kavite ve maçalar 2316 çelik malzemesinden olmalıdır. Projeye başlanmadan önce 3 boyutlu çizimlerinin yapılıp bize gönderilmesi gerekmektedir. Boyut olarak maksimum 630 tonluk enjeksiyon makinesine sığmalıdır. Conta kısımları Koleksible olmalıdır. Piston hidrolik olmalıdır. Kalıp açma ve kapama tekrar sayısı en az 1.000.000 olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

- Her türlü işçilik, montaj ve malzeme hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı teslimattan sonra 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ürün Garanti Süresi, yüklenicinin vereceği başlama işleminden sonra başlamaktadır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmelidir.

- Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından en geç 2 ay içinde monte edilecektir.

- Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

- Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 7 gün içinde sağlanmalıdır.

- Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin imkânlarından (Forklift, elektrik vb.) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknik elemanların işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Sistem iş ve işçi Emniyeti esas alınarak dizayn edilmelidir.

- Yüklenici tarafından işçi emniyeti ve sağlığı için gerekli önlemler (korkuluk, koruma panelleri, gürültü izolasyonu ikaz lambaları alarm vb.) alınmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. İlgili kılavuzlar konusunda eğitim verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Ödemeye Dâhil Olan Durumlar

- Adana fabrikaya nakliyesi

- Makine montaj ve çalıştırılması

- Makine ve aksam için 1 yıl garanti

- Makinelerin kullanımına yönelik verilecek eğitimler

Teslim:

Sipariş onayından sonra makineler 60 gün içerisinde firmanın H.Sabancı Organize Sanayi Bölgesi İnönü Bulvarı No:30 Sarıçam/Adana’daki tesisine teslim edilmelidir.