###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Teknoloji Yatırımıyla Verimlilik Artışı ve Kapasite Geliştirilmesi Referansı	: TR62/15/RAY/0090

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan firmamızda kullanılmak üzere aşağıda isim ve teknik özellikleri belirtilen makine satın alınacaktır. Teknoloji Yatırımıyla Verimlilik Artışı ve Kapasite Geliştirilmesi isimli projemizin amacı firmamıza 1 adet Alüminyum CNC İşleme Merkezi alımı ve gerekli personel takviyesi yaparak verimlilik ve kapasite artışı sağlamaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 1: 1 Adet bilgisayar kontrollü Alüminyum CNC İşleme Merkezi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | CNC İŞLEME MERKEZİ Teknik Özellikler: - Makine en az 10.500 mm boyunda boy profili tek seferde işleyebilmelidir. - Aynı anda en az 4.480 mm uzunluğunda iki profili sağ ve sol başlardaki referanslar yardımıyla çift istasyon çalışarak işleyebilmelidir. - En az 5 mm kalınlığında çelik profili işleyebilecek güçte olmalıdır. - İş mili (spindle) asgari 15 Kw S1 modunda ve asgari 24.000 rpm ve 12 Nm tork değerinde olmalıdır. - En az 17 takım yeri olmalıdır (16 normal takım ve ilave olarak testere magazini). - Takım tutucusu olmalıdır. - Alüminyum için en az 500 mm ve çapta testere kullanılabilmelidir. - Eksenel hızlar asgari olarak sırasıyla X:75 m/dk, Y:60m/dk, Z:40 m/dk, B:3.240 derece/dk, C: 3.600 derece /dk olmalıdır. - X Eksen hızı en az 75 m/dk olmalıdır. - Y Eksen hızı en az 60 m/dk olmalıdr. - Z Eksen hızı en az 40 m/dk olmalıdır - Makinede en az 10 adet bağımsız hareketli otomatik tutucu olmalıdır. - Makinede oluşacak hurda ve talaşı uzaklaştırmak için çelik konveyör sistemi olmalıdır. - Makine ana şasesi döküm olmalıdır. - Üç boyutlu tasarım programı olmalıdır. - Özel şekil çizmeye sağlayan program olmalıdır. - Makine endüstriyel PC CNC ünitesi ile çalışmalıdır. - Boy profil işlendikten sonra kesim yapılıp parçaları birbirinden ayırıp parçaların başında ve sonundaki işlemleri yapabilecek yazılım ve donanıma sahip olmalıdır. - Makinenin tüm fonksiyonlarını manuel olarak çalıştırabilecek ekranlı kumanda ünitesi olmalı ve bu kumanda güvenlik butonu yarı basılı olmadıkça hiç bir fonksiyonu çalıştırmayacak şekilde güvenlik korumalı olmalıdır. - Bakım zamanı geldiğinde hareketli eksenlerin bakımı için otomatik gres yağ pompası olmalı ve belirli zamanda otomatik çalışarak makinenin bakımını yapmalıdır. - Makine şasesi tam dolu U şeklinde dökümden imal edilmiş olmalıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Makine Kontrolü – Pc:

En az 15 inç renkli ekran olmalıdır.

Klavye olmalıdır.

Mouse olmalıdır.

Ethernet olmalıdır.

Uzaktan erişim özelliği olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

Tedarik edilecek mal en az 1 yıl garantili olacak ve bu garanti üretici ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

Tedarikçi firma 10 yıl boyunca parça garantisi sunmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Tedarik edilecek malın firma tarafından tahsis edilen fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman-teçhizat ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

Tedarik edilecek malın nakliyesi, kurulumu ve ilgili testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

Olası arıza durumlarında yüklenici firma anında (en fazla 48 saat içinde) müdahale etmeyi, tüm yedek parçaları, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmeyi taahhüt etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu:

Yüklenici firma makine ile ilgili kullanım bilgilerinin ve detaylarının yer aldığı Türkçe ve/veya İngilizce kullanım kılavuzu sunmalıdır.

Tedarik edilecek malın modeli, seri numarası, yapım yılı, firma adı ve adresi v.b bilgileri tedarik edilecek malın uygun bir yerinde belirtilecektir. Bu bilgiler malın kullanım alanına uygun şekilde dayanıklı ve silinmeyecek şekilde sabitlenmelidir

6. Diğer Hususlar:

Firma, Tedarik edilecek malın kullanımını (programlama detaylarını da içermelidir) ve bakımını konu alan eğitimleri sağlamalıdır.

Yüklenici firma Tedarik edilecek mal ile ilgili vereceği standart eğitimin süre ve kapsamı belirtmelidir. Süre ve kapsam olarak incelenecek standart eğitimin yeterli görülmediği koşulda, satıcı firmanın verebileceği özel eğitim koşullarının da belirtilmesi gerekmektedir.

Tedarik edilecek makinelerin standartlara uygun olduğunu gösteren CE belgeleri olmalıdır.

7. Teslim Süresi

Yüklenici firma belirlenmiş olan maksimum teslim süresine (maksimum 4 AY) riayet edileceğini taahhüt etmelidir. Teslimat süreleri montaj ve devreye almayı da kapsar.