###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Organik Kavrulmuş Keçi Boynuzu Unu Üretimiyle Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0026

1. Genel Tanım

GKM Gıda ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Organik Kavrulmuş Keçi Boynuzu Unu Üretimiyle Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında işletmemiz, "organik kavrulmuş keçiboynuzu unu" üretimi için gerekli teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve işlem parametrelerini optimize etmek, işletmemizin mevcut ana ürünü olan keçiboynuzu zamkının (Locust Bean Gum, E-410) kimyasal işlemler yerine ısıl işlemler kullanılarak organik olarak üretilmesini sağlamak için çalışmalarını yürütecektir.

İş, “Organik Kavrulmuş Keçi Boynuzu Unu Üretimiyle Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 1: Elektronik Renk Ayırma Makinesi (1 Adet), Keçiboynuzu Kavurma Fırını (1 Adet)

Çuval-   Torba Dolum Makinesi (1 Adet), Metal Dedektör (1 Adet),

Kompresör ve Ekipmanları (1 Adet), Güç Kaynağı (1 Adet), Mini Yükleyici (1 Adet)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRONİK RENK AYIRMA MAKİNESİ | - Makine her biri en az 300 mm genişliğinde 3 adet besleme oluğuna sahip olmalıdır. - Her bir besleme oluğu için en az 64 adet hava tabancası olmalıdır. - Makine isteğe bağlı olarak 3 farklı modda çalıştırılabilmelidir. - Makine %5 analizli keçiboynuzu çekirdeğinde oluk başına en az 2 ton/saat ürün giriş kapasitesine sahip olmalıdır. - Her modül iki yönlü görüş sistemine sahip olmalıdır. - Ürün ön aydınlatma ve zemin aydınlatma sistemleri Led tüp olmalıdır. - Her modül için iki adet bikromatik kamera bulunmalıdır. - Makine yazılımında makine üzerindeki ekrandan izlenebilecek ve renklerin iki boyutlu gösterilebildiği bir grafik uygulama olmalıdır. - Üründen gelen renk sinyalleri bu grafik üzerinden izlenebilmeli ve ürün renk haritası üzerinde iyi ve kötü renklerin bölgeleri geometrik şekiller kullanarak belirlenebilmelidir. - Otomatik izleme sistemi bulunmalı ve sistem sileceğin çalışmasını, kalibrasyon gereksinimini otomatik olarak takip edip uygulayabilmelidir. - İyi ürün firesini azaltabilmek için her bir lekenin büyüklüğüne göre üfleme yapabilen “akıllı üfleme sistemi” olmalıdır. - Ürünün resmi istenilen kameradan çekilip ekranda görüntülenebilmeli, bu resim renk haritasında histogram olarak piksel hesabıyla işaretlenebilmelidir. - Lekeler renk haritasında en az 6 ayrı sınıfa ayrılabilmelidir. - Makine üzerinde en az 20 adet önceden belirlenmiş mod ve en az 80 adet kullanıcı tarafından belirlenecek mod bulunmalıdır. - Makine kabul ve red ürün akışının ön taraftan görülebileceği kontrol kaplarına sahip olmalıdır. - Makine çalışma performansının uzaktan görülebileceği modem ve yazılıma sahip olmalıdır. - Makine her hasar türü için bağımsız hassasiyet kontrolü ve ayıklama tekniği ile benek ve renk hasarlarını ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. - Makine açık gövde konstrüksiyonuna sahip olmalıdır. | ADET | 1 |
| 2 | KEÇİBOYNUZU KAVURMA FIRINI | - En az 2000 kg/h ürün kavurma kapasitesine sahip olmalıdır. - Makinenin gövdesi paslanmaz krom veya muadili malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Makine lpg (doğalgaz) ısıtmalı olmalıdır. - Yanma sırasında oluşan gazlar ile ürün birbirine temas etmeyecek şekilde dizayn edilmelidir. - Makinede en az 5 katlı krom veya muadili malzemeden üretilmiş konveyör bant bulunmalıdır. - Dijital termostat ve hız kontrol cihazı bulunmalı ve ısı-bant hızı ayarlanabilir olmalıdır. - Kavurma bölgesinde ayarlanabilen nemli hava emiş kanalları bulunmalıdır. - Sirkülasyon fanı bulunmalı ve iç sıcaklık eşit tutularak aynı ayarda kavurma yapmalıdır. - Makine PLC ile dokunmatik panel üzerinden çalıştırılmalıdır. - Kullanılan ürünle temas eden tüm malzemeler paslanmaz çelik ya da muadili malzemeden üretilmiş olmalıdır. | ADET | 1 |
| 3 | ÇUVAL-TORBA DOLUM MAKİNASI | - Paketlenecek ürünün temas ettiği yerler paslanmaz çelik ya da muadili malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - 3 – 4 ton/sa arası ürün ambalajlama kapasitesine sahip olmalıdır. - 10kg-50kg arasındaki tüm çuval ölçülerine dolum yapabilme özelliği bulunmalıdır. - Bunker üzeri kapaklı olmalı ve malzeme tamamen dış ortamdan korumalıdır. - Bunker üzeri yapışmayı önleyici vibratör bulunmalıdır. - Yük hücresi (loadcell) ve tartım değerlendirme ünitesi bulunmalıdır. - Ölçüm sistemi maksimum hata oranı ± 20 gr. ve ± 100 gr. arası olmalıdır. - Makine üzeri yürüme platformu bulunmalıdır. - Dolum yükleme sistemi çift helezonlu olmalıdır. - Dikiş bandı, dikiş makinesi, yapıştırma ünitesi ve makineye akuple aparatları bulunmalıdır. | ADET | 1 |
| 4 | METAL DEDEKTÖR | - Dedektör başlığı ve kontrol kutusu boyalı olmalı, alüminyum veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Güç tüketimi maksimum 0,75 A olmalıdır. - Ürün geçiş hızı 0,05-30 m/s arasında olmalıdır. - Sensör bölgeleri polipropilen olmalıdır. - Güç kablosu çift problu ve topraklamalı olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı -100C ile +500C arasında olmalıdır. | ADET | 1 |
| 5 | KOMPRESÖR VE EKİPMANLARI | - Fazla gürültülü çalışmamalıdır. - Kompresörün nominal çalışma basıncı en fazla 7,5 bar(g) olmalıdır. - Devir ayarlı, elektrikli, invertörlü ve vidalı olmalıdır. - Motorun elektromanyetik durumu ile doğrudan bağlantılı olan hız kontrol cihazına sahip olmalıdır. - Çalışma prensibi olarak kayış ve kasnaktan oluşan otomatik kayış gerdirme sistemi bulunmalıdır. - Elektrik motoru koruma sınıfı IP55/ F olmalıdır. - Mikroprosesörlü (mikroişlemci bir programının yapmak istediği işlemleri, hafızada bulunan komutları sırasıyla işleyerek yürüten) kumanda modülü bulunmalıdır. - Kontrol paneli üzerinden durum, kapanma, alarm mesajları ve bakım uyarıları görüntülenebilmelidir. - Kompresör ünitesi; hava emiş filtresi, emiş regülatörü, hava/yağ separatör tankı, hava soğutmalı yağ/hava kombi radyatörü, emniyet valfini kapsamaktadır. - Gazlı soğutma tipine sahip, elektronik kontrol panelli, dikey ve çapraz hava akımlı ile hava soğutmalı hava kurutucusu olmalıdır. - Kartuşlu, yağ ve toz basınçlı ön ve nihai hava filtrelerine sahip olmalıdır. - Toz Tutucu Filtresi olmalıdır. Partikül tutma miktarı maksimum 1 mikron olmalıdır. - Yağ Tutucu Filtresi olmalıdır. Partikül tutma miktarı maksimum 0,01 mikron olmalıdır. | ADET | 1 |
| 6 | GÜÇ KAYNAĞI | - Güç kaynağının girişi güç faktörü düzeltme devreli olmalıdır. - En az 5 KVA giriş gücüne sahip olmalıdır. - Akü 20 0C’de en az 11 dakika boyunca 4500 W güç verebilecek kapasitede olmalıdır. - İnverter için gerekli en az 800 volt DC gerilim seviyesinin elde edilmesini sağlayan statik redresör şarj edici ünitesi olmalıdır. - 24 saat sürekli devrede kalabilen invertör ünitesi olmalıdır. - Arıza durumlarında yükün otomatik olarak kesintisiz bir şekilde şebekeye aktarılmasını sağlayan statik by-pass ünitesi olmalıdır. Elektrik kesintilerinde tam yükte en az 10 dakika süre ile besleyebilen akü grubu ünitesi olmalıdır | ADET | 1 |
| 7 | MİNİ YÜKLEYİCİ | - Net Hp beygir gücü en az 75 hp olmalıdır. - Hidrolik sistemli olmalıdır. - Yakıt cinsi dizel olmalıdır. - Verim kapasitesi en az 14 m3/sa olmalıdır. - Nominal taşıma yükü en az 850 kg olmalıdır. - Hassas kontrollü yönetim kontrol kolu mevcut olmalıdır. - Gürültü önleyici susturucusu olmalıdır. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Makinelerin ve ekipmanların, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makinelerin ve ekipmanların tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

7. Diğer Hususlar

- Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Cezmi YILDIRIM