###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot 1:

Sözleşme başlığı	:İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı

Yayın Referansı	:TR62/15/RAY/0061/Lot 1

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Kapsamında TR62/15/RAY/0061 Referans Numarası İle Desteklenen İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KUMLAMA KABİNİ - Boyutlar (Hava Hazırlama Ünitesi Hariç); Uzunluk (mm): iç en az 16.000, dış en az 16.200 olmalıdır. Genişlik (mm): iç en az 5000, dış en az 5120 olmalıdır. Yükseklik (mm) iç en az 5000, dış en az 5100 olmalıdır. - Zemin kaplaması en az 5 mm saç olmalıdır. - Aydınlatma en az 24 adet en az 250 watt olmalıdır. - Aydınlatma = 650 lux olmalıdır. - Kabin duvarları elektrostatik toz boyalı galvaniz sacdan imal edilmelidir. - Kabin konstrüksiyonu en az 60x60 – 60x100- 100x100 üzeri boyalı muhtelif çelik karkas ile sağlanmalıdır. - En az 5 mm kort bezli kauçuk kullanılmalıdır. - Kumlama kabini negatif basınçlı çalışmalıdır. 1. 37 KW , 6 T/H ÇELİK GRİT DIV-VAKUM RECYCLE , SİLOSU - Vakum makinesi silosu ve seperatörüdahil olmalıdır. - (DIV) sistemi temizlik zamanını düşürerek ve maliyeti yüksek malzemeyi israf etmeyerek maliyetleri büyük ölçüde azaltmalıdır. - Bu çok yönlü vakum sistemi dağılmış olan malzemeyi hortumu yardımı ile çekmelidir. - Uzun ve güçlü emişi sayesinde DIV boruları tankları temizlemelidir. - (3,98 m³/min-160 m³/maksimum) arası motor kapasitelerine göre dizayn edilebilir olmalıdır. - Kapalı alanlarda, yoğun tozlu ortamlarda kullanılarak ortamın tozsuz hale getirilebilmesini sağlayarak yüzeyin daha net görülmesini, dolayısıyla yüzey kalitesinin artmasını sağlamalıdır. - Makineler ortamdaki tozu filtre ederek temiz bir şekilde atmosfere atmalıdır. 2. OTOMATİK KUMLAMA KAZANI SETİ - CE’li ISO 9001 belgeli Raspa Kazanlar olmalıdır. - Basınç test sertifikalı olmalıdır. - Her bir kazan setinde aşağıdaki ekipmanlar sete dahil olmalı uygulamaya hazır şekilde olmalıdır. - Otomatik raspa kazanı olmalıdır. - (+- %5 Tolerans) 40mt uzunluğunda 1 ¼” kumlamama hortumu olmalıdır. - En az 8 mm nozul en az 1 adet adaptör olmalıdır. - 1 1 / 4” hortum bağlantıları için kurtağzı en az 2 adet olmalıdır. - 1 ¼” kompresör hortumu (+- %5 Tolerans) 40 metre olmalıdır. - Pnomatik mandal en az 1 adet olmalıdır. - Pnomatik hortum (+- %5 Tolerans) 40x40=80 mt olmalıdır. - Pnomatik nipel en az 4 adet olmalıdır. - Comfort kumlama maskesi en az 1 adet ( Ce belgeli ) olmalıdır. - Kumlama tulumu güderi en az 1 adet olmalıdır. - Hava sehpası ve bağlantıları olmalıdır. - Kompresör bağlantı ekipmanları (kamloklar, nipel. kurtağzı kelepçeler vana vs..) olmalıdır. - Maksimum çalışma basıncı en az 12 olmalıdır. - Tank kapasitesi en az 200 litre olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı , -10 / 50 °C aralığında olmalıdır. - Tank çapı, en az 609 mm olmalıdır. 3. TOZ TOPLAMA SİSTEMİ - En az 21.000 m3 /h kapasiteli fana sahip olmalıdır. - Avrupa standartlarında fan ve filtrasyon sistemi olmalıdır. - Raspa uygulaması sırasında oluşacak tozu hava hareketi yaratmak sürati ile emmeli ve çevre bakanlığının öngördüğü skalada atmosfere atmalıdır. - Makina titreşim motorlu olmalı, arıza katsayıları minimum olmalıdır. - Filtre adedi en az 90’olmalı ve % 100 polyester keçe kullanılmalıdır. 4.KUMLAMA KABİN SİSTEMİ HAVA BESLEYİCİ VİDALI KOMPROSÖR - Kapasitesi; - Minimum 7000 lt/dk olmalıdır. - Minimum 7.00 m3/dk olmalıdır. - Minimum 420 m3/saat olmalıdır. - Minimum 4.82cfm olmalıdır. - Maksimum ortam sıcaklığı 500C olmalıdır. - Minimum ortam sıcaklığı 00C olmalıdır. - Minimum çalışma basıncı 6 Bar olmalıdır. - Maksimum çalışma basıncı 15 Bar olmalıdır. - Çalışma basıncı ortalama 8 Bar olmalıdır. - Çıkış sıcaklığı ortam sıcaklığından ortalama +50 °C fazla olmalıdır. - Motor gücü en az 37 KW – 50 HP/ 50 hz/ 3 faz/ 380V ısıtma bobinlerinde PTC iç ısı koruma sensörlü olmalıdır. - Motor verimliliği IE2 olmalıdır. - Motor akımı en az 83 A olmalıdır. - Motor koruma sınıfı IP 55 olmalıdır. - Motor devri en az 3000 rpm olmalıdır. - Özel dizayn edilmiş, PLC tabanlı, Türkçe dahil kontrol paneli olmalıdır. - Radyatör; tüp tipinde, yüksek ortam sıcaklığına dayanıklı alüminyum radyatör ve su içermez olmalıdır. - Oransal Kontrol valfli, sabit basınç ve %15’e kadar enerji tasarrufu sağlayan emiş takımı olmalıdır. - Fan motor gücü en az 1.1 KW-1.5HP olmalıdır. - Fan ebatı ve tipi Ø600 – 7 wings fan olmalıdır. - Faz tipi ortalama 80 – 100 A olmalıdır. KompakFaz olmalıdır. - Seperatör tipi spinonseperatör olmalıdır. - Yağ tipi mobil olmalı ve yağ miktarı ortalama 424 – 425 lt aralığında olmalıdır. - Çıkış bağlantısı 1 ¼ ” olmalıdır. - Ses seviyesi en çok 70 dB(A) olmalıdır. - Kaporta fırınlanmış akrilik boya olmalıdır. - Elektrik kablo bağlantıları ; - 0 – 25 mt arasında --- 4x16 mm Kablo Kullanılmalıdır. - 25 – 150 mt arasında ---- 3x25/16 mm Kablo Kullanılmalıdır. YAN DUVARLAR - Yan duvarlar en az 60 mm kalınlığında en az 1 mm galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Panellerin dış yüzeyleri ergonomik görünüm ve daha uzun ömür sağlamak bakımından elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. KAPILAR - Kabinin önünde ve arkasında malzeme giriş çıkışı için kanatlı giriş kapısı olmalıdır. - Ayrıca yanlarda 2 adet personel kapısı bulunmalıdır. Kapılar anti panik barlı sistem olmalıdır. - Kumlama kabini ölçüleri +- %5 toleranslıdır. | 1 Adet |
| 2 | BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ - İç ölçüler en az 16.000(l) x 6.000(w) x 5.000(h) mm olmalıdır. - Dış ölçüler en az 16.200(l) x 6.120(w) x 5.600(h) mm (üniteler hariç) olmalıdır. - Giriş kapısı en az 4000 (w) x 4000 (h) mm kapı en az 2 adet olmalıdır. - Paneller 60 mm elektrostatik toz boyalı galvaniz sac, cam yünü dolgulu sandviç panel olmalıdır. - İzolasyon cam yünü olmalıdır. - Servis kapısı en az 800 x 2127 (h) en az 2 adet olmalıdır. - Üst aydınlatma (88 x 36 watt) - Yandan aydınlatma (84 x 36 watt) - Taze hava ve ısı ünitesi (72.000 m³/h 22kw/h) - Fan motorları en az 4 x 7,5 hp (5,5 kw) olmalıdır. - Hava debisi en az 36.000 m³/h x 2 adet = 72.000 m³/h olmalıdır. - Brulör en az 290.000 kcal/h x 2 adet = 580.000 kcal/h olmalıdır. - Maksimum kurutma sıcaklığı 60 cº/ 80 cº olmalıdır. - Egzoz ünitesi (72.000 m³/h 22kw/h); - Fan motorları en az 4 x 7,5 hp (5,5 kw) olmalıdır. - Hava debisi en az 36.000 m³/h x 2 adet = 72.000 m³/h olmalıdır. - Egzoz filtresi eu3 (cam elyaf) olmalıdır. - Tavan filtresi eu5 olmalıdır. - Maksimum yük şasesiz (direkt fabrika zeminine montaj) olmalıdır. - Maksimum elektrik gücü ˷50 kw/h olmalıdır. - Pano elektrik voltajı; - Giriş en az 380 volt olmalıdır. - Kumanda en az 24 volt olmalıdır. ANA KABİN GÖVDELERİ - Boyama ve kurutma uygulaması için gerekli olan koşullar, filtreleme sistemi, emiş sistemi, ışıklandırma, ısıtma sistemi boyama ve kurutma kabini ile sağlanmalıdır. - Kabin kontrolü PLC ile yapılmalıdır. - PLC teknolojisi sayesinde istenilen değerler her zaman kontrol altında olmalıdır. ### TAVAN - Özel yalıtım takviyeli saç panellerden meydana gelmeli, kabine verilen havayı temizlemek amacı ile tavan altına, yanmaz malzemeden yapılmış özel, yüksek performanslı uzun ömürlü filtre elemanı yerleştirilmiş olmalıdır. YAN DUVARLAR - En az 60 mm kalınlığında cam yünü izolasyonlu en az 0,9 mm galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Panellerin dış yüzeyleri ergonomik görünüm ve daha uzun ömür sağlamak bakımından elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır. ## KAPILAR - Kabinin önünde malzeme giriş çıkışı için katlanır kapı bulunmalıdır. - Kabine ayrıca anti panik barlı personel kapısı bulunmalıdır. - Kapıların anti panik sistemi estetik ve uzun ömürlülük açısından üst seviyede olmalıdır. ## AYDINLATMA - Kabin tavan kısmı sağ ve sol köşelerde 45 derecelik bir açı ile yerleştirilen temperlenmiş cam üzerine montajı kabin dış kısmına yapılmalıdır. - Yan duvar aydınlatma teçhizatı kabinin yan taraflarına kabin enine, duvarlar ile plenum arasına yerleştirilmelidir. - Aydınlatma teçhizatının kapakları conta ile arka taraflarına yerleştirilmelidir. - Bu kapaklar taşınabilir özelliğe sahip olup, floresanlar kolaylıkla değiştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Her bir floresan lamba tavan için 36 Watt yan duvarlar için 18 watt elektrik gücüne sahip olmalıdır. - Elektronik balastlar enerjiden %30 tasarruf sağlamakla birlikte floresanların ömrünü de uzatacağından aydınlatma elektronik balastlarla sağlanmalıdır. - Aydınlatma gücü 1000 lüx olmalıdır. - Homojen aydınlatma sağlanması açısından kabin yan duvarları 1 sıra aydınlatma ile tasarlanmış olmalıdır. ## ISI ÜNİTESİ - Fanlar ile dışarıdan aldığı temiz havayı , filtre ederek (ön filtreler) gerekli ortam sıcaklığına bağlı olarak devreye girip çıkan , brülör tarafından ısıtılan eşanjör çevresinden geçirerek davlumbaz aracılığı ile plenuma iletecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. ## ISI ÜNİTESİ MOTOR – FAN GRUBU - Kayış – kasnak tahrik sistemli olmalıdır. - Isı üniteleri üzeri eletrostatik toz boyalı galvaniz sacdan imal bir bölümden oluşturulmalıdır. - Ünite en az 1 ve 1.5 mm kalınlıkta saclardan imal edilmelidir. - Ünite içerisinde PLC ile haberleşen Pnömatik hava damperi bulunmalıdır. ## TAZE HAVA VE ISI GRUBU MOTOR VE FAN KAPASİTELERİ - Taze hava ünite sayısı en az 2 adet olmalıdır. - Motor sayısı en az 4 adet olmalıdır. - Motor gücü en az 5,5kw/h 1 adet için olmalıdır. - Motor hp en az 7,5 hp 1 adet için olmalıdır. - Toplam güç en az 22 kw/h olmalıdır. - Fan sayısı en az 2 adet olmalıdır. - Fan kapasite en az 36.000m³/h 1 adet için olmalıdır. - Toplam hava miktarı en az 72.000 m³/h olmalıdır. - Kabin içi hava hızı en az 0.25 m/sn boş kabinde olmalıdır. ## BRÜLÖR – EŞANJÖR GRUBU - Brülör sayısı en az 2 adet (her bir temiz hava ünitesinde 1 adet olmak üzere) olmalıdır. - Brülör kapasitesi en az 290.000 kcal /h (1 adet için) olmalıdır. - Toplam brülör kapasitesi en az 580.000 kcal/h olmalıdır. ## EŞANJÖR; - Yüksek sıcaklığa dayanıklı Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir. - Eşanjör içinde oluşan patlama, patlama kapağı vasıtası ile sönümlenecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. - Eşanjör sayısı en az 2 adet olmalıdır. - Eşanjör kapasite en az 290.000 kcal/h (1 adet için) olmalıdır. - Toplam eşanjör kapasitesi en az 580.000 kcal /h olmalıdır. - Eşanjör yapı malzemesi en az ısı 310 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik olmalıdır. EMNİYET TERMOSTATI - Brülör ve eşanjör sayesinde ısıtılan havanın, ayarlanan maksimum sıcaklık değerine çıkmasına izin verecek ve sıcaklığın risk oluşturacak değerlere erişmesi durumunda sistemi komple durduran bir emniyet sisteme dahil olmalıdır. - Bu değerler kabin içerisine yerleştirilecek ısı probları ile okunarak PLC sistemine sevk edilmeli ve bu kısımda, oluşan tüm hataların kayıtları tutulmalıdır ve gerektiğinde bu kayıtlar izlenebilmelidir. EGZOZ ÜNİTESİ - Bir hücreden oluşmalıdır. - Egzoz ünitesi en az 1 ve 1.5 mm galvaniz sacdan üretilmelidir. - Egzoz Ünitesi Motor – Fan Grubu - Boyama pozisyonunda kabin içinde kirlenen havayı filtre ederek dış ortama temizlenmiş hava olarak atan sistemdir. - Emiş kanalları kabin yan duvarlarında alt kısımda tüm kabin boyunca olmalıdır. - Egzoz ünitesi komponentleri aşağıda ayrıca ele alınmıştır. EGZOZ ÜNİTESİ MOTOR VE FAN KAPASİTELERİ - Egzoz hava ünite sayısı en az 2 adet olmalıdır. - Motor sayısı en az 4 adet olmalıdır. - Motor gücü en az 5,5kw/h 1 adet için olmalıdır. - Motor hp en az 7,5 hp 1 adet için olmalıdır. - Toplam güç en az 22 kw/h olmalıdır. - Fan sayısı en az 4 adet olmalıdır. - Fan kapasite en az 36.000m³/h 1 adet için olmalıdır. - Toplam hava miktarı en az 72.000 m³/h olmalıdır. - Kabin içi hava hızı en az 0.25 m/sn boş kabinde olmalıdır. DAMPER - Egzoz ünitesi çıkışı ile egzoz bacasının kanalı arasında bulunmalıdır. - Kabin içinde kirlenen ve filtreler sayesinde temizlenip dışarı atılan havanın basıncını (dolayısı ile kabin içi basıncı) ayarlamalıdır. KABİN ÇALIŞMA PRENSİBİ - Kabin dört çalışma aşamasına sahip olmalıdır. 1-Boyama Zamanı 2-Flash-off Zamanı 3- kurutma zamanı 4-soğuma zamanı - Kontrol PLC tarafından kontrol edilmelidir. BOYAMA POZİSYONU - % 100 dışardan alınan hava ön filtreden geçirilerek set edilen sıcaklık değerine göre kabin plenumuna iletecek şekilde tasarlanmalıdır. - Havanın % 100 ü egzoz ünitesi yardımı ile dışarı atılmalıdır. - Kabin içerisinde paint stop yani zemin filtreleri ile boya partikülleri tutularak hava egzoz ünitesi tarafından emilerek dışarı atılmalıdır. - Egzoz fanı altında bulunan son egzoz filtresinden tekrar geçerek dışarı atılmalıdır. - Boyama işlemi sonunda kabin yaklaşık 4 dakika (set edilen değer) kadar çalışmaya devam ederek kabin içerisinde olabilecek boya ve tiner solventlerini otomatik olarak dışarı atmalıdır. - Sistem kurutma zamanına otomatik olarak geçmelidir. BOYAMA ZAMANI - Kabin çalıştırıldığında boyama pozisyonu ile otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır. - Bu durumda ısı ünitesinde pnömatik damper otomatik olarak kapanmalıdır. - Isı ünitesi sirküle ettirdiği havanın %100’ünü dışarıdan almalıdır. - Ön filtreden geçen hava 20 C° sabit ısı altında plenuma gönderilmelidir. - Basınçlı hava plenum aracılığı ile tavan filtrelerinden geçerek homojen bir akış ile kabin içine girmelidir. - Hava hızı yaklaşık 0.25 m/s olmalıdır. - Boya partikülleri ile kirlenen hava önce ön filtre ve ardından egzoz ünitesi içinde bulunan egzoz filtresi yardımı ile temizlenerek dışarı atılmalıdır. FLASH OFF - Flash off boyama sonrası kabin içerisinde oluşan solventin dışarı atılmasını sağlayan ve yaklaşık 15 dakika kadar süren bir aşama olarak tasarlanmış olmalıdır ve otomatik olarak devreye girmelidir. - Flash off süresi boyunca dışarıdan alınan temiz hava sirküle ettirilerek içerdeki havanın tamamen temizlenmesi sağlanmalıdır. - Flash off süresi set edilen zaman bitiminde, ısı ünitesinde pnömatik damper otomatik olarak açılacak ve kabin otomatik olarak kurutma pozisyonuna geçmelidir. KURUTMA ZAMANI - Kurutma zamanı kabinin içinden geçen havanın % 80 ni 80 C° sıcaklıkta plenum aracılığı ile kabine iletecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Kurutma zamanında oluşan solvent kabin içerisindeki havanın % 20 si dışarı atıldığından solventte bu hava ile dışarı atmalıdır. - Eğer kabin sıcaklığı değiştirilmek istenirse kumanda panosu yardımı ile sıcaklık ayarı değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. SOĞUTMA - Set edilen sürede kurutma işlemi bittikten sonra kontrol panosu eşanjörü devreden otomatik olarak çıkartmalıdır. - Pnömatik damper otomatik olarak kapanmalı ve egzoz ünitesi tekrar otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır. - Soğutma aşamasında kabin içerisine dışarıdan alınan taze havanın sirkülâsyonu sağlanmalıdır. - Set edilen süre sonunda sistem otomatik olarak kumanda paneli tarafından kendi kendini durdurmalıdır. ELEKTİRİK VE ELEKTİRİK DONANIMI - Teklif kapsamında bulunan, motor ve cihazların kendi fonksiyonlarını yapmalarını sağlayan ve bunları bir merkezden PLC sistemi ile kumanda ve kontrol etmeyi sağlayan panolar olmalıdır. - Elektrik panosu, darbe tesirlerine dayanıklı, tamamen kapalı, toz ve rutubet geçirmeyecek şekilde galvaniz sac ve çelik profillerden imal edilmiş olmalıdır. - Kullanılacak pano IP65 standartlarında olmalıdır. ELEKTRİKSEL DONANIM VE ELEKTRİK PANOSU - Elektrik panosu, bütün motorlar ve elektrikli cihazlar için gerekli şalterleri, sigortaları ve gerekli hallerde sinyal lambaları, termik röle, kontaktör ve klemensleri içermelidir. - Kullanılan kablolar TSE ve CE belgeli olmalıdır. - Elektrik panosunun, motorlar ve diğer elektrikli cihazlara giden kumanda ve kontrol bağlantıları, ısıya dayanıklı kablolarla yapılmalıdır. - Elektrik hatları, tesisinizin yer değiştirebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, en kolay şekilde sabitlenmelidir. - Çalışmaya hazır cihazlar 380 V.50 Hz. kontrol cihazları voltajı ise 220 volt olmalıdır. ELEKTRONİK DONANIMI VE PANOSU - Kabinin çalışma saati, elektronik kumanda panosu üzerinden takip edilebilmelidir. - Bu şekilde bakım periyotları kolaylıkla kontrol edilebilir olmalıdır. - Boyama, ara kurutma ve kurutma pozisyonlarındaki farklı sıcaklık ve zaman değerleri, gerektiğinde elektronik kumanda panosunun dijital ekranı üzerinden istenilen değerlere kolaylıkla ayarlanabilmelidir. - Sıcaklık ayarlama termostatı ve zaman rölesi ile fırınlama zamanı gözlenebilir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmalıdır. - Boyama ve kurutma kabini ölçüleri +- %5 toleranslıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot 2:

Sözleşme başlığı	:İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı

Yayın Referansı	:TR62/15/RAY/0061/Lot 2

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Kapsamında TR62/15/RAY/0061 Referans Numarası İle Desteklenen İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Şasi Kaynak Makinesi - Değişik Formdaki araç şasilerinin parçaları olan taşıyıcı kirişlerin, kaynak bölgelerinin kaynaklı birleştirme işlemleri yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır. - Pres altında sıkıştırılan iş parçasının her türlü forma uygun doğrusal ve açısal yüzeylerinin kaynaklarının yapılabilmesine imkan sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. - Araç şasi kaynağı, vinç kirişi ve kutu kiriş kaynağı, yapısal çelik kirişi kaynağı, bom kaynağı gibi özelliklere sahip farklı varyasyonlarda tasarımlar gerçekleştirebilir olmalıdır. - Yapılacak işin ana prensibi; daha önceden plazmada kesilmiş orta sac ve yan lamaların baştanbaşa hidrolik baskı altında puntalanarak sabitlenmesi ve masa üzerinde bulunan silindirler vasıtasıyla sabitlenen iş parçasının her iki yandan kaynak bölgesinin aynı anda kaynatılmasını sağlamak olmalıdır. - Makine; şasi bağlama fikstürü (masa), şasi baskı aparatı (puntalama köprüsü) ve şasi kaynak aparatı (kaynak köprüsü) kısımlarından oluşmalıdır. - Sistem tek istasyonlu olmalı, 1 adet (+- %5 Tolerans) 14 mt uzunluğunda kutu kiriş ve yapma kirişi kaynatabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Sistemde önce puntalama sonra kaynatma işlemi yapılabilmelidir. - İş parçasının sıkıştırılması hidrolik silindirler sayesinde sağlanmalıdır. - İş parçası sıkıştıran kulaklardan bir tanesi hidrolik silindire bağlı olmalı, diğer kulak ise sabit olmalıdır. - Sistemde yer alan iş parçası fikstür aparatında hidrolik baskı mengeneleri bulunmalıdır. - Mengeneler aracılığı ile iş parçası hem puntalanmalı hem de kaynak esnasında ısıdan dolayı çarpılma yapması engellenmelidir. - Makine üzerinde yer alan preslerde açılı yüzeylerde (deve boyun kısmı) daha etkili baskı kurmak için özel tekerlekli ve döner baskı aparatları tasarlanmış olmalıdır. - Aparatlar sayesinde açılı yüzeylerde doğrudan temas sağlanmalı ve daha güçlü baskı uygulanarak iş parçalarının düz sacları sistemde kolaylıkla bükülebilmelidir (sıvamalı baskı sistemi). - Her bir silindir için ayrı kumanda kolu kullanılmalıdır, ayrıca her bir kumanda kolu üzerinde basınç emniyet valfi bulunmalı, basınç emniyet valfleri sayesinde kritik noktalarda istenilen basınca getirilerek malzemenin istenilen kuvvette sıkıştırılması sağlanabilmelidir. - Sistemde kullanılan hortumlar ve tesisat bağlantı elemanları en az 180 bar basınca dayanabilmelidir. - Her bir hidrolik silindirde kilit valfi bağlı olmalı, sıkma işleminden sonra ve kaynak işlemi esnasında malzemenin geri çözülmesi ve ısıdan dolayı açılması engellenmiş olmalıdır. - Mengene mekanizmalarında bulunan ayar yerleri sayesinde şasi üzerinde ters sehim verebilme işlemleri yapılabilmelidir. - Makinede kaynak işlemi öncesi malzemeleri puntalamak için üstten hidrolik silindir baskılı bir sistem bulunmalıdır. (puntalama köprüsü). - Punta köprüsü gövdesini istenen yere konumlandırarak ve gerektiğinde iş parçası üzerinde doğrultma yaparak, operatör tarafından puntalama işlemi gerçekleştirilebilmelidir. - Puntalama için 1 adet gazaltı kaynak makinesi kullanılabilir. (firmamız tarafından tedarik edilecektir). - Punta köprüsü hareketleri manuel olmalı, operatör tarafından istenilen yerde konumlandırılabilmeli ve pres yapılabilmelidir. - Sistemde kaynak işlemi kaynak köprüsü aparatı ile yapılmalıdır. - Bu sistem üzerinde 2 adet kaynak makinesi (firmamız tarafından tedarik edilecektir) bulunmalıdır, bu sayede şasi iş parçasının her iki kaynaklı birleştirme bölgelerine de aynı anda kaynak yapabilmelidir. - Kaynak bölgelerinin torç mekanizması tarafından takibi mekanik olarak sağlanmalıdır. - Bu sistem sayesinde farklı geometrik açılardaki kaynak bölgelerinin takibi sağlanabilmelidir. - Kaynak köprüsü ilerleme hareketi motor – redüktör tarafından tahrik alarak kremayer – pinyon dişli mekanizması ile sağlanmalıdır. - Kontrol panosunda inverter (hız kontrol ünitesi) yer almalı, bu ünite istenilen kaynak hızının ayarlanmasına imkân vermelidir. - Sistem girilen kaynak uzunluğu ve ara boşluk değerlerine göre metod kaynak yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Torç mekanizması lineer kızak – arabalar üzerinde yataklanmış olmalıdır. - Bu sayede kaynak esnasında hareketler oldukça rijit ve hassas olarak sağlanmalı ve daha düzgün kaynak yapılabilmelidir. - Hareket tahrikinde ise pnömatik silindirler ve asenkron motorlar kullanılmış olmalıdır. - Sistemde toz açma kapama mekanizması otomatik olarak çalışmalıdır, kaynak otomatik start ve duruşlarında toz açma kapama işlemi kullanıcı panelinden yapılmalıdır. - Sistem kontrolü için kumanda paneli mevcut olmalıdır. - Kumanda panelinde dokunmatik panel kullanılmış olmalıdır. - Dokunmatik panel sayesinde makine basit bir şekilde yönetilebilmelidir. - Programsal olarak değişiklikler rahat yapılabilmelidir. - Sistem her iki yöne de kaynak yapabilmelidir. - Sistemde arızaların tespiti ve yerinde çözümü için uzaktan bağlantı modülü bulunmalıdır. - Bu sayede internet bağlantısı ile fabrikadaki makinenin sorunları, arıza tespit servisine gerek duyulmadan uzaktan belirlenebilmelidir. - Makinedeki mekanik hareket sınırları switchler ve sensörler sayesinde kontrol edilmelidir. - Sistemde kullanılan elektrik, vb. bağlantı kabloları; kablo kanalları kullanılarak toplanmış ve düzenli hale getirilmiş olmalıdır. - Sistemde iş parçası yan yatırılarak kaynatıldığı için orta sacın (ayna sacı) istenilen noktaya hizalanması için alt destek parçaları firmamız tarafından yapılacaktır. - Makine üzerinde; hava hortumu, enerji kablosu bağlantı noktasından 5 mt. uzaklıkta kalacak şekilde verilmelidir. - Kaynak makinesi için gerekli enerji ve aksam kabloları firmamız tarafından tedarik edilecektir. - Yürüme hızı ortalama 130 – 6500 mm/dk olmalıdır. - Bom aşağı – yukarı hareket hızı en az 1400 mm/dk olmalıdır. - Mengene baskı kuvveti 1 adet silindir için en az 3000 kg olmalıdır. - Silindir hızı en az 50 mm/sn olmalıdır. - Maksimum iş parçası genişliği 600 mm olmalıdır. - Minimum iş parçası genişliği 100 mm olmalıdır. - Maksimum iş parçası yüksekliği 180 mm olmalıdır. - Minimum iş parçası uzunluğu 600 mm olmalıdır. - Maksimum iş parçası uzunluğu 14000 mm olmalıdır. - Makine toplam uzunluğu en çok 19000 mm olmalıdır. - Şasi Kaynak Makinesiölçüleri +- %5 toleranslıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot 3:

Sözleşme başlığı	:İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı

Yayın Referansı	:TR62/15/RAY/0061/Lot 3

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Kapsamında TR62/15/RAY/0061 Referans Numarası İle Desteklenen İleri Teknoloji Entegrasyonuyla Üretimde Dışa Bağımlılığın Giderilmesi, İç Ve Dış Pazarda Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanması Projesi için mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Çift Kiriş Köprülü Vinç - Kapasitesi (Q) en az 10 ton olmalıdır. - Çalışma sınıfı 2 m (FEM) olmalıdır. - Köprü Aks aralığı (S) (+-0,5m)18,5 m olmalıdır. - Hol boyu (L) (+-2m) 70 m olmalıdır. - Kaldırma yüksekliği (H)(+-0,5m)7 m olmalıdır. - Kapalı alanda çalışmalıdır. - Tesbit şekli Çift Kiriş Sistem olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı ortalama -15/ + 550C arasında olmalıdır. - Ana kaldırma sistemi; - Ürün tipiserisi olmalıdır. - Kaldırma hızı 0…4 m/dk olmalıdır, Yumuşak kalkış ve Duruşlu ve çift hızlı özelliklerine sahip olmalıdır. - Motor gücü en az 7,5 kw olmalıdır. - Motor çıkış devri en az 1500 d/dk olmalıdır. - Halat çapı en az 14 mm olmalıdır. - Halat donanımı en az 1/ 4 olmalıdır. - Elektromanyetik fren tipi olmalıdır. - Helisel dişlili kaldırma redüktörü olmalıdır. - Tek ağızlı dövme çelik kanca tipi olmalıdır. - Araba yürütme sistemi; - Ürün tipi olmalıdır. - Yürüme hızı 0…20 m/dk olmalıdır, Yumuşak Kalkış ve Duruşlu ve Çift hızlı özelliklerine sahip olmalıdır. - Motor gücü en az 1,1 kw olmalıdır. - Motor çıkış devri en az 1500 d/dk olmalıdır. - Helisel dişliliredüktörü olmalıdır. - Redüktör tahrik göbekten tahrikli olmalıdır. - Montaj tipi Tork Kollu olmalıdır. - En az 168 mm teker çapına sahip olmalıdır.(+-20mm) - En az 4 adet tekere sahip olmalıdır. - En az 2 adet tahrikli tekere sahip olmalıdır. - Köprü yürütme sistemi; - Ürün tipi olmalıdır. - Yürüme hızı 0…20 m/dk olmalıdır, Yumuşak Kalkış ve Duruşlu ve Çift hızlı özelliklerine sahip olmalıdır. - Motor gücü en az 1,1 kw olmalıdır. - Motor çıkış devri en az 1500 d/dk olmalıdır. - Helisel dişliliredüktörü olmalıdır. - Redüktör tahrik göbekten tahrikli olmalıdır. - Montaj tipi Tork Kollu olmalıdır. - En az 248,5 mm teker çapına sahip olmalıdır. - En az 4 adet tekere sahip olmalıdır. - En az 2 adet tahrikli tekere sahip olmalıdır. - Köprü grubunun; - Ürün tipi çift kiriş olmalıdır. - Kiriş tipi kutu konstrüksiyon olmalıdır. - Max. Sehim Oranı en az 1/1000 olmalıdır. - Araba yürüme ray malzemesi 35*35 sıcak çekim dolu malzeme olmalıdır. - Bakım platformu köprü boyunca tek taraflı korkuluklu olmalıdır. - Uyarı ve İkaz etiketleri olmalı, kapasite, uyarı ve imalatçı bilgileri yer almalıdır. - Standart kiriş malzemesi olmalıdır. - Vinç yürüme yollarının; - Yanyol malzemesi 360 IPE olmalıdır. - Köprü yürüme ray malzemesi 40*40 sıcak çekim dolu malzeme olmalıdır. - Boya öncesi kimyasalla yüzey temizleme işlemi gerçekleştirilmiş olmalıdır. - 1 kat Epoksi astar boyası olmalıdır. - 2 kat Epoksisonkat boyası olmalıdır. - Köprü ve Çelik grubunun boya rengi Ral 1028 Caterpillar Sarısı olmalıdır. - Vinç arabası boya rengi Ral 5005 Parlament Mavi olmalıdır. - Ana besleme gerilimi ve frekansı en az 380 Volt 50 Hz olmalıdır. - Kumanda voltajı en az 220 Volt olmalıdır. - İzolasyon sınıfı IP55 olmalıdır. - Motor koruma sınıfı F olmalıdır. - Kablolu kumanda ve uzaktan kumanda olmalıdır. - Çift C Profil köprü elektrik tesisatı olmalıdır. - Hol boyu elektrik tesisatı kapalı bara tesisatı 70 amper olmalıdır. - Kumanda panosu 12 harekete sahip olmalıdır. - Aşırı yük koruması, kaldırma ve indirme limit swichi, araba yürütme için limit swichi, köprü yürütme için limit swici, her motor için koruma, devreyi kesecek acil stop butonu, sesli ve ışıklı uyarı ve ikaz sistemi kumanda ünitelerinde mevcut olmalıdır. - Kullanma ve bakım el kitabı olmalıdır. - Yedek parça listesi olmalıdır. - Elektrik panosu bağlantı şeması olmalıdır. - Sistemin nakliyesi ve montajda kullanılacak mobil vinç temini ve ödemesi tedarikçi firmaya aittir. - Yürüme yolu tedarikçi firma tarafından yapılacak olup, Taşıyıcı gusse ve/veya direkler yerinde mevcut olmalıdır. - Sistem sözleşmeye müteakip tedarikçi firma tarafından vincin kurulacağı yere uygun tasarlanıp sözleşme tarihinde imzalanan teknik bilgiler değerlerinde imal edilmelidir. - Sistemin kurulacağı yerin montaja uygun hale getirilmesi ve her türlü inşaat işi tarafımıza aittir. - Test için gerekli ekipmanlar ve test yükü temini firmamıza aittir. - Sistemlerde Statik Test Yükü Q*1.40, Dinamik Test Yükü Q*1.20 Katı olmalıdır. - Sistemin sevk süresi en fazla 45-50 gün olmalıdır. (Nakit avans ödemesini müteakip). - İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. - Çift kiriş köprülü vinç ölçüleri +- %5 toleranslıdır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde ikigün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.