TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

Sözleşme başlığı	: KATMA DEĞERLİ YENİ ÜRÜN ÜRETİMİ İLE REKABET GÜCÜNÜN VE İHRACAT ORANININ ARTMASI

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0166

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2012 YILI REKABETÇİLİK VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamı altında  ‘‘KATMA DEĞERLİ YENİ ÜRÜN ÜRETİMİ İLE REKABET GÜCÜNÜN VE İHRACAT ORANININ ARTMASI’’  isimli proje için, Robotlu Kaynak Tezgahı, Kasa Pervaz Sarma Makinesi ve Punch Makinesi alımı yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı – LOT 1 ROBOTLU KAYNAK TEZGAHI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Endüstriyel Kaynak robotu ve diğer ekipmanları - Hareketli Eksen Sayısı : 6 olmalıdır - Hareket Hızı & Hareket Aralığı (Motion Speed Motion Range) Eksenler; Dönüş Kapasitesi; Yükteki Hızı. Axis 1 (A1); ±185°; En az 200°/s. Axis 2 (A2); +35°/–155°; En az 200°/s. Axis 3 (A3); +154°/–120°; En az 195°/s. Axis 4 (A4); ±165°; En az 370°/s. Axis 5 (A5); ±130°; En az 310°/s. Axis 6 (A6); Sonsuz Dönüş; En az 610°/s; Değerlerinde olmalıdır.( +/- 1°/sec 1°). - Maksimum yük (Maximum Payload): en az 8 kg (+/-0.5kg) olmalıdır. - Ek ilave yük kapasitesi : 12 kg - Maksimum ulaşma (Maximum Reach): En az 2016 mm olmalıdır - Tekrarlanabilirlik (Repeatability): +/- 0.05 - Kontrol ünitesi , en az 10 mt kablolu dokunmatik ekranlı Manuel Kontrol ve kumandası olmalıdır - Çarpma koruması olmalıdır - Kaynak Programı üzerinde yüklü olmalıdır - Touch (dokunma) sensör özelliği olmalıdır - Arc(ark) sensör özelliği olmalıdır - Otomatik torç kalibrasyon sistemi - Entegre PLC - Robot Tavana da Monte edilebilir olmalıdır - Platform ve robot kaidesi işletmeye uygun hazırlanmış halde olmalıdır - Robota Özel Yüksek Amperli palsli ve sinerjik kaynak makinası Synergic Tipi MIG/MAG İnverter Güç Kaynağı; 1. Kalibrasyon. Dökümanı Yeni Cihaz; 1. KSeti DeviceNet Economy; 1. Soğutucu ünite; 1. Özel Robot tipi Tel sürme ünitesi; 1. KSeti Torç Havayla Temizleme. Basic en az 7 Bar; 1. KSeti Gaz Basınç Sensörü.; 1. MO/KU için tespit yuvası. Kapak montajı; 1. Bağlantı Hortum Paketi W en az 4m en az 95mm² için; 1. MIG/MAG Robot Hortum Paketi ( en az 1,5m); 1. 36° MIG/MAG Robot torç boynu; 1. Kontak Meme 1,0/M10/Ø10x40; 10. Çarpışma kutusu; 1. Adaptör Çarpışma kutusu; 1. Tutucu Hava Emiş Ünitesi; 1. Hortum PE 8x2mm Hortum 100m siyah; 1. | 1 |
| 2 | Otomatik Robot Kaynak Fikstür Hattı - Pnömatik Kontrollü Otomatik Kaynak Parçası Sabitleme Tezgahı, Pnömatik kontrollü olacaktır - Punta tezgahı değişik ölçülere uygun hale gelebilecek şekilde ayarlanabilir olacaktır. - Robot Sistemi ile Haberleşme bilgi verebilme kontrolü olacaktır - Enaz 10 mt uzunluğunda kaynak masa hattı olacaktır - Kaynak Masa hattı üzerindeki malzemelerin ilerleyebilmesi için gerekli sistem olacaktır - Kaynak sistemi için gerekli Elektronik Kontrol ve Kumanda Panosu Otomasyon Sistemli olacaktır. - Robot Kaynak Tezgahı ve sistem etrafında koruma bariyerleri olacaktır | 1 Tk |

3. Teslim Süresi: En geç 10 gün içinde fabrikamıza teslim edilmiş olmalıdır.

4. Teslim Yeri ve Şekli: CIP Adana Fabrikamız

5. Garanti Koşulları: En az 2 Yıl kullanım hataları dışındaki makine, aksam, fabrikasyon imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır.

6. Arıza Halinde Müdahale Süresi: Arıza ve servis ihtiyacı bildirimlerinden en geç 48 saat sonra makineye müdahale edileceği garanti

7. Yedek Parça Teslim Süresi ve/veya koşulları: Yedek parçaların birim fiyatları makine ile beraber verilmeli ve bu fiyatlar garanti süreci boyunca sabit kalmalıdır.

8. Makine Eğitimleri ve Montajı ile İlgili Koşullar: Makine kullanıcı, operatör ve bakım eğitimleri enaz 10 işgünü uygulamalı olarak verilmelidir. Ayrıca Makineye ait ve kullanıcı manuelleri , teknik detaylar, şemalar vb.Türkçe olarak hazırlanarak en az 2 kopya halinde hem dosya hem de CD olarak verilmelidir.

LOT 2: PROFİL SARMA MAKİNESİ (KASA PERVAZ SARMA MAKİNESİ)

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |

| 1 | Ahşap ve MDF profillerinin üzerine EVA, PO ve Poliüretan Hot melt tutkal ile PVC , Kağıt (finish folyo), PP, rulo veya parça doğal ahşap(veneer) folyo kaplanmasında kullanılan ayrılabilir çift gövdeli profil kaplama makinası. - Makine gövdesi: Gövde en az 3 m’lik ana ünite ve en az 3 m’lik tekerlekler üzerinde hareket edebilen ve ana gövdeye kolayca bağlanabilen kilitleme sistemine sahip kaplama ünitesinden oluşmalıdır. Değişik profiller için bir profil ayarından başka profil ayarına hızlı geçişi sağlamalıdır. - Ana ünite üzerinde kontrol paneli, profil yüzeyi temizleme fırçaları, profil ısıtma, profil yönlendirme sistemi, rulolu Hotmelt eritme uygulama ünitesi bulunmalıdır. - İki adet ayrılabilir kaplama gövdelerinden birisi makinada çalışırken, diğer gövde sonra kaplanacak profile göre ayarlanabilmelidir. - Manuel olarak yandan açma kapama sistemi ile donatılmalıdır. Üzerinde başta ve sonda mekanik sayaç olmalıdır Teknik Özellikler Kullanılan Tutkal; Eva Hotmelt, PO ve Pur Hotmelt. Üzeri Kaplanacak Profil Malzemesi; Ahşap ve MDF. Kaplanacak Folyo Malzemesi; PVC , Kağıt (finish folyo), PP, rulo/parça doğal ahşap(veneer), CPL. Maks. Profil Genişliği; 400 mm. Maks. Folyo Genişliği; 400 mm. Çalışma Hızı; 0-40 m/dk (profil dizaynına, kaplama malz. ve tutkala göre değişebilir. Toplam güç; en az 28 kW + (en az 12kW). Motor Gücü; en az 1.5 kW. Hava Basıncı; en az 6 Bar. Gerilim; 380 Volt. Frekans; 50 Hz. | 1 |
| --- | --- | --- |

|  | Makina Üzerinde Bulunan Ekipmanlar ve Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır : 1. Tahrik grubu: - Profilin genişliğine göre ayarlanabilen, setuskurla tahrik miline sabitlenen 24 istasyonla, her istasyonda 16 mm genişlikte 2 adet elektronik sürücü kontrollü, AC motor tahrikli nakil merdaneleri; - Hareket merdanelerini senkronize olarak hareket ettiren merkezi şaft sistemi; - Frekans invertörlü en az 1.5 kW gücünde sürücü motor, hız kontrolü potansiyometre ile, ve dijital hız göstergeli; 2. Profil yönlendirme: - MDF ve Ahşap profillerin makinaya kolayca verilmesini sağlayan özel yönlendirmesistemli; 3. Profil yüzey temizleme: - Profil yüzeyinin temizlenmesi için bir üst ve yan fırçalar ve hava yönlendirme uçları ; 4. Profil Kaplama baskı rulo grubu: - en az 170 adet silikon kauçuk kaplı muhtelif sertlikte baskı merdanesi ve değişik tipteprofiller için özel ve farklı malzemelerden yapılmış baskı ruloları ve makaralar; - Yükseklik ayarlı geniş ilk baskı merdanesi; 5. Isıtma sistemleri: - Merkezi hava üfleme fanı, dağıtım kollektörü, küresel vanalar ve dağıtım hortumları ile en az 4 adet sanayi tipi sıcak hava tabancası ve bunlara ait hava yönlendirme uçları; - en az 3 adet Profilin ön ısıtması için IR ısıtıcı paneli; - en az 4 adet CPL folyo için IR ısıtıcı ünitesi. 6. Elektrik kumanda panosu: - Sistemin PUR Hot melt cihazı ile senkronize çalışmasını sağlayan elektrik ve elektronik kumanda panosu; - Hareket merdanelerinin ileri-geri hareketi için kablolu uzaktan kumanda sistemi; 7. CE emniyet standardı: - Makina boyunca acil durdurma sistemi; - CE emniyet standartlarına uygun dizayn. 8. Rulolu EVA veya PUR Hotmelt eritme uygulama sistemi: - Rulolu EVA veya PUR Hotmelt tutkal eritme ve uygulama istasyonu : - en az 25 kg tutkal koyabilen, en az 10 kW ısıtma kapasiteli tutkal tankı ve ilave olarak ısıtmalı takviye deposu. Bu sistem sayesinde tanktan erimemiş tutkal partikullerinin tutkal sürme ünitesine geçişi önlenir, eritme kapasitesi yükseldiği içinde tutkal kesilmesi gibi problemler ortadan kalkar; - Hava sızdırmazlık sistemine haiz özel kapak - Tutkal seviyesinin kontrolü için elektronik seviye kontrol sistemi; - Tutkal yanmasını önleyen ve kolay temizlenebilen çift kat teflon kaplamalı özel iç yapıya sahip tutkal tankı, o-ringli bağlantı flanşı; - Eritme kapasitesi 20-25 kg/saat, tutkal tipine göre değişir; - Elektronik sıcaklık kontrol cihazları, - Pnömatik sistemle çalışan kolayca demonte edilebilen rulo bastırma kolu ve folyo genişliğine uygun olarak değiştirilebilen lastik merdaneler; - Frekans invertörlü tutkal sürme rulosu motoru ve ana motor ile senkronizasyon - Tutkal gramajının hassas olarak ayarlanmasını sağlayan kollu sistem; - Profil yüksekliğine bağlı olarak tutkal sürme grubunun aşağı yukarı hareketini sağlayan mekanizma. Bu sayede doğal ahşap malzemenin profille birleşme açısı ayarlanır kaplamada, çatlamalar, kırılmalar ve paralelsizlik bertaraf edilir. Bu sistemle üretimde esneklik zaman tasarrufu ve yüksek kalite elde edilir. Profilin makinaya verilişi esnasında rulo bastırma kolunun aşağıya hareket ederek folyonun arkasına tutkal sürülmesini sağlayan ve profilin tutkallama bölgesini terk etmesini kontrol eden en az 2 adet elektromekanik devre anahtar (switch) sistemi. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Folyo çözgü ve besleme sistemi: - en az 76 mm. veya en az 152 mm. pnömatik şaftlı finish folyo (kağıt), telalı ve rulo halinde doğal ahşap (veneer) beslemesi için uygulama sistemi; - Pnömatik şaft fren sistemi ve folyo merkezleme mekanizması; - Levha şeklinde veneer kaplama beslemek için besleme magazini ve elektronik sensör; İkinci gövde (kaset sistemi): - en az 4 m boyunda tekerlekler üzerinde hareket edebilen ve ana gövdeye kolayca bağlanabilen kilitleme sistemine sahip kaplama ünitesi. - Manuel olarak yandan açma kapama sistemi ile donatılmalıdır. Hot melt Sıcak tutkal uygulama sistemi: PUR Sıcak tutkal sistemi standart özellikleri: - Tank kapasitesi en az 50 lt, her seferinde 18 veya 20 kg ambalajlı PUR tutkal koyulabilme özelliğine sahip; - 15-18 kg/saat tutkal eritme kapasitesi (PUR tutkal tipine göre kapasite değişkendir); - 250 ºC ’ye kadar sıcaklık kontrolü için PID sistemi; - 20-25 kg/saat kapasiteli dişli pompa ve emniyet valfi ile pompa motoru devir ayarı için invertör; - Al gövdeli, teflon kaplı tutkal tankı, ısı yalıtımı sağlayan; - Otomatik kuru hava basma ve nemli hava tahliye ventili ile azot gazı bağlantısı; - Üç bölge sıcaklık kontrolü (tank, ısıtmalı hortum ve tutkal eritme kafası); - Elektrik kontrol paneli, gösterge lambaları ve kontrol düğmeleri ile birlikte; - 380 Volt / 50 Hz, 6 kW Isıtıcı - CE güvenlik standartlarına uygun dizayn. - 1 adet, en az 3 metre uzunluktaki, 1/2" ısıtmalı hortum - Kuru hava sistemi: - Sistem 1 ve 5 mikronluk filtre ve kartrij tipli kurutuculardan ibarettir. Sistem girişinde 6 bar basınçlı, nemi alınmış hava basılır. Böylece üretim sırasında ilave bir azot gazı basmaya gerek kalmaz. Sadece uzun süreli durdurmada nitrojen gazı kullanılabilir. - Poliuretan sıcak tutkal kullanıldığı zaman mevcut kazanın özel temizleyici vasıtasıyla temizlenmesi gerekir. 1. PUR Hot melt uygulama istasyonu: - PUR Hotmelt tutkalı folyo üzerine süren slot nozzle’u taşıyan ve bunun yatay istikamette sağa ve sola hareketi ile en uygun pozisyonda çalışmasını sağlayan mekanizmayı ve bu ayarların yapımında kullanılan volanları ihtiva eder; 2. Folyo çözgü ve besleme sistemi; - Sistemde dikme üzerine sabitlenmiş en az 76 mm çapında en az 400 mm genişliğinde havalı şaft ve folyo rulolarının üstünde gerekli gerdirme kuvvetini sağlayan havalı fren ve diski bulunmalıdır; 3. Tutkal sürme kafası Tutkal sürme aralığı bir volan ile yatay şekilde merkezden sağa ve sola kayarak açılan sürgülü sistemle 400 mm’ye kadar istenilen her genişlikte ayarlanabilen özel tutkal uygulama kafası. Kafanın maximum çalışma sıcaklığı 220 0C 4. Elektrik ve elektronik cihazlar: Sistemin PUR Hot melt cihazı ile senkronize çalışmasını sağlayan elektrik ve elektronik cihazlar olmalıdır Üst freze teçhizatı : - Doğal kaplamanın kaplama sırasında boylamasına kesilmesi için üst freze ve elektronik invertörlü hız kontrollü en az 0,75 kW’ lık AC elektrik motoru, toz toplama çıkışı ve koruyucu gövde ile. - Son zımpara ünitesi - Doğal ahşap nemlendirme ünitesi |  |
| --- | --- | --- |

3. Teslim Süresi: En geç 4 ay içinde fabrikamıza teslim edilmiş olmalıdır.

4. Teslim Yeri ve Şekli: CIP Adana Fabrikamız

5. Garanti Koşulları: En az 2 Yıl kullanım hataları dışındaki makine, aksam, fabrikasyon imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır.

6. Arıza Halinde Müdahale Süresi: Arıza ve servis ihtiyacı bildirimlerinden en geç 48 saat sonra makineye müdahale edileceği garanti

7. Yedek Parça Teslim Süresi ve/veya koşulları: Yedek parçaların birim fiyatları makine ile beraber verilmeli ve bu fiyatlar garanti süreci boyunca sabit kalmalıdır.

8. Makine Eğitimleri ve Montajı ile İlgili Koşullar: Makine kullanıcı, operatör ve bakım eğitimleri en az 10 işgünü uygulamalı olarak verilmelidir. Ayrıca Makineye ait ve kullanıcı manuelleri , teknik detaylar, şemalar vb.Türkçe olarak hazırlanarak en az 2 kopya halinde hem dosya hem de CD olarak verilmelidir.

LOT 3: PUNCH MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | SERVO PUNCH MAKİNASI Teknik Özellikler: - PUNCH MAKİNASI SERVO PUNCH MAKİNASI OLMALIDIR Hidrolik Prensipli olmayacaktır. - PUNCH TEZGAHININ TÜRKİYEDE YERLEŞİK SATIŞ SONRASI İÇİN GEREKLİ SERVİS EKİBİNE SAHİP OLMASI GEREKİR. - Levha ve eksen Ölçüleri aşağıdaki sınırlar dahilinde olmalıdır Levha boyutları X x Y (maks); 2530 mm x 1270 mm. Levha boyutları X x Y (min); 300 mm x 100 mm. Levha ağırlığı (maks); 200 kg. X aksı boyu (Min); 2580. Y aksı boyu (min); 1300. Makine Hızları aşağıdaki tabloda verilen hızlarda olmalıdır Markalama hızı; Min 1750 vuruş/dakika Max 1800 vuruş/dakika. Seri vuruş (nibbling); Min 690 vuruş/dakika Max 750 vuruş/dakika. 25 mm delikler arası mesafede; Min 380 vuruş/dakika Max 400 vuruş/dakika. - Servo Punch Koç gücü min 20 Ton olmalıdır. - Koç Stroku , Strok derinliği ve strok boyu programlanabilir olmalıdır. - Taret istasyon sayısı enaz 20 Adet olmalıdır. - CNC dönen istasyonlar (indeks takımları) en az 5 adet olmalıdır. - Malzeme kalınlığı max. 8 mm için uygun olmalıdır. - Makine hassasiyet ve toleransları aşağıdaki tablo dahilinde kalmalıdır. Zımbalama hassasiyetleri. Delik ölçüsünde sapma (X/Y aksları) (maks); 0.1 mm. Delikten deliğe sapma (X/Y aksları) (maks); ± 0.05 mm. Açısal sapma (CNC Indeks Takımı) (maks); ± 0.1°. Pozisyon hassasiyeti VDI/DGQ 3441 göre. Pozisyon sapması Pa (X/Y aksları); 0.08 mm (± 0.04 mm). - Merkezi Yağlama sistemi, Takım yağlama sistemi olmalıdır. - Programlanabilir Klempler, Sac deformasyon sensoru olmalıdır. - Filtre (ana guc icin) ve Kontrol Kabin Kliması olmalıdır. | 1 |

3. Teslim Süresi: En geç 3 ay içinde fabrikamıza teslim edilmiş olmalıdır

4. Teslim Yeri ve Şekli: CIP Adana Fabrikamız

5. Garanti Koşulları: En az 2 Yıl kullanım hataları dışındaki makine, aksam, fabrikasyon imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır.

6. Arıza Halinde Müdahale Süresi: Arıza ve servis ihtiyacı bildirimlerinden en geç 48 saat sonra makineye müdahale edileceği garanti edilmelidir.

7. Yedek Parça Teslim Süresi ve/veya koşulları: Yedek parçaların birim fiyatları makine ile beraber verilmeli ve bu fiyatlar garanti süreci boyunca sabit kalmalıdır.

8. Makine Eğitimleri ve Montajı ile İlgili Koşullar: Makine kullanıcı, operatör ve bakım eğitimleri enaz 10 işgünü uygulamalı olarak verilmelidir. Ayrıca Makineye ait ve kullanıcı manuelleri , teknik detaylar, şemalar vb.Türkçe olarak hazırlanarak en az 2 kopya halinde hem dosya hem de CD olarak verilmelidir.