###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

Sözleşme başlığı	: SIVI FORMÜLASYON PESTİSİTLERİN ÜRETİM VE DOLUM

SİSTEMLERİNDE KAPASİTE ARTIŞI İLE DEPOLAMA VE İŞ ANALİTİĞİ YAZILIMINA GEÇİŞ

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0115

- Genel Tanım

ÜRETİM DOLUM HATTI

Üretim dolum hattı ile üretimin karışım aşaması tamamlanmış olan sıvı yarı mamullerin belirlenen ambalaj ebatlarına, belirlenen gramajlarla tam otomatik olarak doldurulması, kapaklanması ve etiketlenmesi sağlanmaktadır. Belirlenen hızlarda ayarlanan konveyörler üzerinde hareket eden şişelerin belirlenen iş sırasına tabi tutulması ile, el değmeden, tam otomatik olarak bütün dolum ve ambalajlama işlemleri tek bir üretim hattı üzerinde tamamlanmaktadır.

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: ÜRETİM DOLUM HATTI

Üretim Dolum Hattı toplamda 9 ana kısımdan oluşmalıdır.

1-BOŞ ŞİŞE BESLEME TABLASI: Tabla üzerinde yerleştirilen boş şişelerin dolum makinesine hareketli bir konveyör ile aktarılmasını sağlayan makinedir.

2-PLC KONTROLLÜ TAM OTOMATİK, PİSTONLU SIVI DOLUM MAKİNESİ : Hareketli konveyör ile dolum başlıklarının altına beslenen şişelerin içerisine ayarlanan piston hacimlerine göre sıvı ürünlerin gramaj ayarlarının ve dolumlarının tam otomatik olarak el değmeden yapıldığı makinedir.

3-KAPAKLAMA MAKİNESİ : Dolum işlemi yapılmış şişelerin kapaklarının takılarak sıkılmasını sağlayan makinedir.

4-AZOT GAZI UYGULAMA MAKİNESİ : Kapaklama işleminden önce şişelerin içerisine azot gazı sıkılmasını sağlayan makinedir.

5-KAPAK TAŞIMA ELEVATÖRÜ : Bu makine kapak kapatma makinesine boş kapakları taşımak için kullanılan bir makinedir.

6-HATALI KAPAK KONTROL MAKİNESİ : Kapakları kapatılan şişelerin üzerindeki kapakların tam olarak yerine oturup oturmadığını ve kapakların içerisinde alüminyum folyo koruyucunun olup olmadığını sensörler vasıtasıyla kontrol eden makinedir.

7-ALÜMİNYUM FOLYO İNDİKSİYON YAPIŞTIRMA MAKİNESİ : Kapakları kapatılan şişelerin kapaklarının içerisindeki alüminyum folyo koruyucusunun şişe kapağına yapıştırılmasını sağlayan makinedir.

8-OTOMATİK ETİKETLEME MAKİNESİ : Alüminyum folyo ile ağzı ve kapağı kapatılan şişelerin üzerine kendisinden yapışkanlı etiketlerin uygulandığı ve etiketleme işleminin tam otomatik olarak gerçekleştirildiği makinedir.

9-KONVEYÖRLER : Her makinenin arasında bağlantıyı ve belirlenen uygun dönüş açısını sağlayacak özellikteki banttır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | ÜRETİM DOLUM HATTI | 1 ADET |
|  | - Konveyörün ve işlemin akış yönü sağdan sola doğru olmalıdır. - Konveyörün üzerinde yer alan kenar kılavuzlarının 40 mm ile 100 mm arasında ayarlanabilir olması gerekmektedir. - Saatte en az 2.200 şişe kapasitesine sahip olmalıdır. - Çapları en az 40 mm en fazla 100 mm olan şişelere uygun olmalıdır. - Yüksekliği en az 80 mm en fazla 250 mm olan şişelere uygun olmalıdır. - Çapı en az 30 mm en fazla 65 mm olan kapaklara uygun olmalıdır. - Hacimleri en az 50 ml en fazla 1000 ml olan şişelere uygun olmalıdır. - Üretim dolum hattı 9 kısımdan oluşmalıdır. 1- BOŞ ŞİŞE BESLEME TABLASI - Döner tablanın çapı en az 1000 mm olmalıdır. - Konveyörlerin taşıyıcı kuşakları korozyona karşı dayanımı yüksek olan malzemeden olmalıdır. - Konveyörün ve döner tablanın hızı invertör ile ayarlanabilir olmalıdır. - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. 2- PLC KONTROLLÜ TAM OTOMATİK, PİSTONLU SIVI DOLUM MAKİNESİ - En az 12 adet ayrı piston ve dolum başlığı (Nozul) bulunmalıdır. - Viskoz ve viskoz olmayan sıvı ürünlerin doldurulmasına uygun olmalıdır. - Yuvarlak ve köşeli şişelere dolum yapabilmelidir. - Dolum hassasiyeti %1’den küçük olmalıdır. - Dolum yapılacak boş şişelerin ağız çapı 20 mm – 80 mm ölçüleri aralığına uygun olmalıdır. - Makine ayarlarını tamamı PLC Dokunmatik Ekran üzerinden yapılmalıdır. - Dolum ayarlarının otomatik ayarlanma ve kaydedilme özelliği bulunmalıdır. - Nozullar dolum yapılacak şişelerin tabanından doluma başlayarak üstüne doğru çıkarak dolumu tamamlamalıdır. - Pistonların içerisinde yer alan contaların kimyasal dayanımı yüksek olmalıdır. - Eksik şişe, devrilen şişe gibi hatalarda operatörü uyaracak sensör ve ikaz sistemi bulunmalıdır. Dolum hattının başında ve sonunda operatöre yardımcı olacak sensörlerin olması gerekir. - Şişelerin dolum öncesi dolum nozullarına merkezlenebilmesi için şişe tutacaklarının ayarlanabilir olması gerekmektedir. - Ana makine SS304 malzemeden, kimyasal ile temas eden yüzeyler SS316 paslanmaz çelik olmalıdır. - Dolum pistonlarının ayarlanmasında Servo motor kullanılmalıdır. Açıldığında çalışmayı durduran koruyucu kapakları olmalıdır. - Tamamen koruyucu muhafazası olması gerekir. - Dolum haznesinin üst koruma kapağı olmalıdır. - Dolum haznesi dolduğu zaman ürün akışını kesecek Check-valf sistemi bulunmalıdır. - Güç kaynağı en az 3 faz 380 volt 50 hz olmalıdır. - Aspirasyon yapılabilmesi için makinenin üzerinde uygun bir alanda havalandırma bacası olmalıdır. - Acil durumlarda makineyi durduran “Acil Stop Butonu” bulunması gerekmektedir. 3- KAPAKLAMA MAKİNESİ - Düz ve köşeli şişelerde kullanım için uygun olmalıdır. - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. - Düz ve kilitli tür kapakların kapatılmasına uygun olmalıdır. - Şişelerin içerisine azot gazı sıkmaya yarayacak ekipmanların bulunması gerekmektedir. Azot gazının seviyesi ayarlanabilir olmalıdır ve fazla azot gazı kullanımını engelleyecek sensör bulunmalıdır. -Sisteme bağlanacak olan azot tüplerinin yerleştirileceği ve sabitleneceği bir platformun bulunması gerekir. - Açıldığında çalışmayı durduran koruyucu kapakları olmalıdır. - Tamamen koruyucu muhafazası olması gerekir. - Dolum haznesinin üst koruma kapağı olmalıdır. - Bol kapakların bulunduğu bir üst haznesinin olması gerekmektedir. - Bu üst haznede kapak kalmadığı zaman uyarı verecek sensör olmalıdır. - Üst haznedeki kapak miktarını gözlemleyebilmek için ayna bulunmalıdır. - Aspirasyon yapılabilmesi için makinenin üzerinde uygun bir alanda havalandırma bacası olmalıdır. - Acil durumlarda makineyi durduran “Acil Stop Butonu” bulunması gerekmektedir. 4- AZOT GAZI UYGULAMA MAKİNESİ - Şişelerin içerisine azot gazı sıkmaya yarayacak ekipmanların ve sensörlerin bulunması gerekmektedir. Azot gazının seviyesi ayarlanabilir olmalıdır ve fazla azot gazı kullanımını engelleyecek sensör bulunmalıdır. -Sisteme bağlanacak olan azot tüplerinin yerleştirileceği ve sabitleneceği bir platformun bulunması gerekir. 5- KAPAK TAŞIMA ELEVATÖRÜ - Kapak haznesinin alt tarafında gerekli durumlarda hazneden kapakları boşaltmak için açılır-kapanır bir pencere bulunmalıdır. - Elevatör haznesinde taşınacak kapak kalmadığı zaman elevatör otomatik olarak durmalıdır. - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. - Kapak taşıma elevatörünün hızı ayarlanabilir olmalıdır. - Kapak elevatörünün yüksekliği kapaklama makinesinin üst haznesine kapak besleyebilecek yükseklikte olmalıdır. - Acil durumlarda makineyi durduran “Acil Stop Butonu” bulunması gerekmektedir. 6- HATALI KAPAK KONTROL MAKİNESİ - PE, PP, PVC, PET, PS malzemelerinden üretilmiş şişelerle kullanılması uygun olmalıdır. - Hatalı kapaklanmış şişeleri reddederek farklı bir konveyöre taşıyacak sisteme sahip olması gerekmektedir. - Acil durumlarda makineyi durduran “Acil Stop Butonu” bulunması gerekmektedir. - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. 7- ALÜMİNYUM FOLYO İNDİKSİYON YAPIŞTIRMA MAKİNESİ - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. - PE, PP, PVC, PET, PS malzemelerinden üretilmiş şişelerle kullanılması uygun olmalıdır. - Yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. - Acil durumlarda makineyi durduran “Acil Stop Butonu” bulunması gerekmektedir. 8- OTOMATİK ETİKETLEME MAKİNESİ - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. - PLC kontrol ekranı olmalıdır. - Motor sistemi Servo olmalıdır. - Yapıştırılacak etiketlerin uzunlukları 50 mm – 300 mm arasında olmalıdır. - Yapıştırılacak etiketlerin yükseklikleri 50 mm – 170 mm arasında olmalıdır. - Makineye takılacak olan etiket rulolarının dış çaplarının en fazla 300 mm’ye kadar uygun olması gerekmektedir. 9- KONVEYÖRLER - En az 5 adet konveyör olmalıdır. - Her makinenin arasında bağlantıyı ve belirlenen uygun dönüş açısını sağlayacak yükseklikte sağlamlaştırılmış plastik malzemeden konveyör olması gerekmektedir. - Konveyörlerin altında sıvıların dökülmeye karşı kullanılacağı sıvı toplama alanları bulunmalıdır. - Güç kaynağı en az 220 volt 50 hz olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Gerekli alet, aksesuar sağlanması gerekmektedir.

4. Garanti Koşulları:

Elektrik ve mekanik olmak üzere tüm makinelere ait tüm parçalar en az 1 yıl üretici garantisi altında olmalıdır. Garanti süresi içerisinde değişmesi gereken parçalar üretici firma tarafından herhangi bir parça ve servis ücreti alınmaksızın değiştirilmelidir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Sistemin kurulacağı alandaki tüm montaj, kurulum ve devreye alma işlemleri tedarikçi firma veya tedarikçi firma tarafından yetkilendirilmiş kişi/firma tarafından yapılmalıdır. Sistem eksiksiz bir şekilde, işler vaziyette teslim edilmelidir. Makineye ait kullanım eğitimi ilgili firma tarafından makine sorumlusuna ve ilgili operatörlere verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar:

Makine ve Ekipmanlar için gerekli yedek parçaların sağlanması gerekmektedir.

7. Kullanım Kılavuzu:

Makine ile birlikte verilmelidir.

8. Diğer Hususlar:

- Makineler sevkiyat esnasında hasar görmeyecek şekilde, sağlam olarak paketlenmelidir.

- Paketler transpalet veya forklift ile taşınabilir durumda olmalıdır.

- Her makinenin üzerinde makinenin üretim yılı, markası, modeli ve üretici adı belirtilmelidir. Bu bilgiler metal benzeri plaka üzerinde yer almalıdır. Bu plakaların ebatı 80 mm x 60 mm’den daha büyük olmamalıdır. Bunun dışında makinelerin üzerinde herhangi bir işaret, yazı, marka ve benzeri bilgi bulunmamalıdır.