###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 1

Sözleşme başlığı	: MERCAM PLASTIK PARKE ÜRETIM TESISI

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0043

1. Genel Tanım

Ülkemizde üretimi sınırlı sayıda olan, genellikle yurt dısından ithal edilen, üretim teknolojisi yeni, montajı kolay , suya ve asınmalara dayanıklı plastik laminat parke üretimi yapmayı amaçlamaktayız.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PVC PARKE ÜRETİM HATTI 1.ENJEKSİYON Güç kaynağı min. 350 V, 3 fazlı olmalıdır Basınç min. 0,5 mpa olmalıdır Soğutma suyu sıcaklığı maks. 15 ⁰C olmalıdır Yatay tipte olmalıdır Sıcak mikser kapasitesi min. 400 L olmalıdır Motor gücü min. 60 Kw maks. 75 Kw olmalıdır. Konik çift vidalı ekstrudere sahip olmalıdır - Aşağıdaki ekipmanlar bulunmalıdır; Varil Paslanmaz çelik kapaklı, aliminyum ısıtıcı olmalıdır Isıtma bölgeleri 5 adet olmalıdır Isıtma gücü min. 36 kw olmalıdır Sıcaklık aralığı 50-300 ⁰C olmalıdır Sürüş ve Hız Azaltma Sistemi Ana tahrik motor gücü min. 75 kw olmalıdır Vakum Sistemi Vakum pompası hidro motor tipinde olmalıdır. Motor gücü en az 3 kw olmalıdır Vakum derecesi maks. 0,009 Mps olmalıdır Besleme Sistemi Vida Dönme hızı min. 50 r/dk olmalıdır Motor Gücü 0,60 - 0,80 KW arasında olmalıdır Çalışma basıncı min. 0,2 Mpa olmalıdır Besleme kapasitesi en az 300 kg / saat olmalıdır Kalıp Kalınlık aralığı en az 3-15 mm olmalıdır Kalibrasyon Tablosu Ünitesi Kalibratör genişliği en az 1500mm olmalıdır Soğutma Braket Makara malzemesi paslanma çelikten imal edilmiş olmalıdır En az 2 set kırpma bıçağı olmalıdır Çift şaftlı olmalıdır Kesim Ünitesi Enine kesim yapabilmelidir Testere ile kesim yapabilmelidir Testere kesimi maks. 40 mm kalınlıkta olmalıdır Kesim genişliği maks. 1300 mm olmalıdır Elektrik Sistemi Gerilimi en az 370 V 40 HZ olmalıdır Yükleme Makinası Tedarik motoru en az 2 kw olmalıdır Kapasitesi an az 600 kg/saat olmalıdır Chiller Gücü en az 10 en fazla 20 HP olmalıdır Su Sıcaklığı en az 5 en fazla 20 ⁰C olmalıdır Kapasitesi min. 35.000 Kcal /hr maks. 40.000 Kcal /hr olmalıdır Geri Dönüşüm için Kırıcı Bıçak çapı min. 300mm olmalıdır Bıçak miktarı en az 3 adet olmalıdır Bıçak hızı maks. 600 r/dk olmalıdır Geri Dönüşüm için Öğütücü İç çap min 300ɸ maks. 500 ɸ olmalıdır Motor gücü en az 25 KW olmalıdır 2.SÜPÜRGELİK ÜRETİM MAKİNASI Ana motor gücü en az 30 kw en fazla 40 kw olmalıdır Sıcaklık kontrolü olmalıdır Tek helezonlu ekstrüder olmalıdır Vites kutusu, yağlama ve soğutma sistemi bulunmalıdır Ultraviyole kontrolü olmalıdır Tam çekiş hızı kontrol edilebilmelidir Vakum pompası motor gücü en az 1 kw olmalıdır Soğutma kutusu üç boyutta ayarlanabilmelidir Soğutma kutusu malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır Sıcak yaldız ve kabartma yapabilmelidir Baskı hızı en az 0.1m/dk en fazla 10 m /dk olmalıdır Baskı kalınlığı en az 80 mm en fazla 100 mm olmalıdır 0⁰-180⁰ dönebilmelidir Haul Off olmalıdır ve motor gücü en az 2 kw en fazla 5 kw olmalıdır Kesicisi olmalıdır Kesici motor gücü en az 1 kw olmalıdır Yüksek hızlı karıştıcı bulunmalıdır Yüksek hızlı karıştırıcının kapasitesi en az 250 L en fazla 350 L olmalıdır Yüksek hızlı karıştırıcının motor gücü en az 22/8 kw olmalıdır Tekerlek öğütücü bulunmalıdır. | 1 ADET |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Garanti Koşulları

En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır.

- Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçalar en az  2 yıl üretici firma tarafından tedarik edilebilmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım klavuzu verilmelidir.

- Diğer Hususlar