###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT 2

Sözleşme başlığı	: MERCAM PLASTIK PARKE ÜRETIM TESISI

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0043

1. Genel Tanım

Ülkemizde üretimi sınırlı sayıda olan, genellikle yurt dısından ithal edilen, üretim teknolojisi yeni, montajı kolay , suya ve asınmalara dayanıklı plastik laminat parke üretimi yapmayı amaçlamaktayız.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | TIRNAK (KILIT)MAKINESI Çalışma yüksekliği 1000 – 1250 mm arasında olmalıdır Hızı min 60 m/dk maks. 120 m/dk olmalıdır Hat hızı ayarlanabilir olmalıdır Elektrik tesisatının çalışma gerilimi min. 380 V 50 Hz olmalıdır Besleme hızı min. 50 m/dk maks. 120 m/dk olmalıdır Ön fereze cihazı olmalıdır Ön pnömatik pres cihazı olmalıdır Dönüş hızı en fazla 0,15 boşluklu olmalıdır. | 1 ADET |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Garanti Koşulları

En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır.

- Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçalar en az  2 yıl üretici firma tarafından tedarik edilebilmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım klavuzu verilmelidir.

- Diğer Hususlar