###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Savunma Sanayine Yönelik Hassas Üretime Geçiş Projesi

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0055

1. Genel Tanım

Özen-İş Makina Torna Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayine Yönelik Hassas Üretime Geçiş Projesine yönelik mal alımı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

İş, projesinde gösterilen CNC Torna Tezgahı bu teknik şartnamede belirtilen özelliklerde temini,  nakliyesi, gerekli düzenleme ve yerleştirmelerin yapılması, sonucunda hatasız ve eksiksiz bir vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT1: 1 Adet Üst Düzey Hassasiyetli CNC Torna

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Üst Düzey Hassasiyetli CNC Torna Kapasitesi - Maksimum çevirme çapı Ø610 ve Ø720 mm arası olmalıdır. - Maksimum tornalama çapı Ø480 ve Ø520 mm arası olmalıdır. - Maksimum tornalama boyu 1080-1300 mm arası olmalıdır. - Ayna çapı minimum 12" (305 mm) olmalıdır - Çubuk işleme kapasitesi minimum Ø75 mm olmalıdır. Fener Mili - Fener mili devir aralığı: minimum 1-3500 dev/dk arasında kademesiz olmalıdır. - Fener mili rulman iç çapı minimum Ø130 mm olmalıdır. Eksen Hareket Miktarı - X ekseni hareketi minimum +230 mm olmalıdır. - Z ekseni hareketi minimum 1130 mm olmalıdır. Hızı - X ekseni seri hareket hızları minimum 20 m/dak olmalıdır - Z ekseni seri hareket hızları minimum 24 m/dak olmalıdır - Kesme İlerleme Hızı max.10.000 mm/dak olmalıdır Motorlar - Fener Mili Motoru minimum 18,5 kw olmalıdır. - Fener mili Torku minimum 400 Nm olmalıdır. - X Ekseni Motoru minimum 3.0 kw olmalıdır. - Z Ekseni Motoru minimum 3.0 kw olmalıdır. | 1 Adet |
|  | Programlı Hidrolik Ara Yatak - Yataklama Kapasitesi minimum Ø20 mm kademesiz olmalıdır. - Sıkma Kuvveti minimum 1000 daN olmalıdır. - Ara Yatak Gövde Ölçüleri max. 354x290x198mm’ yi geçmemelidir. Robot Yükleme Otomasyon Sistemi - Robot Otomasyon Sisteminde minimum Çap Ø60mm, Boy L:30 ve 200 mm arası çelik Malzemeleri yükleme boşaltma özelliği olmalıdır. - Robot Otomasyon Sistemi minimum 6 Eksenli, 20 kg 1,60 m erişimli endüstriyel robot olmalıdır. - Robot Otomasyon Sistemi için bantlı yükleme ve boşaltma ünitesi olmalıdır. - Robot Otomasyon Sistemi için Değiştirme Masası olmalıdır. - Robot Otomasyon Sistemi için emniyet ve güvenlik çitleri olmalıdır. Hidrolik Karşı Punta - Punta koniği minimum 5 sabit puntalı olmalıdır - Punta Pinol Çapı minimum Ø110 mm olmalıdır - Punta Pinol Hareketi minimum 100 mm olmalıdır - Punta Gövde Hareketi minimum 900 mm olmalıdır Taret - Takım sayısı minimum 12 istasyon olmalıdır. - Dış Çap Kater Ebatları minimum 25 x 25 mm olmalıdır - Delik kateri bağlama çapı maksimum Ø50 mm olmalıdır - İndeksleme zamanı minimum 0,2 saniyeden fazla olmamalıdır Makina Ölçüleri - Çalışma Gerilimi minimum Trifaze 380 Volt 50 Hz olmalıdır. CNC Torna Tezgahının Yapısal Özellikleri: - Gövde, fener mili, taret gibi önemli parçalar, meehanite döküm teknolojisi ile dökülmüş olmalıdır. - CNC torna tezgahının gövde yapısında X ve Z eksenleri hidrostatik sürtünmeli kızak olmalıdır. - Fener Mili komple kartuş halinde sökülüp takılabilmelidir - Fener mili salgısı minimum 300 mm boyda, hassasiyeti maksimum 0,003 mm geçmemelidir. - Fener Mili Motoru AC servo motor olmalıdır. - Taret dönüş hareketi servo motor kontrollü ve sürekli olmalıdır. Kontrol Ünitesi Özellikleri Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilmek için, 2D veya 3D simülasyon yapabilme özelliği olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- CNC Torna Tezgahının aksesuarları ve parçaları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları ve Gerekli Yedek Parçalar

- Tezgâhın en az 3 yıl mekanik ve 2 yıl elektronik parça ve işçilik garantisi olmalı ve mekanik garanti üretici ve Türkiye temsilcisi tarafından verilmelidir. Garanti süresinde, kullanım hatasından kaynaklananlar hariç, bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmemelidir. Cihazın hiçbir parçası herhangi bir gerekçe ile garanti süresince, garanti dışında tutulmamalıdır.

- Yüklenici firma arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren en fazla 48 saat içinde tezgaha müdahale etmeli ve en geç 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılmalıdır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmamalıdır.

- Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı, teklif veren firma taahhüt etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde tezgahta kullanılan yazılımların yeni versiyonları teklif veren firma tarafından çıkartılırsa satın alınan tezgahlara ait tüm yazılımlar teklif veren firma tarafından ücretsiz olarak, yeni yazılım programı yüklenmelidir. Yeni program yüklemesi yapılırken donanım değişiklikleri gerekiyorsa bu değişiklikler yapılmalı ve bu işlemlerle ilgili hiçbir şekilde ücret talep edilmemelidir.

- Teklif veren firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- CNC Torna Tezgahının yerine kurulumu, mekanik elektrik ve elektronik montajı ve yerinde ilk çalıştırılması, bunlarla ilgili her türlü hazırlık (Soğutma sıvıları, yağlar, kablolar, topraklama ekipmanları, taşıma aparatları vs.) yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Bunlarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

- Tezgâhın kullanımı, programlanması ve bakım – onarımı hakkında tezgâh başında kullanıcılara uygulamalı en az 20 gün eğitim verilmelidir. Montaj, işletmeye almayı müteakip derhal başlamalıdır.  Bunlarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmemelidir.

- Yüklenici firma arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren en fazla 48 saat içinde tezgaha müdahale edecek ve en geç 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.

- Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti sağlamayı teklif veren firma garanti etmelidir.

4. Kullanım Kılavuzu

- Türkçe olarak hazırlanmış bakım ve kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak teslim edilmelidir.

5. Diğer Hususlar

1. Üretici firmanın aşağıda verilen Standart ve Kalite Belgelerine Sahip Olması Gerekmektedir. Bu belgelerin asılları veya yetkili mercii onaylı kopyaları ibraz etmelidir.

- MD Test Raporu (Makina Direktiflerine Ait Test Raporu)

- EMC Test Raporu

- LVD Test Raporu

- CE Sertifikası

- Test Raporları Ve Teknik Dosya