###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Pınar Mobilya’da Kurumsallaşma ve Ürün Çeşitliliğinin Artırılması

Yayın Referansı	: TR62-15-MİKRO/0004

1. Genel Tanım

Pınar Mobilya’da Kurumsallaşma ve Ürün Çeşitliliğinin Artırılması projesinde kullanılmak üzere aşağıdaki teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

Lot: 1 Mal Alımı Makineleri olan;

Otomatik Kopyalı Kesim Şerit Bıçkı Makinası ve Dairesel Kopyalama Freze Makinesi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | Otomatik Kopyalı Kesim Şerit Bıçkı Makinası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Makine Ağaç Malzemelerin Şerit Testere ile kopyalı olarak kesilmesine uygun olmalıdır. - Kesim sırasında Kopyala işlemi Otomatik olmalıdır. - Min. 130cm boyunda, Min. 85cm eninde ve min.10cm yüksekliğinde Ağaç malzemelerden kopyalama yolu ile kesim yapılabilmelidir. - Kopyalı Kesim işlemi için şerit testere sağa ve sola iki yönde 45 derece dönebilmelidir. - Kopyalama işlemi şablonlar kullanılarak yapılmalıdır. Makine üzerinde 4 ayrı şablon sürekli kullanılmaya hazır bulunmalıdır. - Makine kalıpları Makinenin kumanda panelinden aktif hale getirilebilmeli ve/veya dört kalıp ile kombine kopyalı kesimler yapılabilmelidir. - Kopyalama Sistemi kesim işlemi için Şerit Testerenin önünden ileri/geri hareket edebilmelidir. Bu hareketin hızı ayarlanabilir olmalıdır ve Hareket Lineer Bilyalı Kızaklar ile sağlanmalıdır. - Şerit testere Pervaneleri Min.800 mm çapında olmalıdır. - Şerit testereyi Döndüren Motor Min. 7,5kw gücünde olmalıdır. - Makine kesim işlemleri için iş Parçasını Otomatik Olarak ilerletme özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem servo motorlar ile sağlanmalıdır. - Makine iş Parçasını Otomatik ilerletme özelliğinin yanı sıra Operatörün Manuel olarak bu işlemi yapmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. | 1 Adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot 1 | Dairesel Kopyalama Freze Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır - Makine Ağaç Malzemelerin kopyalama sistemi ile frezelenmesine elverişli olmalıdır. - Kopyala işlemi Dairesel olarak dönmekte olan bir plakanın üzerine koyulacak iş Parçalarının, bu plaka üzerine yerleştirilmiş şablonun sekline uygun olacak şekilde yapılmalıdır. - Dairesel dönmekte olan Plaka üzerinde 6 farklı is-parçası bölgesi olmalıdır. Bu bölgelerin her birinde Max. 40cm boyunda, 10cm eninde ve 5 cm yüksekliğinde is parçalarının kopyalanarak frezelenmesi yapılabilmelidir. Bölgelerin her birinde is parçası pnomatik pistonlar ile sabitlenmelidir. - Frezeleme işlemini yapacak bıçak Min. 4kw günüde motordan hareket almalı, min. 6000 devir/dakika hızında dönmelidir. - Freze Bıçağının şablon takip sistemi pnömatik olmalıdır. - Kesim açısı - + 90 ºC olmalıdır. - Keslilebilir Min. Radiüs 55 ºC olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

Makine ile çalışma yapılması sırasında personel ve makine arasında koruma ve diğer aksesuarlardan da bulunması istenebilir.

4. Garanti Koşulları

Sistem ve ekipmanları tedarikçi firma tarafından garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Tedarikçi sözleşme imzalandıktan sonra En fazla 90 gün içerisinde makinenin montajı tamamlanmış, çalışma denemelerine geçilmiş olmalıdır.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 1 haftada temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Tedarikçi firma En az  48 saat içerisinde  müdahale edebilecek şekilde servis hizmeti vermelidir. Tedarikçi buna ilişkin taahhütname verecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Tedarikçi firma satış sonrası, en az on (10) yıl süre ile yedek parça garantisi taahhüt etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Cihazlar bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmelidir. Bununla ilgili çalıştırılacak personelimize makine, alet ve ekipmanlardan teknik destek ve eğitim verilmesi firmalar tarafından sağlanacaktır.

Türkçe Kullanma Kılavuzu olmalıdır.

8. Diğer Hususlar

CE belgesi bulunmalıdır.