###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Ulusoy profil Mal alım ihalesi

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0029

1. Genel Tanım

-Projemizin genel tanımını yapacak olursak, Alımını planladığımız Makine ile bölgede konu ile ilgili lider firma olma özelliği kazanacagız. Bu bağlamda bünyemizde yarı mamül olarak üretimini yapmış oldugumuz ürünleri tam mamül statüsüne yükselterek nihai tüketiciye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Akabinde tam mamül ile birlikte markalaşma ve uluslar arası pazara açılmayı hedeflemekteyiz.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Bilgisayar kontrollu 2 boyutlu 3 eksenli 6kw lazer kesim tezgahı | 1 |

Lazer tezgahı alımı için teknik şartname:

- Tezgah 1500 x 3000 ebadında sacı işleyebilecek kesim alanına sahip olacak olup, standart olarak otomatik tablalı masa sistemine sahip olacaktır.Masa sistemi hidrolik olmayacaktır. Bunun için gerekli her türlü otomasyon tezgah imalatçısı tarafından sağlanacaktır.

- Tezgahın kesebileceği maksimum malzeme kalınlıkları en az Çelikte 25 mm, Paslanmaz Çelikte 25 mm, Aluminyumda 15 mm olacaktır.

- Pozisyonlama ivmesi en az 30 m/s2 olacaktır

- Aksların maksimum bileşke pozisyonlama hızı 169 m/dk nın altında olmayacaktır.

- X ekseni tork motoru, y ve z ekseni lineer motorla tahrik edilmelidir.

- Tezgahın rezonatör ünitesi, yazılımı ve CNC ünitesi OEM olmayacak, tezgahın imalatçısı tarafından üretilmiş olacaktır.

- Tezgah rezonatörü en az 6000W veya üzerinde RF rezonatör olacaktır.

- Tezgahta kullanılan türbin bakım gerektirmeyen mağnetik tip türbin olacaktır.

- Rezonatör ünitesi vibrasyonu önlemek bakımından tezgahın üzerinde değil, ayrı bir ünite olarak tezgahtan ayrı bir şekilde bulunacaktır.

- Tezgahın kontrol paneli Windows tabanlı veya muadili , en az 20” dokunmatik ekranlı olacaktır.

- Tezgahta plasma oluşumunu takip ederek oluşumu otomatik olarak önleyen bir kontrol sistemi bulunacaktır.

- Tezgah kesim sırasında istenildiği anda nozulu otomatik temizleyebilen bir donanıma sahip olacaktır.

- Tezgah üzerinde nozulu otomatik olarak merkezleyen bir mekanizma bulunmalıdır.

- Tezgahın hem lens kaseti hem de nozul değişikliği el değmeden otomatik olarak yapılacaktır.

- Tezgahın fokusu kalınlığa bağlı olarak otomatik olarak ayarlanabiliyor ve fokus değeri kesim sırasında kesim kafasının pozisyonuna göre sürekli sabit tutulabiliyor olacaktır.

- Optik sistemde, kesim sırasında oluşan geri yansımanın, rezonatörün içine girişini engelleyen bir düzenek bulunacaktır.

- Tezgah hem rezonatör çıkış lensinde, hem de kafa üzerindeki lenste yanmayı önlemek için sıcaklığı kontrol eden bir donanıma sahip olacaktır.

- Tezgah köprünün manuel olarak hareket ettirilmesi ve deneme kesimleri yapılabilmesi için bir el kumanda ünitesine sahip olacaktır.

- Tezgah farklı kalınlıklarda malzemeleri avantajlı olarak kesebilmek için en az 3 adet kesim kafasına sahip olacaktır.

- Tezgaha kesim sırasında müdahale edebilmek için, tezgahın geniş tarafında kolay açılır bir müdahale kapağı bulunacaktır.

- CAD-CAM programının 3 boyutlu program yapabilme özelliği de olacak.

- Tezgahın üzeri kapalı olmalıdır.

- Tezgahın altında kesilen küçük parçaları ve hurdaları toplayan bir konveyör mekanizması ve çapraz konveyör mekanizması olacaktır.

- Tezgahın 3 farklı gaz girişi olacaktır.

- Tezgah hava ile kesim yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

- Tezgahın ışıklandırma sistemi olacaktır.

- Tezgahın kesim anında cıkartacagı dumanı emiş yapabilen vakum ve filitre sistemi olacaktır.

- Tezgahın yüksek ortam sıcaklık ve nem’e dayanaklı sogutma sistemi (chiller) olacaktır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- toz toplama ünitesi

- makine sogutmak için chiller ünitesi

4. Garanti Koşulları

-1 yıl

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Tezgah montajı yüklenici firma mühendisleri tarafından tam ve eksiksiz olarak yapılıp işletmeye teslim edilecektir. İlgili tarihlerde ilk 4 bakım yine firma mühendislerince ücretsiz olarak verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar