###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:TR62/14/BREY/0059

Yayın Referansı	:TASARIMDA BİR İLK DÜNYADA LİDER AGREGA SİSTEMİ ALTYAPISININ KURULUMU PROJESİ

- Genel Tanım

Projemiz Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile “Ar-Ge ve yenilikçilik uygulamaları ve verimlilik artışı yoluyla kazanılan uluslararası rekabet avantajı ile makina imalat sektörünün dünyada bir ilki gerçekleştirmek ve bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak ” genel amacı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

“Tasarımda bir ilk dünyada lider agrega sistemi altyapısısının kurulumu”  isimli projemiz ile

LOT 1: Konsol Kollu Raf Sistemi

LOT 2: Dizel Forklift, Akülü Makaslı Platform ve Akülü İstif Makinası alımı gerçekleştirilecektir.

Projemiz ile firmamiz özellikle yurtdışı piyasasalarda yaratacağı katma değer ile rekabet gücünü arttırırken, kar marjları ve gelir düzeyinde de önemli artışlar sağlanmış olacaktır.

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: KONSOL KOLLU RAF SİSTEMİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KONSOL KOLLU RAF SİSTEMİ - Kol başına yükleme kapasitesi maksimum 300 kg olmalıdır, - Raf sistemi asgari taban + 5 katlı raflama sistemine sahip olmalıdır, - Asgari 108 adet Ayak 4500x1500x150 mm - Asgari 216 adet Taban 4 mm - Asgari 540 adet 120 CC Konsol L:800mm ( 300 kg ) - Asgari 540 adet Konsol Bağlantı Pimi - Asgari 315 adet 80x40x2 mm ayak arası profil L:1000 mm - Asgari 70 adet Çapraz Diyagonel - Asgari 432 adet Çelik Gömlekli Dübel M12 - Asgari 108 adet 60x40x2 mm orta ayak arası bağlantı L: 300 mm Konsol kollu raf sistemi imalatı ve montajı sırasında işçi sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü önlem alınacaktır. Raf sistemi üzerinde sivri köşeler v.b. iş kazasına sebep olabilecek tasarım özellikleri olmayacaktır. 1- KULLANILACAK AYAK PROFİLLERİ - Kullanılacak ayak profilleriminimum 2 mm sacdan imal edilecektir. - Kullanılacak ayak profillerinin bükümleri 9 adet büküm olacaktır. - Malzemeler boyadan önce fosfatlanacaktır ve elektrostatik toz boya ile boyanacaktır - Ayak profilleri 100x75x2 mm ölçülerinde olmalıdır. 2- AYAK PROFİLLERİNİN BİRBİRİNE BAĞLANMASI - Sistemde kullanılacak ayak profilleri birbirine gaz altı kaynağı ile tutturulacaktır. - Malzemeler boyadan önce fosfatlanacaktır ve elektrostatik toz boya ile boyanacaktır - Alt kısma gelecek parça 1500 mm uzunluğun daki kısa taban vida ve somun ile bağlanacaktır. 3- AYAKLARIN ÖZELLİKLERİ Ayaklar 4500x1500x150 mm ölçülerinde olacaktır. 4- AYAK BAĞLANTILARI - Ayak Profilleri L şeklinde kaynak olarak imal edilecek olup köşe en az 4 mm sacdan yanlardan vidalı bir şekilde imal edilecektir. - Kaynak sonrası malzeme fırın boyaya yapılacaktır. - Ayak takımları yere 4 mm plaka ile gömlekli çelik dübel ile bağlanacaktır. - Malzemeler boyadan önce fosfatlanacaktır ve elektrostatik toz boya ile boyanacaktır - Duvar kenarına gelecek olan raflar gerekli yerlerden duvara bağlanacaktır. - Orta kısma gelen raflar birbirine en az 80x40x2 mm profil ile bağlanacaktır. | 1 ADET |
| 1 DEVAMI | 5- TAŞIYICI TRAVERS ÖZELLİKLERİ - Taşıyıcı travers kolları en az 120x1.5 mm CC profilden imal edilecektir. - Taşıyıcı travers kolları uçlarından 2 adet 5 geçmeli tırnak ile montaj yapılacaktır. İstenildiğinde ayarlanabilmeli. - Her ayakta 3 adet taşıyıcı travers olacaktır. - Traverslerin uçları kapatılacaktır. - Taşıyıcı traverslere yukarı çıkmaması için emniyer olarak vida ve somun ile kullanılacaktır. - Taşıyıcı traversler altına köşe bayrak kaynatılacaktır. - Traverslerin uzunluğu 800 mm ölçüsünde olacaktır. 6- ARA BAĞLANTILARIN ÖZELLİKLERİ - Ara bağlantılar en az 80x40x2 mm ölçüsünde profillerden imal edilecektir. - Her arada en az 3 adet bağlantı kullanılacaktır. - Ara bağlantıların uçlarına plakalar kaynatılacak ve o plakalar ayaklara sökülebilir olarak tutturulacaktır. - Ara bağlantıların uzunluğu en fazla 1000 mm olacaktır. 7- ÇAPRAZLARIN ÖZELLİKLERİ - Duvar kenarına gelecek olan raflar arkadan birbirilerine çapraz bağlantı ile bağlanacaktır. - Orta kısma gelen raflar arasına 250 mm uzunluğunda bağlantı atılarak ortasına çaprazlar atılacaktır. - Kullanılacak çaprazların malzemesi en az 50x3 mm lamadan imal edilecektir yada muadili transmisyon kullanılacaktır. 8- MONTAJ, TEST, GARANTİ ŞARTLARI - Montaj yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. - Kullanım yerinde ücretsiz eğitim verilecektir. - Kurulum öncesi en az 5 sıra orta ve duvar kenarı raf numuneleri alıcı firmanın fabrikasına getirilip onay alındıktan sonra imalata geçilecektir. Getirilen numuneler boyalı ve kullanıma hazır şekilde olacaktır. - Bütün nakliye ve servis elemanlarının giderleri yüklenici firmaya aittir. - Sistem için yüklenici firma en az 2 yıl teknik destek ve garanti taahhüt etmelidir. - Yüklenici firma TSE-HYB belgesine sahip olmalıdır. - Yüklenici firma montaj için herhangi bir taşeron kullanmayacaktır. - Montaj elemanları iş güvenliği ekipmanlarını yanlarında getirecektir. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2014 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

- Tezgah ile birlikte, tüm gerekli avadanlıkları verilecektir.

- Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

- Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup, Montajın alet ve aksesuar eksikliğinden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu raf sistemi ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 yılgarantili olacaktır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici tasarımdan, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.Montaj yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

- Kullanım yerinde ücretsiz eğitim verilecektir.

- Kurulum öncesi en az 5 sıra orta ve duvar kenarı raf numuneleri alıcı firmanın fabrikasına getirilip onay alındıktan sonra imalata geçilecektir. Getirilen numuneler boyalı ve kullanıma hazır şekilde olacaktır.

- Bütün nakliye ve servis elemanlarının giderleri yüklenici firmaya aittir.

- Raflama sisteminde proje hatalarından dolayı eksik çıkan malzemeler tamamen yüklenici sorumluluğunda olup, fiyata sonradan ekleme yapılamaz.

6.  Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 10 yıl temin etmeyi garanti eder.

7. Kullanım Kılavuzu

- Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

8. Diğer Hususlar

- En az 5 referans verilmesi istenecektir.

- Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 3 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

- Fiyat verilirken, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi / Mersin fabrikamızda teslim nakliye, montaj ve kullanıcı eğitimleri dahil olmak üzere fiyat verilmelidir.

- Yüklenici firma TSE-HYB belgesine sahip olmalıdır.

- Yüklenici firma montaj için herhangi bir taşeron kullanmayacaktır.

- Montaj elemanları iş güvenliği ekipmanlarını yanlarında getirecektir.