###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: Rüzgâr Enerji Sektörü Bağlantı Elemanlarında Ürün ve Süreç Yeniliği

Yayın Referansı: TR62/15/RAY/0014

1. Genel Tanım

Projemizin genel amacı rüzgâr enerji santralleri için tüm dünyaya bağlantı elemanı tedarik ederek, sektörde dünya markası olmak, bölgemizin metal eşya imalatı alanındaki ihracat ve gelir düzeyini artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

“RÜZGÂR ENERJİ SEKTÖRÜ BAĞLANTI ELEMANLARINDA ÜRÜN VE SÜREÇ YENİLİĞİ” isimli projemiz ile rüzgâr enerji santralleri için yüksek mukavemet gerektiren ve büyük boyutlarda civata ve ankeraj saplamaları için ürün ve süreç yeniliği amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 3 m boyları bulan cıvata ve saplamalarda ısıl işlem yapabilecek bir “KUYU TİPİ SERTLEŞTİRME FIRIN TESİSİ ve EK DONANIMLARI” kurulumu gerçekleştirilecektir. Alımı yapılacak olan makine ve ekipmanlar kuyu tipi sertleştirme fırın tesisinin parçası olup sistemi oluşturan makine ve ekipmanları tamamının alımı tek lot üzerinden gerçekleştirilecektir.

Projemizle RES Sektörü “CİVATA VE SAPLAMALARININ” üretimi için gerçekleştireceğimiz sertleştirme tesisimize ait alt donanımlar ve teknik özellikleri şunlardır;

LOT 1: Elektrik Isıtmalı Temper Fırını (1 ad), Elektrik Isıtmalı Tavlama (Islah) Fırını (1 ad), Polimerli Sertleştirme Banyosu ( 1 ad), Yağ Banyosu (Yağda Sulama Tankı, 1 ad), Yağ Alma Tankı (1 ad), Meneviş Fırını (1 ad), Askılı Kumlama Makinası ( 1ad), Dijital Sertlik Ölçüm Cihazı ( 1 ad)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ELEKTRİK ISITMALI TEMPER FIRINI - Elektrik ısıtmalı kuyu tipi özellikte, - En az 2000 kg/şarj kapasitesine sahip, - En az Ø42 x 3000 mm ölçülere kadar malzeme ısıtma kabiliyetinde, - Sirkülasyon fan motoru en az 5.5 kw güce ve 900 d/d, - Sirkülasyon fanı en az 4 mm paslanmaz malzemeden, - Fırın kapağı hidrolik üniteyle yukarı doğru hareket ettirilecek olup sağa veya sola doğru otomatik olarak dönmeli, fırın kapağı en az seramik elyaf ile izole edilecek olup iç kısmı minimum 4mm kalınlığında AISI 304 veya eşdeğeri paslanmaz sacla kaplanmaktadır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | ELEKTRİK ISITMALI TEMPER FIRINI - Fırın ısıtma gücü en az 180 kW olmalıdır. - Fırın kullanım sıcaklığı 650 ͦ C’ye kadar ısıtmalı olmalıdır. Fırın sıcaklıkları en az 2 bölgeden NiCr-Ni termokupl veya eşdeğeri ile otomatik kontrol edilmelidir. - Hassas sıcaklık ayarı yapılabilmelidir, - Fırın gövdesi en az 6mm St37 ve eşdeğeri sacdan imal edilmelidir. Tüm konstrüksiyon ısıl genleşmeleri kompanze edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır, - Gövde en az bir kat astar iki kat endüstriyel boya ile fırın içi sıcaklığa dayanıklı alüminyum boya ile boyanmalıdır. - Fırın içi retort’ü (hava yönlendirici) en az 4 mm paslanmaz malzemeden, - Fırın izolasyonunda ön kısımda termal iletkenliği düşük, 1260°C’lik JM23 veya eşdeğeri yüksek alüminalı izole tuğlası, onun arkasında ise Isolmos veya eşdeğeri tuğla, en arkada 128 kg/m³ yoğunlukta 1260°C’lik seramik elyafı veya eşdeğeri tüm noktalarda izolasyon kullanılmalıdır, - İzolasyon kalınlığı en az 250 mm olmalıdır, - Stabil ısıl işlem kalitesi sağlayan Kanthal marka A1 veya AF marka veya eşdeğeri sisteme sahip resistans telleri kullanılmalıdır, - Tüm iş güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | ELEKTRİK ISITMALI TAVLAMA (ISLAH) FIRINI: - Gaz atmosferli tam programlanabilir kuyu tipi, üstten pota içine sepetle yükleme mekanizmalı olmalıdır, - Minimum 2000 kg/şarj kapasitesine sahip, - En az Ø42 x 3000 mm ölçülerinde malzemenin tavlama işlemini gerçekleştirebilecek özelliklerde, - En az 8 mm 310S veya eşdeğeri paslanmaz malzemeden imal edilmiş ve en az Ø 900 x 3400 mm ölçülerinde potaya sahip olmalıdır, - Fırın gücü en az 240 kW olmalıdır, - En az 5,5 kW ve 900 d/d fan motorlu, - Sirkülasyon fanı en az 4 mm 310S paslanmaz malzemeden, - Fırın kapağı hidrolik üniteyle sağa veya sola otomatik olarak açılabilme özelliğine sahip olmalıdır, - Fırın en az 800-960 ͦ C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir, - Sistem otomatik atmosfer kontrolüne sahip olmalı, fırın sıcaklığı en az üç yerden NiCr-Ni termokupl ile otomatik kontrol edilmelidir, - Sistemin dış duvar sıcaklığı + 40°C yi geçmemelidir, - Fırın gövdesi en az 6mm St37 sacdan imal edilmiş olmalıdır, tüm konstrüksiyon ısıl genleşmeleri kompanze edecek şekilde dizayn edilmiş olmalı, gövde bir kat astar olmak üzere iki kat endüstriyel boya ile fırın içi sıcaklığa dayanıklı alüminyum boya ile boyanmış olmalıdır, - Programlanabilir ısıl işlem kontrol sistemine sahip, - Sıcaklık kontrolü dijital olarak yapılabilen, - Tüm çelik konstrüksiyon ısıl genleşmeyi kompanze edecek şekilde geliştirilmiş olmalıdır, - Fırın izolasyonu minimum 300 mm kalınlıkta olmalıdır. Fırın izolasyonunda, ön tarafta termal iletkenliği düşük 1400°C’lik JM26 yüksek alüminalı izole tuğlası arkasında JM23 yüksek alüminalı izole tuğlası onun arkasında 128 kg/m³ yoğunlukta 1260°C’lik seramik elyafı en arkada ise 200 kg/m³ yoğunlukta kalsiyum silikat plaka veya 750°C’lik mineral yünü, - Stabil ısıl işlem kalitesi sağlayan, - Tüm iş güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | ELEKTRİK ISITMALI TAVLAMA (ISLAH) FIRINI: - Ana sistem kumanda panosu asgari aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; - En az 1 adet FAM CarbPC veya eşdeğeri işlem programlayıcısı, - 4 fonksiyonlu prob temizleme / bakımı - Zenginleştirme gazı / seyretme havası PID veya eşdeğeri kumandası - Sıcaklık PID veye eşdeğer kontrolü yedek (amonyak kontrolüne uygun) - En az 1 adet tek tonlu sirenli program alarmı, - ‘’Alarm on’’ pilot ışığı ve ‘’ alarm susturma ‘’ basmalı düğmesi - Propan / doğal gaz ve hava hatlarının bağlanarak gaz karışım panosu tüm borulamaları yapılmış halde; gerekli manuel ve otomatik vanaları, akış ölçümü, gerekli flowmetreler, komple pano sistemi ile ilgili bağlantılar bulunmalıdır. | 1 adet |
| 3 | POLİMERLİ SERTLEŞTİRME BANYOSU: - Tüm sistem ile uyumlu kuyu tipi özellikte olmalıdır, - Tank kapasitesi en az 15.000 lt - Tank kalınlığı en az 6 mm St37 malzemeden imal edilmiş olmalıdır, - Yağ ısıtma gücü en az 60 kW tüp resistanslı, - Sirkülasyon fanı en az 2 adet 7,5 kW ve 900 d/d gücünde olmalıdır, - Ekzost emiş fanı en az 2,2 kW, 900 d/d olmalıdır, - Yağ soğutma eşanjörü hava soğutmalı chiller olmalıdır, - Banyonun yangın güvenliği açısından %80-85 su içerirken, %15-20 oranında polimerli sistemle çalışan, - Tüm iş güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 4 | YAĞ BANYOSU (YAĞDA SULAMA TANKI): - Tüm sistem ile uyumlu kuyu tipi özellikte olmalıdır, - Tank en az 15.000 lt kapasiteye sahip olmalıdır, - Tank kalınlığı en az 6 mm St37 veya eşdeğeri bir malzemeden imal edilmiş olmalıdır, - Yağ ısıtma gücü en az 60 kW tüp resistanslı olmalıdır, - Sirkülasyon fan motoru en az 2 adet 7,5 kW ve 900d/d. olmalıdır, - Ekzost emiş fanı en az 2,2 kW gücünde olmalıdır, - Yağ soğutma eşanjörü hava soğutmalı chiller olmalıdır, - Tüm iş güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. - Sertleştirilecek malzemenin yağa daldırması sırasında alev almayı önlemek için fırın ağzında CO2 püskürtme kanalları ve CO2 jeneratörü olmalıdır, | 1 adet |
| 5 | YAĞ ALMA TANKI: - Tüm sistem ile uyumlu ve kuyu tipi özellikte olmalıdır, - Tank kalınlığı en az 6 mm st37 veya eşdeğeri malzemeden yapılmış olmalıdır, - Min. 15kw ısıtma gücüne sahip, - Çalışma sıcaklığı en az 45-90°C aralığa sahip, - Sirkülasyon pompası en az 5,5 kW güce ve 1400 d/d sahip, - Yağ ayırıcı seperatör sistemine sahip, - Tüm iş güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 6 | MENEVİŞ FIRINI: - Doğalgaz ısıtmalı, - En az 1000 kg çalışma kapasitesine sahip, - Gaz girişi en az 300 mbar olan, - Sistemde kullanılan bek adedi en az 2 adet, bek cinsi minimum 150 kw olmalıdır, - Fırın ısıtma gücü en az 300 kW olmalıdır, - Radyan tüpler en az 5 mm paslanmaz sacdan imal edilecektir, - Sirkülasyon fanı en az 1.1 kW 900 d/d AISI 310 S veya eşdeğeri paslanmaz sacdan üretilmelidir. - Fırın kullanım sıcaklığı en az 150°C -750°C aralığında olmalıdır, - Sıcaklık kontrolü en az 2 bölgeden NiCr-Ni termokupl veya eşdeğeri bir sistem ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir, - Fırın sıcaklık homojenliği ±5°C aralığında çalışabilmelidir, - Dış duvar sıcaklığı + 40°C geçmemelidir, - Fırın gövdesi en az 4 mm St37 veya eşdeğeri sacdan olacaktır. Sacları güçlendirmek için en az 10*40 lama kullanılacaktır. - Gövde endüstriyel boya ile fırın içi sıcaklığa dayanıklı alüminyum boya ile boyanmalıdır. - Fırın izolasyonunda asgari ön tarafta düşük termal iletkenliğe sahip yüksek alüminalı veya eşdeğeri tuğla arkasında kalsiyum silikat veya eşdeğeri plaka kullanılacaktır. - Fırın içinde sepetlerin hareketini sağlayan paslanmaz sacdan yapılmış makaralar olacaktır. - Fırın kapısı karşı ağırlıksız makaralı olacaktır. Fırın kapısı giyotin şeklinde çalışacak olup hidrolik üniteyle hareketi aşağı-yukarı sağlanmalıdır. Kumanda Paneli - Proses brülör beyinleri SIEMENS LME veya eşdeğeri olacaktır. - Fırın sıcaklığı 2 bölgeden NiCr-Ni termokupl veya eşdeğeri bir sistem ile ölçülecektir. - Kontrol cihazı gaz selenoidi ve hava klapesini kontrol ederek yakıcıları Zaman-Oransal olarak çalıştıracaktır. - Ayrıca sistemde emniyet açısından birinci kontrol sisteminden bağımsız çalışan limit sıcaklık kontrol sistemi yer almalıdır, - Kontrol cihazında ısı takibi için RS 485 çıkışı olacaktır. - Fırın panosu IP54 koruma sınıfında imal edilmiş olmalıdır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 6 devamı | MENEVİŞ FIRINI (devamı): Isıtma Sistemi : - Fırında ısıtma tavana radyan tüpler içine yerleştirilmiş en az 2 adet doğalgaz yakıcı bek ile sağlanmalıdır, - Ana gaz tesisatı basınç düşürme istasyonunda gaz giriş vanası, filtre, basınç regülatörü, manometreler düşük/yüksek basınç anahtarı , ana hat kapatma selenoidi gibi fonksiyonel ekipmanlar mevcut olmalıdır - Sistem emniyetli yakmanın temini için gerekli emniyet kapama ventili, yüksek basınç shut-off valfi gibi tüm gerekli ekipmanlara sahip olmalıdır, - Yakıcı hatlarında G-I regülatörü, gaz selenoidi, selenoid tahrikli hava klapesi, hava+gaz manuel ayar klapesi olacaktır. - Her yakıcı alev kontrol rölesi veya eşdeğeri bir sistem ile güvenlik sağlanacaktır. - Sistemde hava tesisatı basınç anahtarı, manuel hava ayar vanası ve servomotor kontrollü kelebek vanaları yer almalıdır, - Sistem gaz tesisatı şartnamelere uygun şekilde yapılacaktır. | 1 adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 7 | ASKILI KUMLAMA MAKİNASI: - Askılı Sistem, - Askı kapasitesi minimum 1000 kg, - Sepet çapı en az 1000-1300 mm aralığında, - Sepet boyu en az 1500 mm uzunluğunda, - Türbin sayısı en az 2 adet - Parçanın tüm yüzeylerinde homojen kumlama kabiliyetine sahip olmalıdır, - Sistem temizleme kabini, elevatör, helezon, seperatör, türbin ve kumanda panosundan oluşmaktadır, - Motor gücü en az 15 kW olmalıdır, - Sisteme ait filtreleme sistemi mevcut olmalıdır. | 1 adet |
| 8 | DİJİTAL SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI: - Sertlik ölçüm cihazı dijital olarak asgari rockwell, brinell ve vickers metodlarında ölçüm yapabilecek, - Rockwell sertlik ölçümlerini EN 6508 ve ASTM E18 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilecek, - Brinell sertlik ölçümlerini EN 6506 ve ASTM E10 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilecek, - Vickers sertlik ölçümlerini EN6507 ve ASTM E384 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilen - Test yükleri ilgili standartlara uygun olarak 3 kg-187,5 kg aralığında, - Rockwell sertlik ölçümlerini en az HRB ve HRC yöntemlerinde gerçekleştirebilen, - Brinel sertlik ölçümlerini en az 2,5/187,5 aralığında gerçekleştirebilen, - Vickers sertlik ölçümlerini en az HV (5, 10, 20, 30, 50, 100 kg) aralığında gerçekleştirebilmelidir. - Asgari düzeyde aşağıda yer alan aksesuarlara sahip olmalıdır; Aksesuarlar; Rockwell elmas koni uç Rockwell 1/16 uç tutucu Vikers 136 ͦ elmas pramit uç Brinell 2,5 mm karbür bilya ucu HRC sertifikalı test mastarı HRB sertifikalı test mastarı Vikers (HV5) sertifikalı test mastarı Vikers (HV10) sertifikalı test mastarı Brinell (2,5 / 187,5) sertifikalı test mastarı Düz parça tablası Yuvarlak parçalar için V yataklı test tablası - Cihazın kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte sunulmalıdır, | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Sözleşme Ek–2: Teknik Şartnamede (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Bütün makineler ve cihazlar 2 yıl garanti kapsamında ve yerli üretim olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından veya yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 2 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder. Ayrıca, fırınlar için uzaktan erişim ile arıza giderme sistemi kurulmalıdır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 15 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şaması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İhale isteklilerinin tüm makine ve ekipmanları birlikte tedarik etmek ve sistemin kurulumunu gerçekleştirerek çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür.

Nakliye/Montaj: Nakliye ve montaj maliyetleri tedarikçi firmaya aittir. Tüm taşıma, nakliye sigortası, nakliye, v.b harcamalar tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir

.

Eğitim: Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.