###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR-62-11-01 Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı

Yayın Referansı	: TR62-11-01/180

1. Genel Tanım

Berdan Civata, “Kontinü Sistem Isıl İşlem Tesisi Kurulum Projesi”, Çukurova Kalkınma Ajansı 2011 yılı mali destek programı “Rekabet Gücünün Arttırılması” ana amacı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Kurulacak olan kontinü sistem ısıl işlem tesisi ile hız, maliyet ve kalite olarak arzu edilen seviyenin çok üzerine çıkan göstergelerimiz ile bugüne kadar yapılan imalat, kalite ve pazarlama çabalarının firmamızı büyüme yönünde desteklemesi sağlanmış olacaktır.

Proje ile metal imalat alanında büyük bir ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanan firmamız, sürekli olarak en iyisini üretmeye ve tüm dünyada Brezilya’dan Uzakdoğu’ya kadar uzanan geniş bir alanda yeni pazarlar oluşturarak büyümeyi hedeflemektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A |  | B |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler |  |  | Miktar |
| 1 | Otomatik Yükleme Ünitesi :Kontünü tesis, sertleştirilecek cıvata, somun ve benzeri ürünleri metal taşıma kablarından otomatik bir şekilde alarak yıkama kabinine taşıyacak bir yükleme sistemiyle donatılmış olmalıdır. |  | 1 |  |
| 2 | Yıkama ve Defosfatlama Ünitesi : Kontünü tesis, ürün kovasından alınan cıvata, somun veya benzeri ürünleri alkali ile yıkama ve defosfatlama kabinleri ihtiva etmelidir. Kabinlerde taşıma zincir konveyörü AISI 304 kalite, paslanmaz örgülü telden yapılmış olmalı, çalışma sıcaklığı 60-80⁰C olan yıkama ünitesinin ısıtma gücü 15-18 kW olmalıdır. |  | 1 |  |
| 3 | Isıtıcılı Yıkama Tankı : Kontünü Tesiste Krom –Nikel telden örülmüş bandın üzerindeki yağlı ürünleri yıkamak üzere bandın altındaki tankta 15-18 kW gücünde elektrikli bir ısıtıcı yardımıyla ısıtılmış olan deterjanlı yıkama suyu bulunmalı, onu bulunduğu tanktan alıp ürünlerin üzerine tazyikle püskürtecek en az 3 kW güçte bir pompa ile yıkama işlemine uygun çaplarda boru tesisatına , seviye ve sıcaklık göstergelerine, kontrol ekipmanlarına , boru tesisatına sahip olmalıdır. |  | 1 |  |
| 4 | Kurutma Ünitesi : Kontünü tesisin yıkama bölümünde kir ve yağdan yıkanarak arındırılmış ürünleri kurutmak üzere min. 3 kW güçte 1400 m³/h kapasiteli 60-80 ⁰C’de sıcak hava üfleyerek kurutacak bir kurutma sistemine sahip olmalıdır. Kurutulmuş ürünleri sertleştirme fırınına sürme işlemi 304 kalitede paslanmaz telden örülmüş uygun genişlikte bir konveyör tarafından yapılmalıdır. Sistem hava sıcaklığını ve basıncını gösteren cihazlarla donatılmış olmalıdır. |  | 1 |  |
| 5 | Sertleştirme Fırını : Kontünü tesiste yıkanmış, kurutulmuş ürünleri saatte max. 500 kg kapasitede 850-900 ⁰C civarında sertleştirme sıcaklığına, doğalgazla ısıtacak, sıcağa dayanıklı DIN 4852 paslanmaz çelikten üretilmiş döküm bantlı tablası ve tabla muhafaza sacı olan ve ısı kaybına karşı refrakter ve seramik yünü ile izole edilmiş bir fırını olmalıdır. Fırından yağ banyosuna düşen civataların hava ile teması bir düşme borusu ile önlenmiş olmalı, fırının girişinden içeriye civatalarla birlikte hava girişi koruyucu gazın yakılması suretiyle engellenmiş olmalıdır. Homojen bir sıcaklık sağlamak üzere hava karıştırıcısı yanında sıcaklık göstergeleri ve gerekli kontrol cihazlarına sahip olmalı, fırında her türlü tehlikeye karşı tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Fırın tehlike anında sesli ve ışıklı ikazlarla operatör ü uyarabilecek sistemlere sahip olmalıdır. |  | 1 |  |
| 6 | Sertleştirme Banyosu : Fırından sertleştirme banyosuna düşürülen ısıtılmış ürünler buradan ürün büyüklüklerine, civata –somun çaplarına veya ağırlıklarına göre ayarlanabilir hıza sahip olan bir elevatör yardımıyla yağdan arındırılmak üzere banyo dışına otomatik olarak alınabilmelidir. Tanktaki soğutma sıvısı max. ve min. sıcaklıklara ayarlanabilmeli min. sıcaklıktan aşağı düştüğünde banyo ısıtıcısı devreye girebilmeli, max. sıcaklığa geldiğinde soğutucu otomatik olarak devreye girerek soğutma sıvısını normal sıcaklığa getirebilmelidir. Sıvı sıcaklığının homojenliğini sağlamak üzere bir karıştırıcı tanka monte edilmiş olmalıdır. |  | 1 |  |
| 7 | İkinci Yıkama Banyosu : Sertleştirme banyosundan çıkmış, soğumuş ve yağları süzülmüş ürünlerin üzerlerinde kalan yağlardan iyice arınmaları için kontünü tesiste ikinci bir yıkama banyosu bulunmalı. Tesiste bu ikinci yıkama banyosunda temizlenen ürünlerden dolayı su yüzünde birikecek yağları toplamak üzere bir yağ sıyırıcı düzeneğine sahip olmalı, bu düzenek yardımıyla yağlar sıvı yüzeyinden sıyrılabilmeli ve tekrar kullanılmak üzere seviye göstergeli bir kapta toplanabilmelidir. İkinci yıkama banyosunda zincirli konveyör AISI 304 kalite paslanmaz tel örgülü olmalıdır. |  | 1 |  |
| 8 | Kurutma Cihazı : Sertleştirilmiş ve yağı yıkanmış ürünlerin meneviş fırınına giriş öncesi sıcak hava ile kurutulmak üzere tesis bir bantlı kurutma tüneline sahip olmalıdır. Kurutma fanı en az 3 kW gücünde 1400 m³/h debiye sahip olmalıdır. Yürütücü bant 304 kalite krom nikel örgülü tel olmalıdır. |  | 1 |  |
| 9 | Meneviş Fırını : Kontünü tesiste yıkanmış, kurutulmuş ürünler CrNi tel örgülü bant yardımıyla meneviş fırınına yönlendirilmeli ve buradan meneviş fırını içindeki 304 kalite krom nikel tel örgülü bantı üzerine düşürülmelidir.Meneviş fırını yeterli faydalı ısıtma boyuna sahip olmalı, faydalı yükseklik max. (M30 – dın 6914) büyüklükteki cıvata kafasının geçişini engellememeli, fırın doğalgazla ısıtılmalı. Sıcaklığı ve bant hızı ayarlı bu fırında malzeme kalitesine göre ürünlere 450/600 ⁰C sıcaklıklarda meneviş yapılabilmeli. Meneviş fırınında sıcaklık ve hız göstergeleri bulunmalı. İstenenden düşük veya yüksek sıcaklıklar meydana geldiğinde cihazlar sesli veya ışıklı ikazlarla operatörü uyarabilmeli, fırın dış yüzey sıcaklığı 60 ⁰C’ yi geçmemek üzere refrektar ve seramik yünü ile izole edilmelidir. |  | 1 |  |
| 10 | Karartma (soğutma) banyosu : Kontünü tesiste meneviş bandı sonunda ürünlerin paslanmasını önleyen ve güzel görünmesini sağlayan bir karartma banyosu bulunmalıdır. Meneviş banyosundan çıkan ürünler karartma banyosunda işlem görüp buradan bir elevatör yardımıyla el değmeden sandıklara doldurulabilmeli. Karatma banyosu elektrikli ısıtıcılı ve hava soğutmalı ve karıştırıcılı olmalı, gerekli göstergelere ve uyarı sistemlerine sahip olmalıdır. |  | 1 |  |
| 11 | Kontrol Sistemi : Fırının ısıl işlem programlarının yapılması, grafiksel olarak izlenmesi, manuel ve otomatik işlemlerin yapılması, oluşan alarmların tarihsel olarak izlenmesi, saklanması, fırının ekipmanlarının görsel olarak ve gerçek zamanlı izlenmesi, bakım zamanı gelmiş ekipmanların belirlenmesi ve bakım operatörlerinin uyarılması ve benzeri işlemlerin kontrolü SCADA sistemi ile sağlanmalıdır. Fırınların sıcaklık kontrolleri , fırınların tüm hareketleri fırın aşırı ısınmalarının kontrolü, sesli ışıklı uyarılar, fırın kontrol panosundan görülebilmeli, panolar uygun kalınlıktaki DKP sacdan, tam sızdırmaz şekilde yapılmalı, fırınla uyumlu bir renge boyanmalıdır. |  | 1 |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Sözl. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Makineler en az 1 yıl garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj Yüklenici firma tarafından yetki verilmiş ehliyetli teknik servisi tarafından monte edilecektir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir. Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 30 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır.

Periyodik bakım ve genel kontrol bir senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 2 iş günü içinde sağlanacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 7 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şeması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- Ödeme:  %20 sözleşme yapıldığında avans teminat mektubu karşılığı peşin olarak, %60 makinenin fabrika sahamıza indirilmesi ve fatura kesilmesi müteakip peşin olarak, bakiye %20 ise montaj ve test çalışması sonucu kabul tutanağı düzenlendikten sonra peşin olarak ödenecektir.

- Söz konusu makinalar sözleşmeden itibaren 5 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Makinanın çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makina kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.

- Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu ve TL cinsinden olacaktır.

- İstekliler TSE, ISO 9001 veya CE Belgelerinden birini teklife eklemelidir.

- Alımı yapılacak olan tesisin üretimi Türkiye’de yapılmış olmalıdır.

- İstekliler benzer bantlı fırın tesislerini yaptıklarını referanslarında göstermelidir.