###### Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:Ar-Ge Üretim Merkezinin Kurulması ile Bölgede ilk Özel Sanayi ve

Bobin Boylarının Üretimine geçmek, Kapasite Artısı

Yayın Referansı	:TR62-18-RGG-0175

1. Genel Tanım

Ar-Ge Üretim Merkezinin Kurulması ile Bölgede ilk Özel Sanayi ve Bobin Boylarının Üretimine geçmek, Kapasite Artısıprojesinde kullanılmak üzere aşağıdaki teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar alınacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

2.1. Lot 1 Ayrıntıları

2.1.1. Mikser Karıştırma ve Ezme Makinesi

2.1.2. AR-GE Boya Karışım Ezme Makinesi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2.1.1. 2.1.2. | Mikser Karıştırma ve Ezme Makinesi Teknik Şartnamesi Mikser Karıştırma ve Ezme Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Ezme işlemi için basket mill makinesi yöntemi seçilmelidir. - Makinenin üzerinde kullanılan motorlar ex-proof olmalıdır. - Sistem kapasitesi en az 1.000 kg’lık şekilde tasarlanmalıdır. - Karıştırma/ezme işlemini yapacak motor minimum 30kw olmalıdır. - Boncuk sepeti 304 kalite paslanmaz çelikten çift cidarlı ve etkin bir soğutmaya izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. - Karıştırma/ezme işlemini yapacak motorun hızını kontrol edebilecek seviyede kademesiz hız kontrol cihazı ve panosu olmalıdır. - Sepetin yukarı-aşağı eksende hareketini sağlayan sistem hidrolik sistem olmalıdır. - Makine çalışırken kazanın hareket etmesini veya dönmesini engelleyecek kazan sıkıştırma tertibatı olmalıdır. - Sepetin altında etkin bir devir daim için uygun pervane olmalıdır. - Makinede kullanılan mil 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. - Makinede kullanılan 1.000 kg’lık kazan çift cidarlı, 304 kalite paslanmaz çelik ve etkin bir soğutmaya izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. - Makinenin, çalışma esnasında farklı kazanların üstünü kapatacak şekilde 304 kalite paslanmaz çelikten kazan kapatma düzeneği/kapağı içermesi gerekmektedir. - Makine üzerinde ürün sıcaklığının izlenebilmesi için uygun ısı göstergesi bulunmalıdır. - Gösterge paneli makineden ayrı bir şekilde emniyetli mesafede yan cepheye monte edilmelidir. - Bir adet basket-mill makinesi, en az %75 doluluk için gerekli en az100 kg kıvılcım çıkarmayan zirkonyum boncuk ve en az iki adet 304 kalite paslanmaz çelik boya kazanı makineyle birlikte takım olarak tedarik edilmelidir. AR-GE Boya Karışım Ezme Makinesi AR-GE Boya Karışım Ezme Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır - Tek cihazla uygun mil, uç, aparat değişimi sayesinde hem ezme işlemi hem karıştırma işlemi yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. - Boncuk sepeti çift cidarlı 304 kalite paslanmaz çelikten ve etkin bir soğutmaya izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. - Sistem kapasitesi en az 1 – 2 kg arasında olmalıdır. - Karıştırma/ezme işlemini yapacak motorun hızını kontrol edebilecek seviyede kademesiz hız kontrol cihazı ve panosu olmalıdır. - Karıştırma/ezme işlemini yapacak motor yukarı-aşağı eksende rahatlıkla hareket edebilmeli ve ayarlanan yükseklikte sabitlenebilecek şekilde tasarlanmalı. - Makine çalışırken kazanın hareket etmesini veya dönmesini engelleyecek kazan sıkıştırma tertibatı olmalıdır. - Sepetin altında etkin bir devir daim için uygun pervane olmalıdır. - Makinede kullanılan mil 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. - Makinede kullanılan en az 1-2 kg’lık kazan çift cidarlı, 304 kalite paslanmaz çelik ve etkin bir soğutmaya izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. - Makine üzerinde ürün sıcaklığının izlenebilmesi için uygun ısı göstergesi bulunmalıdır. - Bir adet basket-mill makinesi en az %80 doluluk için gerekli en az 0,5 kg kıvılcım çıkarmayan zirkonyum boncuk ve iki adet 304 kalite boya kazanı makineyle birlikte takım olarak tedarik edilmelidir. | 2 Adet 1 Adet |

2.2. Lot 2 Ayrıntıları

2.2.1. Tiner Dolum Makinesi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2.2.1. | Tiner Dolum Makinesi Teknik Şartnamesi Tiner Dolum Makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. - Rotary dolum yöntemi seçilmelidir. - Dolum kendi akışıyla değil motor zorlamalı olacak şekilde olmalıdır. - En az dört adet paslanmaz çelikten dolum kafası olmalıdır. - Tiner haznesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalı ve dolumu otomatik olarak pompa vasıtasıyla yapılacak şekilde tasarlanmalıdır. - En az4 farklı tipte ambalaja uygun şekilde tasarlanmalıdır. - Dolum ağırlığı her tip ambalaj için istenildiği zaman farklı değerlere dokunmatik ekran vasıtasıyla otomatik olarak ayarlanabiliyor olmalı ve ayarlanmış değere en fazla 4 gram toleransla (+/-) dolum yapılabilmelidir. - Makinede Acil Stop düğmesi olmalıdır. - Kapak yerleştirme, kapak sıkma ve etiketleme işlemleri makine tarafından otomatik olarak yapılabilmelidir. - Hattın sonunda toplama tepsisi mevcut olacaktır. - Makine 5-7 bar hava basıncıyla çalışabiliyor olmalıdır. | 1 Adet |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makine ile çalışma yapılması sırasında personel ve makine arasında koruma ve diğer aksesuarlardan da bulunması istenebilir.

4. Garanti Koşulları

Sistemin tüm parçalarının tedarikçi firma tarafından garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. İmalat hatasından kaynaklanan tüm arızalar ve bozukluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Tedarikçi sözleşme imzalandıktan sonra Lot 1 için en fazla 50 gün, Lot 2 için en fazla 30 gün içerisinde tüm makinelerin montajını, tüm elektrik, su ve hava bağlantılarını tamamlamış olmalı ve üretim denemelerine başlamış olmalı.

- Üretim denemelerine zamanında başlanmaması veya makinelerin istenilen şekilde çalışmaması durumunda, uygunsuzluk giderilene kadar yüklenici firma her gün için ihale bedelinin % 0,2' si tutarında gecikme cezası ödeyecektir.

- Yüklenici firma, üretim denemelerine hazır olduğunu yazılı olarak bildirecek ve işin istenilen şekilde tamamlandığının kabulünü İdare'den yazılı olarak talep edecektir.

- Makine kullanımı ile ilgili eğitimler en az 3 adam x gün olacak şekilde verilecektir.

- Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 4 günde temin edebileceğini garanti etmelidir.

- Tedarikçi firma en fazla 24 saat içerisinde müdahale edebilecek şekilde servis hizmeti vermelidir. Tedarikçi buna ilişkin taahhütname verecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Tedarikçi firma satış sonrası, en az on (10) yıl süre ile yedek parça garantisi taahhüt etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzları, makine alet ekipman kurulumda firma tarafından teslim edilecektir. Bununla ilgili çalıştırılacak personelimize makine, alet ve ekipmanlardan teknik destek ve eğitim verilmesi firmalar tarafından sağlanacaktır. Türkçe ve/veya İngilizce Kullanma Kılavuzu olmalıdır.

8. Genel Şartlar

- İhale sonrasında en fazla 7 gün içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Aksi takdirde anlaşma iptal edilecektir.

- Satın almaya ilişkin tüm vergi ve harçlar ile sözleşme giderleri gibi her türlü gider yüklenici tarafından ödenecektir.