TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Nüve Kesim Hattının Üretim Süreçlerimize Entegrasyonuyla Dışa Bağımlılığın Giderilmesi ve Uluslararası Rekabet Gücünde Artış Projesi

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0112

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/18/RGG/0112 referans numarasıyla desteklenen “Nüve Kesim Hattının Üretim Süreçlerimize Entegrasyonuyla Dışa Bağımlılığın Giderilmesi ve Uluslararası Rekabet Gücünde Artış” Projesi için Mal Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | NÜVE KESİM HATTI -İKİ KAFALI RULO SAC AÇICI Açıcı bant hızına uygun bir hızla ruloya açmalıdır. Açıcı iki kafalı olup diğer sacın hazırlanmasına ve makinenin durmadan devam etmesine izin vermelidir. Açıcı otomatik olarak 180 derece dönebilen bir yapıda olmalı ve uygun pozisyonda kilitlenebilir özelliği olması gerekmektedir. Açıcı mandrelleri elektrik motoruyla sürülmelidir. Motorlar uygun frenlerle donatılmış olmalı ve yumuşak ivmelenmeye izin vermelidir. Mandreller motor yardımıyla açılıp kapanabilmelidir. Mandrel kafası 2 adet olmalıdır. Mandrel açılma aralığı en az 470-520 mm olmalıdır. Açıcı taşıma kapasitesi en fazla 2500 kg olmalıdır. Rulo dış çapı en fazla 1000 mm olmalıdır. Sıkıştırma Motorlu olmalıdır. Döndürme Motorlu olmalıdır. -DÖNGÜ KONTROL SİSTEMİ Döngü kontrol sistemi açıcıdaki sac ve hatta besleme ruloları tarafından sürülen sac arasındaki hareket farkını kopmansa etmelidir. -ŞERİT MERKEZLEME SİSTEMİ Şerit merkezleme sistemi laminasyonu kesim makinasına en az hata ile sürülmesini sağlamalıdır. Şerit kılavuz sistemi şerit kenarlarını yönlendiren yan kılavuzlardan oluşmalıdır. Silindir besleme ünitesinden önce ve sonra kılavuz sistemi sürtünmeyi azaltmak ve çapakları önlemek için şerit kenarlarına kılavuzluk etmelidir. Zımbalama ve kesim bölümünde sertleştirilmiş malzemeden yapılmış kılavuz rayları bulunmalıdır. Makinenin kesme hareketi sırasında kılavuz sisteminin bir tarafı maksimum doğruluğu sağlamak için laminasyon ve kılavuz arasındaki boşluğu kapamalıdır. Elektrikli ve mutlak enkoderli bir tahrik sistemiyle laminasyonun genişliğine göre pozisyonun otomatik olarak ayarlanması gerekmektedir. Laminasyonun genişliğinin değişmesi durumunda operatöre gerek kalmadan otomatik olarak ayarlanması gerekmektedir. Minimum Şerit genişliği en az 40 mm olmalıdır. Maksimum Şerit genişliği en fazla 450 mm olmalıdır. Şerit Merkezleme Sistemi maksimum 470 mm’ye kadar açılmalıdır. -SİLİNDİR BESLEME ÜNİTESİ Lamisnasyon iki adet kauçuk kaplı silindir arasından geçmelidir ve bu silindirler servo -motor tarafından kontrol edilmedir. Laminasyonun konumu ölçüm tekerleğine bağlı yüksek çözünürlüklü bir enkoderle ölçülmelidir. Maksimum hız en az 288 m/dk Ölçme tekerinin çözünürlüğü en az 0.0125mm olmalıdır. Besleme doğruluğu 0.1 mm olmalıdır. -V-Kesim APARATI Çentik, kesme kafasını yönlendirmek için silindirik milleri olan bir çerçeve yapısından oluşur. Bilyalı tip meme uçları boşluksuz ve hassas hareket sağlamalıdır. Kesme hareketi, eksantrik dişli kutusuyla birlikte bir elektrikli AC-servo motor tarafından gerçekleştirilmelidir. İki adet alt bıçaklar ana gövdeye,2 adet üst bıçaklar kesim aparatına bağlı olmalıdır. Tüm bıçaklar yüksek kalitede Tungsten karbür malzemeden yapılmalıdır. V-Kesim Aparatı en az 1 adet olmalıdır. V-kesim derinliği en fazla 255mm olmalıdır. V-kesim Hareket aralığı en az 30mm olmalıdır. Kesim sayısı 40-80 milyon adet aralığında olmalıdır. Kesim sonrası Bileme 1-2 milyon adet aralığında olmalıdır. Kesim sonrası çapak yüksekliği en fazla 0.02 mm olmalıdır. -ZIMBA DELİK APARATI Kesme hareketi, eksantrik dişli kutusuyla birlikte bir elektrikli AC servo motor tarafından gerçekleştirilmelidir. Delik delme aleti, AC-Servo motor tarafından tahrik edilen bilyeli vida ile enine bir konumlandırma sistemi ile donatılmalıdır ve Kesme programına göre motor otomatik olarak hareket etmelidir ZIMBA adedi 1 adet olmalıdır. ZIMBA çapı 8-25 mm aralığında olmalıdır. Kesim adedi 2.5-4.5 milyon aralığında olmalıdır. Uzunlamasına hareket sabit olmalıdır. Enine hareket otomatik olmalıdır. -DERECELİ KESİM APARATI Dereceli kesme, kesici çubuğu yönlendirmek için silindirik milleri olan bir çerçeve yapısından oluşmalıdır. Bilyalı Tip nipeller boşluksuz ve hassas hareket sağlamak için kullanılmalıdır. Kesme gücü eksantrik dişli kutusuyla donatılmış bir elektrikli AC servo -motor ile yapılmalıdır. 45 derece ve 135 derece kesime göre ana gövdeye konumlandırılmış olması gerekmektedir. Kesici tabanı, şerit kılavuzuyla birlikte çapraz yönde hareket etmelidir. Laminasyon genişliğinden bağımsız olarak, laminasyon her zaman iki makas arasındaki mesafenin daha az olduğu tarafa hizalanmalıdır. Dereceli kesim adeti 2.5-4.5 milyon aralığında olmalıdır. Kesim adedi 40-80 milyon aralığında olmalıdır. 1.kesim aparatı en fazla 45 derece olmalıdır. 1.kesim aparatı değişimi en fazla 45 derece olmalıdır. 2.kesim aparatı en fazla 135 derece olmalıdır. Açının hata oranı en fazla 0,005 derece olmalıdır. -LAMİNASYON TAŞIMA SİSTEMİ Taşıma sistemi makinede kesilen laminasyonları istifleme ünitesine altında mıknatıs olan taşıma kemerleriyle götürmelidir. Elektronik sürücüler ve PLC program taşım hat hızını programın seçilen hızına uyarlamalıdır. Zımbalama aletlerinden sonra gergi silindirleri, laminasyon toleranslarını en aza indirmek ve laminasyon sıkışmasını önlemek için yüksek ivmelenmeyi önlemek için laminasyonu sıkmalıdır. Silindirler ve laminasyon arasındaki sürtünmeyi önlemek için bir tork kontrol sistemi bulunmalıdır. Laminasyon sac genişliği en fazla 450mm en az 40mm olmalıdır. Laminasyon sac uzunluğu en az 250mm en fazla 2500mm olmalıdır. Cross step-lap, Lateral step lap kesime uygun olmalıdır. Step sayısı en fazla 99 olmalıdır. Stepteki sac adedi en fazla 99 olmalıdır. Ortabacak-Offset aralığı 20mm olmalıdır. ŞERİT SAC ÖZELLİĞİ Sac cinsi: Transformer steel FIN-EN-10107 Soğuk haddelenmiş silikon sac olmalıdır. -HURDA TOPLAMA SİSTEMİ V-kesim aparatlarından ve diğer aparatlardan kesilen parçalar hurda kutusuna düşmelidirler. -SAC İSTİFLEME SİSTEMİ Sac istifleme sistemi, makinede kesilen laminasyonları makinedeki programa göre nüve bacak ve boyunduruk olarak ayırıp istifleyebilmelidir. Ayırma ve istifleme süresince laminasyonlara zarar verilmemesi gerekmektedir. Makine sonrası için başka istifleme sistemlerine yükseltilebilinmelidir. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır. Alet listesi:

- 2 Set: 4 Adet Dereceli Kesim İçin Bıçak

- 1 Set: 4 Adet V Kesim İçin Bıçak

- 1 Set Zımba Delik Aparat Bıçağı

- 1 Set: 2 Adet Silindir

4. Garanti Koşulları

Makinelerin garanti süreleri, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ekipmanların yüklenici tarafından verilmiş bir seri numarası olmalıdır.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

6. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması ve boya kabarması, darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.

- İstekli aynı tip makiden en az 5 adet ürettiğini fatura veya benzer belgelerle ispat etmeli.

- Makine CE belgesine sahip olmalıdır.

- Güvenlik-Ekipmanları Makine boyunca sensörlü bariyer olmalıdır.

- Güvenlik standardı CE olmalıdır.

- Ses seviyesi en fazla 80dB olmalıdır.