###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı: METAL KABLO TAŞIMA KANALI İMALATI

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0054

1. Genel Tanım

METAL KABLO TAŞIMA KANALI İMALATI

Amacıyla 1 adet Roll Form Makinesi alımı yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

- MOTORLU RULO AÇICI

- Rulo açıcının taşıyacağı ağırlık min 3.000 Kg / max 4000 Kg olmalıdır. (5000 kg ile test edilmiştir)

- Bant genişliği min50mm/max 350 mm’dir.

- Min1.1/max1,5 kw frenli motor olmalıdır.

- Mandren açılma kapanma aralığı; 450-550 mm’dir.

- Gövde ağır tip konstrüksiyon olmalıdır. (min 12/max 14 mm ST37 malzeme gövdeli olacaktır, sac gövde istenmemektedir.)

- Mil rulmanları ağır yük ve konik tiptir.

2-  I. LOOP ÜNİTESİ

- Max. ve min. Seviyelerde lazer  sensörler ile limitleri kontrol edebilmelidir.

- Elektronik kumanda panosu ile haberleşmeli ve panoda bulunan PLC kontrol ünitesi tarafından yönetilebilmelidir.

- DOĞRULTMA ÜNİTESİ VE SAC SÜRÜCÜ

- Sac sürücü, PLC kontrol ünitesi tarafından yollanan komutlarla ±0,1 mm hassasiyetinde olmalıdır.

ilerleme miktarını ve zamanını hassas bir şekilde yapmalı ve diğer ünitelerle koordine çalışmalıdır.

- Min 3.7/ max 4 kw Servo motorludur.

- Min 50mm/ max 500 mm genişlik ve Min 0.80/ max 3 mm sac kalınlığında bant sürebilir.

- Merdaneleri ısıl işlemlidir.

- Sac girişi için ayrıca kılavuzlama ünitesi vardır.

- H TİPİ EKSANTRİK PRES VE DELME KALIBI

4.1 DELME KALIBI

- Delme çelikleri DIN 1.2379 çelikten üretilmiş ve ısıl işlem ile sertleştirilmiş olmalıdır.

- İki farklı ayar ile aynı kalıpla 6 çeşit profilin delikleri delinebilmelidir

4.2 H TİPİ EKSANTRİK PRES

- H tipi Min60 / max 80 ton kapasitelidir.

- Elektronik kumanda panosu tarafından yönetilecektir.

- Masa – Koç mesafesi Min 50mm/ max 350 mm, Koç ayarı Min 1mm/ max 80 mm, Tabla ebadı Min 650x950mm/ max 700x1000 mm, Stok Min 5mm/ max 40 mm, ağırlık Min 5000/ max 5100 kg. ‘dır.

- Motor gücü  Min10.7 / max 11 kw.

- II . LOOP ÜNİTESİ

- Max. ve min. Seviyelerde lazer sensörler ile limitleri kontrol edecektir.

- Elektronik kumanda panosu ile haberleşecek ve panoda bulunan PLC kontrol ünitesi tarafından yönetilecektir.

- ŞEKİLLENDİRME ÜNİTESİ

6.1 GİRİŞ ÜNİTESİ

- Sacın doğru pozisyonlanmasını sağlayacak ve kolay ayarlanır olacaktır.

- Tutucu makaralar DIN 1.2344 ısıl işlemli (45 HRc) malzemeden imal edilecektir.

  - ŞEKİLLENDİRME İSTASYONLARI

- Saca şekil veren kalıplar Ç.4140 ve DIN 1.2344 kalite çelikten ve ısıl işlem ile 45 HRc sertleştirilmiş olacaktır.

- Kalıplar 6 çeşit üründe müşterek kullanılacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

- Profillerin yan yüzeylerindeki 90° ‘lik açılar, yan kalıplar ile kalibre edilebilecektir.

- Roll yatak milleri Min 0.80mm/ max 2,5 mm sac baskısını taşıyacak şekilde dizayn edilmiş olacak ve CNC torna tezgahında salgısız ve hassas işlenmiş olacaktır.

- İstasyon yatakları CNC tezgahlarda hassas işlenmiş olmalı ve sac kalınlığına göre ayarlanabilmelidir.

6.3 GÜÇ AKTARMA GRUBU

- Sisteme Min 21.5/ max 22 Kw motor ile tahrik verilebilecektir.

6.4 TÜRK KAFASI

- Çıkışta bulunan doğrultma ünitesi (Türk kafası) şekil almış ürünün üzerindeki gerilimleri giderecek, doğrusallığı sağlayacak, burulma ve eksenel şekil bozukluklarını absorbe edecektir.  Y, Z ve U eksenlerinde hassas ayar yapılabilmelidir.

- 4 adet (alt, üst, sağ ve sol) ayar tekerleği olacak her biri bağımsız ayarlanabilecektir.

- Alt tekerleğe boşluksuz olarak monte edilmiş olan 2500 pulse encoder ile profil boy ölçümü yapılacak, lazer delik sayma sensörü ile koordineli çalışarak kesim ünitesi kontrol edilebilecektir.

6.5 SOĞUTMA SİSTEMİ

- Sac şekillendirilirken oluşan ısınmaları, çizilmeleri ve sarmaları önlemek amaçlı likit soğutma sistemi bulunacaktır. Sistemde bor yağı kullanılacaktır.

6.6 ANA GÖVDE

- Roll form hattının hızı deliksiz profillerde 25-30 metre/dakika olacaktır. Mevcut ürünlerin delik yoğunluğundan dolayı çalışma hızı 5-7 metre/dakika olacaktır.

- Roll form hattı 16 istasyonludur.

- KESME ÜNİTESİ

- Hareket halindeki profilin hızı ile senkronize olan servo kontrollü giyotin, elektronik kumanda panosu üzerindeki ekrandan girilen boy ve delik sayısına göre ilerleme esnasında kesimi yapacaktır.

- Kesme kalıpları DIN 1.2379 çelik olacak  ve 55-58 HRC ısıl işlem ile sertleştirilmiş olacaktır

- Tabla lineer yataklar üzerinde hareket etmelidir

- Boy ölçülerinde ±1 mm hassasiyetinde kesim yapabilecektir.

- Min 0.80mm/ max 3 mm sac kalınlığını kesebilecek güçte tasarlanmış olmalıdır.

- İSTİF ÜNİTESİ

- Pnömatik pistonlar ile çalışacaktır.

- Kesilmek üzere gelen profili eğilmemesi için destekleyecek ve  kesilen profili ön tarafa istifleyecektir.

- Yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

- ELEKTRONİK KUMANDA PANOSU

- Hattın üniteleri PLC kontrollü üniteile  koordine edilecektir.

- Hız değişimleri kesilecek boy ve deliklerin koordinatları girişleri pano üzerindeki dokunmatik ekrandan yapılacaktır.

- Sistemde bulunan uzaktan erişim modülü ile bazı arızalar giderilebilecek, ayarlar yapılabilecektir.

- Sistemde kullanılan bütün motorlarda motor koruma bulunacaktır.

- Piyano tip pano kullanılacaktır.

- Elektriksel malzemeler CE sertifikalı olacaktır.

ELEKTRİK GEREKSİNİMİ

| Toplam güç min60/max70kw |  |
| --- | --- |
| Standart gerilim min360/max380 |  |
| Frekans min10/max50 |  |
| Ana motor dönme hızı min1450/max1500 |  |
| Sac kalınlığı min1,50 mm/ mak. 3 mm |  |

- MONTAJ, TEST, GARANTİ ŞARTLARI

- Montaj yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

- Makine kullanım yerinde ücretsiz eğitim verilecektir.

- Makine firmanızda çalıştırılıp onay alındıktan sonra sevk edilecektir.

- Nakliye vinç işleri ve sigorta alıcı firmaya aittir.

- Makine kurulumu için gereken zemin düzeltme, inşaat işleri, elektrik tesisatı, hava tesisatı gibi işler alıcı tarafından yapılır.

- Makine, mekanik aksamı 2 yıl garantili olacaktır.

- Makinede kullanılan elektronik malzemeler ve komponentler 1 yıl üretici firmalar garantisi altında olacaktır