###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Güneş Enerjisi Paneli Uyumlu Dalgıç Motor Projesi

Yayın Referansı	: TR62/19/YENİ/0001-1

1. Genel Tanım

Firmamız tarafından  Çukurova Kalkınma Ajansı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Akdeniz/Mersin’de Güneş Enerjisi Paneli Uyumlu Dalgıç Motor Projesi için gerçekleştirilecek mal alım ihalesidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| Lot1 Sıra No 1 Alüminyum Dik Enjeksiyon Makinesi | Tezgahın özellikleri:  PLC Kontrollü olmalıdır.  Modern sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.  Hareketli noktalarda otomatik yağlama ekipmanı yer almalıdır.  Honlanmış silindirler kullanılmalıdır.  Modern sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.  Sistemden ayrılmış, kolay bakım imkanı olan lojik valflerle donatılmış modern hidrolik sistem yer almaldır.  Sistem parametrelerinin ve alarmların izlenebildiği elektronik operatör paneli bulunmalıdır.  Pano ve Kumanda kutusu bulunmaldıır. Teknik Değerler; Enjeksiyon Kuvveti ; min. 30 ton olmalıdır. Enjeksiyon Hızı ; min. 5 mm/saniye olmalıdır. Hidrolik depo hacmi ; min. 50 lt olmalıdır. Maksimum Rotor Çapı ; 110 mm olmalıdır. Rotor Yüksekliği ; 50 - 600 mm arasında olmalıdır. | 1 ADET |
| Lot1 Sıra No 2 Statör Paketi Kaynak Ünitesi | Tezgahın özellikleri:  PLC Kontrollü olmalıdır.  Modern sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.  Sistemden ayrılmış, kolay bakım imkanı olan lojik valflerle donatılmış modern hidrolik sistem yer almalıdır.  Sistem parametrelerinin ve alarmların izlenebildiği elektronik operatör paneli bulunmalıdır.  Pano ve kumanda kutusu yer almalıdır. Teknik Değerler; Kaynak Akım Değeri ; 30 ila 150 A arası olmalıdır. Kaynak Hızı ; min. 1 mm/saniye olmalıdır. Paket Sıkıştırma Yükü ; min. 5 ton olmalıdır. Hidrolik depo hacmi ; min. 20 lt olmalıdır. Maksimum Stator Çapı ; 100 mm olmalıdır. Maksimum Stator Yüksekliği ; 600 mm olmalıdır. | 1 ADET |
| Lot1 Sıra No 3 Rotor ve Stator Kalıbı | - 4 İNÇ’e kadar dalgıç motor üretimine uygun olmalıdır. - Hamiler 45 CK olmalıdır. - Kalıpta 8 adet bilyalı burç, 12 adet ara kolon olmalıdır. - Çelik kılavuz 2379 malzemeden olmalıdır. - Kesici çelikler SV23 olmalıdır. - Kalıplarda Switch olmalı, gizli yağ kullanılmalıdır. - Kolonlarda kalıp kapatmak için yaylı sistem bulunmalıdır. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makinaların olası arıza veya bakım işlerinde kullanılmak üzere anahtar takımları, aparatlar ve gerekli teçhizatlar ürün beraberinde teslim edilmelidir.

- Makinada işlenecek olan iş parçasının sökme ve takmasına yarayan gerekli teçhizatlar ürün beraberinde teslim edilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Makinanın garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibari ile 1 YIL mekanik aksam, 2 YIL elektronik aksamlar için olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilmeli ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Yüklenici tarafında firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihaz ile beraber varsa yazılımı da çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Eğitim ile ilgili hususlar firmaya teslim yerinde en az 2 gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Montaj aşamasında ilgili yedek parçaların gerekmesi halinde tedarikçi firma sağlamalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Makinaların tümünün özellikleri tamamının kullanımını anlatan kılavuz/ kılavuzlar verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Makine ve ekipmanlarda kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması, boya kabarması ve darbe gibi kusurlar bulunmamalıdır. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipman ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine, ekipman ve parçaların, istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir.