TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: KORİGE BORU ÜRETİMİ

Yayın Referansı	: TR62-08-01/1O1

1. Genel Tanım

Firmamız gelişim ivmesini devam ettirmek amacıyla teknolojiye ve üretime sürekli yatırım yapmaktadır.Altyapı ürün grubumuzu güçlendirecek olan Koruge boru üretimimiz Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesiyle programın amacı olan bölgedeki istihdamın, ihracatın,bölgenin rekabet gücünün artırılması hedefi gerçekleşmiş olacaktır

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | HDPE 100 ÇİFT KATMANLI (200-300-400-500 MM ÇAPLARINDA TÜM EKİPMANLARI İLE BERABER ) BORU ÜRETİM HATTI Korige boru makinası polietilen (PE) ve poliprobilen (PP) hammaddeleri işlemeye uygun olmalıdır. MAKİNA KOMPLE HATTINDA ; - Extruder - Extruder - Corrugatör - Water sprayıng bath (paslanmaz olacaktır) - Cutting machine - Unloading bracket - Vakum System olmalıdır Ayrıca - Tüm çaplarda SN4 ve SN8 üretim yapılmalıdır - Muflu ve mufsuz üretime uygun olmalıdır. - Hız kontrol cihazları ABB olmalıdır | 1 ADET |
| 2 | GENEL AMAÇLI ELEKTRONİK SIKIŞTIRMA TEST CİHAZI (1000 KG GERME) - 1000 KGF gücünde deney yapmalıdır. - Ölçme hassasiyeti: ± %1 olmalıdır. - Hız: Ayarlanabilir olmalı. - Hız aralığı: 1mm/dk-500mm/dk olmalıdır. - Sıcak soğuk ortam kabinleri olmalı. - Sabit halde istenilen sürede bekleme ve istenilen anda durma. - Yüklü halde istenilen sürede bekleme ve istenilen anda durma. - Sıkıştırma anında durma olmalı - Elektronik göstergeli ve elektronik ölçme sistemli olmalı - Cihaz tamamen bilgisayar kontrollu olacak | 1 ADET |
| 3 | BORU DIŞ DARBEYE MUKAVEMET DENEYİ TEST CİHAZI a) Vurucu tipi: d90 b) TS EN 744 e uygun olmalı c) Cihazın sıcaklığı 23ºC ± 1ºC’yi görmeli d) Vurucu kütlesi → d em,min ≤ 100 için 0,5 kg 100 < d em,min ≤ 125 için 0,8 kg 125 < d em,min ≤160 için 1,0kg 160 < d em,min ≤ 200 için 1,6 kg 200 < d em,min ≤ 250 için 2,0 kg 250 < d em,min ≤ 315için 2,5 kg 315 < d em,min için 3,2 kg olmalıdır. e) Vurucu düşme yüksekliği → d em,min 110 için 1600 mm d em,min >110 için 2000 mm f) Hareket hızı 15mm/dk g) Deney adedİ sayıcı olmalı h) İstem dışı düşmelere karşı emniyet kilidi olmalı olmalı ı) El ile kontrol olmalı | 1 ADET |
| 4 | INK JET BORU MAKİNASI YAZICISI a) İnk jet yazıcılar enaz 4 satır olmalı b) Yazıcı büyük karakter yazabilmeli c) Yazıcı Türkçe ekran ve Türkçe menüye sahip olmalı d) Yazıcı Türkçe dışında en az 3 dil daha yazabilmeli e) Her türlü logo ve grafik oluşturulmalıdır f) Kolay metin yazabilmeli g) Mürekkep rengi siyah olmalı | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Makinaların kullanımına ilişkin hertürlü özel takım-parça-kalıp-ekipman vb.malzemeler makinalar ile beraber verilecektir.Ayrıca Makine kullanımına ilişkin özel şifre ve bilgiler makine teslimi ile beraber olup, sözleşmeye müteakipte ihtiyaç duyulan elektrik-su-hava vb.proje dökümanlar yüklenici firma tarafından verilecektir.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi malzeme ve işçilik hatalarına karşı 12 ay olup, makine montajlarının yapılıp,faaliyete geçmesinden sonra başlayacaktır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj yüklenici firmanın görevlendirdiği teknik personelce yapılacak olup, montaja müteakkip eğitim verilecektir

4. Gerekli Yedek Parçalar

Makinaların ihtiyacı olan tüm yedek parçaların yüklenici tarafından temin edileceği garanti edilmelidir

5. Kullanım Kılavuzu

Çalıştırma ve bakım el kitapçıkları yüklenici firma tarafından verilecektir.

6. Diğer Hususlar

a) Makinaların teslim tarihi ; Sözleşmeye müteakkip 90 gündür.