###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı İhaleleri İçin)

Sözleşme başlığı	:

Yayın Referansı	: TR62-09-01/074-01

I. LOT	: İP EKSTRUDER HATTI

II. LOT	: İPLİK SARIM MAKİNESİ

III. LOT	: İPLİK BÜKÜM MAKİNESİ

IV. LOT	: SU SOĞUTMA CİHAZI

1. Genel Tanım

Filpa yapacağı yeni yatırım ile bölgenin üretim ve istihdam kapasitesini de artırmayı hedeflemektedir. Kuracağı tesis yıllık 2400 ton üretim kapasitesine sahip olacak olup bu tesiste 31 kişiye istihdam sağlanacaktır. Firma tesiste son teknoloji ürünü makinelerle kaliteli ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretmeyi hedeflemektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

| LOT 1 | İP EKSTRUDER HATTI İP AĞIRLIĞI (DENYE) 5.000-200.000 Denye MAKSİMUM EKSTRUZYON ÇIKIŞI 350 Kg./Saat HAT HIZI 150-200 Metre/Dakika KAPASİTE 270-300 Kg./Saat EKSTRUDER KURUTMALI OTOMATİK YÜKLEME SİLOSU Olacak KAPASİTE Min.200 Litre VİDA ÇAPI 100-110 mm SÜRÜCÜ MOTOR Maks. 100 Hp. ISITICI KAPASİTESİ 30-40 Kw SİLİNDİR SOĞUTMA FANI Min. 4 Adet BASINÇ GÖSTERGESİ Olacak FİLİTRE DEĞİŞTİRİCİ Basınca Duyarlı, Otomatik Sürme. DİŞLİ KUTUSU REDUKSİYON ORANI 10:1 T TİP T KAFA GENİŞLİĞİ 1050 mm- 1080 mm KAFA ARALIĞI 0,5-1,5 mm FİLM GENİŞLİĞİ 1000 mm- 1050 mm ISITICI KAPASİTESİ Maks.14 kW KONTROL PANEL OTOMATİK ISI KONTROLÜ 10-15 nokta EKSTRUDER 10-12 nokta BASINÇ GÖSTERGESİ olacak SOGUTMA HAVUZU Paslanmaz Çelikten olacak KLAVUZ ÜNİTESİ SU DURDURMA SİLİNDİRİ Kauçuktan mamul, 110mmφ x 1080 mml x 2 adet KALDIRMA SİLİNDERLERİ Kauçuktan mamul, 165mmφ x 1080 mml x 1 adet Krom kaplama, 165mmφ x 1080 mml x 1 adet KALDIRMA MOTORU Min.4 Hp -Maks.5 Hp SİLİNDİRLER Krom kaplama, 63mmφ x 1100 mml x 3 adet GENİŞLEME SİLİNDİRİ Krom kaplama, 100mmφ x 1100 mml KLAVUZ SİLİNDİRİ Kauçuktan mamul, 112mmφ x 1100 mml x 1 adet Krom kaplama, 112mmφ x 1100 mml x 1 adet KLAVUZ MOTORU 15 Kg./Cm Motor torku SU ALMA 50mmφ x 1400 mml, 2 Hp. Fan DİLME ÜNİTESİ TİPİ Ustura bıçak BIÇAK SİLİNDİRİ Min. 2 sıra bıçak DİLME GENİŞLİĞİ Ayarlanabilir DİLME POZİSYONU Ayarlanabilir KENAR İP GERİ DÖNÜŞÜM CİHAZI 5 hp kırıcı, 5 hp fan, 1 hp emme fanı SÜRME ÜNİTE A SÜRÜCÜ MOTOR Min.15 Hp-Maks.20 Hp. SÜRÜCÜ HIZI 5-20 M/Dakika SÜRÜCÜ METODU Dişli Kutusu SÜRME MİLİ 128mmφ x 1099 mm SÜRME SİLİNDİRİ 350mmφ x 1080 mml x 5 adet KAUÇUK BASKI SİLİNDİRİ Hava ile ayarlanabilir. GERDİRME ÜNİTESİ TİPİ Sıcak Hava Tipi Fırın GERDİRME BÖLÜMÜ UZUNLUĞU 5,3 m ISITICI KAPASİTESİ Min.24 kW GERDİRME ORANI 6-11 FİBRİLASYON ÜNİTESİ BASKI SİLİNDİRİ 63mmφ x 1080 mml FİBRİLASYON SİLİNDİRİ 210mmφ x 1080 mml FİBRİLASYON SİLİNDİRİ SÜRÜCÜ MOTORU Maks.15 Hp. FİBRİLASYON BIÇAĞI Özel bıçak, min. 12 iğne/cm. SÜRME ÜNİTE B SÜRÜCÜ MOTOR Min.25 Hp-Maks.30 Hp. SÜRÜCÜ HIZI 75-220 m/dakika SÜRÜCÜ METODU Dişli Kutusu SÜRME MİLİ 128mmφ x 1099 mm SÜRME SİLİNDİRİ 350mmφ x 1080 mml x 4 adet 350mmφ x 1130 mml x 1 adet 350mmφ x 1080 mml x 2 adet KAUÇUK BASKI SİLİNDİRİ Hava ile ayarlanabilir ARTIK İP TOPLAYICI 20 Hp. Üfleyici, konteyner | 1 Set |
| --- | --- | --- |
| LOT 2 | İP SARIM MAKİNESİ SARMA KAFA SAYISI 1 BOBİN ÇAPI Maks.Ø500 mm, değişken TRAVERS Maks.500 mm İP ARALIĞI 90.000 Denye'ye kadar İP HIZI Maks.300m/dakika, değişken SARIM TANSİYONU 500-10.000 cN İĞ Ø90 mm, genişleyebilir mandrel MOTOR 1.1 kW ac VOLTAJ 3x380-480V 50/60 Hz. ÇAP DURDURUCU Değişken,Ø500 mm | 12 Adet |
| LOT 3 | İP BÜKÜM MAKİNESİ İP DENYE 5.000-120.000 Denye arasında çalışabilmeli, BÜKÜM ARALIĞI 20-100 büküm/metre (S ve Z) KANAT HIZI Maks. 3.500 rpm DAKİKADAKİ BÜKÜM SAYISI Maks. 7.000 BOBİN ÖZELLİKLERİ Maks.Ø300 x 300mm travers (12"x12") çalışabilmeli, MOTOR GÜCÜ Min.5,5 kW -Maks. 7,5 kW | 12 Adet |
| LOT 4 | SU SOĞUTMA CİHAZI SOĞUTMA KAPASİTESİ Min. 224 kW/saat SU GİRİŞ/ÇIKIŞ 15/10 ˚C SU DEBİSİ Min. 40m3/saat SOĞUTMA KOMPRESÖRÜ 2*30 kW, 4 kademe kapasite kontrollü, vidalı tip SOĞUTMA GAZI 407 C EVAPARATÖRLER 2*100000 Kcal/saat EVAPARATÖRLER CİNSİ Shell&tube KONDENSER CİNSİ Hava Soğutmalı KONDENSER KAPASİTESİ 170 kW HAVA DEBİSİ 128.000 m3/saat FAN ADEDİ 6 FAN GÜCÜ 1,50 Kw, inventörlü T.ELEKTRİK GÜCÜ 72,00 Kw SU BAĞLANTILARI GİRİŞ 2,5 inç ÇIKIŞ 2,5 inç POMPA Sirkülasyon 3,0 kW, paslanmaz gövdeli POMPA işletme 11,0 Kw, paslanmaz gövdeli SU TANKI 1,3 m3 paslanmaz 304 çelikten mamul. ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ PLC Destekli tam otomatik KONDENSASYON 45˚C EVAPARASYON 5˚C | 1 Adet |

3. Montaj Hizmetleri

Makinelerin montajı yüklenici firmaya ait olup, eksiksiz ve çalışır halde teslim edilecektir.

İş bitiminde makinelerin kullanım kılavuzu verilecektir. Firmamız teknik elemanlarına makinelerin çalıştırılması ile ilgili teknik bilgi ve eğitimler ayrıca verilecektir.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi yüklenici tarafından tüm mekanik ve elektrik malzemeleri kapsayacak şekilde en az bir yıl olacaktır.

Garanti kapsamı dâhilinde arızalanan parçaların tamir edilmesi, yenileri ile değiştirilmesi satıcıya aittir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

Makinelerin işletilmesi ile ilgili standart yedek parçalar makine ile birlikte verilecektir.

6. Diğer Hususlar

İthal ve Yerli Makineler CE belgeli olacaktır.