###### TEKLİF DOSYASI

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0027

1. Genel Tanım

AJM GIDA San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde şirketimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek bakliyat ve hububat eleme, seçme ve ayırma prosesini kendi bünyesinde gerekli teknolojik altyapıyı sağlayarak, ürün kalitesini iyileştirmek ve süreçleri kontrol altına almak, bununla birlikte ürün gamına nohut ve fasulyenin de ilave edilmesiyle üründe çeşitlilik sağlamak ve nohutun pişirme süresini kısaltmak için inovasyon çalışmalarını yürütecektir. Bu yenilikçi ürünü AJM markasıyla ulusal ve uluslar arası pazarda satışa sunulabilecektir.

İş, “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 1: ELEME HATTI, TAŞ AYIRMA HATTI, HAFİFTANE AYIKLAMA HATTI, SEÇME BANDI, OTOMATİK ÇUVALLAMA ÜNİTESİ, ELEKTRİK PANOSU VE KUMANDA PANELİ, METAL DEDEKTÖRÜ, ELEKTRONİK RENK AYIRMA EKİPMANLARI, OTOMATİK SHRİNK MAKİNESİ (1 ADET)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEME HATTI | Besleme Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 5 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 1.5 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Motor devri D/dak 15-20 arasında olmalıdır - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Kapasite 10-15 ton/sa arasında olmalıdır. İki fanlı Orta Boy Elek (1 adet) - 7 adet eleme teknesi olmalıdır. - Eleme alanı 13m2 – 15m2 aralığında olmalıdır. - Vakum aspiratörü en az 2 adet olmalıdır. - Vakum sayısı en az 5 adet olmalıdır. - Vakum kontrolü manuel sistem olmalıdır. - Eksantrik sistemi ileri-geri sallama olmalıdır. Siklon (4 adet): - Ortalama 125x300x1,5 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Hava kilidi olmalıdır. - Motor gücü en az 0.75 kW olmalıdır. - Motor devri en az 40 d/dak 1400 olmalıdır. Besleme Elevatörü (4 adet): - Düşüş mesafesi minimum 3 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 1 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Motor devri 15-20 d/dak arasında olmalıdır - Gövde en az 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Kapasite 10-15 ton/sa arasında olmalıdır. Taşıma Bandı (1 Adet) - Silo altı taşıma özelliğine sahip olmalıdır. Bekletme Silosu (4 Adet): - En az 2 mm sac kalınlığında olmalıdır. - Ortalama 200x200x400 cm (ExBxY) ölçülerinde olmalıdır. - Lazer kesim ve civatalı olmalıdır. Platform: - Modüler sistem olmalıdır. - Ortalama 200x200x400 cm boyutlarında 100’lük kare profilden veya muadilinden imal edilmiş olmalıdır. Tekneli Elek (1 adet): - Kapasitesi 5-7 ton/saat arasında olmalıdır. - Elek ölçüleri ortalama 100x200 cm olmalıdır. - Eksantrik salınım hareketli olmalıdır. - Elek teknesi ahşap mobilya olmalıdır. | ADET | 1 |
| 2 | SEÇME BANDI | - Floresan beyaz ışıklı olmalıdır. - Seyyar yürüme tekerleri olmalıdır. - Ortalama 6 m boy ve 60 cm en ölçülerinde olmalıdır. - PVC plastik veya muadili olmalıdır. | ADET | 1 |
| 3 | HAFİF TANE AYIRMA HATTI | Hafif Tane Makinesi (1 adet): - En az 6 adet hava fanlı ve eksantrik titreşimli olmalıdır. - Fan motoru ortalama 15 kW 1400 d/dk olmalıdır. - Tabla ayarlama krikosu, en az 6 adet mekanik hava ayarlama kolu olmalıdır. - Hava ve tabla üstünde çadır ve benzeri ürün kullanılmamalıdır. - Tabla ayarlama için sıkma kolu bulunmalıdır. - En az 2 adet tabla ayar kolu bulunmalıdır. - Hafiftane hava emiş yerinde boru kullanılmamalıdır. - Kapasite 7-10 ton/sa arasında olmalıdır. Geri Dönüş Bandı (1 adet): - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. | ADET | 1 |
| 4 | TAŞ AYIRMA HATTI | Taş Makinesi (1 adet): - İki fanlı olmalıdır. - Ortalama 8 ton kapasiteli invertör kontrollü olmalıdır. - Eksantrik titreşimli olmalıdır. - Tabla ayarlı, mekanik kriko bulunmalıdır. - Fan motoru en az 1.1 kW olmalıdır. Taş Makinesi Besleme Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 4 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 1,5 kW motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde en az 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Motor devri 15-20 d/dak arasında olmalıdır. Taş Makinesi Hava Fanı (1 adet): - En az 5,5 Hp hava emiş gücüne sahip olmalıdır. Bekletme Haznesi (2 adet): - Ortalama 100x120cm (ExB) ölçülerinde olmalıdır. - Gözetleme camı olmalıdır. Manyetik Besleyici (2 adet): - Standart ayarlanabilir özelikte olmalıdır. Platform (1 adet): - Yürüyen merdivenin kenar korumaları olmalıdır. - Modüler sistem olmalıdır. - 300x200x50 cm boyutlarında 100’lük kare profilden imal edilmiş olmalıdır. Ürün Hız Kesici (4 adet): - Çapı en az 40 cm olmalıdır. Toz Ünitesi (1 adet): - En az 10 kW gücünde hava davlumbazı olmalıdır. | ADET | 1 |
| 5 | OTOMATİK ÇUVALLAMA ÜNİTESİ | Çuvallama Makinesi Besleme Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 5 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde en az 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - En az 15 ton/saat kapasiteli olmalıdır. - Motor devri 15-20 d/dak arasında olmalıdır. Elektronik Torbalama Ünitesi (1 adet): - Çift kefeli ve PLC kontrollü olmalıdr. - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - 10-50 kg’lık çuvallama yapmak için kullanılabilir olmalıdır. - İndikatör sistemli olmalıdır. - En az iki adet loadcelli kumanda paneli olmalıdır. - En az iki adet pnömatik otomatik çuval tutucu sistemi olmalıdır. - Hızlı dolum için pistonlu besleme sistemi bulunmalıdır. - 10 kg’lık çuvallamada en az 10 ton/saat, 50 kg’lık çuvallamada en az 15 ton/saat kapasiteye sahip olmalıdır. - Hata yüzdesi 25 kg da en fazla +-25 g olmalıdır. - Uyarı sistemi sesli ve ışıklı olmalıdır. - Yapılan ayarı hafızaya alma, çuval darası girebilme, çuvallanan paket sayısını ekranda görüntüleyebilme özelliği olmalıdır. | ADET | 1 |
| 6 | METAL DEDEKTÖRÜ | - Dedektör başlığı ve kontrol kutusu boyalı, alüminyum veya paslanmaz çelikten olmalıdır. - Güç tüketimi maksimum 0,75 A olmalıdır. - Ürün geçiş hızı 0,05-30 m/s arasında olmalıdır. - Sensör bölgeleri polipropilen olmalıdır. - Güç kablosu çift problu ve topraklamalı olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı -100C ile +500C arasında olmalıdır. | ADET | 1 |
| 7 | ELEKTRİK PANOSU VE KUMANDA PANELİ | - Tüm motor kumanda start ve stop butonları olmalıdır. - En az 3 adet acil stop düğmesi bulunmalıdır. - Topraklama yapılmalıdır. - Uyarı işaretleri olmalıdır. - Motor kabloları 4x2x5 nym kablo ile bağlanmalıdır. | ADET | 1 |
| 8 | ELEKTRONİK RENK AYIRMA EKİPMANLARI | Besleme Elevatörü (3 adet): - Düşüş mesafesi minimum 5 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde en az 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Motor devri 15-20 d/dak arasında olmalıdır - Kapasite 10-15 ton/sa olmalıdır. Besleme Silosu (1 adet): - 4 tonluk olmalıdır. - En az 2 mm sac kalınlığında olmalıdır. - Ortalama 150x250x160 cm ölçülerinde gözetleme camlı olmalıdır. - Tek bölmeli olmalıdır. Platform (1 adet): - Modüler sistem olmalıdır. - Ortalama 300x300cmx5m (ExBxY) boyutlarında 100’lük kare profilden imal edilmiş olmalıdır. Hava ve Akış Boruları (1 adet): - Hava boruları en az 1 mm galvanizli sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Renk ayırıcı emiş boruları plastik olmalıdır. Vakum Aspiratörü (1 adet): - Ortalama 2,2 Kw 1400 D/dk fan motorlu olmalıdır. | ADET | 1 |
| 9 | OTOMATİK SHRINK MAKİNESİ | - Paketleme kapasitesi 15-20 paket/dk arasında olmalıdır. - Tünel ölçüleri ise ortalama 500x2300x400mm (ExBxY) olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 100 0C-200 0C arasında olmalıdır. - Palet hız kontrol cihazı bulunmalıdır. - Ambalaj çekme ünitesi önde olup hem üstte hem de alt kısımlarda en az 2 adet rediktör bulunmalıdır. | ADET | 1 |

2. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

3. Garanti Koşulları

- Makine her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

5. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

6. Kullanım Kılavuzu

- Makinenin, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinede kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır. Teklif veren firmanın kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Tedarikçi firma ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır ve kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeleri sunması beklenmektedir.

- Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Muzaffer HOCAOĞLU