###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0027

1. Genel Tanım

AJM GIDA San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde şirketimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek bakliyat ve hububat eleme, seçme ve ayırma prosesini kendi bünyesinde gerekli teknolojik altyapıyı sağlayarak, ürün kalitesini iyileştirmek ve süreçleri kontrol altına almak, bununla birlikte ürün gamına nohut ve fasulyenin de ilave edilmesiyle üründe çeşitlilik sağlamak ve nohutun pişirme süresini kısaltmak için inovasyon çalışmalarını yürütecektir. Bu yenilikçi ürünü AJM markasıyla ulusal ve uluslar arası pazarda satışa sunulabilecektir.

İş, “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 2: ELEKTRONİK RENK AYIRMA HATTI (1 ADET)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTRONİK RENK AYIRMA HATTI | - Makine her biri en az 300 mm genişliğinde 5 adet besleme oluğuna sahip olmalıdır. - Her bir besleme oluğu için en az 64 adet hava tabancası olmalıdır. - Makine isteğe bağlı olarak 3 farklı modda çalıştırılabilmelidir. - Oluk başına en az 2,5 ton/saat ürün giriş kapasitesine sahip olmalıdır. - Her modül iki yönlü görüş sistemine sahip olmalıdır. - Ürün ön aydınlatma ve zemin aydınlatma sistemleri Led tüp olmalıdır. - Renkli dokunmatik ekran olmalıdır. - Her modül için iki adet bikromatik kamera bulunmalıdır. - Makine yazılımında makine üzerindeki ekrandan izlenebilecek ve renklerin iki boyutlu gösterilebildiği bir grafik uygulama olmalıdır. - Üründen gelen renk sinyalleri bu grafik üzerinden izlenebilmeli ve ürün renk haritası üzerinde iyi ve kötü renklerin bölgeleri geometrik şekiller kullanarak belirlenebilmelidir. - Otomatik izleme sistemi bulunmalı ve sistem sileceğin çalışmasını, kalibrasyon gereksinimini otomatik olarak takip edip uygulayabilmelidir. - İyi ürün firesini azaltabilmek için her bir lekenin büyüklüğüne göre üfleme yapabilen “akıllı üfleme sistemi” olmalıdır. - Ürünün resmi istenilen kameradan çekilip ekranda görüntülenebilmeli, bu resim renk haritasında histogram olarak piksel hesabıyla işaretlenebilmelidir. - Lekeler renk haritasında en az 6 ayrı sınıfa ayrılabilmelidir. - Makine üzerinde en az 20 adet önceden belirlenmiş mod ve en az 80 adet kullanıcı tarafından belirlenecek mod bulunmalıdır. - Makine kabul ve red ürün akışının ön taraftan görülebileceği kontrol kaplarına sahip olmalıdır. - Makine çalışma performansının uzaktan görülebileceği modem ve yazılıma sahip olmalıdır. - Makine her hasar türü için bağımsız hassasiyet kontrolü ve ayıklama tekniği ile benek ve renk hasarlarını ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. - Makine açık gövde konstrüksiyonuna sahip olmalıdır. | ADET | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinenin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinenin, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzu en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine operatörleri için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinede kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır.

- Tedarikçi firma ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır ve kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Teklif veren firmanın üretici firma olmaması halinde, tedarikçi firma üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine operatörlerine gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Muzaffer HOCAOĞLU