###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0027

1. Genel Tanım

AJM GIDA San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde şirketimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek bakliyat ve hububat eleme, seçme ve ayırma prosesini kendi bünyesinde gerekli teknolojik altyapıyı sağlayarak, ürün kalitesini iyileştirmek ve süreçleri kontrol altına almak, bununla birlikte ürün gamına nohut ve fasulyenin de ilave edilmesiyle üründe çeşitlilik sağlamak ve nohutun pişirme süresini kısaltmak için inovasyon çalışmalarını yürütecektir. Bu yenilikçi ürünü AJM markasıyla ulusal ve uluslar arası pazarda satışa sunulabilecektir.

İş, “Ürün Çeşitlendirme ve Nohut’un Pişme Süresinin Kısaltılması İle Rekabet Gücünün Artırılması Projesinde” gösterilen makine ve teçhizatlarının temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 3: KOMPRESÖR VE EKİPMANLARI(1 ADET)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPRESÖR VE EKİPMANLARI | - Motor gücü 35 kW - 40 kW arasında olmalıdır. - Tek kademeli, vidalı, yağ enjekteli, hava soğutmalı ve elektronik kontrollü olmalıdır. - Çalışma basıncı minimum 4 bar(g), maksimum 12 bar (g) arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Çıkış valfinden ölçülen serbest hava verimi 7 barda en az 110 lt/sn olmalıdır. - 1 metre mesafeden gürültü seviyesi en fazla 67dB(A) olmalıdır. - Kurutucu entegreli olmalıdır. - Yağ seperatörü değişim süresi en az 8000 saat olmalıdır. - Kompresör yağ değişim süresi en az 8000 saat olmalıdır. - Kompresörler invertörlü regülasyon sistemine uygun çalışmalıdır. İşletmedeki hava ihtiyacına göre, ayarlanan basınç değerleri arasında çalışmalı, boşta elektrik tüketmemelidir. - Yağ kapasitesi maksimum 16 litre olmalıdır. - Vida grubu elektrik motorundan direkt tahrikli olmalıdır. - Elektronik kontrol paneli üzerinden durum bilgileri, sıcaklık ve basınç bilgileri, çalışma saatleri ve servis bilgileri görüntülenebilmelidir. - Basınçlı hava çıkışında elle tahliye vanaları olmalıdır. - Forklift ile taşımaya uygun olmalıdır. - Elektrik motoru koruma sınıfı en az IP66 olmalıdır. - Elektrik motoru IEC/EN 60034-30-1:2014 standardına göre IE4 veya IE5 sınıfında olmalıdır. - Motor rulmanı yağ enjekteli yağlanan tipte olmalıdır. yağlamaya ihtiyaç duyulmamalıdır. - Son soğutucu çıkışında su tutucu olmalıdır. - Toz Tutucu Filtresi olmalıdır. Partikül tutma miktarı maksimum 1 mikron olmalıdır. - Yağ Tutucu Filtresi olmalıdır. Partikül tutma miktarı maksimum 0,01 mikron olmalıdır. - Basınçlı hava deposu olmalıdır. Depo kapasitesi ortalama 3000 litre olmalıdır. Manometresi, emniyet ventili, su tahliye musluğu olmalıdır. | ADET | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinenin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinenin, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinede kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır. ISO 9001 ve 14001 normlarına uygunluğu olmalıdır. Teklif veren firmanın kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Teklif veren firmanın üretici firma olmaması halinde, tedarikçi firma üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Elektrik motorunda bilinen ve Türkiye’de TSE servis yeterlilik belgesi olan markalar tercih sebebidir.

- Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

İhale Makamı Yetkilisi

Muzaffer HOCAOĞLU