###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

###### TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İNOVATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİYLE ULUSAL VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN SAĞLANMASI

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0069

1. Genel Tanım

İNOVATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİYLE ULUSAL VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜN SAĞLANMASI projesi kapsamında mal alımı

LOT 1: 5 EKSEN CNC İŞLEME MERKEZİ – 1 ADET

LOT 2: ÖLÇÜM CİHAZI – 1 ADET

LOT 3: PROFİL PROJEKSİYON CİHAZI – 1 ADET

LOT 4: ERP YAZILIMI – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 1 |  |
| 1 | 5 EKSEN CNC İŞLEME MERKEZİ - Tezgah eksen hareketleri X, Y ve Z eksenleri için sırasıyla en az 1500x500x450 mm. olmalıdır - İş milinin ucunun, en alt Z eksen seviyesinde, sabit tabla ile arasında en az 100mm olmalıdır. - Tezgahın sabit tablası en az 800x520mm ebadında olmalı, ayrıca tezgah gövdesi üzerine yerleştirilen döner tabla olmalı ve bu tabla çapı en az 500mm olmalıdır. - Döner Tabla üzerinde iş parçası ağırlığı değeri en az 200 kg. Olmalıdır ve mutlaka döner tabla karşı yatakla yataklanmalıdır. - Döner tabla diğer eksenler ile simültane çalışabilmelidir.5 eksen simültane çalışabilmelidir. - Döner tablada ve döner tablanın bağlı olduğu gövdede yani A ve B eksenlerin de encoder olmalıdır - Döner tabla delik merkezi Ø50H7 x 30 olmalı, dişli oranı 1:120 olmalı ve 0,001 indeksleme yapabilmelidir. - Döner tabla belli açılarda dönerken tezgah parça sıfırını kaydırabilmelidir. - Döner tablanın Z ekseni ile yapacağı maksimum açı 110 derece olmalıdır. - İş milinin alnının tablaya yaklaşacağı minimum mesafe 150mm olmalıdır. - Döner tabla gerektiğinde sabit tabla üzerine punta takılarak 4.eksen olarak kullanılabilmelidir. Tezgahta döner tabla ile çalışmaya uygun 1 adet punta verilmelidir - Tezgahın boşta eksen hızları en az X/Y/Z 40 m/dak olmalıdır. - Tezgahın kesme hızları en az X/Y/Z 12.000 mm/dak olmalıdır. - Tezgahın X/Y/Z eksenlerinde lineer cetveller olmalıdır - Tezgahın iş mili maksimum devri en az 12.000 dev/dak, iş mili motor gücü en az 11.0 kw olacaktır. İşmili hava soğutma sistemine sahip olmalıdır. İş IN-lıne sistem olacaktır. Kayış kasnakla aktarım olmayacaktır. - Tezgahta iş mil içerisinden su verme özelliği olacaktır. İş mili içerisinden su verme basıncı min.20bar olmalıdır. - İş mili koniği en az ISO 40 konik veya dengi (BT40,SK40,CAT40,HSK63 den biri) olacaktır. BT40 tutucu tercih nedenidir. - En az 32adet takım yüklenebilen magazine sahip olmalıdır - Tezgahın talaştan talaşa takım değiştirme hızı 8 saniyenin altında olmalıdır. - Tezgahın helisel döngü (çevrim), aparatsız diş çekme ve yüksek hızda işleme özellikleri olmalıdır - Tezgahın kızak sistemi, masura tip bilyalı, lineer kızak olmalıdır - Kızaklar ve vidalı miller için otomatik yağlama sistemi olmalıdır. - Tezgahın takıma yandan su verme sistemi, yandan hava üfleme sistemi ve takım merkezinden hava üfleme sistemi olmalıdır. - Çelik sactan mamul soğutma sıvısı muhafaza aksamı ve talaş konveyörü olmalıdır. - Makinenin tüm alt ve ana bileşenlerinin daha önce kullanılmamış olması gereklidir (Geri dönüştürülmüş parçalar ve eski parçalar kullanılmamalıdır). - Tezgah 380 volt, 3 faz ve 50 Hz’de çalışmalıdır - Tezgahın izin verilen çalışma koşulları, nem oranı, en büyük ve en düşük sıcaklıklar gibi açıkça belirtilmelidir. - Tezgahın orijinal talaş konveyörü yanında verilmelidir KONTROL ÜNITESI ÖZELLIKLERI: - Değer girme hassasiyeti 0,001-0,002 mm aralığında olmalıdır. - Aynı anda 5 eksen de simültane kontrol edilmelidir - Tezgah çalışırken operatörün program girmesine imkan sağlanmalıdır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmemelidir - Kontrol ünitesi, tezgaha; klasik yöntemlerde olduğu gibi el çarkı ile talaş verme imkanı vermelidir. - Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilebilmelidir - Bir bilgisayar yardımı ile programların transferi sağlanabilmelidir - İşletme program dili ve kontrol paneli TÜRKÇE veya İNGİLİZCE olacaktır. - Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapabilmelidir. - İnch ve metrik programlama yapabilmelidir. - ISO kodları ile programlanmalıdır - Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 15”ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. - Parça ve takım ölçme fonksiyonları grafik destekli olmalıdır. - 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olacaktır, simülasyon sonunda işleme zamanı ekranda görülebilmelidir - Simülasyon yaparken ya da simülasyon bittikten sonra zoom fonksiyonu ile simülasyon üzerinden parça ölçme yapabilmelidir - Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. - İlerleme ve devir sayılarını (spindle override, feed override), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edebilmelidir - Merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde operatörü uyarmalıdır - Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilecek bir özelliği olmalıdır. - Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği bulunmalıdır - Dairesel döngü yapabilmelidir. - Doğrusal döngü yapabilmelidir. - Rigid tapping (senkronize kılavuz çekme) helisel cutting, delik delme, delik büyütme ve delik delme ile ilgili diğer alt döngüler, dairesel dikdörtgen cep boşaltma, bir daire çevresinde açısal aralıklarla delik delme, açısal bir doğru üzerinde delik delme, kılavuz ve rayba çekme döngüleri olmalıdır. - Alt programlama, makro programlama, block skip (jump) yardımıyla satır atlatma özelliği olmalıdır. - Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özelliği bulunmalıdır - Program koruma kilidi olmalıdır. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda göstermeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (Help) kontrol ünitesinde bulunmalıdır. - Kesici takım boy ve çap ayarlama özelliği olmalıdır. - İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olmalıdır. - Kesici takım ömrü ve kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olmalıdır. - Tezgah iş mili her iki yönde dönebilme özelliğinde olmalıdır. - MDI modunda kısa program girilebilmelidir. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. - Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, koordinat değerleri (X,Y ve Z), ilerleme hızları gibi parametreler görünecektir. - Acil durdurma butonu bulunmalıdır - Takım Magazini elle de kumanda edilebilmelidir. - İş parçası sıfır noktası tespit etme özelliği olmalıdır. - Program içerisinde koordinat kaydırma özelliği olmalıdır. - Seyyar el kumanda birimi olmalıdır. - Veri aktarımını sağlayacak, USB girişi etkin olmalıdır. USB girişinden hem parça program hem de makine dataları için veri aktarımı yapılabilecektir. USB üzerinden DNC çalışma yapılabilmelidir - Veri aktarımını sağlayacak, Ethernet girişi olmalıdır. Ethernet üzerinden DNC çalışma yapılabilmelidir - Dialog programlama olmalıdır | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları:

1. En az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir.

2.Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili tezgahın onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgaha müdahale edecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır.

3.Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağını taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

6. Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte verilmelidir

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 2 |  |
| 2 | ÖLÇÜM CİHAZI: Ölçüm Nokta sayısı en fazla 99 olmalıdır. Şekil Bulma XYΘ 360◦ olmalıdır Şekil Kaydetme 900-1000 Şekil aralığında olmalıdır Ölçüm Zamanı 2-5 saniye aralığında olmalıdır Basit Ölçüm Fonksiyonları: Mesafe Ölçüm 8 tip olmalıdır. Açı Ölçüm, hesaplama ve yükseklik mevcut olmalıdır Sanal Hat Fonksiyonları: Orta Nokta olmalıdır. Bağlaç Kenar Düz Bağlaç/ Dairesel Bağlaç olmalıdır Çizgi 6 tip (orta hat / dik çizgi / paralel çizgiler / teğet çizgi / a noktasından geçen çizgi / yaklaşık hat) Daire merkezi olmalıdır Uygulama Fonksiyonları: Çizgi çevresi aralık ölçüm yapabilmelidir Çizgi çevresi aralık açı ölçüm yapabilmelidir Kenar genişliği genişlik öcümü yapabilmelidir Kalınlık ölçüm/aralık ölçüm iç ve Dış çap olmalıdır Özel Fonksiyonlar Yuvarlak köşe / kavisli yüzey / oval / retikül /nokta pozisyonu / çevre / alan / vida / otomatik ölçüm olmalıdır Limitler: Şekil Tolerans: Doğrusallık / dairesellik / profile olmalıdır Açı Tolerans: Dörtgenlik / paralellik Pozisyon Tolerans: Noktası konumu / konsantriklik Yardımcı Fonksiyonlar: Çizgi: Hat / merkez çizgisi / tepe çizgi olmalıdır Daire: Çember / yay / pik daire / tepe yay olmalıdır Şekil çıkarma yapabilmelidir Otomatik üretim / ayar hattı olmalıdır Yükseklik olmalıdır Manuel ölçüm yapabilmelidir Koordinat sistem ayarlama olmalıdır Toleransın geriye dönük testi yapılabilmelidir Fonksiyon listesi düzenleyebilmelidir Ölçüm ayarlarında bölge körleme yapılabilmelidir DXF dosyası çıkarabilmelidir Otomatik ölçüm Q-DAS datası kaydedebilmelidir Ölçüm ayarları destek fonksiyonu olmalıdır Görüntü yakalama Elemanı en az 1" 6.6 mega pixel CMOS olmalıdır En az 10.4" LCD monitor (XGA: 1024 × 768) olmalıdır Harici monitör bağlanabilmelidir Işık algılama lensi çift telesentrik lens olmalıdır Görüş alanı geniş alan ø100 × L200 mm, yüksel hassasiyet: 25 × L125 mm olmalıdır Çözünürlük 0.1-0.5 µm aralığında olmalıdır Tekrarlanabilirlik: Eksenel hareket olmadan: Geniş Alan: ±1µm Yüksel Hassasiyet: ±0.5µm olmalıdır Eksenel hareket ile: Geniş Alan ±2µm Yüksel Hassasiyet: ±1.5µmolmalıdır Ölçüm hassasiyeti (±2σ): Körleme Olmadan: Geniş Alan: ±5µm*1 Yüksel Hassasiyet ±2µm olmalıdır Körleme ile: Geniş Alan: ± (7 +0．02L)µm*3*2 Yüksel Hassasiyet: ± (4 +0．02L)µm olmalıdır Harici Sinyal girişi voltajsız sinyal olmalıdır Harici Sinyal Çıkışı: ok/hata/arıza 24 VDC çıkış olmalıdır LAN: RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) olmalıdır USB: 2.0 6 Adet (Ön: 2, Arka: 4) olmalıdır 200 Gb-500gb aralığında kayıt hafızası olmalıdır Aydınlatma Sistemi: Saydam: Doğrusal şeffaf yeşil aydınlatma olmalıdır Halka Tip: Halka tip beyaz aydınlatma olmalıdır Harici: Harici bağlanan eş eksen aydınlatma olmalıdır X ekseni hareket mesafesi 90-120 mm aralığında, taşınabilir yük 1,5-2 kg aralığında olmalıdır. Z ekseni hareket miktarı 30 mm olmalıdır Oranlar: Çalışma gerilimi 100 to 240 VAC 50 / 60 Hz olmalıdır Çekilen Yük 310 mA ya da daha az olmalıdır Çalışma sıcaklığı +10 to 35°C olmalıdır Çalışma Nem değerleri 20 to 80%RH olmalıdır | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları: En az 1 yıl üretici garantisi olmalıdır

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Cihaz kullanımı eğitimi verilmelidir. En az 1 kez

6. Kullanım Kılavuzu olmalıdır

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 3 |  |
| 3 | PROFİL PROJEKSİYON CİHAZI Profil projeksiyon, sağlam yapılı ve standa ihtiyaç duymadan çalışabilir olmalıdır. XY tablası hareket mesafesi (ölçüm alanı) en az 200x100mm olmalıdır. Tabla ebadı en az 380x250mm olmalıdır. 10x objektif cihazla birlikte verilmelidir. Opsiyonel olarak 5x, 20x, 50x ve 100x lens seçenekleri bulunmalıdır. Etkin ekran çapı 500-508mm aralığında olmalıdır. Ekran malzemesi ince mat cam olmalıdır. Ekran dönüşü ±360° olmalı, ince ayar ve sıkıştırma özellikleri bulunmalıdır. Büyütme hassasiyeti; kontur aydınlatması için ±0,1% veya daha iyi, yüzey aydınlatması için ±0,15% veya daha iyi olmalıdır. Kontur ve yüzey aydınlatmaları için 24V, 150W halojen lamba kullanılmalıdır. Kontur aydınlatması için telesentrik zoom kullanılmalı, 2 adımlı (yüksek/düşük) parlaklık ayarı bulunmalıdır. Cihazın okuma hassasiyeti 0,001- 0,002mm aralığında olmalıdır. Cihazla birlikte işlemci verilmelidir; bu işlemci daire, nokta, çizgi, elips, dikdörtgen, uzunlamasına delik, mesafe, kesişim noktası ve açı gibi ölçümler yapılabilmeli, geometrik şekillerin birbirlerine diklik, paralellik gibi değerlerini hesaplayabilmelidir. İşlemcide Türkçe dil seçeneği bulunmalıdır. İşlemci, ortalama değer, standart sapma gibi temel istatistiksel hesaplamaları yapabilmeli ve grafik fonksiyonları bulunmalıdır. İşlemcinin 320x240 piksel arkadan aydınlatmalı ekranı bulunmalıdır. İşlemci ile parça programı yapılabilmelidir. Tabla 5kg’a kadar iş parçasını taşıyabilmelidir. Cihazda 10x lens ile; maksimum 120mm çapa kadar, maksimum 181mm yüksekliğe kadar parça ölçülebilmelidir, maksimum çalışma mesafesi 60mm olmalıdır. | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları: Cihaz kullanıcı hatası hariç 1 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

6. Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte verilmelidir

7. Diğer Hususlar:

Cihaz ile ilgili kullanıcı eğitimi verilmelidir.

Satıcı firmanın Türkiye mümessillik belgesi olmalıdır.

Türkiye mümessili firmanın cihaz hususunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” veya TSE “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” bulunmalıdır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | LOT 4 |  |
| 4 | ERP YAZILIMI Ticari Sistem Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış ve Dağıtım, Finans Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Genel Muhasebe, Üretim Yönetimi, Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP), MRP Net Değişim, Kapasite Çizelgeleme, MPS,Kalite Kontrol, Maliyet Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi (sevkiyat, paketleme), Konfigürasyon Yönetimi, Teslim Tarihi Belirleme (CTP), Malzeme Özellikleri ve Sınıf Yapısı, Boyut Takibi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Talep Yönetimi, Teklif Yönetimi (satınalma/satış), Kampanya, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Kredi Kartı, Teminat Yönetimi, Yönetici Konsolu, İş Akışı, GOGaranti, Proje Takibi, Pratik Tablo Raporları, Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerinin tümünü içermelidir Bordrolama ve 100 çalışan ücretsiz olarak verilmelidir Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri olmalıdır | 1 adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları:

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

6. Kullanım Kılavuzu: Yukarıdaki özelliklerin tamamının kullanımını anlatan kılavuz verilmelidir

7. Diğer Hususlar: Programın kullanımı hakkında eğitim verilmelidir.

Teklif verecek tedarikçi, firmamıza özel makroları yapabilecek bir firma olmalıdır