###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)- LOT 1

Sözleşme başlığı	: Endüstriyel Tesislerde Hava Kalitesini  Koruma Projesi

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0165

1. Genel Tanım

Doğal sirkülasyon yöntemi ile havadaki bu zararlı partikülleri tahliye edecek bir havalandırma otomasyonu ve tasarımı projesidir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC PLAZMA KESİM SİSTEMİ - Tezgah ölçüleri minimum genişlik 3000mm uzunluk 6000mm olacaktır. Tezgah çelik konstrüksyon gövdeli ana tezgah, Hassas Kesim Plazma jeneratörü, CNC ünitesi, Hava emiş sistemli kesim masasından oluşacaktır. Plazma jeneratörü otomatik CNC gaz kontrollü olacaktır. - Makine 260A güç kaynağına sahip olacaktır. - Siyah Sac: ( 40mm maksimum delme ve kesme kapasitesi, 64mm kenardan girerek kesme (100mm H35 gazı ile) kapasitesi) - Paslanmaz:(40mm maksimum delme ve kesme kapasitesi, 100mm kenardan girerek kesme kapasitesi ) - Alüminyum:(40mm maksimum delme ve kesme kapasitesi,100mm kenardan girerek kesme kapasitesi ) - Oksijen ile 200mm ye kadar kesme kapasitesine sahip olacaktır. - Tezgah markalama özelliğine sahip olacaktır. Markalama ve kesim aynı torc ile yapılacaktır. - Kesme torcu, ohmic kontak, switch, pilotarc veya kapasitif en az 3 türlü ilk yüksekliği alabilmelidir. - Çarpmalarda Torcun zarar görmemesini ve de kesim sırasında makinanın durmasını sağlayacak, özel Torc Emniyet Sistemine sahip olacaktır. - Torcun saca mesafesini sabit tutan yükseklik kontrol sistemi bulunacaktır. Yükseklik kontrolü otomatik olacak ve istenildiği takdirde kapalı konuma getirilebilecektir. - Elektrot ve Nozzle aşınmalarında Arc Voltajını ve saca olan yüksekliği otomatik olarak ayarlayacaktır. - X ekseni (uzun eksende) dengeli sürüş için köprü üzerinde çift taraflı, senkronize, fırçasız AC servo motor tahrikli kremiyer dişli sistemi olacaktır. - Z ekseni AC servo motor tahrikli olup, motor tahriği vidalı mil olacaktır. - Tüm eksenlerde fırçasız AC Servo motorlar kullanılacaktır. - Köprü, ileride takılabilecek boru kesme aparatına uygun olacaktır. - Köprü üzerinde bir adet oksipropan torcu ve bir adet plazma torcu taşıyıcısı ve torcu olacaktır. - Plazma torcu otomatik CNC kontrollü olacaktır. - Otomatik Oksi-Propan Ateşleme sistemi olacaktır. Ateşleme bir Switch ile kontrol konsolundan da yapılabilecektir. - Farklı malzeme kalınlıklarında bile plazma ve oksijen kesimlerinde gazların basınçlarını makine kendisi otomatik olarak ayarlayacaktır. - Aynı kafaya hem oksijen hem plazma torcu bağlayabilme özelliği olacaktır. - 0-15 metre/dakika ilerleme hızı olacaktır. - Tüm eksenlerde çift taraflı kromlu mil kızaklama sistemleri olacaktır. - Tüm eksenlerde hareketli kablo taşıyıcılar olacaktır. - Emiş sisteminin özellikleri; - Emiş sistemi torcun bulunduğu bölgede kapak açma yöntemli olacaktır. - Mekanik kumandalı sistem olacaktır. - Alevin tahribatı ile bozulacak lamalar çok kolay ve tek tek değişebilecek şekilde olacak ve 10 adet yedek lama makine ile birlikte verilecektir. - Bir (1) adet emiş fanı bulunacak ve bu emiş fanı maksimum 7,5 kw gücünde olacaktır. - Otomatik kesim parametreleri veri tabanı mevcut olacak bu sayede kesim hızı, basınçlar, patlatma mesafesi ve süresi gibi ayarlar, otomatik olarak yapılacaktır. - Tezgah plazma sisteminin, kesilecek sac özelliğine göre (yumuşak çelik, paslanmaz çelik, aluminyum) kesme kalınlığı alt sınır iki (2), üst sınır en az yirmibeş (25) milimetre arasında %100 (yüzdeyüz) çalışma pozisyonunda en fazla 260Amper çıkış akımı olacaktır. Tezgahta en az + - %10 (yüzdeon)gerilim değişimlerine karşı koruma sistemi bulunacaktır. - Sacın kesim sehpasına tesadüfi şekilde konulması halinde, kesimi yapılacak olan iş iki noktadan referans alınarak makinanın sacın yerleşme açısına göre çalışması sağlanacaktır. - Herhangi bir sebepten dolayı elektrik kesildiği zaman sistem otomatik olarak durduğu gibi, elektrik geldiğinde de kaldığı yerden devam etme özelliğine sahip olmalıdır. - Yazılım ve kontrol sistemi bulunmalıdır - Renkli minimum 17" LCD klavyeli monitör ve mouse seti olacaktır. - Torcun kesim başlangıç noktasını görebilmek için 2metre kablolu, el kumandası tercih sebebidir. - USB Flash disk ile kolay ve hızlı dosya yükleme - Endüstri standardı G kodlarla çalışma - NC, ESSI, DXF dosyaları okuyabilme g-codes(g-kodlu) dosyaları çalıştırabilme imkanı - 6GB Harddisc (minimum) - İstenen noktada kesimi durdurma/devam etme - Pozisyon, hız gibi bilgilerin ekranda gerçek zamanlı gösterimi - Parça kesimi esnasında ekrandan kesim yolunu izleme imkanına sahip olacaktır. - Büyük ve ağır saçların tezgaha yerleştirilip iki noktanın tanıtımıyla referans alma - Önceden hazırlanmış flanş, daire, kare gibi çizimlerin ebatlarını değiştirerek kolayca kesim yapabilme (şekil kütüphanesi olmalıdır) - Oksijen kesimde tavlama alevi ve gaz basınçlarının ayarları otomatik olacaktır. - Otomatik ve Manuel Yerleştirme (Nesting) Programı olacaktır. - Delik optimizasyon programı ve donanımı olacaktır. - Microjoint donanımı olacaktır. (Otomatik durmadan ve tekrar patlatma yapmadan dikiş atabilme özelliği) | 1 Adet |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulum ile ilgili tüm alet ve aksesuarlar firma tarafından sağlanacaktır.

- Garanti Koşulları

2 yıl garanti. Yurt içinde her hangi bir arıza durumunda 2 gün içerisinde servis ve 4 gün içerisinde makinayı çalıştırma garantisi verilecektir

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj işlemleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek deneme üretimi yapılmalıdır.

Garanti süresi boyunca, arıza bildiriminden itibaren, resmi ve dini bayramlar hariç en geç 72 saat içerisinde tezgaha müdahale edilmelidir

- Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçalar en az  2 yıl üretici firma tarafından tedarik edilebilmelidir.

- Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım klavuzu verilmelidir. Tekliflerle birlikte tezgah yerleşim planı, elektrik, basınçlı hava, gazlarla ilgili bilgiler, makinanın komple kullanma klavuzu (jeneratör, ana makine, CNC ünitesi, vs.) Türkçe olarak verilecektir

- Diğer Hususlar

Ücretsiz kurulum ve kullanıcı personele 1 hafta üreticinin fabrikasında eğitim, kurulumu ardından 3 gün yerinde eğitim verilecektir.