###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesiyle Ürün Çeşitliliğinin ve Standardizasyonunun Sağlanması - İhracata Başlanması Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	:TR62/16/MIKRO/0057-1-2

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/16/MIKRO/0057referans numarasıyla desteklenen Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesiyle Ürün Çeşitliliğinin ve Standardizasyonunun Sağlanması - İhracata Başlanması Projesi için bir mal alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

Lot 1:

- 1 Adet Kıvırma Üniteli Dolum Makinesi

Lot 2:

- 1 Adet Otomatik Kıyma Makinesi

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No: | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Kıvırma Üniteli Dolum Makinesi Kıvırma üniteli dolum makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Sosis kıvırma aparatlı veya LPG veya Linker hattıyla çalışabilir özellikte olmalıdır. - Yüksek torkta sürekli vakum altında dolum yapabilmeli (porsiyonlama, düz dolum), aynı zamanda sucuk ve salam dolumunda da kullanılabilir olmalıdır. - Sürücü sistemi - Makine ünitesi: - Paslanmaz helezon veya paletli sisteme sahip olmalıdır. - En fazla 250 litre kapasiteli tek parça hazne ve asansör sistemine sahip olmalıdır. - Kolay sökülebilir besleme kazıyıcısı olmalıdır. - Emme gücü en az 16 m3/saat kapasiteli vakum pompası olmalıdır. - Ekstra bağlantılar için kullanılan soket girişleri olmalıdır. - Beslemesi en fazla 10 Kw AC servo motor ile hazne beslemesi en fazla 7 kw AC servo motor Makine gövdesi komple paslanmaz çelik olmalıdır. - Sürekli dolum kapasitesi max 5700 kg/saat olmalıdır. - Entegre CANBUS kontrol: - Porsiyon aralığı 5 – 60.000 gram aralığında olmalıdır. - Program hafızasına sahip olmalıdır. - Farklı dillerde ayarlanabilen alfanumerik ekran olmalıdır. - Bağırsağın tipine ve ürüne bağlı olarak değişen maksimum porsiyonlama hızı 950 porsiyon / dak. olmalıdır. - Nominal output en az 16 KW olmalıdır. - En az bir adet sürücü bağlama olmalıdır: - Makineye entegre olmalıdır. - PC ile bağlantılı çalışır olmalıdır. - En az bir adet sosis kıvırma dişlisi olmalıdır. - 0 ile 10 arası ayarlanabilir kıvırma işlemi yapılır olmalıdır. Makineye monteli olmalıdır. - Servo kıvırma sistemi olmalıdır. - En az bir adet bağırsak tutma aparatı olmalıdır. - Kolajen, selüloz, ve doğal bağırsakların otomatik kıvırma işlemi için kullanılır olmalıdır. - En az 290 ve en az 390 mm uzunluğundaki ürün çeşidine göre farklı iki boru için kullanılabilir olmalıdır. Bağırsak sonunu tanımlayan bağırsak tutma itici ile birlikte olmalıdır. - En az 1 adet kıvırma borusu seti ile birlikte olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | Otomatik Kıyma Makinesi Otomatik kıyma makinesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - Hem donuk ve hem taze et çekme özelliğine sahip olmalıdır. - En fazla -18 °C donuk parça et çekme özelliğine sahip olmalıdır. - Taze et kıyma kapasitesi en az 4 ton /saat olmalıdır. - Donuk et kıyma kapasitesi en az 1 ton /saat olmalıdır. - Ayna çapı en az 200 mm olmalıdır. - Yükleme asansörü (en az 200 lt arabalar için) olmalıdır. - Sinir ayıklama aparatı olmalıdır. - CE standartlarında yer alan hijyen ve emniyet kurallarına göre üretim yapmalıdır. - Makine gövdesi masif paslanmazdan imal edilmiş olmalıdır. - Makine alt kısmından paslanmaz bir plaka ile kapalı olmalıdır. Basınçlı su girmemelidir. - Hazne komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Hazne iç yüzeyi dizaynı dikey olmalıdır. Ürünün kolayca dökülmesini sağlamalıdır. - Ana helezon en az 2 hız, besleme helezonu en az 3 hız kademesinde çalışır olmalıdır. - Ana helezon ve ürün besleme helezonu aynı iletim yönünde ve birbirinden bağımsız çalışır olmalıdır. Ana helezon en az 2 ürün besleme helezonu en az 3 hız kademeli olmalıdır.3. Hız, G-hızı donuk et gibi sert ürünlerin ana helezona yavaş hızda iletilmesini sağlamalıdır. Bu sayede kesme sistemi daha uzun ömürlü olmalıdır. - Ana helezonda bıçak ve aynaların kuru çalışmasından kaynaklanabilen aşınmaları engelleyen fren sistemi mevcut olmalıdır. - Makineye start verildikten sonra ‘’Grinding I’’ butonuna basılarak ürün besleme helezonundan sadece ana helezon yuvasına iletilmelidir. Serbest bırakıldıktan sonra et kıyma sistemine iletilmelidir. Ana helezon 2 hız, besleme helezonu 3 hız kademesinde çalışır olmalıdır. - Ürün besleme helezonu, ana helezon komple paslanmaz olmalıdır. - Ana tahrik mili komple paslanmaz ve bilyalı rulmanlarla iki taraftan yataklanmış olmalıdır. - Et helezonu paslanmaz çelik olup, sürücü mili için özel tasarlanmış rulmanlar ile yataklanmış ve uzun ömürlü olmalıdır. - Kıyma sistemi olmalıdır: - Kuşbaşı kesme sistemi olmalıdır. En az 1 ön parçalayıcı olmalıdır. - En az 2 bıçak, 1 ayna3/5/7, 8 ve 13 mm’ lik, parça ve en az 3 yüksükten oluşmalıdır. Komple paslanmaz olmalıdır. - Makine ayakları ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanabilir ayaklar sayesinde makine yüksekliği zemin bozukluklarına göre ayarlanabilir ve makinenin stabil çalışması sağlanabilir olmalıdır. - Dokunmatik ekran olmalıdır. Modern dayanıklı dokunmatik kumanda ekranı makinenin yan tarafında olup kolayca erişilebilir olmalıdır. Açma ve kapama zamanları dokunmatik ekran üzerindeki oklar ile ayarlamak mümkün olmalıdır. - Ana şalter ve elektronik kumanda panosu makine gövdesi içinde olmalıdır. Makine gövdesinde yer alan elektrik panosu neme karşı çok iyi korunur olmalıdır. Bakım ve servis durumunda elektrik devrelerine kolayca erişilip izlenilir olmalıdır. - Ana helezon tahriki en az 21/35 kW, en az 140/280 devir /dk. olmalıdır. Ürün besleme helezonu ve karıştırma tahriki en az 1,3 /2/2,4 kW, en az5,5/8/16 dev./dk. olmalıdır. Standart-Gerilim en az 400 V / 50 Hertz Et helezonu için (kısa süre) geri hareket olmalıdır. (Et helezonu sıkıştığı zaman geri düğmesiyle terse dönmelidir. Zaman isteğe bağlıdır.) | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makine devreye sokulduktan itibaren; 1 yıl olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Hotel ve yol masrafları tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

-

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden (krom veya alüminyum) olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye tedarikçi firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi durumunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.