###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Ürün Geliştirme, Tasarım ve Altyapı Süreçlerinin iyileştirilmesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0056

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında TR62/18/RGG/0056 referans numarasıyla desteklenen Ürün Geliştirme, Tasarım ve Altyapı Süreçlerinin iyileştirilmesi Projesi için Mal Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | SU ARITMA SİSTEMİ - Katı Atık boşaltım sistemi olmalıdır. - Sistem saatte 20.000 litre, her gün 24 saatte 23,5 saat, CNC makinelerinde ve normal yıkama makinelerinde sorunsuz kullanılabilecek şekilde, temiz su sunmalıdır ve aşağıdaki kalite parametrelerine sahip olmalıdır: -kalıntı katı madde süspansiyonu (p.p.m) <5 mg/lt, görsel görünümü şeffaf2) - Sistemin kendini temizleme süresi en fazla. 45 dk olmalıdır. - Elektrik tüketimi en fazla. 15 Kw/Saat olmalıdır. - Arıtma Sisteminde Flökulant (Çökeltici madde) kullanılmamalıdır. - PLC kontrol ünitesine sahip olmalı. Tüm parametreleri kontrol edilecek şekilde PLC kontrol ünitesine sahip olmalıdır. - Tüm ana parametreleri(basınç ayarlama dahil, geri yıkama zamanlarının yönetimi, pompaların çalışma saatlerinin kontrolü, toplama tankındaki su seviyelerinin yönetilmesi, su değiştirme fonksiyonu aktivasyonu, çamur tahliye ve ters yıkama sayacı) araştırmak için uzaktan erişim(statik IP üzerinden) olmalıdır. - Sistem ileride kapasite artışına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. En az 55.000 lt/Saat su ihtiyacını karşılayacak şekilde olmalıdır. Kontrol sistemi, pompalar ve sürücü de 55.000 lt/s'lik akış hacmine uygun tasarlanmalıdır. - Sistem, toplama tankını temiz tutmak için, kalıntıların tank dibinde sabitlenmesine izin vermemelidir | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Sistemin kurulması ve çalıştırılması için gerekli tüm alet aksesuarlar temin edilmelidir.

4. Garanti Koşulları

Makinelerin garanti süreleri, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.

5. Süre

Makine ve Ekipmanları teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 90 gündür. bu süre, yüklenici tarafından haklı bir gerekçe gösterilmesi halinde 15 gün uzatılabilir.

6. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanlar, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber varsa yazılımını da çalışır vaziyette teslim etmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde en az iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

7. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici firma makinenin montajı sırasında yedek parçaları kendi temin edecektir. Garanti süresinden sonra en az 5 yıl devam edecek parça ihtiyacını firmamızdan bedel karşılığında temin edecektir.

8. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ekipmanların yüklenici tarafından verilmiş bir seri numarası olmalıdır.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

9. Belgeler

Cihaz ve ekipmanlar Makine Emniyet Yönetmenliği (2006/42/AT), Alçak Gerilim Yönetmenliği (2014/35/AT) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmenliği (2014/30/AT) uygun olmalı, bu yönetmenliklere uygunluğunu kanıtlayacak belge, sertifikalara sahip olmalıdır.

10. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi durumunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında kırık, çatlak, ezik, pas, boya akması ve boya kabarması, darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.