###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: İşletmelerin Ortak Alım- Satım Hizmetlerine Yönelik Elektronik- Teknolojik Satış Salonu ve Platformunun Oluşturulması projesi kapsamında Bilgisayar, Ekipman, Donanım mal alımları ve Kurulumları ile videowall donanımı ve kurulumu.

Yayın Referansı	: TR62/15/ÜRET/0034 İhale No- 2

1. Genel Tanım

Adana Ticaret Borsası 1913 yılında kurulmuş olup halen kabul tarihi 18.05.2004 olan 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kamu tüzel kişiliğe sahip kurumdur.

Borsamız merkez binası Adana merkezinde bulunmakta olup, borsamız sahip olduğu sekiz katlı binanın 2. 7. ve 8. katında üyelerine hizmet vermektedir. Üyelerine hizmet üzere merkez binasında Lif analiz laboratuarı, hububat analiz laboratuarı, Aflatoksin Analiz laboratuarı ve her türlü yağda yağ analizi ile üyelerine analiz hizmeti vermektedir. Fakat, Borsamız binası şehir merkezinde olduğundan, üreticilerimizin kamyon, kamyonet bazlı satışları için çok uygun olmadığından ve mevcut Salon Satış Sisteminin modern borsacılık uygulamaları için pek uygun değildir. Bölgemiz, üretici çiftçi ve üyelerimizin ürünlerini rahatlıkla sevk edebilecekleri ve gerçek değer üzerinden satabilecekleri borsada alım satım yapması için altyapıya sahip olmaması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Borsa kompleksi oluşturmak üzere Ceyhan yolu 10. Km Yüreğir – Adana’da yaklaşık 72.000 m2 lik alanda hizmet sunmak üzere Adana Ticaret Borsasınca, Adana Ticaret Borsası Depoculuk ve Laboratuar Hizmetleri A.Ş. kurulmuş olup, bu alan üzerinde tarımsal ve ticari isletmelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla laboratuar, idari bina ve elektronik satış salonu,  otomatik numune alma sistemi, kantar, işletmeler için ofisler, tarımsal ürün depolaması için çelik silolar yer alacaktır.

Borsa, üyeleri ve kullanıcıları için kurulacak tesis üzerinde oluşturulacak elektronik satış salonu hizmetini sunmak için Adana Ticaret Borsası Laboratuar ve Depoculuk Hizmetleri A.S.’nin idari binasının yanında yer alan Elektronik satış salonu kurulmasıyla, üyelerine Elektronik satış salonu hizmeti verilebilecektir.

Projemizde yapacağımız Elektronik-Teknolojik Satıs Salonu ve Platform ile Satıs Sistemine Geçiş faaliyeti Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek programınca desteklenmektedir.

Elektronik-Teknolojik Satış Salonu ve Platformu ile Satış için birçok üyemizin  aynı anda salon ortamında satışa dahil olabileceği, oluşturulacak elektronik platform üzerinden aynı zamanda üyelerimizin kendi ofislerinden de yaralanabileceği sistem alt yapısı kurulacaktır. Sistemde üyelerin istedikleri ürüne seans sonuna kadar manuel fiyat artırımı, otomatik artış veya tek fiyat girişi seklinde fiyat verebilmeleri sağlanacaktır. Ürün Satış işleminin ilk aşamasında RFID destekli tabaklarda ürün numunelerinin üyelerin önlerinden konveyör bant tasıma sitemi ile geçmesi sağlanarak üyelerin önünden geçen tabaktaki ürünün tüm kalite özeliklerini görmeleri ve numuneden örnek almaları sağlanacaktır. Geçiş sırasında ürünün Analiz değerleri üyelerimizin önünde bulunan Dokunmatik ekranlarda yanıp sönerek hangi ürün olduğunu göstermesi sağlanacaktır. Bu esnada alıcı, ilgilendiği ürünleri takibe alabilecektir. Satış Seansı başladığında sadece alıcının takibe aldığı ürünler ekranında görünecektir. Üye, satıştaki ürünleri gruplarına ve analizlerine göre filtreleyebilecek. Sadece ilgilendiği ürünleri ekranında tutarak daha rahat takip imkanı bulacaktır. Ürün satış süresi bitene kadar ürüne kimin fiyat verdiği, arttırmaya kimin katıldığı diğer alıcılar tarafından bilinmeyecektir. Yapılacak tüm bu işlemlerin sonucunda Adana Ticaret Borsası'nda ürün satış işlemlerine innovatif, modernizasyon, güvenlik, hız ve standart getirilmesi, Satış Salonunda satışa sunulan ürünlerin daha hızlı, daha güvenilir, daha tarafsız ve daha rekabetçi ortamda anlık gerçek fiyattan kalitesine göre satılması sağlanabilecektir. Bu sistemin bir parçası olarak ta, aşağıda miktarları ve özellikleri verilen Bilgisayar, Ekipman, Donanım Mal Alımları ve Kurulumları ile Videowall Donanımı ve Kurulumu işini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

Bilgisayar, Ekipman, Donanım Mal Alımları ve Kurulumları ile Videowall Donanımı ve Kurulumu.

Adana Ticaret Borsası olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek programınca yürüteceğimiz projemizde Elektronik-Teknolojik Satış Salonu ve Platformu ile Satış Sistemine Geçiş Projesi ile Bilgisayar, Ekipman, Donanım mal alımları ve Kurulumları ile videowall donanımı ve kurulumu.

Proje kapsamında satın alımı yapılacak Bilgisayar, Ekipman, Donanım mal alımları ve Kurulumları ile videowall donanımı ve kurulumu ile Adana Ticaret Borsasında Elektronik Satış Salonu Sistemine geçilmiş olacaktır.

KISALTMALAR

Kullanılacak kısaltmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şartnamede kullanıldığı halde tabloda yer almayan kısaltmaların bilişim dünyasında kullanılan terimlerin Adana Ticaret Borsası tarafından bilinen kısaltmaları olduğu kabul edilecektir.

| BORSA | Adana Ticaret Borsası |
| --- | --- |
| İSTEKLİ | Teklif sahibi |
| YÜKLENİCİ | İş üstünde kalan İmalatçı Firma |
| VTYS | Veri Tabanı yönetim Sistemi |
| ISO | International Standards Organization (Uluslararası Standart Kurumu) |
| TSE | Türk Standartları Enstitüsü |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) |
| CE | Avrupa Normlarına Uygunluk (Community Europe) |
| TUV | Almanya Teknik Denetim Kurumu(Technischer Überwachungs-Verein) |
| FCC | Federal İletişim Komisyonu ( Federal Communications Commission) |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| BBS | Borsa Bilgi Sistemi; Adana Ticaret Borsası mevcut iş süreçlerinde kullanılmak üzere 2A tarafından geliştirilmiş tescil programı ile TOBB’nin üye modülü. |
| TÜRKAK | Türkiye Akreditasyon Kurumu |

KAPSAM

Bu Teknik Şartname, BORSA’nın gereksinimi duyulan donanımlarını temin etme, kurulum,  danışmanlık ve teknik destek hizmetleri ile garanti şartları ve bakım esaslarını kapsar.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Teklif edilecek Sistem Bileşenleri ( 2 adet Ana Server,  50 adet Antivirüs Yazılımı, 1 adet Server Standart İşlemci Sunucu İşletim Sistemi, 50 adet Server Sunucu Erişim Lisansı, 56 adet Hepsi Bir Arada (All in One) PC, bilgisayar ve donanım sisteminin kurulumu, 3 x4 dizilimli 12 adet videowall, 12 adet askı aparatı ve sistem kurulumu). Sunacakları tüm tekliflerde, Üretici Firmaların web sayfalarında yayımlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End Of Life) cihazlar kesinlikle teklif edilmeyecektir.

SİSTEMLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulacak platform genel olarak;

•	yönetilebilir,

•	ölçeklendirilebilir,

•	güncelleştirilebilir,

•	genişleyebilir,

•	yüksek yoğunlukta bilgi taşıma işlemini yerine getirebilir,

•	güvenilir bir yapıda olmalıdır.

Proje mahiyetinde Elektronik Satış Salonu Sisteminde kullanılacak Bilgisayar, Ekipman, Donanım mal alımları ve Kurulumları ile videowall donanımı ve kurulumu aşağıda belirtilen özellikleri sağlaması zorunludur.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Hepsi Bir Arada (All in One) PC 1.1 Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar ve beraberinde verilecek klavyeler ve Optik Fareler aynı marka ve aynı renkte olacaktır. Renkleri siyah olacaktır 1.2. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar TSE, TÜV, TCO, FCC, CSA, WEEE, RoHS, GS ve UL belgelerinden en az 2 adedine sahip olacaktır. Energy Star özelliğine sahip olmalıdır. 1.3. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayar, üreticisinin en son nesil işlemcisine sahip olmalı ve bu işlemci; en az 4 Çekirdekli ve en az 6 MB ön bellekli ve en az 3,2 GHz 4T hızına sahip olmalıdır. 1.4. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların üzerinde en az 1 (bir) adet kulaklık girişi, en az 1 (bir) adet mikrofon girişi noktaları bulunmalıdır. Bu giriş çıkışlar combo özellikte olabilir. 1.5. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar, üretici firmanın ürün koduna sahip olmalıdır. 1.6.Hepsi Bir Arada Bilgisayarların anakartı Bilgisayarla aynı marka olacaktır veya ana kart üzerinde üretici firmanın orijinal logosu bulunacaktır. 1.7.Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar üretici firmaları için, ISO standartlarına uygunluk belgesi olacaktır. 1.8. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar PXE boot ve Wake on LAN (WOL) yapısını desteklemelidir ve network üzerinden kurulum yapılabilmelidir. 1.9. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların, en az 2 adet DIMM yuvası olmalı ve en az 4 GB DDR4 2133 Mhz RAM’e sahip olmalı ve en az 16GB DDR4 kapasiteyi desteklemelidir. 1.10. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların üzerinde, enaz256 GB SataSSD özellikli sabit disk olmalıdır. 1.11. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların Ethernet Portu 10/100/1000 RJ45 ve dualband wireless 8260 (802.11 AC) + bluetooth bağlantı donanımına sahip olmalıdır. 1.12. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlarda DVD/CD okuyucu/yazıcı olmalıdır. 1.13. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar en az 2,0 MP dâhili web kameraya sahip olmalıdır. 1.14. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların üzerinde Ses Kartı ve dâhili hoparlör bulunmalıdır. 1.15. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar ekranı; en az 23 inç ölçülerinde, LED teknolojide olmalıdır. Hepsi Bir Arada Bilgisayarların ekranı en az 1920x1080 çözünürlükte olmalıdır. 1.16. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların ekranları Dokunmatik Özelliğine sahip olacaktır. 1.17. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar sabit bir tek ayak üzerinde durabilmeli ve gerekli aparatlar ürünle birlikte verilmelidir. 1.18. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar; VGA, Display Port, HDMI veya DVI bağlantı noktalarından en az 2 çeşidine sahip olmalıdır. 1.19. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar bütünleşik ekran kartına sahip olacaktır. 1.20. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarların üzerinde dâhili olarak, en az 8 adet USB portu olmalıdır ve bunlardan en az 2 adedi USB 3.0 olmalıdır. 1.21. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar ile birlikte, Bilgisayar ile aynı marka USB kablo bağlantılı Türkçe (Q) Klavye ve USB kablo bağlantılı Optik Fare verilecektir. 1.22. Tüm Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar için elektrik kabloları ve tüm aparatları ürünlerle birlikte verilecektir. 1.23. Hepsi Bir Arada Bilgisayarların güç beslemesi ve çalışma frekansları, Türkiye’de çalışacak voltaj ve frekans(Hz) değerlerinde olmalıdır. 1.24. Hepsi Bir Arada Bilgisayarlar Microsoft Windows 10 Pro Türkçe lisansı yüklü halde teslim edilmelidir. 1.25. En az 3 (üç) yıl yerinde garanti desteği olmalıdır. | 56 |
| 2 | Ana Server - Önerilecek sunucu en az iki (2) adet fiziksel işlemciyi desteklemelidir. - Sunucuya takılacak işlemciler en az 3,4 GHz hızında, en az 20 MB L3 ön belleğe sahip 9,6 GT/s, turbo ve en az Her bir fiziksel işlemci üzerinde en az 6 (altı)adet işlemci çekirdeği bulunmalıdır. - Sistem üzerinde en az 2 (iki) adet işlemci ile teklif edilmelidir. - Sunucu 2133 Mhz DDR4 bellek teknolojisinde belleklere sahip olmalıdır. - Sistem üzerinde en az 24 (yirmi dört) adet DIMM yuvasına sahip olmalı toplamda en az 1,5TB belleği desteklemelidir. - Bellekler ECC bellek korumasına sahip olmalıdır. - Sistem üzerinde en az 128 GB toplam bellek olmalıdır. Bu kapasite en az 16GB’likmodüller ile sağlanmalıdır. - Sunucu da en az 8 (sekiz) adet 2,5” dâhili disk yuvası olmalı ve SSD ve SAS disklerini de desteklemelidir. Diskler hot-swap özellikte olmalıdır. - Sunucu üzerinde en az 1GB CACHE bellekli RAID kontrol kartı bulunmalıdır. RAID kontrol kartı en az RAID 0,1,5,6,10 seviyelerini desteklemelidir. - Sunucuda en az 3 adet 300GB 10000 rpm SAS 12Gbps ara yüze sahip hot-swap disk takılı olmalıdır. - Sistem üzerinde DVD yazıcı özellikli optik sürücü bulunmalıdır. - Sunucu üzerinde en az 4 (dört) adet gigabit Ethernet erişim noktası bulunmalıdır. Ethernet ve bağlantı noktaları yük dengelemesi yapabilmelidir. - Sunucunun disk ünitesi ile bağlantısı için sunucu üzerinde 2 ayrı kartta 12gbps sas bağlantı yuvası bulunmalıdır.2 adet en az 3 metre uzunluğunda uygun arabirim kablo teklife dâhil edilmelidir. - Sunucu üzerinde minimum 7 (yedi) adet PCI-e GEN3 slot bulunmalıdır. - Sunucu üzerinde en az 5 (beş) adet USB port bulunmalıdır. - Sunucu rack tipinde olmalı ve en fazla 2U yer kaplamalıdır. Kabin ve montajını sağlamak için kayan raylı kabin montaj kiti verilmelidir. Teklif edilen montaj sisteminde sunucuya giden kabloların düzgün tutulmasını sağlamak üzere oynar kabin yönetim kolu bulunmalıdır. - Sistemin güç ihtiyacını karşılayacak adette güç kablosu sistem ile birlikte verilmelidir. - Sunucunun çalışma esnasında sökülüp takılabilen en az 750w yedekli (1+1) güç kaynağı (power supply) bulunmalıdır. - Sunucu üzerinde soğutma faaliyetlerini yerine getirmek adına hot-swap ve yedekli fanlar olmalıdır. - Sunucular üzerinde sunucunun uzaktan açılmasını ve kapanmasını, sunucunun grafiksel olarak yönetilmesini sağlayacak uzaktan yönetim modülü bulunmalıdır. Uzaktan yönetim modülü SSL erişime sahip olmalıdır ve sunucu üzerindeki ethernet erişim noktalarından bağımsız kendi Fast Ethernet erişim noktasına sahip olmalıdır. Bu özellikler için lisans gerekiyor ise en az 5 yılı kapsayacak şekilde bütün lisanslar sağlanmalıdır. - Yönetim modülü ile istendiğinde sistemdeki fiziksel medya sürücüsü veya sanal disk bağlanılan sistemin medya sürücüsü gibi gösterilebilmelidir. - Yönetim modülü ile makineler uzaktan soft ve hard olarak kapatılıp açılabilecektir. - Önerilecek sunucu en az 3 (üç) yıl yerinde garantiye sahip olacaktır. - Sunucu garantisi sunucu üzerinde çalışacak işletim sisteminden kaynaklanabilecek problemlere de donanım üreticisi tarafından 7x24 telefon desteği verecektir. - Server ile birlikte verilecek klavye (Q Klavye) ve optik fare aynı marka ve rengi siyah olacaktır. | 2 |
| 3 | Anti Virüs Programı YÖNETİM KONSOLU 3.1. Yönetim Konsoluna Web Arayüzü ile erişilmelidir. 3.2. Yönetim Konsolunun yüklendiği sunucuya aynı zamanda HTTP Proxy özelliği eklenebilmeli böylece virüs imza veritabanı sürümü güncellemeleri ve kurulum dosyalarının indirilmesi ve yüklenmesi daha hızlı yapılabilmelidir. 3.3.Farklı bölgelerde bulunan kullanıcılar merkezdeki sunucuya direkt olarak ulaşmayıp o bölgelerde belirlenecek replikasyon sunucularında bilgileri toplayıp gönderebilmelidir. 3.4.Yönetim modülü veritabanı olarak lisans gerektirmeyecek MSSQL kullanabilmelidir. Aynı zamanda MYSQL ile uyumlu çalışabilmelidir. 3.5.Dashboard özelliği olmalı ve yönetici konsolu açtığında sistemi hakkındaki tüm verilere grafik arayüz ile erişebilmelidir. 3.6.Kullanıcıların, yönetim konsolundan yönetimi için Agent kullanılmalı ve Agent kurulumları yönetim konsolundan yapılabileceği gibi Active Directory kullanılarak da yapılabilmelidir 3.7.Agent sayesinde Antivirus programının dışında kullanıcılarda yüklü diğer uygulamaların da tespit edilebilmesi mümkün olabilmelidir. 3.8. Bilgisayarlara yüklenen Windows Installer tabanlı uygulamalar, web konsolu üzerinden kaldırılabilinmelidir. 3.9. Farklı antivirus programlarını kaldırabilme özelliği bulunmalıdır. 3.10. Kullanıcıların konfigürasyonlarının tarih bilgileri de tutulabilmeli böylece kullanıcıların hangi tarihte hangi konfigürasyona sahip olduğu karşılaştırılabilmelidir. 3.11.Sadece Windows işletim sistemi yüklü olan kullanıcılar değil, ayrıca Linux, Mac ve Anroid işletim sistemi yüklü kullanıcılar da yönetilebilmelidir. 3.12.Android işletim sistemi kullanan mobil kullanıcıların cihazlarında yüklü olan uygulamaların yönetimi yapılabilmelidir. Çalıştırılmasına izin verilmeyen uygulamalar isim ve kategori bazlı engelleyebilmelidir. 3.13.Sanal ortamda bulunan sunucuların virus taramasından geçen dosyaları, antivirüs uygulamasına ait farklı dosya sunucusunda depolanmalı, böylece daha önce virus taramasından geçen dosyaların, daha hızlı taranması sağlanabilmelidir. 3.14.Yönetim konsolu eğer sanal sunucu hizmetleri kullanılıyorsa kurulum gerektirmeden bir sanal sunucu olarak eklenebilmelidir. 3.15. Kullanıcı lisansları yönetim konsolundan takip edilebildiği gibi, yönetim konsolundan yönetilmeyen kullanıcılar da, bir web sayfası üzerinden çevrimiçi takip edilebilmelidir. 3.16. Antivirus programına ait tüm güvenlik ürünleri aynı ekrandan yönetilebilmeli ve her ürün için farklı güvenlik politikaları uygulanabilmelidir. 3.17. Statik ve Dinamik Gruplar oluşturulabilmeli ve onlara gerek görev gerekse politika atanabilmelidir. 3.18. Hazır rapor şablonları olmalı ve istenirse e-posta yoluyla da gönderilebilmelidir. 3.19.Kullanıcılarda Karantina’ya alınan dosyalar yönetim konsolundan merkezi olarak yönetilebilmelidir. 3.20.Active Directory ile entegre çalışabilmeli, istenirse Active Directory’deki gruplar senkronize edilerek yönetim konsoluna eklenebilmelidir. 3.21.Antivirus programları sunuculara ve kullanıcılara uzaktan kurulabilmeli, yine uzaktan kaldırılabilmelidir. 3.22. Yönetim konsolu Windows ve Linux sunuculara kurulabilmelidir. 3.23.Her ürün için hazır güvenlik politikaları bulunmalı ve uygulanan güvenlik politikaları kullanıcılar tarafından değiştirilememelidir. 3.24.Kullanıcılarda yüklü olan Agent ile Yönetim konsolunun iletişimi özelleştirilmiş bir sertifika vasıtasıyla şifrelenmiş bir şekilde yapılmalıdır. 3.25. Konsol üzerinden Windows, Linux ve Mac işletim sistemleri için agent kurulum scriptleri oluşturulabilinmelidir. Kullanıcılarda ve Sunucularda Çalışacak Koruma Modülü 3.26. Program, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 2003 (ve R2) ,Windows 2008 (ve R2), Windows 2012 (ve R2) üzerinde herhangi bir ek yazılım ya da yama yüklemeden tam uyumlu olarak çalışabilmeli.32 bit ve 64 bit işletim sistemleri için ayrı yükleme dosyalarına sahip olmalı ve tam uyumlu çalışmalıdır. 3.27.Microsoft Office dokümanları için özel bir doküman koruma modülüne sahip olmalıdır. 3.28. Önyüklenebilir kurtarma ortamı imajı sağlanmalıdır. 3.29.Program güncellemelerini yöneticinin seçimine göre; normal, önceden yayın ve geciktirilmiş olmak üzere 3 farklı güncelleme sunucusundan alabilmelidir 3.30.Program, virüs imzalarıyla tanınmayan zararlıları tespit etmek, uygulamaların istenmeyen davranışları yapmalarını kontrol edebilmek ve kayıt defteri erişimini sınırlayabilmek için Host Saldırı Önleme Sistemi (HIPS) özelliğine sahip olmalıdır 3.31.Yetkisiz medya aygıtlarının sisteme takılmasını engelleyebilmeli, yöneticinin istediği aygıtlara aygıt seri numarasına bağlı olarak kullanıcılar seçilerek parametrik izinler verebilmelidir 3.32.Program aygıtları depolama aygıtları, yazıcılar ve klavyeler, bellek kartı okuyucu, bluetooth olarak ayırıp buna göre izinleri ve yetkileri ayarlayabilmelidir. 3.33.Program isteğe bağlı bulut tabanlı tarama teknolojisi LiveGrid’i desteklemeli ve bu sayede yeni virüslere karşı koruma hızını en üst seviye çekebilmelidir 3.34.Program satın alınan tek bir paket ile Windows, MacOSX ve Linux platformlarına koruma sağlayabilmeli ve bu platformlar için koruma yazılımları ayrı bir ücrete tâbi olmamalıdır 3.35.Ağ kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için zamanlanmış güvenlik görevlerinin belirlenen bir zaman aralığında rastgele çalıştırabilmeyi desteklemelidir. 3.36. Program, güncellemelerin bilgisayar üzerinde yol açabileceği olası sorunları önleyebilmek için, bir sorun ya da uyumsuzluk anında eski tarihli imzalara dönebilmeyi desteklemelidir 3.37.Ağ erişim güvenliği için Microsoft NAP (Network Access Protection) ile tam entegre olarak çalışabilmelidir 3.38.Program, zararlı yazılımları tespit edebilmek için geleneksel imzaların yanı sıra akıllı jenerik imzalar, pasif sezgisel tarama ve gelişmiş sezgisel tarama yöntemlerinin tümünü kullanan tek bir tarama motoruna sahip olmalı ve bu sayede bilinen tehditleri tespit ederken bilinmeyen tehditleri de hatalı alarm üretmeden tespit edebilmelidir 3.39. Program, mevcut donanımlar üzerinde herhangi ek bir yatırım gereksinimi gerektirmeden uyumlu çalışabilmeli, minimum sistem kaynağı kullanımıyla maksimum sistem korumasını sağlayabilmelidir. 3.40. Programın isteğe-bağlı virüs tarama özelliği, istenildiği zaman düşük öncelikli olarak arka planda çalıştırılabilmeli böylece kullanıcı sistemde çalışırken de performans düşmeden tarama işlemi yapılabilmelidir 3.41. Programın hem Türkçe hem de İngilizce sürümü bulunmalı ve aynı lisansla her iki dil sürümü de kullanılabilmelidir. 3.42. HTTP,HTTPS ve POP3,POP3S iletişim kuralları kullanan uygulamalarla entegre olarak bu iletişim kurallarını otomatik olarak tarayabilme özelliğine sahip olmalıdır. 3.43. Gelen ve giden tüm postaların taranması yaygın e-posta istemcileri Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird ve Windows Mail ile tam entegre olarak çalışabilmelidir 3.44. İstenildiğinde kaldırılabilir medya sürücülerine (USB disk v.b.) erişim engellenebilmeli ve ayrıca istenen cihazlara ayrıcalık tanınabilmelidir. 3.45. Kullanıcı bilgisayarlar üzerinde gerçek zamanlı tarama yapan bir modül sürekli çalışmalı ve işletim sistemi çekirdeğine yapılan tüm erişimleri kontrol edebilmelidir. Hard disk, Floppy disk, Flash disk ve diğer tüm yerel diskler üzerindeki bir dosya üzerinde yapılan her işlemi(açma, değiştirme, yazma, okuma) takip etmelidir. 3.46. Antivirüs programı kendi dosyalarını durdurmak ve değiştirmek isteyen zararlı yazılımlara karşı sürekli güncellenebilir bir savunma mekanizmasına sahip olmalıdır. 3.47. Gerçek zamanlı taramada ön tanımlı olarak tüm dosya tipleri taramaya dahil edilmeli (Tüm sistem dosyaları, tüm sıkıştırılmış dosya formatları, tüm imaj dosya formatları, v.b.) istenirse bazı dosya tiplerinin, dosyaların ve klasörlerinin tarama dışı bırakılması sağlanabilmelidir. 3.48. Tarama için dosya büyüklüğü, dosya tarama zamanaşımı limitleri istenildiği gibi belirlenebilmelidir 3.49. Arşiv dosyalarını taramada, sıkıştırma katı ve dosya boyutu belirlenebilmelidir. 3.50. Tarama ve temizlemede kolaylık sağlamak için 3 konumdan oluşan bir temizleme sistemi olmalı. 3.51. Bilgisayara gelen giden SSL trafiğini tarayabilmelidir. 3.52. Daha önce başka bir virüs programı olmayan temiz sistemlerde yüklendikten sonra bilgisayarın yeniden açılıp kapanması gerekmemelidir. 3.53. Güncellemeden sonra bilgisayarın kapatılıp açılma ihtiyacı olmamalıdır. 3.54. Kullanılacak yazılımın Virüs, Trojan ve Spyware konusunda Checkmark Level 1(Tespit) ve Level 2(Temizleme) sertifikası bulunmalıdır. 3.55.Kullanıcı tarafında Antivirüs istenildiğinde “Sessiz Kip”te çalışabilmeli, antivirüs uyarıları sadece sistem yöneticisine yönlendirilebilmelidir. 3.56.Tarama sırasında tespit edilen virüslü dosyalar karantinaya alınabilmelidir. İstenirse karantinadan belirli bir lokasyona geri alınabilmeli ya doğrudan ya da yönetim sunucusu aracılığıyla virüs analiz laboratuarlarına gönderilebilmelidir. 3.57.Karantinaya alınan virüslü dosyalar özel kriptolanmış bir klasöre otomatik olarak kopyalanmalı ve bu dosya içinde durduğu süre içinde virüs aktif durumda olmamalıdır. 3.58.Programı esneklik ve tam sistem güvenliği açısından mobil kullanıcıların hem firma içindeyken hem de firma dışına çıktıklarında otomatik olarak güncellemelerini sağlanmalıdır. 3.59.Henüz virüs imza veritabanına eklenmemiş olan zararlı yazılımları tespiti için Gelişmiş Bellek Tarayıcısı özelliği bulunmalıdır. 3.60.Cluster yapısında çalışan sunucular arasında antivirüs uygulamasının ayarları ekstra bir işlem yapmadan paylaştırabilmelidir. 3.61.Boşta tarama özelliği sayesinde bilgisayarda bir işlem yapılmadığı zamanlarda virüs taraması işlemini gerçekleştirme özelliği bulunmalıdır. | 50 |
| 4 | Windows Server Standart İşlemci Sunucu İşletim Sistemi Lisansı 4.1 Microsoft Windows Server Standard 2012 Türkçe server işletim sistemi orijinal lisanslı olacaktır. 4.2 Alt versiyon Windows Server Standard 2008 kullanım hakkı, Türkçe-İngilizce dil tercihi olmalıdır. 4.3 Server işletim Sistemi uygulamaları Open lisanslama yöntemi ile satın alınacak ve kurumumuz adına lisanslanmasını sağlayacaktır. 4.4 Yazılım defalarca kurulması halinde aktivasyon gerektirmeyecektir. 4.5 Makine sayısında erişim lisansı verilecektir. | 1 |
| 5 | Windows Server CAL 2012 Sunucu Erişim Lisansı 5.1. Microsoft Windows Server CAL 2012R2 Türkçe erişim lisansları orijinal lisasnlı olacaktır 5.2. Alt versiyon Windows Server CAL 2008 kullanım hakkı, Türkçe-İngilizce dil tercihi olmalıdır 5.3. Alt versiyon SQL Server standard 2012 kullanım hakkı ,Türkçe-İngilizce dil tercihi olmalıdır. 5.4. Server Erişim lisansları Open lisanslama yönetimi ile satın alınacak ve kurumumuz adına lisanslanması sağlanacaktır. 5.5. Yazılım defalarca kurulması halinde aktivasyon gerektirmeyecektir. | 50 |
| 6 | Elektronik Satış Salonu donanım Sistemi Kurulumu 6.1.YÜKLENİCİ tarafından temin edilen tüm sistemler (Sunucu, Antivirüs Yazılımı, Sunucu Erişim Lisansları, Sunucu İşletim Sistemi, 56 adet Hepsi Bir Arada (All in One) PC) Adana Ticaret Borsasının göstereceği yerlere monte edilecek, mevcut sisteme adapte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 6.2.YÜKLENİCİ, kuruluma başlamadan önce proje yöneticisi tayin edip BORSA’ya bildirecektir. 6.3.YÜKLENİCİ, işe başlamadan önce tasarım ve yapılandırma için bir proje teknik sorumlusu atayacak ve BORSA’ya bildirecektir. Proje yöneticisi ve proje teknik sorumlusu ihale konusu ve/veya benzer işlerde çalışmış olmalıdır. 6.4. BORSA’nın proje yöneticisi ve teknik sorumlusunu değiştirme hakkı mahfuzdur. 6.5.Tasarım, kurulum ve yapılandırma hizmetleri, daha önce ihale konusu işler ve/veya benzer işlerde çalışmış, konusunda uzman personeller tarafından verilecektir. Proje kapsamındaki YÜKLENİCİ, tasarım, kurulum ve yapılandırma hizmetlerinde çalışacak kişilerin adı, soyadı ve iletişim bilgileriyle(cep telefonu, eposta) birlikte sözleşme sırasında BORSA’ya yazı ile verecektir. 6.6. Teklif edilen tüm ürünlerin işbu şartname kapsamındaki isterleri yerine getirecek şekilde kurulumu ve sorunsuz şekilde devreye alınması için gerekli tüm ekipman ve malzemeler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. 6.7.Tüm kurulum ve yapılandırma hizmetleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde tamamlanacaktır. Bu süre içerisinde sistem çalışır şekilde BORSA’ya teslim edilecektir. Bu süre, gerekli hallerde sözleşme makamı tarafından uzatılabilir. 6.8.YÜKLENİCİ, muayene ve kabul işlemlerine başlamadan önce, yapılan iş ve işlemlerin ayrıntılı izahını ve oluşturulan topolojiyi içeren proje sonuç raporunu BORSA’ya sunacaktır. 6.9.Kurulum ve yapılandırma hizmetleri ile test ve devreye alma işlemleri mümkün olan en az kesintiye sebep olacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır. 6.10.YÜKLENİCİ, kurulum, yapılandırma, test ve devreye alma işlemleri sırasında azami titizliği göstermekle yükümlüdür. 6.11.YÜKLENİCİ, bu işlemler sırasında BORSA’ya verdiği zararlardan sorumlu olacaktır. 6.12. Teklif edilen ürünlerin muayene ve kabul işlemleri sırasında teknik şartname isterlerini karşılayamadığının tespit edilmesi durumunda YÜKLENİCİ, BORSA’nın istediği ve teknik şartname isterlerini karşılayan marka model ürün/ürünleri herhangi ek ücret talep etmeden verecektir. 6.13.Tüm lisanslar, garanti ve destek paketleri BORSA adına kaydedilecektir. 6.14.Teklif edilen ürünlerin tamamı fenni şartlarla YÜKLENİCİ tarafından kurulacak ve testleri yapılacaktır, ek bir ücret istenmeyecektir. | 1 |
| 7 | LED Videowall Ekran 7.1. Ekran boyutu en az 47 inch (119 ekran) olmalıdır. 7.2. Cihazın görüntü teknolojisi LED prensiplerine dayanmalıdır. 7.3. Ekran gün ışığı kaynaklı yansımaları filtreleyen özellikte olmalıdır. 7.4. Ekran çözünürlüğü en az 1920*1080 piksel olmalıdır. 7.5. Panelin renk derinliği en az 16.7M (8Bit) olmalıdır. 7.6. Cihazın çerçeve kalınlığı en fazla 3.2mm olmalıdır. İki cihaz yan yana monte edildiğine toplam çerçeve kalınlığı 4.9mm’yi geçmemelidir. 7.7. Ekran kontrast oranı en az 800.000:1 olmalıdır. 7.8. Panelin görüntü cevap süresi minimum 9ms olmalıdır. 7.9. Ekran parlaklığı en az 500cd/m2 olmalıdır. 7.10. Cihaz gün ışığında optimum görüntü kalitesini sağlamak amacıyla yansıma filtresi içermelidir. Bu filtre sonradan adapte edilmiş bir 3. parti donanım değil cihazın orijinal özelliği olmalıdır. 7.11. Cihaz VA değil IPS panel kullanmalıdır. 7.12. Ekran yan cephelerden izlenme durumlarında cihaza göre 178 derecede bulunan bir konumdan bakıldığında dahi görüntüyü sorunsuz verebilecek özellikte olmalıdır. 7.13. Ekranın görüntü formatı 16:9 olmalıdır. 7.14. Cihaz üzerinde standart olarak PC RGB girişi ve PC RGB çıkışı standart olarak bulunmalıdır. (Mini D-Sub 15 Pin x1) 7.15. Cihaz üzerinde, harici kontrol sinyalleri için seri kontrol girişi ve çıkışı standart olarak bulunmalıdır. (D-sub 9-pin - RS-232C) 7.16. Cihaz üzerinde component video girişi standart olarak bulunmalıdır. 7.17. Cihaz üzerinde HDMI giriş standart olarak bulunmalıdır. 7.18. Cihaz üzerinde RJ45 giriş standart olarak bulunmalıdır. 7.19. Cihaz üzerinde USB giriş standart olarak bulunmalıdır. 7.20. Cihaz üzerinde DVI giriş ve DVI çıkış standart olarak bulunmalıdır. 7.21. Cihaz herhangi bir arabirime ihtiyaç duyulmadan 15x15 matris düzeninde toplam 225 ekrana kadar genişleyebilecek videowall uygulamalarına uygun özellikte olacaktır. Bu uygulamalarda sinyal aktarımları cihaz üzerinde standart olarak bulunan PC RGB ya da muhtelif video giriş çıkışları üzerinden yapılabilmelidir. 7.22. Cihaz üzerinde 2x10 Watt ses çıkışları bulunmalıdır. 7.23. Cihazın ağırlığı 28 kilogramı geçmemelidir. 7.24. Cihazın normal çalışma durumunda enerji tüketimi 160 Watt’ı geçmemelidir. 7.25. Ekranlar 0 ºC – 40 ºC sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. | 12 |
| 8 | Videowall Mekanik Askı Sistemi (3x4 Dizilim) 8.1. Askı aparatı önden müdahaleli olacaktır. 8.2. Önerilen videowall sistemine uygun olarak 3x4 dizilimli olacaktır. 8.3. Askı aparatlarının her biri 47’’ LED TV taşıyabilecek mukavemette olacaktır. | 12 |
| 9 | Merkezi Yönetim Bilgisayarı ve Sistem Mühendisliği Kablolama Kurulum Devreye Alma MERKEZİ YÖNETİM BİLGİSAYARI 9.1. Teklif edilen kişisel bilgisayarın tüm bileşenleri (kasa, anakart, klavye, optik fare) aynı üreticiye ait olacaktır. Klavye, Q-Türkçe desteği olan USB bağlantılı bir klavye olmalıdır ve optik fare USB girişli kablolu olmalıdır. 9.2. Sistem; güvenlik (safety) için UL, CSA veya EN sertifikalarından en az birisine; elektromanyetik uyumluluk ve çevresel koşullar için FCC veya EN sertifikalarından en az birine, ergonomi için TUV veya GS sertifikalarının en az birine sahip olacaktır. 9.3.Teklif edilen kişisel bilgisayarı oluşturan parçalar bilgisayar üreticisi tarafından üretilmiş olmalıdır ya da üreticisi firmanın ürün koduna sahip olmalıdır. 9.4.Teklif edilen kişisel bilgisayarın anakartı bilgisayarla aynı marka olacaktır ve anakart üzerinde üretici firmanın orijinal logosu bulunacaktır. Kazınmış, silinmiş ya da çıkartmalı logoya sahip anakartlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Anakart üzerinde bulunan BIOS üreticiye ait olacaktır. Sistem açıldığında BIOS üreticisi ile sistem üreticisinin aynı olduğu BIOS ayarlarından gösterilecektir. 9.5. Bilgisayarların yönetim özellikleri için gerekli olan yazılım anakarta gömülü ve çalışır durumda olacaktır. Bu özellikler sayesinde uzaktan açılıp kapatılabilecek, bilgisayarın ağ üzerindeki herhangi bir işletim sistemi imajından açılması sağlanabilecek ve bilgisayarın donanım envanter bilgisi anakart üzerinde tutulacaktır. 9.6.Masaüstü bilgisayarda işletim sistemi arızalı iken ya da çalışıyorken, açılış sırasında bilgisayarın KVM (Klavye, Video, Monitör) kontrolü uzaktaki başka bir bilgisayar tarafından alınabilmelidir. Masaüstü bilgisayarın açılışı sırasında text ekranından işletim sisteminin grafik ekranına geçildiğinde video bağlantısı kopmadan devam edebilmelidir ve uzaktaki başka bir bilgisayar tarafından bu şekilde görülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. 9.7.Bilgisayarların Windows 7 ve üzeri işletim sistemleri için Microsoft’un yayınladığı Windows CertifiedProductsList ürünleri arasında olacaktır. Ayrıca bu siteden alınan Verificationreport belgesinde bios üreticisi ile bilgisayar üreticisinin aynı olduğu görülecektir. https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/Default.aspx internet sitesinden alınan çıktılar teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif edilen kişisel bilgisayar modeli için Energystar uyumluluğu olacaktır ve belgelendirilecektir. 9.8.Anakartchip seti Q87 olacaktır. 9.9.İşlemci en az 4 (dört) çekirdekli olacaktır. 9.10.İşlemci hızı en az 3,6 Ghz Turbo olacaktır. İşlemcide en az 8 MB önbellek olacaktır. Sistem belleği en az 8 GB 1600 MHz DDR3 olacaktır ve 4 adet DIMM bellek yuvası bulunacaktır. 9.11.Sistem üzerinde en az 500 GB 7200 rpm SATA disk bulunacaktır. 9.12. Teklif edilen bilgisayarda 2 GB Harici HDMI destekli olan ekran kartı olmalıdır ekran kartını 128 bit desteği bulunmalıdır. GDDR3 Ram desteğine sahip olmalıdır. DVI ve HDMI çıkışına sahip olmalıdır. 9.13.Sistemin BIOS ayarlamaları yetkisiz kullanıcıların sistemi açmalarını engellemek amacıyla, parola (power on password) imkânına elverişli olacaktır. 9.14.Teklif edilen kişisel bilgisayar üzerinde anakarta entegre WOL ve PXE destekli 10/100/1000 Mbps ethernet kartı bulunmalıdır. 9.15.Sistem üzerinde DVD yazıcı bulunacaktır. 9.16.Sistem üzerinde entegre TPM 1.2 yonga seti bulunmalıdır. 9.17.Teklif edilen kişisel bilgisayar üzerinde entegre ses kartı olacaktır. 9.18.Teklif edilecek sistemde en az 1 adet PCIe x1 ve en az 1 adet PCIe x16 genişleme yuvası olacaktır. 9.19.Teklif edilen bilgisayar kasası small form factor yapıda olmalıdır. 9.20. Teklif edilecek masaüstü bilgisayarın en az 1 adet seri port ve en az 1 adet VGA görüntü çıkışı bulunacaktır. 9.21.Kasa, enerji kabloları ve güç kaynağına sahip olacaktır. 9.22. Windows 10 Pro Türkçe lisansı üzerinde kurulu olacaktır. MONİTÖR 9.23. Monitör PC ile aynı marka olacaktır. 9.24. Ekran Boyutu en az 21 inç olacaktır. 9.25. Ekran Tipi LED olacaktır. 9.26. Çözünürlük en az 1920x1080 olacaktır. 9.27. Tepki Süresi en az 5 ms olacaktır. 9.28. Kontrast Oranı en az 600:1 olacaktır. 9.29. Parlaklık en az 200 nit olacaktır. 9.30. 1 Adet DisplayPort VGA port olacaktır. 9.31. VESA Uyumu olacaktır. 9.32. Geniş ekran 16:9 olacaktır. 9.33. HDMI Destekli olmalıdır. KURULUM 9.34. YÜKLENİCİ tarafından temin edilen tüm sistemler (12 adet LED videowall ekran, 12 adet Askı Aparatı, Merkezi Yönetim Bilgisayarı ve Monitör) Adana Ticaret Borsasının göstereceği yerlere monte edilecek, Elektronik Satış Salonu’nun diğer sistemleriyle adapte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. 9.35. Teklif edilen tüm ürünlerin işbu şartname kapsamındaki isterleri yerine getirecek şekilde kurulumu ve sorunsuz şekilde devreye alınması için gerekli tüm ekipman ve malzemeler YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yukarıda geçen yazılım ve donanım kurulumu için gerekli olan tüm alet, aksesuar ve diğer kalemler Yüklenici tarafından sağlanacak ve sorumluluğunda olacaktır.

4. Garanti Koşulları

Yüklenici, teklif edilecek sistem ve sistem bileşenleri, donanımlar, yan donanımlar, ağ alt yapısı ve kablolama teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl süreyle yerinde ve istenilen süre içersinde parçalı bakım garantisi altında olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj yüklenici tarafından Adana Ticaret Borsasının göstereceği yerde gerçekleştirilecektir. Yüklenici kurulum için gerekli tüm ekipmanlarını ve olanaklarını yanında bulunduracaktır. Kurulumu yapılan donanımlar ve yazılımlar sistem ve sistem bileşenleri sorunsuz olarak çalışabilmeli. Garanti süresince ortaya çıkan ve onarım hizmetleri aynı şekilde yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Arıza durumunda yüklenici sisteme en geç 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Yüklenici gerekli tüm yedek parçaları teslim edebilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Bakım ve Arıza müdahale kılavuzları makine ve ekipman ile birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

Sözleşme makamı tarafından sağlanacak diğer tamamlayıcı ek dolanımlar ile yukarıda verilen donanımlar ile entegre olacaktır. Sistem entegre bir şekilde çalışabilmelidir.

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK ESASLARI

Yüklenici,  en az bir Borsa Personeline donanımsal ve yazımsal ayrıntılı tüm eğitimleri personel yetkinlik kazanana kadar verebilmelidir.

Sözleşme makamından kaynaklı gecikmeye sebep olabilecek sorunlar dışında, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.