###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

İŞ TANIMI (TEKNİK ŞARTNAME) STANDART FORMU                           	(Söz. EK:2a)

MAKİNE ALIMI

Sözleşme Adı:Konık Sac varil üretimi

Referans no   : TR62/14/205

1.1.	Projeniz hakkında genel bilgi:Konık Sac varil üretim tesisi.

1.2.	Sözleşme Makamı  Adana Boru Profil Sac Demir Çelik Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Firmamız mevcut durumda; şase kesimi, reklam direği malzeme kesimi ve basımı, plazma kesim işleri, vinç ve damper basımı, elektrik direkleri ,1.5 mm-200 mm arası sac kesim ve büküm işleri, 1.5 mm-35 mm arası sac basımı ve çelık varil üretimi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

2.	SÖZLEŞME HEDEFLERİ

2.1          Teknik Şartnameye  uygun nitelikte tesisin teslim edilmesi gereklidir.

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Genel:Konık Sac Varil Üretimi.

Projemizde;Kaynak makinesi,Şişirme makinesi, kapatma makınası makinesi,lak hattı, boyama hattı boya kurutma  fırını, Test makınası Alt ve üst kapak basma makınesı alt ve üst kalıpların ve ekipman kalıplarının alımı ve konık varil üretimine başlanılması entegre tesisin çalışır durumda teslim edilmesi.

4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA:

Makineler Adana Fabrikamız teslimidir.

Teslim süresi 60 gün

Stok durumunda olan makinelerin alımına öncelik verilecektir.

Teslim yeri :

İli: Adana

İlçesi: Sarıçam

Köyü:Suluca

4.2.	Başlama tarihi ve uygulama süresi

Öngörülen başlama tarihi <6.ay > olup uygulama süresi bu tarihten itibaren < 2> ay olacaktır.

5.	GEREKLİLİKLER

5.1.	Personel:Hüda Dağ– /Satınalma sorumlusu

6.	YÖNETİM / KONTROL VE NİHAİ ONAY

6.1.	Denetleyici

(Kurumunuzda hizmetlerin denetlenmesinden sorumlu kişinin adı.)

6.2.	Performans göstergelerinin tanımı

(Denetçinin, hizmet sağlayıcının tedarik ettiği hizmetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı, ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için kullanacağı performans göstergeleri bu bölümde tanımlanacaktır. )

6.3.	Özel gereksinimler ve şartlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Konik Sac Varil Üretim Tesisi

Yayın Referansı	: ……..

1. Genel Tanım

<Projenizin genel bir tanımını yapınız>

Bu şartname Konik Sac Varil üretimi Projesi kapsamında;

Kaynak Makinası,Şişirme makınası,Kapatma Makınası,lak hatıı,

Boyama Hattı ,Fırın,Test makınası,Alta kapak pres basma makınası,

Üst kapak pres basma makınası,Alt Kapak kalıp  11 makına alımı ile ilgili teknik özellikleri ve şartlarını içermektedır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Kaynak makınası Silindir halıne getirilen sacın iki ucunun birleştirilmesi için kullanılır. -Maksi.varil 600 mm mın.varil çapı 420 mm -Maski varil boyu 1100 mm mın varil boyu 430 mm .Elekt tüketimi max 200 kw /çalışma --gerilimi 380 w hava tüketimi max 6,5 lt dak kapasıte mın 60 varil, saat hava basıncı mın 6 bar. | 1 ad. |
| 2 | Şişirme makınası Dikiş makınasından çıktıktan sonra üst tarafını 560 mm çap halıni aldıktan sonra alt tarafını 510 mm çapına getiriyor ve işlemi sündürme ve genleştirme yolu ıle işlemını bıtırıp konık sac varıl şeklini alıyor.hız kontrol röleleri ve ekran izleme monıtörü bulunmaktadır. -Max 1100 mm mın :880 mm boya kadar yapıyor saatte 107 adet üretim kapasıtesını sahiptir. | 1 ad. |

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

| 3 | Kapatma makınası Varilin kenarları açıldıktan sonra altını ve üstünü kapatmak için kullanılır.PLC kontrol ile yarı otomatık olarak çalışma dokunmatık ve ekran izleme monıtörü bulunmaktadır. -Max Varil boyu 1100 mm mın Varil boyu 420 mm , elekt tüketimi max 11 kw çalışma gerilimi 380 v Hava tüketimi max 3 lt mın kapasıte mın 60 varil hava basıncı max 6 bar | 1 ad. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Lak hattı –Lak haznesi robot yardımı ile el değmeden 0,50 mıkron lak püskürterek sac varılın lak kaplamasını sağlamaktadır.saatte 80 adet varil ürün çıkarmaktadır. Elekt tüketimi max 11 kw çalışma gerilimi 380 v hava tüketimi max 3 lt mın kapasıte hava basıncı max 6 bar | 1 ad. |
| 5 | Boyama hattı – Otomatık alınan boya haznesıne girerek kuru ve basınçlı hava ile 7 adet 8 bar basınçla boya uygulamasını yaparak 0,50 mıkron boyama işlemini bitiriyor.saatte 80 adet konık sac varil boyamaktadır. -Maks varil çapı 600 mm mın varil çapı 420 mm maks varil boyu 1100 mm mın varil boyu 450 mm elektr tüketimi maks 6 kw çalışma gerilimi 380 v hava tüketimi maks 3 lt / dak kapasıte mın 80 varil saatte hava basıncı mın 6 bar | 1 ad. |
| 6 | Fırın –Fırın boyu 12 mt olması gerekmektedır. Soğuk alan 3 mt sıcak alan 9 mt toplamda 15 dak gecmesı hız kontrolu ve fırın içerisinde 8 adet ısı göstergesi ve 8 yerde ayarlama tuşları olması gerekmektedır. -Maks varil çapı 600 mm mın varil çapı 420 mm maks varil boyu 1100 mm mın varil boyu 450 mm elektr tüketimi maks 6 kw çalışma gerilimi 380 v hava tüketimi maks 3 lt / dak kapasıte mın 80 varil saatte hava basıncı mın 6 bar | 1 ad. |
| 7 | Test makınası –Varilin son kontrollerıni yapmak için içerisinde 2,5 bar basınç uygulamasını yapıp ve sızdırmazlık akıtma kontrollerini sağlar | 1 ad. |
| 8 | Alt kapak pres basma makınası H Tipi dayanıklı çelik konstruksıyon gövdelı olacaktırT kanallı plakası olacaktır.V yataklı Kızaklı olup Basınç ve strok ayarlanabilir.Alt çıkarıcı ünitesi ve otomatık merkezı yağlama ünitesi olacaktır.karşılıklı çalışma emnıyetı için 2 adet el kumandası olacaktır.Basınç 200 ton alt sılındır basıncı : 70/90 ton olması gerekmektedır | 1 ad |
| 9 | Üst kapak pres basma makınası Htipi dayanıklı çelık konstruksıyon gövdelı olacaktır.v yataklı kızaklı Basınç ve strok ayarlananılır.Alt çıkarıcı ünitesı otomatık yağlama ünitesi ve karşılıklı çalışma emnıyeti için 2 adet çift el kumandası olacaktır.basınç 200 ton alt silindir 70/90 ton olması gerekmektedır. | 1 ad |
| 10 | Varil üst kapak kalıbı – Varil üst kapak kalıbının şekillendırılmesınde kullanılır. Almış olduğu düz sacı 560 mm çapıan getırir. saatte 500 adet kapak basma kapasıtesıne sahıptır. | 1 ad |
| 11 | Varil Dip kapak kalıbı – Varil dip kapak kalıbının şekillendırılmesınde kullanılır. Almış olduğu düz sacı 560 mm çapıan getırir. saatte 500 adet kapak basma kapasıtesıne sahıptır. | 1 ad |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

-Teklif edilen tüm makine/ekipman/donanımlar yeni ve kullanılmamış 2014 imalatı olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

-Yüklenici, montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve montajda kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

-Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve ekipmanları montaj aşamasında hazır bulunduracak olup,Montajın alet ve aksesuar eksikliginden dolayı süresinin uzamasına mahal vermeyecektir.

-Yüklenici Temin etmiş oldugu makine ve ekipmanlarda kullanacak oldugu tüm alet ve aksesuarlar ilgili makineler ile uyumlu olmalıdır. Makinelerin tam kapasite ile calışmasını engelleyecek uyumsuz alet ve aksesuarlar kullanmayacaktır.

4. Garanti Koşulları

-Yüklenici temin etmiş olduğu tüm makine yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili

donanım çalışır vaziyette işin teslim edildiği tarihten itibaren On iki ay (12 ay) süre ile

yüklenici garantisinde olmalıdır.

-Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik

şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

-Yüklenici sistemin tasarımından malzemeden işçilikten veya kendi hatasından

doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir. İşletme garanti

süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye

bildirecektir.

- Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren fabrikamıza en geç 2 gün içerisinde arızaya

müdahale ederek, daha sonra arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir etmelidir

veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirmelidir.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre garanti süresine

ilave edilmelidir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

-Makine ve ekipmanların kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan tüm montaj malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

-Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 1 kez yapılacaktır.

-Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.Kullanıcı eğitimleri yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

-Sistem montajı yüklenici tarafından yapılacak Montaj esnasında kullanılacak elektrik

enerjisi İşletme tarafından ücretsiz verilecektir.

-Yüklenici montaj malzemelerinin indirilmesi ve yüklenmesi sırasında işletmenin İmkânlarından  (Forklift) üretim ve sevkiyat durumuna göre ücretsiz yararlanabilir.

-Sistem montajı bitene kadar malzemelerin korunması ve saklanması işletmenin

sorumluluğundadır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

-Gerekli tüm sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması sağlanacaktır.

-Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 5 yıl temin etmeyi garanti eder.

- Sistem bileşenlerinin ortamın fiziki şartlarından etkilenmeyecek şekilde korumalı

yapıda olmalı toz rutubet sıcaklık ve vibrasyondan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır

- Sistem üzerindeki tüm çalışma ve ikaz işaretleri Türkçe olmalıdır

- Sistem üzerindeki tüm Demir-çelik iskelet ve aksamlarının paslanmaması esastır.

5. Kullanım Kılavuzu

-Garanti, bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

-Bu sektörde daha önce yapmış olduğu firmalar ile ilgili döküman istenecektir.

-Söz konusu malzemeler sözleşmeden itibaren en geç 4 ay içerisinde teslim edilecektir.

-Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için yüklenici firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri yükleniciye aittir.

-Tüm ekipman/malzeme/donanımların kurulum ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Garantisi süresi makine montajlarından itibaren 2 yılolacaktır.

Makinelerin imalatında kullanılan malzemelerin cins ve teknik özellikleri belirtilecektir.

5- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Makinelerin montajı ve devreye alınması satıcı firmaya aittir. Ayrıca tesisin devreye alınmasından itibaren 2 (iki) yıl içerisinde imalat hatasından meydana gelebilecek arızalar ve bozukluklar satıcı firma tarafından bedelsiz olarak giderileceği ve arızaların yine satıcı tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği satıcı tarafından garanti edilecektir.

Makineler, idarenin göstereceği adresteki tesis binasında montaj süresi hariç olmak üzere 5(beş) gün süre ile deneme işletmesine alınacaktır. Bu süre boyunca öngörülen teknik özellikler ve kapasitenin sağlandığı belirlenerek teslim edilecektir. Binanın içinde bulunan elektrik ana panosundan sonraki elektrik bağlantı tesisatının tümü satıcıya aittir.

Makinelerin kullanılması ve devreye alınması ve eğitim amaçlı olarak montaj sonunda satıcı bir teknik elemanını en az 15 gün süreyle görevlendirecektir.Teknik elemanın yol-yemek-konaklama-sigorta masrafı satıcıya aittir.

Nakliye masrafları satıcıya aittir.

6- Gerekli Yedek Parçalar

Makine arıza ve yedek parça ihtiyacında tedarikçi firma en geç 2 iş günü içerisinde giderileceği ve arızaların yine satıcı tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği satıcı tarafından garanti edilecektir.

7- Kullanım Kılavuzu

Ürünler ile birlikte Teklif Sahibi,  uygun bir  şekilde gerekli ürün donanımlarını verecektir. Ürün ile birlikte Kurulum klavuzu, Lokal kurulum klavuzu, Garanti belgesi / Yazılı hizmet sözleşmesi ve ambalaj içerisinde tanıtıcı dokümanlar, broşürler ve kataloglar bulunacaktır.

Makinelere ilişkin doküman, broşür ve elektrik şemaları verilecektir

8- Diğer Hususlar

Tedarikçi firma daha önce sac varil ,teneke benzer üretim sistemlerini kuran ve makine imalatını yapan tecrübe ve referansına göre öncelik verilecektir.

Makinelerin teslim süresi 40 iş günüdür.Makine ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır.Tüm donanımları ve budonanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak,boşluk,ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

Teknik Şartnameye  uygun nitelikte tesisin teslim edilememesi durumunda, firma vermiş olduğu tesisi geri çekecek ve tesisin çalışmamasından dolayı  alıcının uğradığı her türlü kaybın parasal karşılığını ödemeyi taahhüt edecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.