###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: AKDENİZ OTOMOTİV, ÇEVRE DOSTU VE İNOVATİF ÜRÜNLERLE YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZAR AĞINI GENİŞLETİYOR

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0108

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında AKDENİZ OTOMOTİV, ÇEVRE DOSTU VE İNOVATİF ÜRÜNLERLE YURT İÇİ VE YURT DIŞI PAZAR AĞINI GENİŞLETİYOR projesi için mal alımı işi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Rulo Sac Doğrultmalı Servo Sürücü Makinası Rulo Sac Kalınlık Özelliği En Az 0.40 – 3 (mm) Rulo Sac Genişliği En Az 1300 (mm) Sürücü Merdane Sayısı 2 Adet Doğrultma Merdane Sayısı 5 Adet Toplamda Merdane Sayısı 7 Adet Pilotlama Sürücü Merdane Pnömatik Doğrultma Kalıp Yükseklik Ayarı Motorlu Doğrultma Çalışması Redüktör Baskı Doğrultma Milleri Birbirinden Bağımsız Yazılım En az 250 Adet Kalıp Hafızası En az 30 Adet Farkı Sürme Boyu Yazma Özelliği 7 İnch Dokunmatik Renkli Ekran Klavuzlama Arka Kromlu Mil Arasında Yataklı Vidalı Mil Klavuzlama Arka Kromlu Mil Arasında Yataklı Vidalı Mil | 1 Adet |
| 2 | Hidrolik Yükleme Arabalı Rulo Açıcı Rulo Sac Çalışma Kapasitesi En az 8 Ton Rulo Sac İç Sıkma En Az Kapasitesi 470 ( mm ) Rulo Sac İç Sıkma En Fazla Kapasitesi 580 ( mm ) Rulo Dış Çap Çalışma Kapasitesi En az 1600 ( mm ) Rulo Sac Kalınlığı En Az 3 ( mm ) Rulo Sac Tambur Genişliği Kapasitesi En Az 1300 ( mm ) Rulo Sac İç Çap Sıkma Özelliği Konik Mandren Rulo Sac İç Çap Sıkma Özelliği Hidrolik Hareket Aktarma Sistemi Dişli Gurup Tambur Dönüş Hareketi Redüktör Makine Çalışma Hareketi Sağ – Sol Motor Hız Kontrollü Tambur Dönüş Hızı En Fazla 14 ( d/dk ) Rulo Sac Üst Baskı Pinömatik Hareketli Parçalar Rulman Yataklı Gerekli Olan Hava Tesisatı En Az 6 Bar Gerekli Olan Hidrolik Basınç En Fazla 120 Bar Yükleme Arabası Mekanik Hareket Tekerlekli Ray Sistemi ST 37 Yükleme Arabası Çalışma Motorlu Hız Kontrollü Yükleme Arabası Rulo Sac Takma Hidrolik Sistem Yükleme Arabası Kontrol Joistik Kol Yükleme Arabası Çalışma Sistemi Kolonlu Kromlu Mil | 1 Adet |
| 3 | Giyotin Makas Dokunmatik Ekran Kesme Kapasitesi En Az 6 mm Kesme Uzunluğu En Az 3000 mt Motor En Az 10 Kw Dakikadaki Vuruş Sayısı En Fazla 18 / 23 Mekanik Kesim Adet Sayacı Elektrik Ünitesi Manuel Elektrik Kesim Faz Sıra Rölesi Bakım Gerektirmeyen Kuru Mafsal Sistem Çift Devirli Çalışma Sistemi | 1 Adet |
| 4 | 400/150 Ton Hidrolik Sıvama Pres 400 TON KAPASİTELİ HİDROLİK DERİN ÇEKME PRESİ TABLA EBATI EN AZ 1600mmx1200mm, İŞ ALMA EN AZ 1400mm, STROK 1100mm, POT STROK EN AZ 400mm. | 1 Adet |
| 5 | CNC Boru Bükme Makinesi Min cap : 130 mm dkp Min et kalinligi : 5 mm dkp 6 eksen Elektrik Servo kontrol hareket Bukme,surme,rotasyon,araba sag&sol hareket Malafa sag&sol hareketi,boru destek Eksenlerin uyumlu calismasi ile kisa uretim suresi Kolay kullanimli bilgisayar tabanli yazilim Limitsiz program saklama Bukum kalibi adaptor sistemi ve cabuk degistirme ozelligi Su ve hava sogutmali hydrolic sistem ve ekrandan sensorlu seviye kontrol Parametreleri ve programlari sifre ile koruma ve admin tayini Hata bildirim Adim adim metodu ile bukum oncesi carpma testi ve kontrolu Eski bukum datalarina ulasip hata kontrolu yapabilme | 1 Adet |
|  | Otomatik Merkezi yaglama Makina kabiliyeti Min.cap: 130mm Min. et kalinligi: 5mm Min. bukum radius farki: 150 mm Min. bukum acisi: 190 derece Minimum malafa boyu: 4500 mm Bukme kolu torku: Minimum 5600 Kg.m Makina hizi Besleme hizi Minimum: 600 mm/sn Rotasyon hizi Minimum: 160 derece/sn Bukme hizi Minimum: 25 derece/sn Hassasiyet Besleme: ±0.1 mm Rotasyon: ±0.1derece Bukme: ±0.1 derece Hidrolik unite Hidrolik motor: 37,5 Kw Toplam motor gucu: 52 Kw Max,hidrolik basinc: 140 kg/cm*cm Hidrolik yag kapasitesi: 800 litre Sogutma: 200 litre/dk Makina ebatlari: Boy: 8600 mm En: 2200 mm Yukseklik: 1900 mm Agirlik: 12000 kg Calisma yuksekligi: 1200 mm |  |
| 6 | 130 Kordon Makinesi En Fazla Hidrolik Ünite : En Az 7 Ton Basma Kapasiteli Motor : En Az 2.2 Kw 1400 D/DK | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar