###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	:İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırmak

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0193

1. Genel Tanım

Akyüzler Alüminyum Üretim San. ve Tic. A.Ş. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırmak Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde üretim süreçlerinin yenilikçi modellerle yapılandırılması sonucu oluşturulan modern boyama hattı ve inovatif kaplama teknikleri ile dayanıklılığı artırılmış, katma değeri yüksek alüminyum profillerin üretimine başlanacaktır.

İş, “İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırma Projesinde”  gösterilen Toz Boya Tesisi Kurmak için makine ve ekipmanlarının temini, fabrikaya teslimi, gerekli deneme üretimlerinin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi ve kullanım eğitimlerinin verilmesi işidir.

LOT 1: TOZ BOYA TESİSİ FIRINI EKİPMANLARI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| 1 | TOZ BOYA TESİSİ FIRINI EKİPMANLARI | 1. KONVEYÖR HATTI (1 ADET) - Tesise göre ortalama 85±3 metre uzunluğunda imal edilmelidir. - Havai tipi kardan konveyör olmalıdır. - En az 3 mm sacdan üretilmiş özel bükümlü ve boyalı olmalıdır. - Konveyörde kullanılan zincir çelikten malzemeden imal edilmiş, ısıl işlem uygulanmış olmalı, aşınma ve uzamaya karşı dayanıklı olmalıdır. - Redüktörü sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır. - Otomatik yağlama sistemine sahip olmalı, istenildiğinde açıp kapatılabilir kumanda özelliği bulunmalıdır. - Fırınlarda konveyörün sıcaklıktan dolayı uzaması göz önünde bulundurularak özel tip askılar bulunmalıdır. Maksimum 400 mm aralıklarla askı bulunmalıdır. - Gerekli noktalarda acil stop butonları bulunmalıdır. - Elektrik panosu üzerinden kumanda edilebilir özellikte, dijital takometreli hız kontrol cihazı bulunmalı, hız kontrol aralığı geniş olmalıdır. - Dijital hız göstergesi bulunmalıdır. - Konveyör çalışma hız aralığı 0,5m/dak (min) – 4 m/dak (max) limitleri dahilinde olmalıdır. - Çelik zincirle işleyen tork limiterli tahrik istasyonu bulunmalıdır. - Konstrüksiyon tip, yaylı gergi istasyonu bulunmalıdır. ## 2. TOZ BOYA FIRINI (1 ADET) - Tünel tipi olup kontinü sisteme elverişli olmalıdır. - Ortalama 30 mt uzunluğunda, 0,5 mt genişliğinde, 2 mt yüksekliğinde olmalıdır. - Konveksiyonel ısı transferi ile ısıtma işlemi gerçekleştiren bir sistem olmalıdır. - Fırın giriş ve çıkışında ısı kaybını en aza indirgeyecek kapalı devre çalışan hava perdeleri bulunmalıdır. - Fırın iç yüzey panelleri en az 1,20 mm galvanizli sacdan üretilmiş olmalıdır - Fırın tabanı en az 2,5 mm siyah sac üzerine oturtulmuş olmalı ve en az 100 mm kalınlığında cam yünü veya kaya yünü ile izolasyon sağlanmış olmalıdır. - Fırın içi en az 2 kat olacak şekilde min. 50 mm cam yünü, en az 1 kat min. 50 mm kaya yünü ile izole edilmiş olmalıdır. - Yanma odası en az 3 kat min. 50 mm kaya yünü ile izole edilmiş olmalıdır. - Sıcaklık 250ºC’ye kadar çıkabilmelidir. - Yanma hücresi yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelikten ve dikişsiz kazan borularından oluşan 3 geçişli eşanjör sistemi ile üretilmiş olmalıdır. - Yanma odası bölümü komple en az 150mm kaya yünü ile izole edilmiş olmalıdır. - Yanma hücresi yerinden çıkarılabilir, sonra yerine konulabilir olmalıdır. - Yanma ünitesi en az 360.000 kcal/h ısıl kapasiteye sahip olmalıdır. - Isıtma ünitesinde dijital termostatlı sıcaklık kontrol paneli bulunmalıdır. - Isıtma ünitesinde en az 3 adet ortalama 7,5 KW gücünde sirkülasyon fanı olmalıdır. Toplamda ortalama 35.000 m³/h hava sirkülasyonu yapabilmelidir. - Elektrik kumanda panosunun fırın üzerine montajı yapılmış ve elektrik tesisatı çekilmiş olmalıdır. 3. TOZ BOYAMA KABİNİ (1 ADET) - Ortalama 5 m uzunluğunda, 1,5 m genişliğinde ve 2 m yüksekliğinde bir boyama kabini olmalıdır. - Kabin en az 1,5mm kalınlığında DKP veya galvanizli sacdan üretilmiş boyalı ve demonte olmalıdır. - Boya kabini mono siklon olmalı ve boyanın atıldığı kabin, siklonun tozu ve havayı ayırdığı bölge, toz partikürlerinin dış ortama gitmesini sağlayan filitre sistemi olmak üzere 3 ayrı sistemden oluşmalıdır. - Manuel ve kontinü sistem boyamaya elverişli olmalıdır. - Kabin tabanında boya birikmesini engelleyecek bir sistem bulunmalıdır. Ayrıca tabandan uzaklaştırılan boyaların geri kazanımını sağlayan otomatik veya manuel bir mekanizma da bulunmalıdır. - Kabine dış ortamdan boya kalitesini bozacak toz girişini önleyen, boyanın ikinci kere filtre edilmesini sağlayabilen toz boya filtrelerinin ve emiş fanının bulunduğu bir filtre grubu bulunmalıdır. - Otomatik filtre temizliği yapan bir sistem bulunmalıdır. - Elektrik kumanda panosunun boyama kabini üzerine montajı yapılmış ve elektrik tesisatı çekilmiş olmalıdır. 4. TOZ BOYAMA ROBOTU (2 ADET) - PLC kontrollü olmalıdır. - Robot hareketini sağlayan bir dijital ekranlı bir kumanda ünitesi bulunmalıdır ve boyanacak ürün adetine göre en az 10 adet hafıza programı olmalıdır. - Robot kolları isteğe göre ayarlanabilir ve kumanda ünitesi ile bağlantıları kolay sökülüp takılabilir olmalıdır. - Robotta bulunan pistonların silindir içinde gidip gelme mesafeleri (strok) standart üretim robotların stroku olan 2.000 mm ve en yüksek hız 0,5 m/sn’den düşük olmamalıdır. - Yukarı ve aşağı hız, yavaşlama ve hızlanma, strok ayarı dokunmatik olarak dijital ekrandan yapılabilmelidir - Taşıma ağırlığı en fazla 20 kg olmalıdır. 5. ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA SİSTEMİ (6 ADET) - 6 adet otomatik elektrostatik toz boyama tabancası olmalıdır. - Tabancalarda toz boya transferini, boya dozajını ve hava akımını kolayca düzenleyebilen kontrol modüllü bir sistem bulunmalıdır. - Tabancalar uniform bir püskürtme sağlayabilmelidir. - Tabancalar tüm robotlarda kullanılabilir kompakt boyutlarda olmalıdır. - Tabancalar IP 54 koruma sınıfında bulunmalı ve sistemi otomatik olarak zarar görmekten korumalıdır. - Tabanca gövdeleri yüksek rezistans özelliğine sahip olmalıdır. - Toz boya püskürtme sisteminin hava kontrolünü ve tabancaya giden voltajı sağlayacak bir güç ünitesi olmalıdır. - Güç ünitesi hem TRIBO hem CORONA sistemle çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Güç ünitesinden tüm voltaj değerleri, tabanca ve boyanacak parça arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanabilir olmalı, boyanın max. seviyede parça yüzeyine yapışmasını sağlayabilmelidir. - Güç ünitesinin koruma sınıfı IP 64 olmalı ve her türlü voltaj yükselmesi ve azalmalarında makinenin kendi kendini koruyarak sistemi otomatik olarak zarar görmesinden kurtarmalıdır. - Toz boyayı, boya deposundan emerek tabancalara transferini yapan toz boya enjektörü sistemi bulunmalıdır. - Toz boya enjektörü toz boyanın tekrar geri dönüşünün ortadan kaldırıldığı anti-back-flow air sistemi ile çalışmalıdır. 6. TOZ BOYA TANKI VE OTOMASYON DOLABI (2 ADET) - Ortalama 150 litrelik bir toz boya deposu olmalıdır. - Min. 8 adet enjektör emişi yapılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Toz boyayı istenilen homojenliğe getirmeye yarayan taban sistemi, içeride sıkışan havayı boşaltan filtre sistemi ile donatılmış olmalıdır. - Robotların ve tabancaların elektrik ve pnömatik kumandalarının yapıldığı ana kontrol sistemi olan otomasyon kumanda grubunun bulunduğu otomasyon dolabı olmalıdır. - Otomasyon dolabında, manometre, regülatör, tabancalar için gerekli basınçlı hava dağıtım bağlantıları ve kompresörden gelen su ve yağı ayrıştırıcı şartlandırıcı bulunmalıdır. - Sistem ana kumanda panosundan kumanda edilebilmelidir. | Adet | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Makineler her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makineler yetkili firma personelince alıcının göstereceği yere kurulmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 iş günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinelerin, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 2 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin kurulum projeleri motor markaları PLC yazılım gerektiren robotların yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

- Operatör kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinelerde kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır.

- Tedarikçi firma TSE’den alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Firma, makinelerin yerleştirileceği alanı gezerek makinelerin maksimum verimde çalışacağı yeri belirlemeli, buna ilişkin bir makine ekipman yerleşim planı oluşturmalıdır. Firma, bu yerleşim planını kapalı ihale teklif dosyası içinde sunmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makinelerin kurulumundan sonra makine operatörlerine gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda operatörler makinelerin bütün detaylarını kavramış ve makineleri etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

Teslim Süresi ve Yeri

- Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en fazla 60 iş günüdür. Teslim yeri, Akyüzler Alüminyum Üretim San. ve Tic. A.Ş.Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi fabrikasıdır.

Fiyat

- Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

Cezalar

- Toz Boya Tesisi kurulumunda termini geçen her gün için %1 ceza uygulanacaktır.

İhale Makamı Yetkilisi

Kadri  AKYÜZ