TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırmak

Yayın Referansı	: TR62/14/BREY/0193

1. Genel Tanım

Akyüzler Alüminyum Üretim San. ve Tic. A.Ş. olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırmak Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde üretim süreçlerinin yenilikçi modellerle yapılandırılması sonucu oluşturulan modern boyama hattı ve inovatif kaplama teknikleri ile dayanıklılığı artırılmış, katma değeri yüksek alüminyum profillerin üretimine başlanacaktır.

İş, “İnovatif Kaplama Yöntemleri ile Rekabet Gücünü Artırmak”  projesinde belirtilen Eloksal Tesisi kurmak için 3 adet eloksal kaplama banyosu ve 1 adet renklendirme banyosu kullanıma hazır hale getirilmek üzere eloksal banyolarının kurulup çalıştırılmak için gerekli denemelerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi ve kullanım eğitimlerinin verilmesi işidir.

LOT 2: ELOKSAL TESİSİ

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| 2 | ELOKSAL TESİSİ | - Tesiste biri daha sonra devreye alınabilir olmak üzere toplam üç adet eloksal kaplama banyosu ve bir adet renklendirme banyosu kullanıma hazır hale getirilmeli, yaklaşık 400 ton/ay kapasiteye sahip üç adet eloksal banyolu bir tesis alt yapısı oluşturulmalıdır. 1. Havuz Özellikleri - Tesiste kullanılacak tankların, yeterli yük-mukavemet hesabına uygun olarak tarafımızca beton veya plastik olarak imalatı yapıldıktan sonra, bazik karakterde olan ilk 7 tank en az 4 mm HRP den, eloksal, renk, durulama, soğuk tespit ve yaşlandırma havuzları polyester kaplama yapılmalıdır. - Gerekli yerlere kontrol panoları yerleştirilmeli, her bir panoda zaman ayarları, yardımcı röleler, yüksek ve düşük sıcaklık sinyalleri, işlem sonunu belirten sinyal ve sesli alarm özellikleri bulunmalıdır. 2. Zemin Kaplama Özellikleri - Eloksal tanklarının yerleştirileceği zeminin kimyasallardan korunması amacıyla aside dayanıklı epoksi boya veya 3 kat cam takviyeli poliester kaplama yapılmalıdır. Ayrıca makine dairesi bölümünde kimyasal malzemeden etkilenebilecek bazı alanlara da kaplama yapılmalıdır. 3. Yürüme Yolları Özellikleri - Havuzların her iki tarafına ve havuzlar arasındaki geçişlere çelik konstrüksiyon üzerine yürüme sacı olacak şekilde yürüme yolları yapılmalı ve aside dayanıklı epoksi boya ile boyanmalıdır. - Tüm soğuk su/sıcak su ve tesisatlar yürüme yollarının altına ve/veya ekipman holünde yapılacak konsollar üzerine yerleştirilmelidir. 4. Vinç Özellikleri - Üretim havuzları üzerinde her biri ortalama 1000 kg ağırlık taşıyabilecek kapasitede 2 adet vinç olmalıdır. - Vinçler çift kaldırma hızlı, 6 hareketli ve uzaktan kumandalı olmalıdır. - Kaldırma hızı, 0-4 mt/dak hıza kadar invertör ayarlı, yürüme hızı 0-20 mt/dak hıza kadar invertör ayarlı olmalıdır. - Vinçlerin bulunduğu köprülerin yürüme hızları da çift hızlı olacak şekilde ve inverter kontrollü olmalıdır. Hol uzunluğu yaklaşık 40 metre olmalıdır. 5) Taşıyıcı Bara Özellikleri - Ekstrude edilmiş aluminyum alaşımından yaklaşık 8.500 mm uzunlukta 20 adet taşıyıcı “H” bara bulunmalıdır. - Bu baraların her birine vinçlerle taşınabilmesi için kanca takılmalıdır. - Profil yüzeylerinin eloksal ya da renk havuzlarında kaplama işlemi için gerekli olan elektrik iletkenliğini artırmak amacıyla, sıkıştırma pistonları tarafına gelen uç taraflarına iletken bir malzemeden (bakır, vb.) parçalar yerleştirilmelidir. 6) Askılama ve Söküm Bölümü Konsolları Özellikleri - H baraların stoklanması için çelik konstrüksiyondan konsol yapılmalıdır. 7) Soğutma Sistemi Özellikleri - Soğutma grubu su soğutmalı olacak şekilde tasarlanmalıdır. - Soğutma sisteminde, soğutma kulesi ve chiller bulunmalıdır. - Soğutma sisteminin kapasitesi yaklaşık 300.000 kcal/h gücünde olmalıdır. İleride 3. Eloksal havuzunun devreye alınması halinde chiller yeterli kapasitede olmalıdır. - Tesis için gerekli olan soğuk suyun ve soğutulması gereken geri dönüş suyunun depolanması için 5 m3 kapasiteli 304 paslanmaz saçtan imal edilmiş ve izolasyonu yapılmış bir tank bulunmalıdır. - Chillere ve plakalı eşanjörlere suyun basılabilmesi için gerekli kapasiteye sahip su pompaları ilave edilmelidir. - Eloksal havuzlarındaki kimyasal içerikli suların proses gereği ısıyı koruyabilmesi için gerekli olacak olan 1 adet silikon karbür malzeme asit pompası bulunmalıdır. Her bir pompa eloksal havuzları için yaklaşık 50 m3/saat pompalama gücüne sahip olmalıdır. - Eloksal havuzuna ait 1 adet (150.000 kcal/saat kapasiteli), redresör soğutmak için (50.000kcal/saat kapasiteli) 2 adet 316 L paslanmaz çelik plakalı eşanjör bulunmalıdır 8) Isıtma Sistemi Özellikleri - Tesiste havuzların gerekli proses sıcaklığının eldesi için yaklaşık 400.000 kcal/saat kapasiteli sıcak su kazanı olmalıdır. - Havuzlardaki sıcaklık kontrolleri on-off çalışan her bir havuz için ayrı ayrı montajı yapılacak olan su pompaları ile yapılmalıdır. - Havuz içerisine kullanılacak olan ısı serpantinlerinin tamamı AISI 316 paslanmaz borular kullanılarak yapılmalıdır. 9) Redresör Özellikleri - Eloksal banyosu için su soğutmalı, kontrollü yarı iletken bir anahtarlama elemanına sahip (tristörlü) 5000 - 8000 Amper arası elektrik akım şiddetli bir redresör olmalıdır. - Renklendirme banyosu için yine su soğutmalı 3.000 - 5.000 arası Amper elektrik akım şiddetli, AC çıkışlı ve renk trafolu olmalıdır. - Cihazlara ait PLC dokunmatik ekranlı uzaktan kumanda panosu bulunmalıdır. - Redresörlerden eloksal havuzlarına, kaplama işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli olan akım, uygun kesitlerdeki alüminyum baraları üzerinden geçirilmelidir. - Alüminyum profillerin bağlanacağı, verilecek kesitlere uygun belirlenen uzunlukta ve sayıda askı çubuğu bulunmalıdır. - Eloksal havuzlarında ve renklendirme havuzlarında alüminyum katotlar kullanılmalıdır. 10) Pnömatik Piston Özellikleri - Redresörden gelen akımın, taşıyıcı baralar aracılığı ile profillere aktarabilmek için eloksal ve renk havuzunda birer adet toplam 2 adet pnömatik piston kullanılmalıdır. - Pistonlar, asidik ortam şartlarından dolayı aşınmaya karşı dayanımı arttırılmış olarak tasarlanmalıdır. 11) Havuz Hava Karıştırma Sistemi - Havuzların hava karıştırmasını sağlayacak blower sistemi yaklaşık 300 m3/saat kapasiteye sahip olmalıdır. - Blower, çok yüksek desibelde ses çıkarması nedeniyle bir akustik kabin içine yerleştirilmelidir. - Blowerdan elde edilen basınçlı hava, uygun çapta seçilecek olan demir boru tesisatı ile havuzlara iletilmelidir. Tesisat, meydana gelebilecek darbelere dayanımlı olabilmesi için pprc/demir malzemeden imal edilmeli, havuzların tabanına bağlanacak ve altına açılan delikler ile hava karıştırma sağlanacaktır. 12) Su Hazırlama Sistemi Özellikleri - 1 adet yaklaşık 10 m3/saat kapasiteli kum karbon filtre cihazı bulunmalıdır. - 1 adet yaklaşık 5 m3/saat kapasiteli yumuşatma cihazı bulunmalıdır. - 1 adet yaklaşık 5 m3/saat kapasiteli Reverse Osmoz cihazı bulunmalıdır. - Sistemde kullanılacak 4 adet polietilen (PE) malzemeden üretilmiş su tankları bulunmalıdır. 13) Asit ve Kostik Tankları - Sülfürik asit ve sıvı kostik depolanması için yaklaşık 5 m3 kapasitede, çekme mukavemeti yüksek olan kalite ST 37 çeliğinden yapılmış, iki adet tank bulunmalıdır. 14) Elektrik panoları - Isıtma ve soğutma kontrolü için kumanda panosu yapılmalıdır. | Adet | 1 |

1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, katalogunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlükte zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olmalıdır.

2. Garanti Koşulları

- Makineler her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- Makinelerle ilgili bir arızanın meydana gelmesi halinde en geç 2 gün içinde arızaya müdahale edilmelidir.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Tedarikçi firma montaj ve devreye alma esnasında gerekli tüm kalifiye personeli göndermelidir.

- Makineler yetkili firma personelince alıcının göstereceği yere kurulmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti edebilmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 iş günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

- Makinelerin, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 2 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Servis elemanları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

- Operatör kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

6. Diğer Hususlar

- Firma, makinelerin yerleştirileceği alanı gezerek makinelerin maksimum verimde çalışacağı yeri belirlemeli, buna ilişkin bir makine ekipman yerleşim planı oluşturmalıdır. Firma, bu yerleşim planını kapalı ihale teklif dosyası içinde sunmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış, bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Firma, makinelerin kurulumundan sonra makine operatörlerine gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda operatörler makinelerin bütün detaylarını kavramış ve makineleri etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Tedarikçi firmanın ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olması ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

7. Teslim Süresi ve Yeri

- Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en fazla 60 iş günüdür. Teslim yeri, Akyüzler Alüminyum Üretim San. ve Tic. A.Ş.Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi fabrikasıdır.

8. Fiyat

- Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

9.Cezalar

- Eloksal Tesisi kurulumunda termini geçen her gün için %1 ceza uygulanacaktır.

İhale Makamı Yetkilisi

Kadri  AKYÜZ