###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Talep Oranı Yüksek, 3 Farklı Ebatta "Plastiğe Dizili Çivi" İmalatına Başlanması

Yayın Referansı	: TR62/15/RAY/0075

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında TR62/15/RAY/0075 referans numarası ile desteklenen Talep Oranı Yüksek, 3 Farklı Ebatta "Plastiğe Dizili Çivi" İmalatına Başlanması Projesi için bir alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | PLASTİĞE DİZİLİ ÇİVİ MAKİNESİ - Maksimum çivi çapı 4,6 mm olmalıdır. - Minimum çivi çapı 2,5 mm olmalıdır. - Maksimum çivi boyu 160 mm olmalıdır. - Minimum çivi boyu 50 mm olmalıdır. - Elektrik 3 faz/AC380V/50-60 Hz olmalıdır. - Elektrik ihtiyacı 16kW/saat olmalıdır. - Hava ihtiyacı (basınç) 6 Mpa olmalıdır. - Output min 1400 çivi/dak. Max.1800 çivi/dakika olmalıdır. - plastik tipi enjeksiyon olmalıdır. - Çivi besleme döner vibratör ile olmalıdır. | 3 Adet |
| 2 | OVALAMA MAKİNESİ - Maksimum çivi çapı 4,1 mm olmalıdır. - Minimum çivi çapı 2,0 mm olmalıdır. - Maksimum çivi boyu 100 mm olmalıdır. - Minimum çivi boyu 25 mm olmalıdır. - Ovalama tipi ring ve helikal olmalıdır. - Kalıp en az 7 inch (1782 mm) olmalıdır. - Kalıp malzemesi tungsten karbur olmalıdır. - Kalıp ortalama kapasitesi ring ovalamada 350 ton, helikal ovalamada 500 ton olmalıdır. - Elektrik 3 faz /AC380 V/50-60 Hz olmalıdır. - Elektrik ihtiyacı 12 kw/saat olmalıdır. - Output min 1500 çivi/dak. Max. 2000 çivi/dakika olmalıdır. - Çivi besleme döner vibratör ile olmalıdır. - Çivi kalıp besleme servo kontrol ile olmalıdır. | 3 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet ve aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

4. Garanti Koşulları

Makinenin garanti süresi, teslim ve aktif kullanım itibariyle en az 2 sene olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makineler ve ekipmanların, yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici tarafından firmanın belirtilen adresinde monte edilen cihazla beraber yazılımı çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

Cihazın yazılımının üzerinde çalışacağı bilgisayar konfigürasyonu, yazılımı üreten firma tarafından verilmelidir.

Eğitim ile ilgili hususlar, firmaya teslim yerinde iki gün boyunca uygulamalı olarak verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

İlgili yedek parçaların olması halinde tedarikçi firma sağlayacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makineler ve ekipman üzerinde, cihazın teknik özellikleri, kullanma talimatı, emniyet ikaz işaret ve yazıları ile imalatçı yüklenici adını belirten bilgi levhası bulunacaktır.

Bütün etiketler ve bilgi levhaları korozyona mukavim malzemeden olacaktır. Yüklenici malzeme cinsini, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Ayrıca; Kullanıcı kılavuzu, Aksesuar parça kitabı, varsa detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde mekanik komple resimleri ve arıza sırasında yapılması gerekenler dokümanı cihazla birlikte teslim edilmelidir.

8. Diğer Hususlar

İş bu teknik şartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karşılaması gereken minimum kriterlerdir. Nakliye yüklenici firmaya aittir. Tedarikçi firmanın teslim edeceği makine ekipmanlar ve parçaları teslimatta kontrol edilecek olup, uygun olmayan makine ekipmanların ve parçaların istenilen özelliklerde ve kalitede teslim edilmemesi koşulunda sözleşme feshedilecektir. Makineler ve ekipmanlarında Kırık, Çatlak, Ezik, Pas, Boya akması ve boya kabarması, Darbe gibi kusurlar bulunmayacaktır.