###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: 2012 yılı Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı, AYBARS MAKİNA ‘nın çimento sektörüne yönelik taşıyıcı ekipman üretimindeki stratejik öneminin arttırılması projesi

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP/0016

1. Genel Tanım

AYBARS MAKİNA San. ve Tic. Ltd. Şti. proje kapsamında gerçekleştirilecek bu ihale ile, 1 adet CNC plazma kesim makinesi, 1 adet kumlama tezgahı ve 1 adet borverk freze tezgahı alımı yapacaktır. Proje kapsamında alınacak makinelerle firmamızın inovasyon ve üretim kapasitesinin artırılması sonucunda çimento sektöründeki stratejik önemin ve satış miktarlarının, dolayısıyla rekabet gücünün ve Pazar payının artırılması hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: CNC PLAZMA KESİM MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 260 amper. Min. 0,5 mm - 100 mm aralığındaki kalınlıklarda sürekli kesme yapabilme. en az 2500 x en az 12000 mm kesme masasına sahip. Plazma ünitesi için otomatik CNC gaz kontrolü. Oksijen ünitesi için otomatik CNC gaz kontrolü (hızlı tavlama). El kumanda ve 2mt kablo. Merkezi kontrol paneli. Uzaktan kumanda donanı. 3 şekilde yükseklik alma (CNC kontrolden şeçmeli)1) kayan kızak ve swıtch ile (kalın ve kirli saçlarda) 2) ark kontrol ile ( pvc kaplı malzeme veya boyalı ince malzemede)3) omik temas ile (genel maksatlı). Elektrik kesilmeleri v.s durumlarda kaldığı yerden devam etme donanımı. Eğri yerleştirilmiş sac plakaların kesme programından düzeltilmesi. Elektrot ve nozul aşınması ile ilgili otomatik kesme yüksekliği düzeltme yazılımı. Açıları aynı konturlarda hızı düşürmeden ilerleme (hıgh speed machınıng). Otomatik nestıng programı temel paket (manuel ve otomatik parça yerleştirme, otomatik hata ayıklamalı). Tüm gaz regülatörleri ve geri tepme valfleri. Hava emiş fanı ve susturucu. Oxy fuel de kalın saclarda antensiz ilk yükseklik alma ve çalışabilme yazılımı. | 1 |

LOT:2 KONTİNÜ SAC VE PROFİL KUMLAMA MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Giriş Ağız Ölçüsü: en az 2100 X en az 800 mm Max.Profil Yüksekliği : 700 mm Max.Sac Genişliği: 2.000 mm Sac Uzunluğu: 3-12 mt. Min.Saç Kalınlığı: 5 mm | 1 |
| 2 | Türbin Çapı: 400 mm Türbin Motor Gücü: en az 15 HP/3.000 n Türbin içindeki palet sayısı: en az 4 adet | 6 |
| 3 | Role Hareket Sistemi: İnventörlü Giriş 12 mt + Çıkış 12mt İnventör Redüktörü: en az 2 HP / 22 n | 1 |
| 4 | Saçma Elevatörü: en az 4 HP / 88 n. Saçma Helezonu: en az 5.5 HP / 68 n. Saçma Üfürme Fanı: en az 20 HP / 3.000 n. | 1 |
| 5 | Fırça Döndürme Redüktörü: en az 1,5 HP / 47 n | 2 |
| 6 | Fırça Kaldırma Redüktörü: en az 1 HP / 193 n | 2 |
| 7 | Toz filtresi: 10.000 m3 kapasiteli torbalı jet filtre Filtre fanı: en az 15 HP / 3.000 n | 1 |
| 8 | Makine Toplam Yüksekliği: en az 5,25 mt Makine Toplam Uzunluğu: en az 30 mt.(Masalar 12 şer mt.olursa ) en az 24 mt.(Masalar 9 ar mt.olursa) en az 18 mt.(Masalar 6 şar mt. Olursa ) | 1 |
| 9 | Elektrik Panosu: Otomatik Programlı ve Manuel | 1 |
| 10 | Toplam Güç: en az 140 HP (100 KW) | 1 |
| 11 | ANA KABİN GÖVDESİ : Ağır Tip Çelik Konstrüksüyon olarak imal edilmiş, makinenin iç duvarları HARDOX – 500 10 mm. sert plakalarla kaplanmış. Ayrıca Giriş ve Çıkış tünelleri 2 şer sıra Yüksek Tenürlü Kauçuk Perdelerle korunmuş olacaktır | 1 |
| 12 | ROLE MASALARI : 2 Adet 12 mt. Boyunda Hareketli (12 mt.Giriş + 12 mt.Çıkış Tahrikli) Dakikada 1 ile 10 mt hız ayarlı İNVERTÖR tahrikli olacak, kumlamanın kesafeti ve derinliğine göre malzemenin hareketi ayarlanabilir olacaktır. | 1 |
| 13 | SAÇMA TÜRBİNLERİ : saatte en az 6000 kg. saçma püskürtmeli, iç yüzeyleri 12-14 Mn.lı malzemeden imal edilmiş plakalarla kaplanmış olacaktır. | 1 |
| 14 | ELEKTRİK PANOSU : CE Sertifikalı olup Manuel ve Otomatik programlı olarak İşletme Programına göre dizayn edilmiş olacaktır. | 1 |
| 15 | TORBALI JET FİLTRE (10.000 m³) : 10.000 m³/h debi için; 120 adet 160 mm çapında, 2.000 mm boyunda iğneli polyester keçeden mamul torbaları bulunan, silkelemesi 6-7 atü basınçlı hava ile temin edilen jet filtre. -Torbaları, kafesleri, gövdesi, ön çökertme haznesi, bunkeri, taşıyıcı ayakları, -Bakım kapakları, bakım platformu, bakım merdiveni, selenoid ventilleri, kolektörü ile. | 1 |
| 16 | HAVA KİLİDİ : en az 4 lt./dev.lik tamamı pik dökümden mamul hava kilidi. en az 0,55 KW- en az 32 d/dak’da Redüktörlü motorla tahrikli olarak. | 1 |

LOT 3:

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Fener mili çapı: 110 mm Fener mili içi: Morse No-6 (7:24 no:50) Maks. Fener mili torku: en az 1.225 Nm Maks. Fener mili eksenel direnci: en az en fazla 12.250 N Fener mili hız kademe sayısı: en az 22 Fener mili devir aralığı: 8-1.000 devir/dakika Ana motor gücü: en az 7,5 KW Kafa maksimum torku: en az 1.960 N.m Kafa çap: en az 600 mm Kafa devir aralığı 4-200 devir /mm Kafa hız kademe sayısı: en az 18 Tabla ölçüleri (uzunluk x genişlik): en az 1.140 x en az 1.000 mm Maksimum tabla taşıma kapasitesi: 2.500 kg T-kanal ölçüleri: en az 22 mm T-kanalı sayısı: 9 X ekseni hareketi: 1.000 mm Y ekseni hareketi: 1.000 mm Z ekseni hareketi: 1.000 mm W ekseni hareketi: 600 mm U ekseni hareketi: 180 mm B ekseni dönüş açısı: 360 derece Fener mili ve tabla arasındaki minumum mesafe: 0 mm Eksen hızları (x/y/z): en az 2.500 mm/dakika Eksen ölçüm sistemi okuma aralığı: 0,04-6 / 0,01-1,88 mm/devir Eksen ölçüm hassasiyeti: en az 0,005 mm B ekseni ölçüm hassasiyeti: en az 0,001 derece | 1 |

LOT 4: DİŞ AÇMA MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Pim dişi; : en az 6- 72 mm. Boru dişi; : 16-63 mm. Diş açma için dönüş yönleri; : sağ-sol. Devir sayısı; : en az 2. Devir hızları; : 35- 70 rpm. Mengene tipi; : Üniversal kendinden merkezlenen. Soğutma sistemi; : Otomatik yağlama. Şebeke gerilimi - tri faze; : en az 400 V. Çalışma frekansı; : en az 50 Hz. motor gücü; : 2 / 2,3 kW. | 1 |

LOT 5: BORU BÜKME MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Vals milleri çapı; : 120 mm. Vals topu çapı; : 390 mm. Çalışma hızı; : 2 -7,5 m/ dakika. Motor gücü; : en az 15 kW. Çelik Konstrüksiyon Kaynaklı Gövde. 3 Vals topu hidromotor ve planet redüktör tahrikli ( her top ayrı 3 adet planet redüktör ile tahrik edilmiştir). Özel yüksek mukavemetli malzemeden sertleştirilmiş ve taşlanmış miller. Sertleştirilmiş standart vals topları Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu. Yatay ve dikey çalışma pozisyonu. Çift hızlı çalışma sistemi. Dijital göstergeler (2 Adet). 3 Yöne hareketli hidrolik yan dayamalar.. | 1 |

LOT 6: EKSANTRİK PRES MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Basınç; : en az 2000 kN. Strok Ayarı; : en az 5 / en az 50 mm. Dakikadaki Strok Adedi; : en az 41. Masa Koç Mesafesi; : en az 725 mm. Kalıp Bağlama Yuva Çapı; : en az 70 mm. Masa Ebadı; : en az 950 x en az 1170 mm. Masa Delik Çapı; : en az 210 mm. Plaka Kalınlığı; : en az 120 mm. Presin Yer Bağlama Genişliği; : en az 1100 mm. Pres Yer Bağlama Derinlik; : en az 1700 mm. Pres Yüksekliği; : en az 2800 mm. Presin Ağırlığı; : en az 9500 kg. Motor Gücü; : en az 15 kW. Motor Hızı; : en az 1450 D/D. Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde. T Kanallı Alt Plaka. Pnömatik Kavrama – Fren Kombinasyonu. Dişli Tahrik Angaraj Sistemi. Ayarlanabilir Stok. Otomatik Merkezi Yağlama Sistemi. Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç. Mekanik Sigorta. | 1 |

LOT 7: VİDALI KOMPRESÖR

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Maks. Basınçta serbest hava verimi; : en az 5,15 m³/ dak. Maks. İşletme basıncı; : en az 10 Bar. Nominal motor gücü; : en az 37 kW. Nominal motor devri; : en az 3000 d / d. 1 m'den ses debisi; : en fazla 72 dBA. Hava tankı kapasitesi; : en az 1 m³. Basınçlı hava bağlantısı (küresel vana); : R1 1/ 2". Yağ püskürtmeli. Hava soğutmalı. IP/54 F izolasyon korumalı 3 faz / 50 Hz / 380 Elektrik motorlu. Mikroprosesörlü elektronik kotrol / kumanda paneli. Otomatik kayış gerdirme sistemli. Ses ve titreşim izolasyonlu. | 1 |

LOT 8: RADYAL MATKAP

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Maks Delme çapı ( St 60); : 40 mm. Kulavuz çekme (St 60) - ( DDL20). İş mili ekseni ile tabla yüzeyi arasındaki mesafe (min.-maks.); : 350 - 1250 mm. İş mili kafası ile tabla plakası arası mesafe (min.-maks.); : 350 - 1375 mm. İş mili koniği (DIN 228); : 4 MT/MK. İş mili stroğu; : en az 315 mm. Hız basamak sayısı; : 16. Hız devir aralığı; : 25 - 2000 d/dak. İlerleme kademe sayısı; : 16. İlerleme hız aralığı; : 0,04 - 3,2 mm/d. Ana motor gücü; : en az 3 kW. Soğutma donanımı. Aydınlatma donamını; : en az 24 V. | 1 |

LOT 9: GERİLİM GİDERME CİHAZI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Üç modlu çalışma. Değişken frekanslar için kontrol. Analog rezonans metre. Manuel zaman göstergesi. Resetlenebilir akım koruması. Çalışma voltajları; : 200, 210, 220, 230 V. Çalışma frekansı; : 50Hz. 0,5 kg -150 ton ağırlıkları arasındaki çeliklerde kullanılabilir. Modeler taşınabiir. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler “Sözl. Ek–2: Teknik Şartname (İş Tanımı)” tanımlanmıştır. Yüklenici,  montaj ile ilgili gerekli teknik ekipmanlarını, el aletlerini ve cihaz montajında kullanacağı montaj sarf malzemelerini kendisi tedarik edecektir.

4. Garanti Koşulları

Makineler en az 2 yıl garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Makine ekipmanların montajı ve montaj aşamasında teknik personelin konaklama, yol, iaşe ve diğer masrafları ve vinç (gerekli ise) tamamen tedarikçi  firmaya aittir. Firmamız hiçbir şekilde sorumlu değildir. Montaj ve işletmeye alma esnasında firma teknik elemanlarına gerekli işletme bilgileri verilerek tesis çalışır durumda teslim edilecektir. Makinenin montaj işlemi makinenin fabrikamız sahasına indirilmesi müteakip 30 iş günü içinde tedarikçi tarafından başlatılmalıdır. Makine kurulduktan sonra en az 3 gün ücretsiz makineyi kullanma eğitimi verilecektir.

Periyodik bakım ve genel kontrol senede 1 kez olmak üzere garanti kapsamı süresince devam eder.

Arıza onarımı hizmeti yüklenici firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.  Müdahale en geç 2 iş günü içinde sağlanacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Makine üzerinde kullanılması gerekli olan özel avadanlık (Anahtar, yağdanlık v.b) ekipmanlar makine ile birlikte verilmelidir. Yüklenici gerekli durumlarda tüm yedek parçaları en geç 7 gün içinde temin edebileceğini garanti etmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

Makineler üzerinde yapımcı firma etiketi bulunacaktır. Bu etiket üzerinde, yapım yılı, makine modeli, makine seri no ve firma bilgileri yer almalıdır. Elektrik şeması, Hidrolik devre şeması ve mekanik parça teknik resimleri makine ile birlikte verilecektir. Bakım, arıza müdahale ve kullanım kılavuzları da beraberinde teslim edilmelidir.

Makine ile birlikte mutlaka Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

6. Diğer Hususlar

- Tüm makine ekipmanlar firmamızın fabrika adresine teslim edilecektir. Nakliye,vinç (makine indirilirken,kurulurken), konaklama, sigorta vb. tedarikçi firmaya aittir.

- Makine deneme aşamasında gerekli olacak tüm sarf malzemeleri  (ambalaj vb.) tedarikçi firmaya aittir.

- Söz konusu makineler sözleşmeden itibaren 2 ay içerisinde teslim edilecektir.

- Tüm taşıma, nakliye, nakliye sigortası ve montaj için tedarikçi firma tarafından gönderilecek teknisyenlerin işçilik ve konaklama maliyetleri tedarikçiye aittir.

- Makinenin çalışır durumda teslimi sonrası mevcut ve yeni makine operatörleri için makine kullanma, bakım ve iş güvenliği şartlarını içeren eğitim yüklenici firma tarafından organize edilecektir.

- Verilen teklifler 60 gün opsiyonlu ve TL cinsinden olacaktır.

- İstekliler TSE, ISO 9001 veya CE Belgelerinden birini teklife eklemelidir.

- İstekliler yaptıkları benzer tesisleri referanslarında göstermelidir.