###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: AKDENİZ BÖLGESİ'NDE İLK DEFA YÜKSEK FREKANS İLE ISIL İŞLEM YAPILMASI

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0066

- Genel Tanım:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ile ısıl işlem süreçlerinde teknoloji yeniliğine giderek maliyet avantajı sağlamak, termin sürelerini kısaltmak ve bölgede olmayan yüksek frekans ile ısıl işlem gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

- Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1-a) | ORTA FREKANS İNDİKSİYON SERTLEŞTİRME ÜRETİM HATTI Kule Özellikleri: İş Parçası Çapı: Min. 150 mm olmalıdır. İş Parçası Çalışma Boyu: Min. 3500 mm olmalıdır Dönüş Hızı Aralığı: 30 – 300 r/dk ayarlanabilir olmalıdır. Hareket Hızı Aralığı: 0 - 150 m/dk ayarlanabilir hassas hız olmalıdır İndüksiyon Makinesi Özellikleri: Güç: Min. 100 Kw Olmalıdır Çalışma Voltaj Aralığı: 340 V - 430 V Olmalıdır Frekans Aralığı: 8 Khz - 12 Khz Olmalıdır İndüksiyon Gücü: IPM orta frekans indüksüyon ısıtma sistemi olmalıdır SOĞUTUCU ÖZELLİKLERİ: İndüksiyon makinesi kapalı devre su soğutucu( chiller) (min. 3000 kcal) ile soğutulmalı, trafo ve iş parçası buna uygun ayrı bir su soğutucu ( chiller ) (min. 12.000 kcal) ile soğutulmalıdır. | 1 Adet |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1-b) | YÜKSEK FREKANS İNDİKSİYON SERTLEŞTİRME ÜRETİM HATTI Kule Özellikleri: İş Parçası Çapı: Min. 100 mm olmalıdır. İş Parçası Çalışma Boyu: Min. 700 mm olmalıdır Dönüş Hızı Aralığı: 30 – 300 r/dk dakika, ayarlanabilir olmalıdır. Hareket Hızı Aralığı: 0 - 150 m/dk ayarlanabilir hassas hız olmalıdır İndüksiyon Makinesi Özellikleri: Çıkış Gücü: Min. 30 kw olmalıdır Çalışma Voltaj Aralığı: 340 V - 430 V olmalıdır. Frekans Aralığı: 30 KHz - 80 KHz olmalıdır İndüksiyon Gücü: IGBT yüksek frekans indüksüyon ısıtma sistemi olmalıdır Soğutucu Özellikleri: İndüksiyon makinesi kapalı devre su soğutucu (chiller ) ile soğutulmalı, iş parçası ise su soğutucudan (chiller) gelen kapalı devre serpantin boruları ile açık sistem havuz ile soğutulacaktır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

-

4. Garanti Koşulları:

Ana parçalar için 1 yıl garanti istenmektedir. Makinede yaşanacak problem ve sıkıntılarda 72 saat içinde müdahale edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

-

6. Gerekli Yedek Parçalar

-

7. Kullanım Kılavuzu

-

8. Diğer Hususlar -