###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı: BOZDOĞAN TİCARET MARKALAŞMA VE YENİLİKÇİ ÜRETİM PROJESİ

Yayın Referansı: TR62/14/BREY/0222/LOT1

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programında başarılı olan “Bozdoğan Ticaret Markalaşma ve Yenilikçi Üretim” adlı projemiz için 1 Adet Hidrolik Abkant Press, 1 Adet Hidrolik Giyotin Makas alım işi gerçekleştirilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | 3.3.1 Hidrolik Abkant Pres *Bükme gücü en az 220 ton olmalıdır. *Bükme boyu en az 4050 mm olmalıdır. *Ayaklar arası mesafe en az 3600 mm olmalıdır. *Y ekseni düşme hızı en az 120 mm/sn olmalıdır. *Y ekseni çalışma hızı en az 10 mm/sn olmalıdır. *Y ekseni dönüş hızı en az 100 mm/sn olmalıdır. *Çeneler arası açıklık en az 530 mm olmalıdır. *Tabla genişliği en az 104 mm olmalıdır. *Tabla yüksekliği en az 900 mm olmalıdır. * Strok en az 265 mm olmalıdır. * Boğaz derinliği en az 410 mm olmalıdır. * Ön kollar 2 adet olmalıdır. * Arka dayama dili 2 adet olmalıdır. * X ekseni çalışma hızı en az 250 mm/sn olmalıdır. * X ekseni dayama mesafesi en az 650 mm olmalıdır. * Motor gücü en az 22 kw olmalıdır. * Yağ kapasitesi en az 250 lt olmalıdır. | 1 |
| LOT 1 | 3.3.2 Hidrolik Giyotin Makas * Kesme uzunluğu en az 4100 mm olmalıdır. * Kesme kapasitesi (450 N/mm²) için en az 13 mm, (700 N/mm²) için en az 8 mm olmalıdır. * Boğaz derinliği en az 350 mm olmalıdır. *Dakikadaki kesme sayısı 1/dk’ da en az 8 olmalıdır. * Dakikadaki kesme sayısı yüksek hız ops.’ Da 1/dk’ da en az 17 olmalıdır. * Kesme derecesi en az 1°45ˈ olmalıdır. * Baskı silindirleri adeti en az 18 olmalıdır. * Baskı silindirlerinin gücü en az 62 ton olmalıdır. * Arka dayama mesafesi en az 1000 mm olmalıdır. * Arka dayama gücü en az 0.75 kw olmalıdır. * Arka dayama hızı en az 120 mm/dk olmalıdır. * Motor gücü en az 30 kw olmalıdır. * Yağ kapasitesi en az 330 lt olmalıdır. * Ön kollar en az 3 adet olmalıdır. * Tabla yüksekliği en az 818 mm olmalıdır. * Tabla genişliği en az 550 mm olmalıdır. * Tabla uzunluğu en az 4520 mm olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Mekanik malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTN TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı: BOZDOĞAN TİCARET MARKALAŞMA VE YENİLİKÇİ ÜRETİM PROJESİ

Yayın Referansı: TR62/14/BREY/0222/LOT2

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programında başarılı olan “Bozdoğan Ticaret Markalaşma ve Yenilikçi Üretim” adlı projemiz için 1 Adet Vinç alım işi gerçekleştirilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT2 | 3.3.3 Vinç Genel Özellikler: *Kaldırma kapasitesi en az 20 ton olmalıdır. *Kaldırma yüksekliği en az 5 ton olmalıdır. *Köprü teker merkezi en az 24 m olmalıdır. *Vinç yürüme yolu uzunluğu en 20 m olmalıdır. Kaldırma Grubu; *Kaldırma hızı 3,5 m/dk ile 4 m/dk arasında olmalıdır. * Araba yürütme hızı en az 5/12 m/dk olmalıdır. *Kaldırma motor gücü en az 20 hp 1500 dev/dk olmalıdır. *Araba motor gücü en az 3 hp 1500 dev/ dk olmalıdır. *Tambur çapı en az 320 mm/20 hatve olmalıdır. *Halat çapı 15 mm ile 20 mm arasında olmalıdır. *Halat donanımı en az ¼ olmalıdır. *Vinç fren tipi elektromanyetik fren olmalıdır. *Araba yürüyüş redüktörü göbekten tahrikli olmalıdır. *Araba yürüyüş teker çağı 150 mm-170 mm arasında olmalıdır. *Kanca tipi tek ağızlı dövme çelik kilit mandallı olmalıdır. | 1 |
|  | Köprü Grubu; *Köprü kirişi çift kiriş konstrüksüyon olmalıdır. *Köprü kirişi malzemesi en az 1200x500x8 mm st 37 saç olmalıdır. *Bakım platformu köprü boyunca genişletilmiş metal platform olmalıdır. Köprü Yürüyüş Ünitesi; *Tahrik tipi iki baştan tahrikli olmalıdır. *Köprü yürüyüş hızı en az 5/20 m/dk olmalıdır. *Köprü yürüyüş motor tipi en az 2 adet ve 3 hp/1500 dev/dk olmalıdır. *Köprü yürüyüş ünitesi teker çapı 250 mm-300 mm arasında olmalıdır. *Köprü yürüyüş teker sayısı 4 adet olmalıdır. *Tahrikli teker sayısı 2 adet olmalıdır. *Köprü yürüyüş konstrüksiyon malzemesi en az 250’lık NPU demiri çift kaplama olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

En az 2 yıl malzeme ve teknik destek garantisi bulunmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Elektrik ve mekanik problemler karşısında, teknik arıza ekibi yerinde hizmet vermelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

10 yıl boyunca yedek parça temini yapılabilmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı: BOZDOĞAN TİCARET MARKALAŞMA VE YENİLİKÇİ ÜRETİM PROJESİ

Yayın Referansı: TR62/14/BREY/0222/LOT3

1. Genel Tanım

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programında başarılı olan “Bozdoğan Ticaret Markalaşma ve Yenilikçi Üretim” adlı projemiz için 1 Adet Forklift alım işi gerçekleştirilmesi

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT3 | 3.3.4 Forklift *Taşıma kapasitesi (500 mm yük merkezinde) 3500 kg ile 3800 kg arasında olmalıdır. *Asansör tipi tripleks asansör olmalıdır. *Asansör kaldırma yükseliği 4200 mm-4600 mm arasında olmalıdır. *Asansör İnmiş yükseliği 2000 mm-2500 mm arasında olmalıdır. *En az 4 adet havalı lastiğe sahip olmalıdır. | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

2 yıl veya 2000 saat full garantili olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar