TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:SULU VE KIRAÇ KOŞULLARDA ANIZA HUBUBAT EKİMİ YAPABİLEN  YÜKSEK TİP YAYLI KÜLTİVATÖR-MİBZER- MERDANE KOMBİNASYONU SERİ ÜRETİMİ

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0039

1. Genel Tanım

Sulu ve kıraç koşullarda anıza hububat ekimi yapabilen  yüksek tip yaylı kültivatör-mibzer- merdane kombinasyonu seri üretimi amacıyla aşağıdaki makine yatırımları gerçekleştirilecektir:

LOT 1:

a)	CNC ABKANT PRES

b)	HİDROLİK GİYOTİN MAKAS

LOT 2:

a) RADYAL MATKAP

b) HİDROLİK KOMBİNE MAKAS

c) OTOMATİK ŞERİT TESTERE

d) HİDROLİK BORU PROFİL KIVIRMA MAKİNESİ

LOT 3: C TİPİ HIZLI HİDROLİK EKSANTRİK PRES – 150 TON

LOT 4: CNC PLAZMA KESİM MAKİNESİ

LOT 5: İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ

LOT 6: CNC TORNA TEZGAHI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1 a)CNC ABKANT PRES

b) HİDROLİK GİYOTİN MAKAS

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | - CNC ABKANT PRES | 1 adet |
| 1.1 | Bükme uzunluğu en az 4100 mm olmalıdır. |  |
| 1.2 | Bükme kuvveti en az 400 ton olmalıdır. |  |
| 1.3 | Bükme kapasitesi en az 16 mm olmalıdır. |  |
| 1.4 | Makine eksen sayısı en az 3 eksen olmalıdır. |  |
| 1.5 | Makinenin serbest düşme hızı en az 110 mm/saniye olmalıdır. |  |
| 1.6 | Bükme hızı en az 8,4 mm/ saniye olmalıdır. |  |
| 1.7 | Geri dönüş hızı en az 130 mm/saniye olmalıdır. |  |
| 1.8 | Makinenin strok uzunluğu en az 375 mm olmalıdır. |  |
| 1.9 | Arka dayama stroku en az 1000 mm olmalıdır. |  |
| 1.10 | Kolonlar arası mesafe en az 3550 mm olmalıdır. |  |
| 1.11 | Makinenin Bombeleme sistemi motorlu olmalıdır. |  |
| 1.12 | Makinenin Boğaz derinliği en az 510 mm olmalıdır. |  |
| 1.13 | Makinenin Tabla genişliği en az 240 mm olmalıdır. |  |
| 1.14 | Ana motor en fazla 30 kW olmalıdır. |  |
| 1.15 | Arka Dayama motoru CNC kontrollü, servo sistemli ve en fazla 1,1 kW olmalıdır. |  |
| 1.16 | Yağ Kapasitesi en fazla 400 lt olmalıdır. |  |
| 1.17 | Makinenin çalışma basıncı en fazla 250 bar olmalıdır. |  |
| 1.18 | Bu makinede stabilizasyon ve alt gövde mukavemeti açısından ağırlık önemlidir. Değerlendirmede ağırlığın yüksek olması avantaj sayılacaktır. Bu yüzden teklifte belirtilmesi zorunludur. | . |
| 1.19 | Makinede eksenlerin otomatik olarak referans alma özelliği olmalıdır. |  |
| 1.20 | Üst çene en az 8 noktadan yataklı rulmanlar üzerinde ve en az 0,01 mm bükme hassasiyetiyle çalışmalı. |  |
| 1.21 | Kayar Ön destek kolları en az 2 adet stoperli ve lineer yataklı olmalıdır. |  |
| 1.22 | Arka koruma için en az 2 adet fotosel olmalıdır. |  |
| 1.23 | Makinede hızlı kalıp bağlama sistemi olmalıdır. |  |
| 1.24 | Makinede en fazla 0,001 mm. hassasiyetli optik lineer cetvel olmalıdır. |  |
| 1.25 | Makinede parmak koruma lazer güvenlik sistemi olmalıdır. |  |
| 1.26 | Makinede Metrik ve İnç ‘li ölçekler olmalıdır. |  |
| 1.27 | Makinede sertleştirilmiş ve taşlanmış 2 adet üst kalıp olmalıdır. |  |
| 1.28 | Makinede sertleştirilmiş ve taşlanmış 4 kanallı ve mil li 1 adet alt kalıp olmalıdır. |  |
| 1.29 | Kontrolör 2D grafik ekranlı olmalıdır. |  |
| 1.30 | Kontrolörde en az 99 adet büküm tekrarı yapılabilmeli. |  |
| 1.31 | Kontrolörde en az 50 adet alt ve üst kalıp tanımlama yapılabilmeli |  |
| 1.32 | Kontrolör de bükülecek parçanın 2 boyutlu görünümü olmalıdır. |  |
| 1.33 | Makine CE güvenlik yönetim normlarına uygun imal edilmiş olmalıdır. |  |
| 1.34 | Makine en az 2 sene garantili olmalıdır. |  |
|  | - HİDROLİK GİYOTİN MAKAS | 1 adet |
| 1.35 | Kesme uzunluğu en az 4100 mm olmalıdır. |  |
| 1.36 | Kesme kapasitesi en az 10 mm olmalıdır. |  |
| 1.37 | Kesme açısı en fazla 2 derece olmalıdır. |  |
| 1.38 | Dakikada kesme sayısı en az 10 adet olmalıdır. |  |
| 1.39 | Arka dayama stroku en az 1000 mm. olmalıdır. |  |
| 1.40 | Baskı silindir sayısı en fazla 18 adet olmalıdır. |  |
| 1.41 | Boğaz derinliği en az 350 mm olmalıdır. |  |
| 1.42 | Tabla genişliği en az 500 mm olmalıdır. |  |
| 1.43 | Ana motor en fazla 22 kW olmalıdır. |  |
| 1.44 | Arka dayama motoru en fazla 0,75 kW olmalıdır. |  |
| 1.45 | Yağ kapasitesi en fazla 260 lt olmalıdır. |  |
| 1.46 | Çalışma basıncı en fazla 250 bar olmalıdır. |  |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Garanti Koşulları: 2 yıl parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makineler 60 gün içerisinde fabrikaya teslim edilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar

- Kullanım Kılavuzu: Makine kullanım kılavuzu Türkçe olarak verilmelidir.

- Diğer Hususlar

LOT 2: a) RADYAL MATKAP

b) HİDROLİK KOMBİNE MAKAS

c) OTOMATİK ŞERİT TESTERE

d) HİDROLİK BORU PROFİL KIVIRMA MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 2 | - RADYAL MATKAP | 1 ADET |
| 2.1 | Max. Delme kapasitesi 50 mm olmalıdır. |  |
| 2.2 | İş mili ekseni ile sütun arası çalışma mesafesi 350-1600 mm olmalıdır.mesafe (min/max) 350-1600 mm |  |
| 2.3 | Sütun çapı min 340mm olmalıdır. |  |
| 2.4 | İş mili konikliği MT5 olmalıdır. |  |
| 2.5 | İş mili hareketi en az 300 mm olmalıdır. |  |
| 2.6 | İş mili hız oranları 25-2000 dev/dak |  |
| 2.7 | İş mili hız kademesi en az 14 adet olmalıdır. |  |
| 2.8 | İş mili ilerleme oranı 0.04-3,2 mm/dk olmalıdır. |  |
| 2.9 | İş mili ucu ile taban yüzeyi arası mesafe 320-1220 mm olmalıdır. |  |
| 2.10 | Çalışma tablası ölçüleri min630x500x500 mm olmalıdır. | x |
| 2.13 | Ana motor gücü en az 4 w olmalıdır. |  |
| LOT 2 | - HİDROLİK KOMBİNE MAKAS |  |
|  | b-1) Delik Zımbası |  |
| 2.16 | Max kalınlıktaki çap ∅ 33 x 20 mm olmalıdır. | 1 adet |
| 2.17 | Çap x kalınlık (∅xt) ∅ 57 x 12 mm olmalıdır. |  |
| 2.18 | Min.kalınlıktaki çap (özel) ∅ 110 x 4 mm olmalıdır. |  |
| 2.19 | İş kursu en az 60 mm olmalıdır. |  |
| 2.20 | Kurs adedi en az (20mm strok) x25 olmalıdır. |  |
| 2.21 | Boğaz derinliği en az 340 mm olmalıdır. |  |
| 2.22 | Çalışma yüksekliği en az 1050mm olmalıdır. |  |
|  | b-2) Dolu Malzeme Makası |  |
| 2.23 | Yuvarlak / Dörtköşe∅ 50x50mmolmalıdır. |  |
| 2.24 | Çalışma yüksekliğimin/ max1295-1200mmolmalıdır. | x |
|  | b-3) Profil Kesme Makası |  |
| 2.25 | Dik köşebent en az ( 90°) 150x150x15mmolmalıdır. |  |
| 2.26 | Açılı köşebent ( 45°) 80 x 8mmolmalıdır. |  |
| 2.27 | Çalışma yüksekliği en az 1170 mmolmalıdır. |  |
|  | B-4) Sac Makası |  |
| 2.28 | Düz sac en az 380 x 20mmolmalıdır. |  |
| 2.29 | Düz sac en az 480x15mmolmalıdır. |  |
| 2.30 | Bıçak uzunluğu en az 475mmolmalıdır. |  |
| 2.31 | Açılı kesim en az 120 x 12mmolmalıdır. |  |
| 2.32 | Çalışma yüksekliği en az 910 mmolmalıdır. |  |
|  | b-5) Çentik Açma |  |
| 2.33 | Malzeme kalınlığı en az 10 mmolmalıdır. |  |
| 2.34 | Genişlik en az 50 mmolmalıdır. |  |
| 2.35 | Derinlik en az 80mmolmalıdır. |  |
| 2.36 | Çalışma yüksekliği en az 900 mmolmalıdır. |  |
| 2.37 | Pompa Kapasitesi en az 20 ccolmalıdır. |  |
| 2.38 | Motor gücü en az 7,5olmalıdır. |  |
| 2.39 | Kapasite en az 75TONolmalıdır. |  |
| 2.43 | Makinenin üzerinde en az 1 adet 500 mm uzunluğunda alt ve üst bükme kalıbı olmalıdır. |  |
| 2.44 | Makinenin üzerinde 16-18-20-22-25 mm lik zımba ve metrisleri olmalıdır |  |
| 2.45 | Makinenin üzerinde en az 1 adet v kalıbı olmalıdır. |  |
| 2.46 | Bu makinede stabilizasyon ve alt gövde mukavemeti açısından ağırlık önemlidir. Değerlendirmede ağırlığın yüksek olması avantaj sayılacaktır. Bu yüzden teklifte belirtilmesi zorunludur. |  |
| LOT 2 | - OTOMATİK ŞERİT TESTERE |  |
| 2.47 | Sekiz farklı kesme programı yapılabilen çoklu programlama özelliğine sahip olmalıdır. |  |
| 2.48 | Klasik baralı dayama ve metre kullanmadan 0’dan 6 metreye kadar Düz ve AÇILI kesim yapabilme imkanı (90-45 derece)olmalıdır. | 1ADET |
| 2.49 | Program ve arızaları bildiren KONUŞAN uyarı sistemi olmalıdır. |  |
| 2.50 | Hidrolik mengene sistemi (sıkma kuvveti ayarlanabilir.) olmalıdır. |  |
| 2.51 | Hidro-mekanik şerit gerginliğini ölçme sistemi olmalıdır. |  |
| 2.52 | Talaş konveyörü olmalıdır. |  |
| 2.53 | Talaşı temizleyen yeni fırça sistemi olmalıdır. |  |
| 2.54 | Şerit gergi kontrol sistemi olmalıdır. |  |
| 2.55 | Ana motor hız kontrol cihazı ile 20m/dak.’dan 110 m/dakikaya kadar kademesiz hız ayarı olmalıdır. |  |
| 2.56 | Malzemeyi otomatik sürme ve istenilen adette kesme özelliği olmalıdır. |  |
| 2.57 | Şerit koptuğunda makinenin otomatik olarak durma özelliği olmalıdır. |  |
| 2.58 | Kullanıcı emniyeti için gövde kapakları açık olduğu zaman çalışmama özelliği olmalıdır. |  |
| 2.59 | Şerit ömrünü uzatan ekonomik kesim olmalıdır. |  |
| 2.60 | Açılı kesimlerde malzeme sabit kalmalı, döner göbek sayesinde açı makinenin üst gövdesinden ayarlanabilir olmalıdır. |  |
| 2.61 | 1 adet çift rulolu sehpa ve 1 adet çok rulolu sehpa standart aksesuarı olmalıdır. |  |
|  | TEKNİK ÖZELLİKLER |  |
| 2.62 | 90○ yuvarlak kesimlerde kapasite en az 340 mm olmalıdır. |  |
| 2.63 | 90○ kare kesimlerde kapasite en az 250x250 mm olmalıdır. |  |
| 2.64 | 90○ dikdörtgen kesimlerde kapasite en az 440x250 mm olmalıdır. |  |
| 2.65 | 90○ kesimlerde kapasite minimum 40mm olmalıdır |  |
| 2.66 | +45○ yuvarlak kesimlerde kapasite en az 290 mm olmalıdır. |  |
| 2.67 | +45○ kare kesimlerde kapasite en az 240x240 mm olmalıdır. |  |
| 2.68 | +45○ dikdörtgen kesimlerde kapasite en az 250x240 mm olmalıdır. |  |
| 2.69 | -45○ yuvarlak kesimlerde kapasite en az 290 mm olmalıdır. |  |
| 2.70 | -45○ kare kesimlerde kapasite en az 250x250 mm olmalıdır. |  |
| 2.71 | -45○ dikdörtgen kesimlerde kapasite en az 270x250 mm olmalıdır. |  |
| 2.72 | Ana motor gücü en az 2.2 KW olmalıdır. |  |
| 2.73 | Soğutma motoru gücü en az 0.11 KW olmalıdır. |  |
| 2.74 | Hidrolik motoru gücü en az 0.17 KW olmalıdır. |  |
| 2.75 | Sürücü motoru gücü en az 0.50 KW olmalıdır. |  |
| 2.76 | Konveyör motoru gücü en az 0.17 KW olmalıdır. |  |
| 2.77 | Şerit ebatı 34x1.1x4860 mm olmalıdır. |  |
| 2.78 | Bor yağı deposu hacmi en az 30 litre olmalıdır. |  |
| 2.79 | Besleme yüksekliği en az 740 mm olmalıdır. |  |
| LOT 2 | - HİDROLİK BORU PROFİL KIVIRMA MAKİNESİ |  |
| 2.81 | Makine gövdesi komple çelik st-52 malzemeden imal edilmelidir. |  |
| 2.82 | Makine mekanik yan dayamalı olmalıdır. | 1 ADET |
| 2.83 | Makinenin yan dayamaları elle tek yöne ayarlanabilir olmalıdır. |  |
| 2.84 | Makinenin valsleri elektrik hidrolik motor+planetredüktör ve dişliler ile tahrik edilmelidir. |  |
| 2.85 | Vals topları sertleştirilmiş, taşlanmış ve özel çelikten olmalıdır. |  |
| 2.86 | Makine kullanım alanına göre yatay ve dikey olarak çalışabilir olmalıdır. |  |
| 2.87 | Alt toplar hidrolik ve birbirinden bağımsız olarak aşağıya ve yukarıya hareket ettirilebilir olmalıdır. |  |
| 2.88 | Alt topların pozisyonunu gösteren dijital gösterge olmalıdır. |  |
| 2.89 | Makineden ayrı haraketli kumanda paneli olmalıdır. |  |
| 2.90 | Yağlama manuel olarak yapılmalıdır. |  |
| 2.91 | Aşırı yüklenmelere karşı elektrik emniyet sistemi mevcut olmalıdır. |  |
| 2.92 | Makine CE standartlarına uygun olmalıdır. |  |
| 2.93 | Makinenin motor gücü minimum 5.5 KW olmalıdır. |  |
| 2.94 | Vals topları çapı minimum 245 mm olmalıdır. |  |
| 2.95 | Vals mil çapları minimum 80 mm olmalıdır. |  |
| 2.96 | Bükme hızı minimum 4.2m/dakika olmalıdır. |  |
| 2.98 | Makine ile beraber minimum 1 takım standart kalıp verilmelidir. |  |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Makineler 45 gün içerisinde fabrikaya teslim edilmelidir.

- Garanti Koşulları: 2 yıl mekanik parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: tezgahların kurulumu ve eğitim yüklenici firmaya aittir. Arıza durumunda en fazla 3 iş günü içerisinde müdahale edilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl yedek parça temini olmalıdır.

- Kullanım Kılavuzu: Makine kullanım kılavuzu Türkçe olarak verilmelidir.

- Diğer Hususlar: CE belgesi olmalıdır.

LOT 3: C TİPİ HIZLI HİDROLİK EKSANTRİK PRES – 150 TON

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 3 | 150 TON HİDROLİK EKSANTRİK PRES | 1 ADET |
| 3.1 | Azami Basma Kuvveti: en az 140 TON olmalıdır. |  |
| 3.2 | Boğaz Derinliği: en az 340 mm olmalıdır. |  |
| 3.3 | Tabla - Koç Mesafesi: en az 440 mm olmalıdır. |  |
| 3.4 | Çalışma yüksekliği en az 880mm olmalıdır. |  |
| 3.5 | Tabla Delik Çapı: en az 200 mm olmalıdır. |  |
| 3.6 | Tabla Boyutları: en az 650 x 950 mm olmalıdır. |  |
| 3.7 | Strok Ayarı: 5 - 110 mm olmalıdır. |  |
| 3.8 | Strok vuruş adedi 35-40 ad/dk olmalıdır. |  |
| 3.9 | Kalıp Bağlama Çapı: en az 40 mm olmalıdır. |  |
| 3.10 | Motor Gücü: en az 18,5 Kw olmalıdır. |  |
| 3.11 | Bu makinede stabilizasyon ve alt gövde mukavemeti açısından ağırlık önemlidir. Değerlendirmede ağırlığın yüksek olması avantaj sayılacaktır. Bu yüzden teklifte belirtilmesi zorunludur. |  |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Makineler 60 gün içerisinde fabrikaya teslim edilmelidir.

- Garanti Koşulları: 2 yıl mekanik parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: arıza durumunda en fazla 3 iş günü içerisinde müdahale edilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl yedek parça temini olmalıdır.

- Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte verilmeli ve Türkçe olmalıdır.

- Diğer Hususlar: CE belgesi olmalıdır.

LOT 4: CNC PLAZMA KESİM MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 4 | CNC PLAZMA KESİM MAKİNASI | 1 ADET |
| 4.1 | 6500 x 2100 mm net çalışma alanı olmalıdır. |  |
| 4.2 | En az 105 ampersadece hava ile çalışan kontak başlatmalı 20 mm’ye kadar patlatma yapabilen plazma kesici olmadır. |  |
| 4.3 | Plazma kesici için deposu en az 500 litre motoru en az 5 kW pistonlu kompresör olmalıdır. |  |
| 4.4 | Adsortsiyonlubasınçlı hava kurutucu olmalıdır. |  |
| 4.5 | Makine kablosuz olarak kontrol edilebilmelidir. |  |
| 4.6 | Gönyesiz yerleştirilmiş sacların gönyeli kesilebilmesi için 2 noktadan Lazerli hizalama sistemi olmalıdır. |  |
| 4.7 | Makinanın kesme ve yürüme hızı dakikada 60 - 6,000 mm / dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır. |  |
| 4.8 | AC Servo motorlu otomatikkapasitiftorç yükseklik kontrolü bulunmalıdır. |  |
| 4.9 | Dengeli sürüş için iki yanda iki motor olmalıdır. |  |
| 4.10 | Makinanın üstüne ağır saclar konulduğunda etkilenmemesi için raylar ve sehpa ayrı olmalıdır. |  |
| 4.11 | Makinanın sehpası sulu olmalıdır. |  |
| 4.12 | Windows tabanlı veya muadili ve Türkçe CNC kontrol sistemli olmalıdır. |  |
| 4.13 | Yerinde kurulum, devreye alma ve eğitim tedarikçi firma kapsamında olmalıdır. |  |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- Garanti Koşulları: Üretim hatalarına karşı 2 yıl parça ve servis garantisi olmalıdır.

- Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: 1 ay içerisinde kurulum yapılmalı ve çalışanlara eğitim verilmelidir. Arıza durumunda en geç 48 saat içerisinde müdahale edilmelidir.

- Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl boyunca yedek parça garantisi olmalıdır.

- Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte teslim edilmelidir.

- Diğer Hususlar

LOT 5: İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 5 | İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ | 1 ADET |
| 5.1 | Cihaz en az 100KVA gücünde olmalıdır. |  |
| 5.2 | Çalışma frekans aralığı min. 1-12kHz olmalıdır. |  |
| 5.3 | Cihaz 0.01-999.9sn aralığında ayar imkanına sahip olmalıdır. |  |
| 5.4 | Mevcut güç kaynağı en az 380 v 3 Faz 50 Hz olmalıdır. |  |
| 5.5 | Cihaz Q24 mm ve Q35 mm ebatlı sıcak şekillendirilecek parçalarının tavlanmasını yapabilecek tünel sistemli olmalıdır. |  |
| 5.6 | Cihaz en çok 2.5 kg malzeme için en az 1 Kw enerji üretecektir. |  |
| 5.7 | Cihaz akım ara devreli paralel rezonans sistemli olacaktır. |  |
| 5.8 | Cihazın çalışma şekli, şebeke voltajı diyot aracılığı ile DC akıma çevrilip filtre edilerek bobin ve kondansötörünrezonans frekansı gelişmiş ve az kayıplı İGBT transistörlerle tam köprü mantığı ile anahtarlanması sonucu hızlı ve verimli bir indüksiyon akımı sağlanmış olmalıdır. Böylece çeşitli güçte ve malzeme en az 9 rezonans frekansı bobine uygulanarak ısıtma sağlanmalıdır. |  |
| 5.9 | Bobin içine giren malzemenin otomatik ya da manuel moddastart verilip bobin içinde ısıtılması sağlanmalıdır. Çalışma sırasında makineyi hareket ettirebilme özelliği olmalıdır. |  |
| 5.10 | Cihazla birlikte yeterli kapasitede dahili kapalı devre soğutma sistemi bulunmalıdır. Su sıcaklığının belli bir değeri geçtiği durumlarda sistem hata giderilene kadar çalıştırılmamalıdır. |  |
| 5.11 | Makine minimum yer kaplayacak şekilde dizayn edilmelidir. |  |
| 5.12 | Cihaz belli bir amperin üzerinde ve su sıcaklığında ışıklı alarm verecektir. |  |
| 5.13 | En az 7 ″ renkli dokunmatik ekran olmalıdır. |  |
| 5.14 | Sistemde kullanılan tüm elemanlar varsa yürürlükteki mecburi Türk standartlarında yoksa EN normlarına ya da üretildiği ülkedeki yürürlükteki standartlara uygun olacaktır. |  |
| 5.15 | Cihaza su girişinde filtre analog sıcaklık ve basınç göstergesi özelliği olmalıdır. |  |
| 5.16 | Frekans kontrolü manuel yapılabilecektir. |  |

- 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.

- 4. Garanti Koşulları: 2 yıl parça ve servis garantisi olmalıdır.

- 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: En geç 8 hafta içerisinde montajı yapılmalıdır

- 6. Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl parça bulundurma garantisi olmalıdır.

- 7. Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte teslim edilecektir.

LOT 6: CNC TORNA TEZGAHI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 6 | CNC TORNA TEZGAHI | 1 ADET |
|  | KAPASİTE |  |
| 6.1 | Maksimum Çevirme Çapı Ø560 mm ve 600 mm arası olmalıdır. |  |
| 6.2 | Maksimum Tornalama Çapı Ø415 mm ve Ø 460 mm olmalıdır. |  |
| 6.3 | Maksimum tornalama boyu450-600 mm arası olmalıdır |  |
| 6.4 | Ayna Çapı 10" olmalıdır. |  |
| 6.5 | Çubuk işleme kapasitesi Ø65 mm ve üzeri olmalıdır |  |
|  | FENER MİLİ |  |
| 6.6 | Fener mili devir aralığı:1-3500 dev/dak arasında kademesiz olmalıdır. |  |
| 6.7 | Fener mili uç normu A2-8 olmalıdır |  |
| 6.8 | Fener mili rulman iç çapı Ø130 mm ve üzeri olmalıdır. |  |
|  | EKSEN HAREKETMİKTARLARI |  |
| 6.9 | X ekseni hareketi +210;-20 mm olmalıdır |  |
| 6.10 | Z ekseni hareketi 460-610 mm arası olmalıdır |  |
|  | HIZLAR |  |
| 6.11 | X ekseni seri hareket hızları 20 m/dak ve üzeri olmalıdır |  |
| 6.12 | Z ekseni seri hareket hızları24 m/dak ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.13 | Kesme İlerleme Hızı 0-10.000 mm/dak olmalıdır |  |
|  | MOTORLAR |  |
| 6.14 | Fener Mili Motoru 11/15 kwve üzeri olmalıdır |  |
| 6.15 | Fener mili Torku 183 Nm ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.16 | X Ekseni Motoru 1.6kw ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.17 | Z Ekseni Motoru 3.0kw ve üzeri olmalıdır. |  |
|  | HİDROLİK ÇUBUK SÜRÜCÜ |  |
| 6.18 | Çubuk Çapı Ø1 - Ø42 mm aralığındaolmalıdır. |  |
| 6.19 | Çubuk Boyu min 3200 mm olmalıdır. |  |
| 6.20 | Pnömatik Basınç 6-8 bar aralığındaolmalıdır. |  |
| 6.22 | Çubuk sürücü toplam boyu 3.75m - 4m aralığında olmalıdır. |  |
|  | HİDROLİK KARŞIPUNTA |  |
| 6.23 | Puntakoniği MT 4 sabit punta olmalıdır. |  |
| 6.24 | PuntaPinol Çapı Ø75 mm ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.25 | PuntaPinolHareketi 90 mm ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.26 | Punta Gövde Hareketi 450 mm olmalıdır. |  |
|  | TARET |  |
| 6.27 | Takım sayısı 10 istasyon ve üzeri olmalıdır. |  |
| 6.28 | Dış Çap KaterEbatları 25 x 25 mm veya üzeri olmalıdır. |  |
| 6.29 | Delik kateri maksimum bağlama çapı Ø40 veya Ø50 mm olmalıdır. |  |
| 6.30 | İndeksleme zamanı max 0,5 saniye olmalıdır. |  |
|  | MAKİNAÖLÇÜLERİ |  |
| 6.31 | Çalışma GerilimiTrifaze 380Volt 50Hz olmalıdır. |  |
|  | CNC TORNATEZGAHININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ |  |
| 6.33 | GÖVDE YAPISI ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Eğik banko, MONOBLOK(TEK PARÇA) gövde yapısına sahip olmalıdır. - X ve Z eksenleri Hidrostatik sürtünmeli kızak olmalıdır. - Gövde, fener mili, taret gibi önemli parçalar, MEEHANİTE DÖKÜM teknolojisi ile dökülmüş olmalıdır. |  |
| 6.34 | .FENERMİLİ ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Fener mili devir sayısı, min. devir sayısı ile max. devir sayısı arasında istenilen değerde kademesiz olarak ayarlanabilir olacaktır. -Fener Mili komple KARTUŞ halinde sökülüp takılabilmelidir - Fener mili ÇİFT SIRA SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR ve ÇİFT SIRA EĞİK BİLYALI RULMANLARLA dizayn edilmiş olmalıdır. - Fener mili salgısı 300 mm boyda 0,003 mm’yi geçmemelidir. İmalatçı bu değeri test raporları ile taahhüt etmelidir. |  |
| 6.35 | MOTORLAR |  |
|  | -Fener Mili Motoru AC servo motor olmalı ve yüksek tork üretmelidir. - Eksen motorları vidalı millere kaplinle bağlı veya direk akuple olmalıdır. - Eksen motorları kademesiz devir artışı yapabilmeli ve bakım gerektirmemelidir. |  |
|  | TARET ÖZELLİKLERİ |  |
| 6.36 | -Çift yönlü dönüş özelliğine sahip ve kısa yoldan ,takım değiştirmelidir. - Takım değiştirme manuel olarak da yapılabilecek şekilde olmalıdır. - Taret dönüş hareketi HİDROMOTOR kontrollü, SÜREKLİ olmalıdır. |  |
| 6.37 | HİDROLİK ÇUBUK SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Çubuk sürücü gövde yapısı , itici çubuk, ve yataklama sistemleriyle, titreşim ve gürültü sorunu oluşturmayacak bir yapıya sahip olmalıdır. - Malzemelerdeki hata ve yamukluğu alabilecek, ön dengeleme sistemine sahip olmalıdır. - Malzemenin tezgaha girişinde, üzerindeki yağları temizleyecek,hava üfleme sistemine sahip olmalıdır. - Sürücüyü öne çekmeden, malzeme yükleme işi yapılabilmelidir. |  |
| 6.38 | HİDROLİK KARŞI PUNTA ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Karşı punta, Hidrolik olarak, Kontrol ünitesinden M kodları ile, hem pinol ileri-geri hareketleri, hemde gövde ileri-geri hareketleri otomatik olarak yapılabilmelidir. - Karşı punta kızakları, körüklü (birbirine geçebilen) muhafaza saçları ile kapalı olmalıdır. - Karşı punta gövde konum hareketi, taret vasıtasıyla, otomatik olarak taşınabilmeli ve istenilen noktaya sabitlenebilmelidir. - Kaşı punta, tezgahınpunta kızağı üzerine hidrolik sıkma ünitesi ile sabitlenmelidir. -Puntalama işi ayrıca, pinole takılacak bir döner punta vasıtasıyla yapılmalı, kesinlikle puntapinolü kendi içerisinde dönmemelidir. |  |
| 6.39 | KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Tezgahın Kontrol Ünitesi Kesinlikle PC tabanlı olmamalıdır. - Tezgahın kontrol ünitesinin, Türkiye’de yerleşik düzende servis hizmeti veriyor olması gereklidir. - Kontrol ünitesinin ekranı kolay okunabilmeli, en az 8.4” ebadında ve renkli grafik ekran özelliğinde olmalıdır. - Tezgahla program transferleri; hem RS232C kablo bağlantısı ile, hem Hafıza kartı (okuyucusu ekranın yanında olacaktır) ile, hemde Ethernet bağlantısı ile yapılabilmelidir. - El çarkı mevcut olmalıdır. - İnç veya metrik sistemde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Tornalama ve delik delme çevrimleri mevcut olmalıdır. - Takım geometri ve aşınma kompenzasyonu mevcut olmalıdır. - Takım uç radyüsükompenzasyonu mevcut olmalıdır. -ISO Kodları ile programlanmalıdır. - Değer girme hassasiyeti en az 0.001 mm olmalıdır. - Tekrarlama hassasiyeti en az 0.005 mm olmalıdır. - Pozisyonlama hassasiyeti en az 0.005 mm olmalıdır. - Kontrol ünitesinin belleği elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek, hafızadaki kayıtlı programlar zarar görmemelidir. -Kontrol ünitesi, tezgaha; klasik yöntemlerde olduğu gibi el çarkı ile talaş verme imkanı vermelidir. - Sistemde oluşabilecek arızalar hata mesajları ile operatöre anında bildirilecektir ve bu hata mesajları hafızada kayıtlı kalmalıdır. - İşletme program dili ve kontrol paneli istenildiğinde TÜRKÇE ve İNGİLİZCE kullanılabilmelidir. |  |
|  | -Takım boy ve çapında kaydırma (offset) yapılabilmelidir. - Yazılan bir programı işletmeden önce, olabilecek mantıksal yazılım hatalarını kontrol edebilmek için, 2D veya 3D SİMÜLASYON yapabilme özelliği olmalıdır. - Kontrol ünitesi CAD/CAM programları ile uygulama yapmaya uygun olmalıdır. - İlerleme ve devir sayılarını (spindleoverride, feedoverride), ayarlanan değerin belli oranlarında manuel (el ile) olarak kumanda edilebilmelidir. - Otomatik merkezi yağlamanın yağ miktarı düştüğünde ve alçak/yüksek basınç ta operatörü uyarılmalıdır. - Yazılan bir programı istendiğinde satır satır, istendiğinde seri olarak çalıştırma seçeneği olmalıdır. - Doğrusal (G00-G01) interpolasyon yapabilmelidir. - Dairesel (G02-G03) interpolasyon yapabilmelidir. - Alt program çağırma ve işleme, delik delme çevrimleri, gagalamalı delik delme, kaba işleme çevrimleri(G71), finiş işleme çevrimleri(G72), ve profil işleme çevrimleri(G73), klavuz ve rayba çekme çevrimleri, multi diş çekme (düz ve konik) çevrimleri (iç ve dış vida) olmalıdır. - Kesici uç radyüs telafi özelliği (ToolNose Radius Compensation) olmalıdır. -Mutlak ve eklemeli programlama (Absolute, incremental) özelliği olmalıdır. -Program koruma kilidi(anahtarı) olmalıdır. - Alarm ve hata mesajlarını ekranda gösterilmeli ve bunlarla ilgili açıklamalar (Help) kontrol ünitesinde ve tezgah kitapçığında bulunmalıdır. - Sabit kesme hızı ve sabit devir sayısı modu olmalıdır. - İlerleme mm/devir ve mm/dakika cinsinden seçilebilir olmalıdır. - Sabit kesme hızı ile çalışılırken gerektiğinde program içerisinde devir sayısına limit konulabilmelidir. - Kesici takım ömrü ve kesici takım uç aşınma telafisi özelliği olmalıdır. |  |
|  | -Tezgah mili her iki yönde (CW, CCW) dönebilme özelliğinde olmalıdır. - kısa program girilebilmelidir. - Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. - Programın işletilmesi esnasında, ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, koordinat değerleri (X , Z), ilerleme hızları gibi parametreler görülmelidir. - Acil durdurma butonu bulunmalıdır. |  |
| 6.40 | SOĞUTUCU ÜNİTE ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -Soğutma tankı makinadan bağımsız ayrı ve sökülüp-takılabilmelidir. - Depo içerisinde dinlendirme levhaları olmalıdır. - Talaşların içerisine girmesini engelleyici özelliği olmalıdır. - Üzerinde sıvı seviye göstergesi olmalıdır. - Temizliği, bakımı, sökülüp takılması kolay olmalıdır. |  |
|  | CNC TORNA TEZGAHININ GENEL ÖZELLİKLERİ |  |
|  | -CNC Torna Tezgahı 2014 model ve kullanılmamış olmalıdır. - Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olmalıdır. - CNC Torna Tezgahının üzerinde kırık, çatlak veya herhangi bir imalat kusuru olmamalıdır. - Tezgahta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri olmalıdır. - Uygun kesme şartlarında çalışmalarda, motorlar normalin üzerinde ısınmadan, çalışabilecek özellikte olmalıdır. - X ve Z eksenlerindeki kızaklar ve vidalı miller, dış etkilere karşı tam olarak korunmuş, teleskobik saç muhafazalarla kapatılmış olacaktır, bu saçların birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler bulunmalıdır. - Tezgâh tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi sıvı yağlama sistemi olacaktır. - Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olmalıdır. -Punta gövdesi ve pinolü programlanabilir ve tezgah kontrol paneli üzerinden de manuel olarak kontrol edilmeye imkan verecek şekilde olmalıdır. |  |
|  | Emniyet Ve Güvenliği Sağlamak Üzere ; -Kapı açıkken tezgah çalışmayacaktır. -Aşırı yükleme ve kesici takım bindirmeleri durumunda alarm uyarıları olmalı ve tezgah anında durmalıdır. -Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgahta alınmış olmalıdır. -Makinanın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış olmalıdır. -Tezgahın sürgülü kapağı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve darbelere karşı korumalı olmalıdır. -Tezgahın tüm gövdesi koruma sacları ile kapalı olmalıdır. |  |

- Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Tam Kapalı Kabin ve CE ‘ye Uygun Kapı Siviçleri

10 İstasyonlu Hidrolik Taret

10" Hidrolik 3 Ayaklı Ayna

10” Hidrolik 4 Ayaklı Ayna

Programlı  Çift Kademe Ayna Basınçı

Ayna Açma-Kapama Ayak Pedali

Programlanabilir Hidrolik Karşı Punta Gövdesi Ve Pinolü

Punta İleri-Geri Ayak Pedali

Talaş Konveyörü(kontrolpanelinden kontrollü ve zaman ayarlı otomatik)+Talaş Arabası

Takım Sıfırlama Kolu (makine üzerinde sabit, 4 yönlü ölçme probuna sahip olacaktır)

Yağ Ayırıştırıcı (oılskımmer, sürekli dönen disk tipi olacaktır)

Yüksek Basınç Pompası İle Soğutma Sistemi

Elektrik Kabini Soğutma Sistemi

380/220 Volt 50Hz TrifazeTransformer

Hidrolik Çubuk Sürücü Hazırlığı

Tezgah Aydınlatma Lambası

İşlem Sonu İkaz Lambası

Otomatik Yağlama Sistemi (Sıvı kızak yağı ile yağlama)

3 set Yumuşak Ayak Seti Her Bir Ayna İçin

1 set Sert Ayak Seti Her Bir Ayna İçin

Yedek Elektrik Parçaları

-Tezgah üzerindeki bütün sigortalardan min. 1er adet

Takım Avadanlık Çantası

Eksen El Çarkı (MPG)

Teraziye Alma Aparatı

1set Ø42 mm lik, 3,2 m malzeme alabilen, Hidrolik  Çubuk Sürücü makine ile birlikte verilecektir.

- 4. Garanti Koşulları:

STANDART , KALİTE VE GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Üretici firmanın aşağıda verilen Standart ve Kalite Belgelerine Sahip Olması Gerekmektedir. Bu belgelerin asılları veya yetkili mercii onaylı kopyaları ibraz edilmesi gerekmektedir.

1-ISO 9001:2008 SERTİFİKASI

2-EC EXAMINATION SERTİFİKASI

3-CERTIFICATE OF ORIGIN(Menşe-i şahadetnamesi)

4- MD TEST RAPORU (MAKİNA DİREKTİFLERİNE AİT TEST RAPORU)

5-EMC TEST RAPORU

6-LVD TEST RAPORU

7- 2006/95/EC LVD – 2006/42/EC Machinery -2004/108/EC EMC ‘Electromagnetic       Compatibility’  Directif Sertifikaları

8- EN12100-1/EN12100-2/IEC60204-1/EN55011- EN 6100-6-2/EN60204-1/EN294/EN1050 Standartlara ait sertifikalar

9-CE SERTİFİKASI

10-TEST RAPORLARI VE TEKNİK DOSYA

11-GARANTİ SERTİFİKALARI

2. Tezgâhın en az 2 yıl mekanik ve 2 yıl elektronik parça ve işçilik garantisi olacak ve mekanik garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi tarafından verilecektir.

3. Yüklenici firma arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgaha müdahale edecek ve en geç 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

4. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça       sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.

5. 4.ve5. maddelerinde istenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri Üretici ve Türkiye temsilcisi firmalar tarafından ihaleden sonra, noter tasdikli olarak verilecektir.

6. Garanti süresi içerisinde tezgahta kullanılan yazılımların yeni versiyonları üretici firma tarafından çıkartılırsa satın alınan tezgahlara ait tüm yazılımlar yüklenici/üretici firma tarafından ücretsiz olarak, yeni yazılım programı yüklenecektir. Yeni program yüklemesi yapılırken donanım değişiklikleri gerekiyorsa bu değişiklikler yapılacak ve bu işlemlerle ilgili hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, EĞİTİM ve SATIŞ SONRASI HİZMETLER

1. CNC Torna Tezgahının yerine kurulumu, mekanik elektrik ve elektronik montajı ve yerinde ilk çalıştırılması, satıcı firma tarafından sağlanacaktır.

2. Tezgâhın kullanımı, programlanması ve bakım – onarımı hakkında tezgâh başında kullanıcılara uygulamalı en az 20 gün eğitim verilecektir ve montaj ve işletmeye almayı müteakip derhal başlayacaktır.  Bunlarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

3. Yüklenici firma arıza yapan garantili tezgâhın onarımını kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde tezgaha müdahale edecek ve en geç 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

4. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.