###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	:AKDENİZ BÖLGESİNDE İLK DEFA NİŞ PAZARA VE SAVUNMA SANAYİ KÜMELENMESİNE YÖNELİK NİTRASYON ISIL İŞLEMİ

Yayın Referansı	:TR62/19/YENİ/0021

1. Genel Tanım

Akdeniz bölgesinde hizmet verilemeyen niş pazara ve Savunma Sanayi Kümelenmesine yönelik üretim sürecinde inovasyon sağlanarak Nitrasyon ısıl işlemi hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

LOT 1: ELEKTRİK ISITMALI GAZ NİTRASYON FIRINI

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1.TEKNİK ÖZELLİKLER Fırın iç ölçüleri min. Ø: 800 H: 2250 mm olmalıdır. Fırın dış ölçüleri min. Ø: 1900 H: 3500 mm olmalıdır. Fırın hacmi min. 1000 dm³ olmalıdır. Çalışma sıcaklığı min. 550 °C olmalıdır. Max fırın sıcaklığı 750 °C olmalıdır. Sıcaklık homojenliği max. 10 °C olmalıdır. Fırın gücü min.150 kW olmalıdır. Isıtma Türü Elektrik olmalıdır. Isıtıcı Eleman Rezistans olmalıdır. 2.ÇELİK KONSTRÜKSİYON Fırın gövdesi en az 8 mm kalınlığında St-37 sacdan imal edilmelidir Fırın kapağı hidrolik piston ile aşağı-yukarı, sağa-sola olarak hareket etmelidir. Sirkülasyon fanı ve mili 310 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmelidir. Fan motoru en az 4 kWh gücünde olmalı ve invertör ile kontrol edilmelidir. Fan yatağı su soğutmalı olmalıdır. Fırında, potayı kontrollü soğutmak için soğutma penceresi yapılmalıdır. Kontrollü soğutma, fırının altına yerleştirilen fan ile yapılmalıdır. Fan güçleri min. 3 kW olmalıdır. Fırının üst kısmına sıcak havanın tahliyesi için baca yapılmalıdır. Baca ağzında klape olmalıdır. Klape, pnömatik piston yardımıyla açılır, kapanır olacak şekilde imal edilmelidir. Pota tabanında hava yönlendirme kanalları konulmalıdır. Fırın kapağından NH3, CO2, N2 ve hava girişi ve çıkışını sağlayacak hat kurulmalıdır. |  |
|  | 3.POTA Fırın potası ve fırın kapağının fırın içinde kalan kısmı AISI 316 Ti kalite min. 8 mm kalınlığında paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Fırın çeperi min. 4 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. Pota ile sirkülasyon çeperi arasında hava dolaşımının homojen olmasını sağlamak için yönlendirici lamalar konulmalıdır. Pota flanşı, sızdırmaz contanın yanmasını engellemek için su soğutmalı olmalıdır 4.İZOLASYON Fırın tabanı ateş betonu ile inşa edilmelidir. Fırın kapağı seramik yün ile izole edilmelidir. Fırın dış cidar sıcaklığı (Fırın kapağı hariç) yaklaşık olarak Ortam Sıcaklığı min. + 40 °C olmalıdır. 5.ISITMA SİSTEMİ Fırın elektrik enerjisi ile ısıtılmalıdır. Fırın gücü min. 150 kW olacaktır. Rezistanslar fırın duvarına kancalarla asılmalıdır. |  |
|  | 6.ISI KONTROLÜ Fırında tam otomatik ısı kontrolü yapılmalıdır. Fırında en az 2 ısıtma bölgesi olmalıdır. Isıtma bölgesi tristör ile kontrol edilmelidir. Fırın, kontrol panelinden kontrol edilmelidir. Sıcaklık ölçümü en az üç yerden yapılmalıdır. İki termokupl fırın gövdesinde, ısıtma bölgesini kontrol etmek, diğer termokupl ile de kapaktan ölçüm yapılıp, proses kontrol edilmelidir. Fırın kapağına en az 2 termokupl yeri yapılmalıdır. Bunun amacı, termokupl proses esnasında arızalandığı zaman, diğer yerden yedek termokuplu devreye sokarak, prosesin devamını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektir. Fırın max. 750 C’ye geldiğinde, fırın kendini korumaya almak için alarm durumuna geçmelidir. Alarm durumunda ısıtıcılar devre dışı bırakılmalıdır. Sirkülasyon fanı vasıtasıyla pota içerisinde en fazla 10°C farkla ısı homojenliği sağlanmalıdır. |  |
|  | 7. FIRIN ATMOSFERİ Fırın içerisine NH3-N2-CO2 gazları verilmelidir Gaz giriş-çıkışları fırın kapağından yapılmalıdır. Fırına oksidasyon yapılabilmesi için su dozaj pompası kullanılmalıdır. Fırın içerisine gazlar otomatik olarak verilmelidir. Gaz tüketimleri, flovmetrelerden görülebilmelidir. Flovmetrelerin kalibrasyonları, yerinde yapılmalıdır. Fırına verilecek gazların basınç ve debileri gaz panelinden ayarlanabilmelidir. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

1 adet Fırın sepeti verecektir.

4. Garanti Koşulları: En az 1 yıl garantilidir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine arızası durumunda en fazla 96 saat içinde müdahale edilmelidir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Bulunmamaktadır.

5. Kullanım Kılavuzu

Gerekmemektedir.

6. Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.