TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

MAL ALIMI

Sözleşme başlığı	:Concertina Razor Wire Jiletli Tel Ltd. Şti’ nin ürün geliştirme, çeşitlendirme ile kalite, kapasite ve Pazar payının artırılması Projesi

Yayın Referansı	:TR62/16/MİKRO/0059/01-02

- Genel Tanım:

Concertina Razor Wire Jiletli Tel Panel Çit Metal Mak. İnş. Gıda. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile Çukurova Kalkınma Ajansı; Concertina Razor Wire Jiletli Tel Ltd. Şti’ nin ürün geliştirme, çeşitlendirme ile kalite, kapasite ve Pazar payının artırılması Projesi kapsamında sağlanan mali destek ile Yeni Mah. 6233 sok:4 Sarıçam Adana adresinde Concertina Razor Wire Jiletli Tel Ltd. Şti’ nin ürün geliştirme, çeşitlendirme ile kalite, kapasite ve Pazar payının artırılması Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

2:Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri Ve Miktarı

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | SIRA NO | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 1 | 80 tonluk c tipi eksantrik pres: ST44 çelik gövde Arkadan volanlı Hava kavramalı En az Sekiz kızaklı Hız kontrol ünitesi Otomatik yağlama sistemi Mekanik sigortalı Işın bariyer koruma perdesi TSE ve CE kalite sertifikaları Özelliklerine sahip olmalıdır. | 1 Adet |
|  | 2 | 40 tonluk c tipi eksantrik pres: ST44 Çelik gövde Arkadan volanlı Hava kavramalı En az Sekiz kızaklı Hız kontrol ünitesi Otomatik yağlama sistemi Mekanik sigortalı Işın bariyer koruma perdesi TSE ve CE kalite sertifikaları Özelliklerine sahip olmalıdır. | 1 Adet |
|  | 3 | Servo sürücü sistemi Servo sürücü sacı kalıp içerisinde ileriye doğru sürecektir. En az 0,50mm sac kalınlığı En az 100mm sac genişliği Sensörle çalışma prensibi PLC kontrollü ekran Özelliklerine sahip olmalıdır. | 1 Adet |
| LOT NO | SIRA NO | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | 1 | RULO SAC SARICI MAKİNESİ Sac kesme kalıbından çıkan ve kesilen en az 7 şeride ayrılan sacların ayrı ayrı makaralara toparlanmasını sağlayan sistemdir. 1:hız kontrol ünitesi 2:sensörle çalışma sistemi(dur kalk) 3:motor gücü: en az1,1KW redüktörlü motor 4:makineye ilave en az 7 adet jiletli tel sacı sarma makarası olacaktır. | 1 Adet |
|  | 2 | 2 ADETJİLETLİ TEL KALIBI BTO10 ve BTO22 jiletli tel özelliklerine sahip Açık kasa kalıp sisteminde Kalıbın her bir delme ve kesme aksamı birbirinden bağımsız ve entegre parçalardan oluşacak. AISI316,AISI 304 ve AISI430 paslanmaz sac çalışma garantisi ile üretilecek. | 2 Adet |
|  | 3 | JİLETLİ TEL KLİPS KALIBI Havalı klips çakma tabancasında çalışacak klips üretimi kalıbıdır. Misinaya sıralı dizili klips üretimi yapacak. Kalıbın her bir delme, kesme ile misinaya dizme parçaları birbirinden bağımsız ve entegre parçalardan oluşacak | 1 Adet |
|  | 4 | JİLETLİ TEL GİYDİRME MAKİNESİ Amerikan tipi jiletli tel giydirme makinesi olmalıdır. Çalışma sistemi yer zeminine dikey olmalıdır. Hız kontrol ünitesi Sensörle çalışma sistemi(sayıcı) Motor gücü: En az 4 kw redüktörlü motor PLC ekranlı kontrol sistemi Özelliklerine sahip | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Servo sürücü sistemi eksantrik pres ve jiletli tel kalıbı üzerine entegre kurulumu yapılmalıdır.

Yukarıdaki mal ve hizmetler ihale tarihinden itibaren iki ay içinde teslim edilmelidir.

4. Garanti Koşulları:

Lot 1’de Satın alınan makinelerin tamamı ve her türlü aksamı elektronik ve mekanik olmak üzere 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

Lot 2’de satın alınan makine ve ekipmanların kesme kalıpları dışında kalan makinelerin her türlü aksamı elektronik ve mekanik olmak üzere 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Lot 1’de anılan makinelerde Servo sürücü sistemi eksantrik pres ve jiletli tel kalıbı üzerine entegre kurulumu yapılmalıdır.

Diğer montaj işleri şirketimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak makinelerin garanti süresince bozulmasından doğacak her türlü bakım-onarım işleri üretici firma tarafından karşılanacak ve bu durumda oluşacak her türlü masraf üretici firmaya aittir.

Lot 2’de anılan jiletli tel kalıpları ile jiletli tel klipsi kalıbı dışında kalan makinelerin garanti süresince bozulmasından doğacak her türlü bakım-onarım işleri üretici firma tarafından karşılanacak ve bu durumda oluşacak her türlü masraf üretici firmaya aittir.