###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Paslanmaz Boru Profil Üretim Hattı Yatırımı

Yayın Referansı	: TR62/18/RGG/0082 İHL01

1 Adet Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi, 1 Adet Otomasyon Sistemi

1. Genel Tanım

ÇSİ Çelik 2014 yılında ülkemiz boru/profil sektöründeki diğer aktörler gibi özel sermaye yatırımı olarak 12 Da alan üzerinde 8500 m2 kapalı alanda kurulmuştur. Şirketin tek ortağı daha önce kardeşleri ile birlikte dünyanın 48 ülkesine projeden kuruluma kadar çelik silo tedarik eden aile firmasında imalat sanayi içerisine özellikle çelik ticaretinde yer almış girişimci yapısı ile ön plana çıkmış bir sanayicidir.

Paslanmaz çelik boru üretim hattı ile ilgili eksikliklerin olduğunu gören firmamız buna yönelik yatırım planlarını ve Pazar bağlantılarını da yapmıştır. Halihazırdaki boru/profil üretim hattındaki roll form makinesinin yüksek frekanslı kaynak makinesi ile güçlendirilmesi ve hattın üretim otomasyon sistemi ile paslanmaz boru/profil üretimi gerçekleştirebilecek hale getirilmesi planlanmaktadır.

Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamede belirtilmiştir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 01 | 1 Adet Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi aşağıdaki teknik özelliklerde olmalıdır. GENEL ÖZELLİKLER : Güç transistörleri ile her birim min 60 KW, 4 adet Pozitif,ve 4 Adet Negatif Güç Modülü olmalı. Çıkış Gücü min 200 KW olmalı. Max çıkış 240 VDC olmalı. Çıkış akımı 900 A olmalı. Nominal Frekans Min. 380 KHz olmalı. Kullanıcı Paneli 7”-15” PC tabanlı Dokunmatik ekran olmalı. Ana Trafo Min. 300 Kva olmalı. Giriş Voltajı 400Vac, Giriş Akımı 410 A, Güç faktörü 0,88 olmalı. Soğutma Ünitesi paslanmaz Eşanjörlü Kapalı Çevrim olmalı. Ham su akışı max 330 lt/dk olmalı. Pompa Paslanmaz çelik olmalı. Sistem Şu Bileşenlerden oluşmalıdır. D.C Güç Kaynağı Ünitesi Yüksek Frekans Jeneratör Ünitesi - DC Güç Kaynağı Ünitesi Dalgalanma seviyesini minimize ederek ve sistemdeki harmonik etkileri bloke ederek kaynak kalitesini artırmalı Senkrenizasyon kaynak gücünü hat hızına göre Otomatik ve Manuel olarak artırıp azaltan kontrol sistemi olmalı. Su Akış Koruması ile ünitenin tamamındaki su akışını kontrol edebilmeli. Hava/Su eşanjörü ile kabin içerisindeki havayı her zaman düşük sıcaklıkta tutan kapalı çevrim hava dolaşımı sağlamalı. - Yüksek Frekans Jeneratör ünitesi - Yüksek Frekans Jeneratör Özellikleri aşağıdaki gibi olmalı. Alüminyum dış gövde olmalı. Mevcut Güç modülü sıcaklık koruması olmalı. Her bir güç modülünde sıcaklık algılayıcısı olmalı. Düşük voltajda yüksek güç veren ve indüksiyon bobinindeki elektrik atlamalarını minimize eden kapasitör grubu olmalı. Su akışı koruması olmalı. Ünitenin tamamında su akışını kontrol edebilmeli. - Soğutma Sistemi Kapalı çevrimde saf su çevrimi sağlamalı. Soğutma çalışma sıvıları normal su- saf su olan plaka tipi paslanmaz çelik eşanjörlerle sağlanmalı. Paslanmaz çelik su pompası olmalı. Soğutma sisteminde Yüksek su basıncına dayanıklı PVC borular kullanılmalı. | 1 ADET |
| 2 | 1 Adet Otomasyon Sistemi Aşağıdaki teknik özelliklerde olmalı. Otomasyon Sistemi aşağıdaki sistem elemanları ve özelliklerde oluşmalı. - Akümülasyon (Bant Toplayıcı) 6 Adet Min 2,2 Kw redüktörlü motor (Asenkron) olmalı. 6 Adet tek sürücü üzerinden kontrol edilebilen max 18 Kw (380 –AC) sürücü olmalı. Min40X40X80 ölçülerinde ileri geri ve hız kontrolü sağlayacak kumanda panosu olmalı. - Kalibre Min. 30 Kw redüktörlü motor (Asenkron) tahrikli olmalı. Hız Kontrolü için 380 AC max 37 Kw sürücü olmalı. Kalibre ofset sistemi olmalı Motor Koruma Sistemi olmalı. Form ile eş zamanlı kontrol sistemi olmalı. - Çapak Alma Boru Makinesi Çalışmaya başladığında valf kontrol sistemi olmalı. - Uçar Testere Araba tahrik Sistemi Min. 7,5 Kw Asenkron Servo motor max 3000 RPM olmalı. Min. 7,5 Kw Asenkron Sürücü olmalı. Hat Senkronizasyonuna uygun programlama olmalı. İstenilen ürün uzunluğunda max +/- 1 mm kesme hassasiyeti olmalı. Dalış Sistemi Min 1,1 Kw Asenkron Servo motor max 3000 RPM olmalı. Min 1,1 Kw Asenkron Sürücü olmalı. Hat Senkronizasyonuna uygun programlama olmalı. İstenilen ürün uzunluğunda max +/- 1 mm kesme hassasiyeti olmalı. Testere Koruma sistemi olmalı. Kesim sırasında rampalı girişi ve çıkış programlaması yapabilmeli. Kesim Sistemi Min 2,2Kw Asenkron Servo motor max 3000 RPM olmalı. Min 3Kw Asenkron Sürücü olmalı. Metale uygun hadde ve Hızlanma programlaması olmalı. Motor Koruma sistemi olmalı. Testere Köreldi ikaz sistemi olmalı. Min 60X60X80 kumanda panosu olmalı. Yağlama Sistemi İstenilen süre ve zaman içerisinde kızakları yağlama sistemi olmalı. ( Örnek; hat çalışırken, 2 saatte bir 2 dakika boyunca yağlansın komutu gibi) - KONVEYÖR En az 2 adet Min 2,2 Kw asenkron, min 1500 RPM motor olmalı. 1 Adet min 5 Kw Asenkron Sürücü olmalı. Hat Hızına göre ayarlanabilir sistem olmalı. Motor Koruma sistemi olmalı. - ATICI Min 2,2 Kw asenkron Min 1500 RPM motor olmalı. Min 3 Kw Asenkron Sürücü olmalı. Ürün Kontrollü çalışma sistemi olmalı. Motor Koruma sistemi olmalı. - Ana Kontrol Panosu Min 80X80X1000 mm ölçülerde suya ve toza dayanıklı ana kontrol panosu olmalı. - Kumanda Konsolu Min 15” Dokunmatik operatör paneli olmalı. Butonlar suya ve toza dayanıklı olmalı. - Otomasyon Panosu Min 80X1500X1500 mm ölçülerde suya ve toza dayanıklı otomasyon panosu olmalı - Bor Yağı Pompaları Kontrol sistemi olmalı. - Soğutma Suyu Kulesi Kontrol Kulesi olmalı. - Soğutma Suyu Pompası Kontrol Sistemi Olmalı. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, sevk, yükleme tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici makinenin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 takvim günü içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Teklif edilen ürünün kurulumu ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili servisi ve/veya teknik personeli tarafından yapılacaktır. Kurulum için gerekli olan seviye plakaları, cıvatalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Programlama ve Operatörlük eğitimi, yüklenici firma yetkili personellerince ücretsiz verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

- Gerekli tüm mekanik, elektrik ve elektronik sistem bileşenlerinin sağlıklı çalışması yüklenici tarafından sağlanacak, makine bu şekilde teslim edilecektir.

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları 5 yıl temin etmeyi garanti eder.

- Gerekli yedek parçalar yüklenici tarafından ayrıca fatura edilebilecektir.

5. Kullanım Kılavuzu

- Bakım ve kullanma kılavuzları makine ile beraber verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

- Teklif edilen makine ekipmanın kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri, yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Makinenin Yerleştirilmesinde kullanılacak vinç, forklift vb kaldırma araçları sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.