###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Kurumsal Kapasite Artısı ve İleri Teknoloji Makine Alımı İle Adana'da Geri Dönüşümün Güçlenmesi Projesi Mal Alım ihalesi

Yayın Referansı	: TR62/16/MIKRO/0107/01

1. Genel Tanım

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Geri dönüşüm tabii kaynakların korunmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına, atık miktarının azalmasına ve hem bölgesel hem de kurumsal olarak ekonominin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Kagıt Balya Presi ve Konveyörü - Koç basma kuvveti min. 170 Ton olmalıdır - Balya ölçüsü min 1200 mm x 1130 mm olmalıdır. - Balya boyu ayarlanabilir olmalıdır. - Giriş besleme haznesi boyutu max. 2000 x 1020 mm. olmalıdır - Koç hareket mesafesi min. 2400 mm olmalıdır - Balya ağırlığı 950 – 2000 kg aralığında olmalıdır - Teorik çevrim süresi max. 18 sn. olmalıdır - Kapasitesi 20 – 38 Ton/saat aralığında olmalıdır - Pompa değişken debili ve güç regülasyonlu olmalıdır. - Pompa debisi min. 3000 lt /dak. Olmalıdır - Pompa basıncı 250-300 bar arasında olmalıdır. - Elektrik motoru enerji tasarrufu açısından en az iki tane olmalıdır ve max 90 + 90 kW olmalıdır. - Kağıt kesmesi için bıçak sistemi olmalıdır - Hava soğutmalı olmalıdır - Sac: özel yüksek mukavemetli ST52 çelik sac kullanılmalıdır. - Koç tekerlerinin temas ettiği yüzeyde aşınmaya dayanıklı Hardox 500 veya muadili malzeme olmalıdır. - Tel sürme işlemi; en az 2 adet hidrolik silindir yardımıyla en az 5 adet şiş ile yapılmalıdır - Tel burma işlemi; elektrik motoru ve redüktör yardımıyla yapılmalıdır. - Tel kesme işlemi; özel iş takım çeliği bıçaklarla hidrolik olarak yapılmalıdır - Balyanın sıkılığını ayarlamak için ön kuşakta üstte en az 1 adet yanlarda en az 2 adet olmak üzere toplam en az 3 adet hidrolik piston olmalıdır. - Sistem emniyetle çalışacak şekilde elektrikli switchler ile donatılmalıdır | 1 |
| 2 | Konveyör Pres için gerekli olan kâğıdın beslenmesinde kullanılır. - Konveyörün yatay boyu : en az 7.500 mm. olmalıdır - Yükselen Boyu : en az 9.500 mm. olmalıdır - Palet Genişliği : en az 1800 mm. olmalıdır - Motor : Motor gücü aralığı 5,5 – 7.5 kW gücünde olmalıdır. - Zincir hatvesi en az 200 mm olmalıdır. - Zincirler arasına pislik girmemesi için iç taraftaki baklası yüksek olmalıdır. - Zincirler bir çek valf sistemi ile otomatik yağlanmalıdır. | 1 |
| 3 | Pet Patlatma - Presin haznesine monte edilerek pet yapılırken hazneye mekanik olarak kaydırılabilir olmalıdır, - Kağıt v.b. malzeme işlenirken dışarıya çıkarılabilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır - En az 2 adet motor ve her bir motor Min. 3 Kw gücü olmalıdır - Çift şaftlı olmalıdır - Rotorlar üzerinde Hardox veya muadili sacdan yapılmış, deliciler olmalıdır - Rotorlar çift yöne dönebilmelidir. | 1 |

3.Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

-

4. Garanti Koşulları

Makinelerin kurulup aktif olarak kullanımına başlanması itibariyle 2 yıllık garanti, tüm mekanik ve elektronik aksamı kapsar (kullanıcı hataları hariç) yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Garanti süresi içinde doğacak her türlü arıza ve hasardan yüklenici (kullanıcı hatası hariç) firma sorumludur. Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerini yeni üretmiş kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti edecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Sistemin montajı, kurulumu, ulaşım bedeli, yıllık bakım ve ihtiyaç halinde gerekli onarım hizmetlerinin sağlanması yüklenici firmaya aittir. Müdahale en geç 72 saat içinde yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Cihaz üreticisi sağladığı cihazlarla ilgili yedek parçaları 10 yıl süre ile bulunmayı taahhüt etmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Cihaz üreticisi sağladığı cihazlarla ilgili Türkçe Kullanım Kılavuzu teslim etmelidir.

8. Diğer Hususlar

Cihaz sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 75 gün içerisinde teslim edilmelidir