###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	:Masif Mobilya Üretim Ünitesinin Kurulması İle Üretim Altyapısının

Geliştirilmesi ve İhracat Kapasitesinin Artırılması

Yayın Referansı	:TR62-14-BREY/0011

1. Genel Tanım

Denli Dipçik Kereste Turizm ve Tic. A.Ş.’nin Masif Mobilya Üretim Ünitesinin Kurulması İle Üretim Altyapısının Geliştirilmesi ve İhracat Kapasitesinin Artırılması’dır.

LOT 1: Tomruk Yükleme Rampası ve Lata Taşıma (1 Adet)

LOT 2: Otomatik Yatay Lata Dilimleme Makinası (1 Adet)

LOT 3: Elektrikli Forklift (2 Adet)

LOT 4: Vakum Panel Kaldırma Cihazları ve Hortumlu Kaldırıcılar (1 Adet)

LOT 5: Dikey Panel Ebatlama Makinası (1 Adet)

LOT 6: 5 Eksenli Bilgisayarlı (CNC) Freze ve Delik Makinesi (1 Adet)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Tomruk Yükleme Rampası ve Lata Taşıma (1 Adet) Tomruk yürütme motor gücü en az 5,5 kw, Lata taşıma kapasitesi en az 4 mt olmalıdır. Ayrıca tomruk rampa boyu ve eni opsiyonel olmalıdır. | 1 |
| 2 | Otomatik Yatay Lata Dilimleme Makinası (1 Adet) (4’lü Yatay Kesim makinesi) Testere motor gücü: en az 11 kw, 3000 d/dk olmalıdır. Kesme yüksekliği maksimum 310 mm, kesme genişliği maksimum 250 mm olmalıdır. Volant çapı en az 830 mm, volant genişliği: en az 40 mm olmalıdır. Bant genişliği en az 195 mm ve paslanmaz olmalıdır. Şerit testere uzunluğu maksimum 5250 mm, kesme hızı minimum 5 m/dk, maksimum 45 m/dk olmalıdır. Hidrolik motor gücü en az 2.2kw olmalıdır. Bant hız kontrolü hassas hız ayar ünitesine sahip olmalı, testere soğutma sistemi su ile olmalıdır. | 1 |
| 3 | Elektrikli Forklift (Büyük) (1 Adet) Kaldırma kapasitesi en az 2000 kg olmalıdır. Yük merkezi en az 600 mm, asansör tipi TRIPLEX olmalıdır. Kaldırma yüksekliği en az 4380 mm olmalıdır. Çatal ölçüleri aralıkları minimum (kalınlık x en x boy) 61 x 200 x 1150 mm olmalıdır. Yürüyüş sistemi ve frenler elektromekanik olmalıdır. Akü 24V ve en az 330 Ah olmalıdır. Şarj Cihazı Voltajı: 24 Volt ve en az 50 Amper olmalıdır Elektrikli Forklift (Küçük) (1 Adet) Taşıma kapasitesi en az 1200 kg olmalıdır. Yük merkezi en az 600 mm, asansör tipi DUBLEX olmalıdır. Kaldırma yüksekliği en az 3200 mm olmalıdır. Yürüyüş yüksekliği en az 2100 mm, serbest kaldırma yüksekliği en az 150 mm olmalıdır. Çatal ölçüleri aralıkları en az (kalınlık x en x boy) 55 x 184 x 1190 mm ölçülerinde olmalıdır. Yürüyüş sistemi ve frenler elektromekanik olmalıdır. Akü 24V ve en az 200 Ah olmalıdır. Şarj Cihazı Voltajı: 24 Volt ve en az 30 Ah olmalıdır. | 2 |
| 4 | Vakum Panel Kaldırma Cihazları ve Hortumlu Kaldırıcılar (1 Adet) Minimum taşıma kapasitesi yatay en az 140 kg ve dikey 120 kg olmalıdır. Dönme açısı: 90 derece olmalıdır Minimum malzeme ölçüleri 600x400 mm, maksimum malzeme ölçüleri 4000x2000 mm, maksimum taşıma yüksekliği 1800 mm olmalıdır. Vakum blower en az 4 kW gücünde olmalıdır. Alüminyum raylı vinç sistemi en az 15000 mm ve köprü genişliği en az 2000 mm uzunluğuna sahip olmalıdır, montaj yüksekliği 3500 – 4200 mm arasında olmalıdır. Vakum hortumlu kaldırıcı dahilinde olması gerekenler • Ahşap plaka için özel tutucu • Entegre 90 derece çevirme ünitesi • Vakum blower ve toz filtresi • Bloweri kolona bağlamak için bağlantı aparatı • Dış etkenlere karşı korumak için hortum koruma kılıfı • Cihaz boştayken yer kaplamaması için park ağı • Alüminyum köprü vinç sistemi ve vinç sistemine monte edilebilen motor koruma şalteri ile birlikte. | 1 |
| 5 | Dikey Panel Ebatlama Makinası (1 Adet) Kesim kalınlığı : 0 - 50 mm arasında olmalıdır Kesim yüksekliği : en az 2000 mm Kesim boyu : en az 5000 mm Ana bıçak devri : en az 6000 dev./Dak. Ana bıçak devri testere çapı : en az Ø 250 X 80 X 30 X3.2 mm Trapez Çizici bıçak devri : en az 7500 dev./Dak. Çizici bıçak devri testere çapı : en az Ø 125 X 24 X 20 X3 mm Konik Kesim kalınlığı : 0 - 50 mm arasında olmalıdır Kesim yüksekliği : en az 2000 mm Kesim boyu : en az 5000 mm Ana bıçak devri : en az 6000 dev./Dak. Ana bıçak devri testere çapı : en az Ø 250 X 80 X 30 X3.2 mm Trapez Çizici bıçak devri : en az 7500 dev./Dak. Çizici bıçak devri testere çapı : en az Ø 125 X 24 X 20 X3 mm Konik Dahilinde olması gerekenler Otomatik plaka kaldırma sistemli PLC kontrollü hassas duruş sistemli Pnömatik ölçü kilitleme sistemli Emiciye ihtiyaç duymayan sistemli Çizili bıçak sistemli Dikey ve yatay boyutlarda çalışabilme imkanı Uygun bıçaklarla her türlü malzeme kesebilmeli Otomatik hareketli ön panellere sahip Tekerlek sistemli alt taşıyıcı kayıtlara sahip Dijital göstergeli ölçü alma imkanına sahip Ampermetre | 1 |
| 6 | 5 Eksenli Bilgisayarlı (CNC) Freze ve Delik Makinesi (1 Adet) - 5 eksen aynı anda çalışabilme imkanına sahip CNC freze ve delik makinesi Frezeleme için eksen aralıkları: X: 3200 - 4500 mm arası olmalıdır Y: 2500 - 3000 mm arası olmalıdır Z: 500 -850 mm arası olmalıdır - İşlem kafası T3-CH veya muadili olmalıdır. - En az 13 HP HSK adaptörlü 1 motor - En az 10 HP seramik yataklı 2 sabit uçlu motor - 6 lı veya 8 li magazin HSK 63F e uygun 2 adaptör - En az 2 adet INVERTER - 2 adet TGV veya muadili çalışma tablası ve en az 1100 mm uzunluğunda - En az 4 adet ALUMİNYUM BAR - En az 12 adet döner tip vakum kapı - Kontrol Sistemi: Full dijital versiyonlu bilgisayar kontrollü olmalıdır - Kendine özel ÇALIŞILMA PROGRAMI - POST PROCESSOR olmalı - KABİN klimalı olmalıdır - CE normlarında koruma - En az 4 adet yan stoplu olmalıdır - En az 2 adet vakum pompası 100 m3/saat olmalıdır - 1 adet nümerik kontrollü TORNA | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Kurulacak tüm tesis için gerekli alet aksesuar ve diğer kalemler, yüklenici tarafından temin edilecektir.

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi, yüklenici tarafından tüm malzemeleri kapsayacak şekilde, en az iki yıl olacaktır. Garanti kapsamı dahilinde arızalanan parçaların tamir edilmesi veya yenileri ile değiştirilmesi, satıcıya aittir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm montaj, bakım, onarım yüklenici firmaya ait olacaktır. Satın alınan makinalar işletmemize kurulduktan sonra firmamız personellerine gerekli çalıştırma bilgileri yüklenici firma tarafından verilecek ve makinalar çalışır durumda tarafımıza teslim edilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Makinelerin, gerekli tüm yedek parçaları, montajını yapan firma tarafından temin edilecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

İş teslimi ve makine tesliminden sonra kullanım kılavuzları tarafımıza teslim edilecek ve yüklenici tarafından, gerekli kullanma talimatı eğitimi verilecektir.