###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	:Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya

Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0150

1. Genel Tanım

Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde şirketimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek patlayan mısır üretiminde ürün kalitesini iyileştirilerek, kalitesi iyileştirilmiş ürünlerde mikrodalgada patlamaya hazır aromalı mısır üretimi için inovasyon çalışmaları yürütülecek, iyileştirilmiş yenilikçi ürünleri yeni “Mega Pop” markasıyla uluslar arası platformda satışa sunulabilecektir.

İş, “Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi’nde” gösterilen Kompresör ve Ekipmanları’nın temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 2: KOMPRESÖR VE EKİPMANLARI

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| 2 | KOMPRESÖR VE EKİPMANLARI | - 35 - 40 kW arasında motor gücünde olmalıdır. - Direkt akuple motor, tek kademeli, vidalı, yağ enjekteli, hava soğutmalı ve elektronik kontrollü olacaktır. - Çalışma basıncı minimum 4 bar(g), maksimum 13,75 bar (g) arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Çıkış valfinden ölçülen serbest hava verimi en az 95 lt/sn olmalıdır. - 1 metre mesafeden gürültü seviyesi maksimum 67 dB(A) olmalıdır. - Basınçlı havadaki yağ miktarı maksimum 3 mg/m3 olmalıdır. - Yağ seperatörü değişim süresi en az 4000 saat olmalıdır. - Kompresör yağ değişim süresi en az 4000 saat olmalıdır. - Kompresörler invertörlü regülasyon sistemine uygun çalışmalıdır. İşletmedeki hava ihtiyacına göre, ayarlanan basınç değerleri arasında çalışmalı, boşta elektrik tüketmemelidir. - Yağ kapasitesi maksimum 16 litre olmalıdır. - Vida grubu elektrik motorundan direkt tahrikli olmalıdır. - Kurutucu harici olmalıdır. Kurutucularda R410 A gazı kullanılmalıdır. - Elektronik kontrol paneli üzerinden durum bilgileri, sıcaklık ve basınç bilgileri, çalışma saatleri ve servis bilgileri görüntülenebilmelidir. - Kompresör hava çıkış basınç aralığı 0,1-1,5 bar arasında elektronik kontrol panelinden ayarlanabilmelidir. - Elektrik motoru vida grubuna direkt akuple olmalıdır. - Basınçlı hava çıkışında elle tahliye vanaları olmalıdır. - Şasi üzerinde ve forklift ile taşımaya uygun olmalıdır. - Elektrik motoru koruma sınıfı en az IP56 olmalıdır. Tam yükte motor verimliliği en az %90 olmalıdır. - Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır. Toz Tutucu Filtre - Filtre kapasitesi en az 130 lt/sn olmalıdır. - Maximum çalışma basıncı 16 Bar olmalıdır. - Maksimum partikul tutma miktarı 1 mikron, maksimum yağ tutma miktarı 0,02 ppm [ 0,02 mg/m3] olmalıdır. - Maksimum hava giriş sıcaklığı 660C olmalıdır. Yağ Tutucu Filtre - Filtre kapasitesi en az 130 lt/sn olmalıdır. - Maximum çalışma basıncı 16 Bar olmalıdır. - Maksimum partikul tutma miktarı 0,001 mikron, maksimum yağ tutma miktarı 0,001 ppm [ 0,001 mg/m3] olmalıdır. - Maksimum hava giriş sıcaklığı 660C olmalıdır. Basınçlı Hava Deposu - Kapasitesi ortalama 1000 litre olmalıdır. - Manometresi olmalıdır. - Emniyet ventili olmalıdır. - Su tahliye musluğu olmalıdır. - Test basıncı ortalama 16.5 bar isletme basıncı 11 bar olmalıdır. | ADET | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Makine her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinenin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinenin, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 2 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

- Makine kullanma talimatları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinede kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır. Teklif veren firmanın kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Teklif veren firmanın üretici firma olmaması halinde, tedarikçi firma üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

9. Teslim Süresi ve Yeri

- Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en fazla 60 takvim günüdür. Teslim yeri, Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Kazanlı Mah. 32001 Sk. No:7/A Akdeniz/Mersin fabrikasıdır.

10. Fiyat

- Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

11. Cezalar

- Termini geçen her gün için ‰1’i (binde bir) ceza uygulanacaktır.

İhale Makamı Yetkilisi

Cenani DERVİŞOĞLU