###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	:Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya

Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi

Yayın Referansı	:TR62/14/BREY/0150

1. Genel Tanım

Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.olarak, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi” ne yönelik makine ekipman satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler sayesinde şirketimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek patlayan mısır üretiminde ürün kalitesini iyileştirilerek, kalitesi iyileştirilmiş ürünlerde mikrodalgada patlamaya hazır aromalı mısır üretimi için inovasyon çalışmaları yürütülecek, iyileştirilmiş yenilikçi ürünleri yeni “Mega Pop” markasıyla uluslar arası platformda satışa sunulabilecektir.

İş, “Patlayan Mısır Katma Değerinin Artırılması ve Mikrodalgada Patlamaya Hazır Aromalı Mısır Üretimi Projesi’nde” gösterilen Kompresör ve Ekipmanları’nın temini, sistemin tam verimlilikle çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

LOT 3: ELEME HATTI, SEÇME BANDI, HAFİF TANE AYIRMA HATTI, TAŞ AYIRMA HATTI, OTOMATİK ÇUVALLAMA ÜNİTESİ, METAL DEDEKTÖRÜ, ELEKTRİK PANOSU VE KUMANDA PANELİ (KOMPLE)

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NO | ALINACAK MALIN ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | MİKTAR |
| 3 | ELEME HATTI | Besleme Elevatörü (3 adet): - 280’lik elevatör olmalıdır. - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. Besleme Silosu (1 adet): - 4 tonluk olmalıdır. - En az 2 mm sac kalınlığında olmalıdır. - Ortalama 150x250x160 cm ölçülerinde gözetleme camlı olmalıdır. - Tek bölmeli olmalıdır. Platform: - Yürüyen merdivenin kenar korumaları olmalıdır. - Modüler sistem olmalıdır. - 300x200x50 cm boyutlarında 100’lük kare profilden imal edilmiş olmalıdır. Tekneli Elek (1 adet): - Kapasitesi 5-7 ton/saat arasında olmalıdır. - Elek ölçüleri ortalama 100x200 cm olmalıdır. - Eksantrik salınım hareketli olmalıdır. - Elek teknesi ahşap mobilya olmalıdır. Renk Ayırıcı Toz Aspiratörü (1 adet): - Ortalama 2,2 Kw 1400 D/dk fan motorlu olmalıdır. Hava ve Akış Boruları (1 adet): - Hava boruları en az 1 mm galvanizli sacdan imal edilmiş olmalıdır. - Renk ayırıcı emiş boruları plastik olmalıdır. | KOMPLE | 1 |
| 3 | SEÇME BANDI | - Floresan beyaz ışıklı olmalıdır. - Seyyar yürüme tekerleri olmalıdır. - Ortalama 6 m boy ve 60 cm en ölçülerinde olmalıdır. - PVC plastik beyaz kayış olmalıdır. | ADET | 1 |
| 3 | HAFİF TANE AYIRMA HATTI | Hafif Tane Makinesi (1 adet): - En az 6 adet hava fanlı ve eksantrik titreşimli olmalıdır. - Fan motoru ortalama 15 KW 1400 d/dk olmalıdır. - Tabla ayarlama krikosu, en az 6 adet mekanik hava ayarlama kolu olmalıdır. Hafif Tane Toz Ünitesi (1 adet): - Ortalama 11 KW hava fanlı olmalıdır. - Davlumbazlı olmalıdır. Platform (1 adet): - Yürüyen merdivenin kenar korumaları olmalıdır. - Modüler sistem olmalıdır. - 300x200x50 cm boyutlarında 100’lük kare profilden imal edilmiş olmalıdır. Geri Dönüş Bandı (1 adet): - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. Besleme Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. Manyetik Besleyici (1 adet): - Standart ayarlanabilir özelikte olmalıdır. Bekletme Haznesi (1 adet): - Ortalama 120x100x110 ölçülerinde olmalıdır. - Gözetleme camı olmalıdır. | KOMPLE | 1 |
| 3 | TAŞ AYIRMA HATTI | Taş Makinesi (1 adet): - İki fanlı olmalıdır. - Ortalama 8 ton kapasiteli invertör kontrollü olmalıdır. - Eksantrik titreşimli olmalıdır. - Tabla ayarlı, mekanik kriko bulunmalıdır. - Fan motoru en az 1 KW olmalıdır. - Vakum aspiratörü en az 5,5 KW olmalıdır. İki fanlı Orta Boy Elek (1 adet) - 7 adet eleme teknesi olmalıdır. - Eleme alanı ortalama 14 m2 olmalıdır. - Vakum aspiratörü en az 2 adet olmalıdır. - Vakum sayısı en az 5 adet olmalıdır. - Vakum kontrolü manuel sistem olmalıdır. - Eksantrik sistemi ileri-geri sallama olmalıdır. Taş Makinesi Besleme Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. Taş Makinesi Çıkış Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. Taş Makinesi Hava Fanı (1 adet): - En az 5,5 Hp hava emiş gücüne sahip olmalıdır. Bekletme Haznesi (1 adet): - Ortalama 120x100x110 cm ölçülerinde olmalıdır. - Gözetleme camı olmalıdır. Manyetik Besleyici (1 adet): - Standart ayarlanabilir özelikte olmalıdır. Siklon (3 adet): - Ortalama 150x300x1,5 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. | KOMPLE | 1 |
| 3 | OTOMATİK ÇUVALLAMA ÜNİTESİ | Çuvallama Makinesi Elevatörü (1 adet): - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - Birinci kalite, esnek, plastik kovadan imal edilmiş olmalıdır. - En az 2 Hp motor gücüne sahip olmalıdır. - Gövde 2 mm sacdan imal edilmiş olmalıdır. - En az 15 ton/saat kapasiteli olmalıdır. Çuvallama Makinesi Silosu (1 adet): - En az 2 mm sac kalınlığında olmalıdır. - Ortalama 125x200x160 cm ölçülerinde gözetleme camlı olmalıdır. - Camlar iki bölmeli ve bölmeler geçmeli olmalıdır. Elektronik Torbalama Ünitesi (1 adet): - Çift kefeli ve PLC kontrollü olmalıdr. - Düşüş mesafesi minimum 6 m olmalıdır. - 10-50 kg’lık çuvallama yapmak için kullanılabilir olmalıdır. - İndikatör sistemli olmalıdır. - En az iki adet loadcelli kumanda paneli olmalıdır. - En az iki adet pnömatik otomatik çuval tutucu sistemi olmalıdır. - Hızlı dolum için pistonlu besleme sistemi bulunmalıdır. - 10 kg’lık çuvallamada en az 10 ton/saat, 50 kg’lık çuvallamada en az 15 ton/saat kapasiteye sahip olmalıdır. - Hata yüzdesi 25 kg da en fazla +-25 g olmalıdır. - Uyarı sistemi sesli ve ışıklı olmalıdır. - Yapılan ayarı hafızaya alma, çuval darası girebilme, çuvallanan paket sayısını ekranda görüntüleyebilme özelliği olmalıdır. Çuval Taşıma Bandı (1 adet): - Ortalama 2,70 m boyunda ve 0,4 m genişliğinde olmalıdır. - En az 4 mm PVC bant kayışı olmalıdır. - Saatte en az 200 çuval kapasiteli olmalıdır. - Bant kenarlarında çuvalın devrilmesini önleyecek ayarlanabilir korkuluklar bulunmalıdır. - Bandın yerden yüksekliğini ayarlayabilmek için kriko sistemi bulunmalıdır. Otomatik Sütunlu Dikiş Makinesi (1 adet): - Çuvalı gördüğü zaman dikime başlan fotosel sistemi bulunmalıdır. - Yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. | KOMPLE | 1 |
| 3 | METAL DEDEKTÖRÜ | - Dedektör başlığı ve kontrol kutusu boyalı, alüminyum veya paslanmaz çelikten olmalıdır. - Bağıl nemölçeri %100’e kadar olmalıdır. - Güç tüketimi maksimum 0,75 A olmalıdır. - Ürün geçiş hızı 0,05-30 m/s arasında olmalıdır. - Sensör bölgeleri polipropilen olmalıdır. - Güç kablosu çift problu ve topraklamalı olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı -100C ile +500C arasında olmalıdır. | ADET | 1 |
| 3 | ELEKTRİK PANOSU VE KUMANDA PANELİ | - Tüm motor kumanda start ve stop butonları olmalıdır. - En az 3 adet acil stop düğmesi bulunmalıdır. - Topraklama yapılmalıdır. - Uyarı işaretleri olmalıdır. - Motor kabloları 4x2x5 nym kablo ile bağlanmalıdır. | ADET | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makineler, standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

4. Garanti Koşulları

- Makine her türlü hava koşullarına karşı elektronik ve mekanik olarak en az 2 yıl, işçilik olarak en az 1 yıl garantili olmalıdır.

- İmalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinelerin yetkili firma personellerince alıcının göstereceği yere montajı yapılmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette idareye teslim edilmelidir.

- Garanti süresinin bitiminden sonra periyodik bakım için, imalatçı firma, bedeli mukabilinde idare ile yıllık bakım sözleşmesi yapabilmelidir.

- Montaj sonrası bakım ve arızalar için en geç 2 günde ulaşım garantisi verilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yedek parçaların fabrika ve montaj hatalarına karşı garanti süresi kapsamında ücretsiz olarak temini garanti edilmelidir.

- Tedarikçi, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir.

- Garanti süresi içerisinde imalat, işçilik ve malzeme hatalarının tespit edilmesi durumunda, durumun firmaya resmi olarak bildirilmesine müteakip en fazla 7 takvim günü içinde sorun giderilmiş olmalıdır.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinenin, Türkçe olarak detaylı hazırlanmış kullanım kılavuzları en az 1 takım olarak makinelerle birlikte teslim edilmelidir.

- Makine tesliminde makinenin yazılımları, bakım ve kullanma kılavuzları eksiksiz verilmelidir.

- Makine kullanıcıları için bakım ve kullanma talimatları Türkçe olarak sunulmalıdır.

8. Diğer Hususlar

- Makinede kullanılan tüm elektrikli parçalar CE sertifikalı olmalıdır. Teklif veren firmanın kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Tedarikçi firma ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır ve kapalı ihale teklif dosyası içinde bu belgeleri sunması beklenmektedir.

- Teklif veren firmanın üretici firma olmaması halinde, tedarikçi firma üretici firmanın yetkili distribütörü olmalıdır ve teklif dosyası içinde bu belgeyi sunması beklenmektedir.

- Tedarikçi firma ülke genelinde geniş teknik servis ve yedek parça ağına sahip olmalıdır.

- Makine ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak parça ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış olmalı bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Tedarikçi, makine kurulumundan sonra makine kullanıcılarına gerekli eğitimleri ücretsiz olarak sunmalı, eğitim sonunda kullanıcılar cihazın bütün detaylarını kavramış ve cihazı etkin bir biçimde kullanabiliyor olmalıdır.

- Eğitim, nakliye, montaj ve kurulumla ilgili diğer giderlerin tamamı tedarikçi firmaya ait olmalıdır.

9. Teslim Süresi ve Yeri

- Teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en fazla 60 takvim günüdür. Teslim yeri, Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Kazanlı Mah. 32001 Sk. No:7/A Akdeniz/Mersin fabrikasıdır.

10. Fiyat

- Teklifler TL/adet olarak verilecektir.

11. Cezalar

- Termini geçen her gün için ‰1’i (binde bir) ceza uygulanacaktır.

İhale Makamı Yetkilisi

Cenani DERVİŞOĞLU