| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Bütçe Kalemi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | CNC MAKİNESİ - Frezeleme için X ekseni en az 3425 mm x Y ekseni en az 1287 mm ( bıçak yarıçapı dâhil ) olmalıdır. - En fazla Panel kalınlığı Z ekseni en çok 170 mm olmalıdır. Makine Gövdesi - Gövde (şasi) kaynaklı, sağlam yapıda çelik konstrüksiyona sahip olmalıdır. Yapı olarak, çalışma esnasında oluşan toz ve talaşın alt-önde toplanmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. İşlem Alanı (çalışma tablası) Aşağıdaki birimlerden oluşmalıdır; - En az 2 adet Çalışma Bölgesi olmalıdır. - En az 6 Adet konsol (parça desteği). Konsolların hareketi (X ekseninde) manüel olup, pnömatik olarak sabitlenmelidir. En sağdaki ve soldaki konsollar sabit olup ortadaki en az 4 konsol hareketli olmalıdır. - Yeni tasarım ( düğme yerine çevirmeli buton ) sayesinde aynı anda en az 2 konsol birden rahatça kaydırabilmelidir. - Her konsolun arka tarafında en az 1 adet stop olmalıdır. Ayrıca çalışma bölgeleri için en az birer adet yan stop olmalıdır. - Konsolların X ekseninde, vakum kaplarının Y ekseninde konumlandırılması için metrik skala bulunmalıdır. - Lazer özelliği vakum kaplarının tabla üzerine kolaylıkla konumlandırılması için en az 2 lazer işaretleme olmalıdır. - En az 12 adet en az 114 x 140 x 50 mm standart, en az 4 adet en az 125 x 75 x 50 mm, en az 2 adet en az 125 x 75 x 50 mm en az 3600 dönebilen olmak üzere toplam en az 18 adet vakum kabı bulunmalıdır. - İşlenecek olan parça tabla üzerine yerleştirilerek stoplara dayanmalı ve daha sonra önde bulunan vakum kumanda butonuna basmak suretiyle vakum kaplarının emmesi sonucu sabitlenmelidir. - Ağır ve büyük (geniş) Parçalar İçin Pnömatik Kaldırma, Kaydırma Aparatı en az 1 Set en az 4 adet olmalıdır. - Vakum pompası en az 1 adet en az 100 m³/saat gücünde vakum pompası bulunmalıdır. - Çalışma Alanı ayrı ayrı kumanda edilebilir en az 2 adet çalışma alanı ( A, D ) olmalıdır. İşlem Kafası - Matkap ünitesi en az ( 16 milli) matkapların motor gücü en az 1,7 KW olmalıdır. - Dikey matkap ünitesi ayrı ayrı veya beraber çalışabilen en az 10 adet dikey matkap bulunmalıdır. Matkap aralıkları en az 32 mm olmalıdır. En az 6 adet X ve en az 4 adet Y ekseni olmak üzere L formunda olmalıdır. Matkapların devir hızı en az 1.000 – 4.400 dev/dk. olmalıdır. En fazla matkap çapı 35 mm, en fazla (toplam) matkap uzunluğu 70 mm olmalıdır. - Yatay matkap ünitesi X ekseninde en az 4 ( yatay matkapların ara mesafesi en az 64 mm ) ve Y ekseninde en az 2 olmak üzere en az 6 adet yatay matkap olmalıdır. En fazla (toplam) matkap uzunluğu 70 mm olmalıdır. Matkaplar M 10 tutucu adaptörlerle sabitlenmelidir. - Kanal Açma Ünitesi en az 1 adet en az 1000-5.650 dev/dk. kesme ve kanal açma ünitesi bulunmalıdır. X ekseninde çalışabilir. Testere çapı en az 125 mm, mil çapı en az 20 mm, testere kalınlığı en fazla 4mm olmalıdır. - Dikey Freze Ünitesi; - Freze motoru en az 11 KW ( 15 HP ) en az S6 gücünde olmalıdır. - Dönüş hızı en az 1.000 – 24.000 devir/dak olup bilgisayar kontrollü olmalıdır. - Motor hava soğutmalı olmalıdır. - En çok bıçak ağırlığı en çok 6 kg ( tutucu dâhil ) olmalıdır. - En çok bıçak çapı en çok Ø 160 mm olmalıdır. - HSK -F 63 son teknoloji otomatik bıçak tutucu sistemine sahip olmalıdır. - Makine Üzerinde Otomatik Bıçak Değiştirme Sistemi olmalıdır. - En az 12 Magazinli otomatik bıçak değiştirme sistemi olmalıdır. Makinenin sağ kısmında konumlandırılmış olmalıdır. Sabit, en çok bıçak çapları en çok 1-7: 95mm, en çok 8-12; 100 mm olmalıdır. Kullanılabilen en çok bıçak ağırlığı en çok 5 kg. olmalıdır. HSK bıçak tutucu sistemi kullanılmalıdır. - Makine üzerinde en az çift çıkışlı yatay agrega işlem kafası bulunmalıdır. Yatay yönde her türlü frezeleme işlemini yapabilen ünitedir, kapı kilit ve menteşe yeri açmaya uygun olmalıdır. En çok 15.000 dev/dk HSK F63 tutuculu olmalıdır. Eksenlerde Hareket aşağıdaki gibi olmalıdır. - Eksen hareketleri prizmatik yatak üzerinde, X ekseninde Kramiyer Dişli, - Y ve Z ekseninde sonsuz dişli (bilyeli vida) sistemiyle sağlanmalıdır. - Eksenler üzerinde kafa grubunun hareket kontrolü için servo motorlar bulunmalıdır. X, Y ve Z eksenleri için en az 3 adet servo motor bulunmalıdır. Maksimum programlanabilir hızlar; - Vektörel hız en az 100 m/dk. olmalıdır. - X Ekseni en az 70 mt / dk. olmalıdır. - Y Ekseni en az 70 mt / dk. olmalıdır. - Z Ekseni en az 20 mt / dk. olmalıdır. - UPS ( uninterruptible power supply kesintisiz güç kaynağı ) olmalıdır. - Elektrik kesintisi veya voltaj düşüklüğü/dalgalanması durumlarında bilgisayarın programı tamamlayabilmesi için yeterli güç desteği sağlamalıdır. - Bilgisayar Kontrolü bulunmalıdır. - Kontrol ünitesi - Dijital kompakt kontrol ünitesi olmalıdır. - Hız ayarı için en gelişmiş invertör sistemi olmalıdır. Tüm bilgileri ekranda izleme imkânı, arıza durumlarında ikaz (hata mesajı verme), eksenel hızlar, bıçak devirleri vb. olmalıdır. - Kontrol Kabini Soğutucusu olmalıdır. - En az 35 °C ’ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kontrol kabininin soğutulması için kullanılır. - Makine üzerinde CNC işlem programı bulunmalıdır. - CNC işlem merkezi için bilgisayar çizim/işlem programının içeriği aşağıdaki özellikleri kapsamalıdır. - Makine üzerindeki programa ek olarak ofis bilgisayarı için en az 1 adet program verilmelidir. - Kontrol Sistemi aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. - Bilgisayar Kontrollü olmalıdır. ( CNC ) - CPU İntel Core veya benzeri, en az i3-2120, 3,3 GHz veya benzeri Windows 7 Profesyonel işletim sistemi veya benzeri, en az 120 GB HD, en az 1 GB Ram olmalıdır. En az 19” FFT Flat Düz Renkli ekran olmalıdır, toza karşı korumalı ve ışığı yansıtmamalıdır. RJ 45 10/100 Base-T Fast– Ethernet (hızlı bağlantı) olmalıdır. US Klavye, Optik Mouse, 56K Modem olmalıdır. - CD/DVD-RW, USB Bağlantısı olmalıdır. Modem Bağlantısı Yoluyla Uzaktan Bakım Özelliği sağlanabilir olmalıdır. - Teknik servis merkezden online PC bağlantısıyla makinenin kontrolü veya program bilgilerinin transferi için modem bağlantı özelliği olmalıdır. Bilgi transferi analog telefon hattı / internet bağlantısı ile gerçekleştirilebilir olmalıdır.Garanti süresi içerisinde ücretsiz olmalıdır. - Emniyet ünitesi olmalıdır. - Makinenin ön tarafında emniyet sensörü olmalıdır. - Uzaktan kumanda ünitesi bulunmalıdır. - Makinenin uzaktan kontrolünü sağlayan elle kumanda ünitesinde; - Manuel komut Start butonu olmalıdır. - İşlem periyotlarının hız oranlarının kontrolü olmalıdır. - Resetleme ( sıfırlama )tuşu olmalıdır. - Tüm eksenler için kafa grubunun ( - / + ) butonları yardımıyla manuel hareket imkanı olmalıdır. - Acil kesme (kapama) fonksiyonu –Emergency Stop- gibi işletim (kontrol) fonksiyonları olmalıdır. - Ayrıca bu ünite; yeni program yapıldığında, test etmek veya acil müdahale amacıyla kullanılabilir olmalıdır. - Merkezi Yağlama Özelliğine sahip olmalıdır. - En az bir kol vasıtasıyla yönetilen ( çalıştırılan ) merkezi yağlama ünitesi mevcut olmalıdır. - X. Y ve Z eksenlerindeki tüm prizmatik yataklamalar (linear guides) olmalıdır. - Y ve Z eksenlerindeki tüm sonsuz dişli miller ( ball roller spindles) olmalıdır. - Kesici mil yataklamaları ve bıçak değiştirme magazini prizmatik yataklamaları için eşzamanlı yağlama olmalıdır. - Yağlama zamanları bilgisayar ünitesinden takip edilebilir olmalıdır. | 1 Adet |
| 2 | KENAR BANTLAMA MAKİNESİ - Panel Kalınlığı en az 6 - 60 mm olmalıdır. - Kenar Bandı Kalınlığı (masif için) en az 0.40 - 8 mm olmalıdır. - Kenar Bandı Kalınlığı (PVC, folyo için) en az 0.40 - 3 mm olmalıdır. - Kenar bandı yüksekliği en fazla 65 mm olmalıdır. - Kenar bandı fazlalığı (alt üst için) en az 2.5 mm olmalıdır. - Panel genişliği en az 60 mm olmalıdır. - Panel uzunluğu en az 160 mm olmalıdır. - Makine Çalışma hızı: 10-18 m/dak. Olmalıdır. (İnvertör kontrollü ara değerlerde de ayarlanabilir hız olmalıdır.) PC Kontrol Sistemi - En az 8.4" VGA renkli ekran olmalıdır. - USB ve klavye bağlantısı, en az 56K modem olmalıdır. - Windows benzeri kullanıcı arabirimi tüm bilgilerin metin ve/veya grafik gösterimi olmalıdır. - Göz seviyesinde, dönebilen ve eğim verilebilen kontrol ünitesi olmalıdır. - Toz geçirmez ve dokunmatik klavye olmalıdır. - LED ‘li Gösterge ile Ünitelerin ayrı ayrı seçim özelliği olmalıdır. - Tüm programların listesini ekranda numara ve isimleriyle birlikte görebilme ve seçebilme olmalıdır. - Geniş program belleği olmalıdır. - Servis / hata mesajlarını ekranda metin olarak görebilme özelliği olmalıdır. - PC kontrollü motorize (otomatik) üstköprü yükseklik Ayarı bulunmalıdır. - Ray yağlamalı palet bulunmalıdır. - En az 400 V, 50 Hz, 300 Hz frekans konvertörü olmalıdır. - Komple koruma kabini (CE standartlarına uygun olmalıdır), kabin içerisinde aydınlatma lambası bulunmalıdır. - Açılabilir ve genişliği ayarlanabilir yan destek olmalıdır. Motorize Ön Freze Ünitesi; - En az 2 x 2,0 KW, 200 Hz 12.000 devir/dak. Olmalıdır. - En az 3 mm‘ye kadar ön frezeleme işlemi yapabilir olmalıdır. - Kolay ve hızlı bıçak değiştirme sistemi bulunmalıdır. - En az 2 adet dalma çıkma kontrollü diamond bıçak topu üzerinde olmalıdır. - En az Ø 70 x 64 x 30 mm, Z2 arka ve ön olmalıdır. - Panel kalınlığı en az 6-60 mm olmalıdır. - Siper ayarı PC‘den otomatik (motorize kontrollü) olarak yapılabilir olmalıdır. Otomatik Bant Besleme Ünitesi - Kırmızı kayış sistemiyle tüm kenar materyalleri için kolay ve hızlı besleme imkânı vermelidir. - En az 820 mm çapında besleme tablası olmalıdır. - En az 3 mm ye kadar otomatik folyo / PVC besleme olmalıdır. Tutkallama Ünitesi - Hem granül (boncuk) tutkal hem de istendiğinde kartuş tutkal kullanılabilir olmalıdır. - Tutkal uygulaması püskürtme sistemli olmalıdır. - Tutkal sıcaklığı en az 3-4 dk. da istenilen sıcaklığa ulaşarak, makine kullanılabilir hale gelmelidir. - Çok hızlı ve kolay bir şekilde tutkal cinsi ve tutkal rengi değiştirebilir olmalıdır. - Tutkal tank kapasitesi en az 5 kg. olmalıdır. - Tutkal ünitesi PU (poliüretan su, ısı ve neme dirençli) tutkal kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Otomatik kartuş besleme sistemi olmalıdır. - Üst köprüye bağlı tutkallama ünitesi: Panel kalınlığına göre köprü PC’den ayarlandığında tutkallama yüksekliği otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır. - En fazla hız 18 m/dk. Olmalıdır. - En az 30 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı en az 18 m/dk. olmalıdır. - En az 45 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı en az 11 m/dk. olmalıdır. - En az 60 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı en az 10 m/dk. olmalıdır. Motorize Baskı Ünitesi - Birincisi tahrikli ve pnömatik kontrollü olmak üzere toplam en az üç adet baskı silindiri olmalıdır. - Kenar kalınlığına göre baskı ayarı rahatlıkla yapılabilir olmalıdır. - İlk silindir düz, direkt baskı uygularken, 2. ve 3. silindirler iç-dış konik şekilleriyle tutkalı panel ile kenar bandı arasına hapsederek, hem güçlü bir bağ oluşumunu sağlamalıdır, hem de tutkal taşmasını önlemelidir. High Gloss Bantlar İçin Özel Sprey Ünitesi - Akrilik vb High Gloss parlak panel PVC uygulamalarında kullanılmak üzere bandın yüzeyine, özel kopyaları kaydırıcı sıvı püskürtme özelliği bulunmalıdır. Baskı merdanelerinden sonra yer almalıdır. Bandın yüzeyine uygulanmalıdır. Baş-Son Kesme Ünitesi - En az 2 x 0.45 KW, en az 300 Hz, en az 12.000 devir/dak. olmalıdır. - En az 110 mm çapında en az iki adet 20 çapraz dişli testere olmalıdır. - Masif kenar bandı ve PVC kenar bandı için en fazla. 15 x 45 mm, 3 x 65 mm olmalıdır. - Testereler için en az 0° - 10° açılı dönebilme özelliği olmalıdır. - Hassas ayar numaratörü olmalıdır. Motorize Çok Amaçlı Tıraşlama (Alt-Üst Freze) Ünitesi - En az 2 x 0.65 KW, en az 200 Hz, en az 12.000 devir/dk. olmalıdır. - Motorize ayar yardımıyla 0.40-3 mm‘ye kadar PVC, 8 mm ’ye kadar masif işlenebilmelidir. - Ayrıca üniteye manuel olarak en az 15° ye kadar açı verilebilmelidir. - Hava üfleme, bıçaklar ve numaratör göstergeler üzerinde bulunmalıdır. - Kolay ve hızlı bıçak değiştirme sistemi olmalıdır. - R=2 mm diamond bıçaklar dâhil olmalıdır. - En az 8 mm’ye kadar düz tıraşlama yapabilmelidir. En az 3mm’ye kadar radüslü, en az 6mm’ye kadar pah verebilme özelliği olmalıdır. - En az 0.40 mm PVC/melamin’den en az 2 mm PVC’ye ve en az 8 mm masif’e geçişler PC‘den otomatik (servo kontrollü) yapılmalıdır. Motorize Alt Üst Freze Ve Köşe Yuvarlama Ünitesi - Düz ve postformingli panellere uygun olmalıdır. - En az 2 x 0.65 KW, en az 200 Hz en az 12.000 devir/dk olmalıdır. - Freze motorları en az 300 Hz frekans invertörlü olmalıdır. - Kolay ve hızlı bıçak değiştirme sistemi bulunmalıdır. - R= 1 / 2 / 2,5 / 3 bıçaklar kullanılabilir olmalıdır. - 25 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı 18 m/dk. olmalıdır. - 38 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı 16 m/dk. olmalıdır. - 60 mm panel kalınlığı için en fazla besleme hızı 12 m/dk. olmalıdır. - En fazla kenar kalınlığı en az 3mm olmalıdır. - En fazla kenar yüksekliği en az 65 mm olmalıdır. - En fazla panel kalınlığı en az 10-60 mm olmalıdır. Servo Kontrollü PVC Kazıma Ünitesi - En az 3 mm’ye kadar radiüslü kenarlar için kazıma yapabilmelidir. - En az 2 adet kazıma bıçağı ( R=2 mm ) ünite üzerinde olmalıdır. - Bıçakları çift taraflı kullanma imkânı olduğundan bir taraf körelince diğer taraf kullanılabilir olmalıdır. - En az 2 adet numaratör gösterge ve talaş toplama kabini olmalıdır. - Kazıma ünitesi servo motor ayar özelliğinde olmalıdır. - Komple ünitenin ileri-geri hareketi servo kontrollü olmalıdır. - Ünitenin devreye alınma veya devreden çıkarma işlemi PC ‘den otomatik olarak yapılmalıdır. Yüzey Tutkal Kazıma Ünitesi - Panel yüzeyinde kalabilecek tutkal ve kirleri temizleyerek finiş kalitesini arttırabilir olmalıdır. - Alt ve üstten dalma kontrollü olmalıdır. - En az 2 adet çift taraflı kullanılabilen bıçak olmalıdır. - En az 2 adet hava üfleme ünite üzerinde olmalıdır. Polisaj (Fırçalama) Ünitesi - En az 2 x 0.12 KW, en az 50 Hz, en az 1.400 dev/dak. Olmalıdır. - Polisaj işlemi için en az 2 adet en az 150 mm çapında silindirik tekstil fırça olmalıdır. - Temizlik ve parlatma amaçlı kullanılmalıdır. - Manüel olarak en az 0 - 5° açı verilebilir olmalıdır. | 1 Adet |
| 3 | PANEL EBATLAMA MAKİNESİ Makine Gövdesi: - Sağlam konstrüksiyonlu çelik malzemeden imal edilmelidir. - Ana gövde en az 6 adet ayak vasıtasıyla yere sabitlenmiş olmalıdır. - Ayrıca yine kesim sırasında panel istiflerinin dayandığı siper; kalın ve sağlam çelik malzemeden yapılmalıdır. Üst Baskı Köprüsü: - Sağlam çelik konstrüksiyondan yapılmış olmalıdır, blok içerisinde basınca dayanıklılık esas alınarak ilave çelik kirişler yer almalıdır. - Hareket pnömatik olup, basınç miktarı yanlarda yer alan pistonlar vasıtasıyla isteğe bağlı olarak bilgisayardan ayarlanabilir olmalıdır. - Uygulanan basınç miktarı en az 6 bar basınçta en az 850 kg olmalıdır. Testere Taşıyıcı Sistemi: - Sertleştirilmiş yatak üzerinde dişli sistemi ile hareket ettirilebilir olmalıdır. - Prizmatik yataklama ve Kramiyer dişli sistemi mevcut olmalı, prizmatik yatakların üzeri aşınmaya karşı koruyucu katmanla kaplı olmalıdır. - Testere taşıyıcı sistemi çift taraftan (karşılıklı) destekli ve dengeli bir yataklama sistemine sahip olmalıdır. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. - Testere ünitesinin, içerisinde hareket ettiği çelik konstrüksiyon, en az 20 mm ve en az 15 mm kalınlığında çelik malzemeden en az beş eksenli CNC metal işleme makinelerinde imal edilmiş olmalıdır. En az 4 ayrı bölgeden birbirine bağlantılı olmalıdır. - Ayrıca testere ünitesinin yer aldığı taşıyıcı; testerelerin yukarı-aşağı hareketi de prizmatik yataklar üzerinde sağlanmalıdır. - Testerelerin dönüş hareketinde; motordan alınan hareket, özel boyuna kanallı kayışlar vasıtasıyla önce çift rulman sistemine buradan da testerelere verilmelidir. - Bu özellik; hem testerelerde oluşacak vibrasyonu önleyerek kesim hassasiyetini arttırmalı, hem de sessiz bir çalışmaya imkân vermelidir. Bu özellik, ayrıca yüksek hızda kaliteli kesim imkânı da sağlamalıdır. - Testere taşıyıcı sisteminin alt kısmı kapalı olmalıdır. Böylece oluşan testere talaş ve tozları talaş/toz emme sistemi vasıtasıyla emiliyor olmalıdır. - Kesim işlemi güvenliğin en fazla derecede sağlanması amacıyla kabin içerisinde gerçekleştirilebilir olmalıdır. - Hava basıncı miktarı en az 6, en fazla 8 bar olmalıdır. - Levha beslemesi sol yandan yapılmalıdır. - Ana testere ve çizici testere için mekanik kolay değiştirme sistemi mevcut olmalıdır. - Hareketli kontrol ünitesi olmalıdır. - Testere motoru en az 11 KW ( 15 HP ), devir hızı en az 4070 dev./dk. olmalıdır. - Testere çapı en az 350 mm olmalıdır. - Kesim hızı en az 0 -100 mt/dk. olmalıdır. - Geri dönüş hızı en az 130 mt/dk. olmalıdır. - Testere stroku en az 82 mm olmalıdır. - Kesim uzunluğu en az 3900 mm olmalıdır. - Kesim genişliği: En az 3900 mm olmalıdır. - Çizici ünite motor gücü en az 2.2 KW ( 3 HP ) Devir hızı en az 6040 dev./dk. olmalıdır. - Çizici testere çapı en az 180 mm olmalıdır. - Otomatik kesim uzunluk / yükseklik ayarı testere taşıyıcı fotosel yardımıyla panel ölçülerini algılayarak, testerenin sadece kesilecek parça boyunda / yüksekliğinde hareket edip kesim sonunda geri dönmesini sağlamalıdır. Ayrıca testere strok ölçüleri de bilgisayardan programlanmak suretiyle testerenin kesilecek panel paketinin yüksekliği ile orantılı olarak hareketi sağlanmalıdır. - Testere grubu için hava üfleme özelliği makinenin çalışması esnasında kesim sensörünün toz ve talaştan arındırılması ve temiz kalması için sürekli hava üfleme özelliği mevcut olmalıdır. - Otomatik çizici testere ayarı çizici testerenin yatay ( ana testere ile paralellik ) ve dikey (derinlik ) ölçü ayarları bilgisayar kontrollü olmalıdır. - Motorize kanal açma özelliği en az 0 - 35 mm derinlikte kanal açabilme imkânı olmalıdır. - İç boşaltma özelliği yapılan program sayesinde; kesilecek panel içerisinde, testerenin dalma-çıkma özelliği vasıtasıyla istenilen iki nokta arasında kesim yapabilme imkânı sağlamalıdır. Kapı ve pencere için cam yeri açma, paneller için iç boşaltma vb. olmalıdır. - Otomatik kontrollü yan baskı ünitesi en az 1240 mm’ den dar panellerin kesimi esnasında yan dayama, optimizasyon programından aldığı bilgi ile, kesilecek ölçü pozisyonuna gitmeli ve hemen dayamaya geçmeli, böylece zamandan tasarruf edilerek, kesim kapasitesi arttırılabilmelidir. - Hava yastıklı masalar makine gövdesine monte edilmiş olarak, merkezi hava üflemeli, levhaların kolaylıkla taşınmasını sağlayan, en az 1 adet 600 x 2400 mm ebadında en az 2 adet 600 x 1800 mm olmak üzere toplam en az 3 adet hava yastıklı masa bulunmalıdır. Panele gelebilecek zararları önlemek için özel bir yüzey malzemesiyle kaplanmış olarak dizayn edilmelidir. Ayrıca ağır panel yığınları için sabit destek sağlamalıdır. En az 3 Tablanın önünde besleme ruloları bulunmalıdır. En sağdaki tablanın yanında besleme ruloları bulunmalıdır. - Programlanabilir otomatik itici ünite sertleştirilmiş çelik yatak üzerinde hareket eden tutucu çenelerin yer aldığı itici ünite olmalıdır. Bir yanda Kramiyer dişli ve Lineer kılavuz yatak üzerinde, diğer yanda da yine Kramiyer dişli üzerinde hareket etmelidir. İlerleme hızı en az 25 m / dk, geri dönüş hızı en az 100 m / dk. olmalıdır. - Encoder sistemi manyetik okuyuculu son teknoloji sistem olup kesimde yüksek hassasiyet sağlamalıdır. - Tutucu çeneler paneli iki ayrı noktadan kavrayan tutucu çeneler bulunmalıdır. Kesim uzunluğu en az 3900 mm için; toplam en az 8 adet tutucu çene olmalıdır. En az 3 adet en fazla 80mm genişliğinde dar parçaları tutmak için uygundur. - Hassas paneller için; tutucu çenelerin baskı miktarı kontrol panelinden kumanda edilerek malzemeye zarar verilmesini engellemelidir. - Kontrol ünitesi makineye ait fonksiyonlar buradan düzenlenmelidir. En az 19″ TFT renkli ekran olmalıdır. - Türkçe optimizasyon programı stokta bulunan farklı ölçüdeki panellerin, anlık olarak hızlı bir şekilde optimize edilmesine olanak sağlamalıdır. Kesilmek istenen ölçüleri manüel olarak yerleştirebilmeye imkân vermelidir. - Türkçe optimizasyon programı makine üzerinde, Windows altında çalışan Türkçe optimizasyon programı bulunmalıdır. Bu program yardımıyla en az fire ile kesim şablonları otomatik olarak hesaplanmalıdır. - Excel tablosunda hazırlanmış olan kesim listeleri makineye direkt aktarılarak optimize edilebilir olmalıdır - Ofis optimizasyon programı makine üzerinde, Windows altında çalışan Türkçe optimizasyon programı bulunmalıdır. Bu program yardımıyla minimum fire ile kesim şablonları otomatik olarak hesaplanmalıdır. Kenar bandı hesaplama modülü makine ile birlikte verilmelidir. Barkot Modülü Ve Yazıcısı - Makine üzerinde en az 1 adet barkot yazıcısı bulunmalıdır. Kesilen parçalar için; ölçü, kenar bandı bilgisi hangi modüle ait olduğu, müşteri ismi vb. bilgiler yer almalıdır. Parçaların ve genel olarak üretimin izlenebilirliği açısından önemli kolaylıklar sağlamalıdır. - Bir set testere makine ile beraber bir set (çizici ve ana testere) kesici gönderilmelidir. - Ana testere en az Ø 350 x 4.4 x 30 mm en az 72 diş, FZ/TZ olmalıdır. - Çizici testere en az Ø 180 x 4.4 / 5.4 x 30 mm en az 30 diş olmalıdır. | 1 Adet |