###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: “Yeni Ürünlerle Yeni Pazarlara Merhaba” Projesi Mal Alım İşi

Yayın Referansı	: TR62-12-RYMDP / 0062

1. Genel Tanım

Tarım makineleri imalatı yapmakta olan tesisimizin ihtiyacı olan, aşağıda adları ve teknik özellikleri belirtilen makine ekipmanların alımı yapılacaktır. Satın almalara ilişkin tüm detaylar iş bu teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Konveyör Hattı Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. 1-Konveyör Zinciri: - 4” ölçüsünde olacaktır. 4140 malzemeden, sıcak dövme olarak imal edilmiş olacaktır, - Aşınmaya karşı mukavemetli olması amacıyla sertleştirilmiş ve kalibre edilmiş olacaktır, - Zincir baklasının çekme mukavemeti en az 22,000 kg olacaktır, - Toplam zincir boyu 108 metre olacaktır. 2-Troleyler: - Web tipi özel konveyör rulmanlı olmalıdır. Her bir rulmanda toz girmemesi için önde bir kapak, rulmanın brakete montajlı tarafında ise 3 adet olmak üzere bir rulmanda toplam 4 adet kapak olacaktır, - Troleyler üzerinde, rulmanların yağlanması için gresörlükler olacaktır, - Troleyler 800mm aralıklarla yerleştirilmeli ve hat üzerinde 136 adet bulunacaktır, 3- 180 Derece Köşe Dönüşler: - Köşe Dönüş rayları NPI 120 malzemeden soğuk büküm olarak yarıçapı 1500mm olacak şekilde rulo dönüş olarak üretilecek olacaktır, - Dönüş ruloları kendinden gövdeli dizme misketli 55-60 HRC sertleştirilmiş ve her 90 derece dönüşte 21 adet rulo olacaktır, - Rulolar kaset şekilde dizayn edilmiş ve en az 12mm bayrakla dönüş rayının üzerinde askılı şekilde olacaktır, 4-Gergi Ünitesi: - 180 derece dönüşlü en az 3.500 mm ray eksenli olarak yapılmalıdır. - Gerdirme için kullanılacak sistem, iç ve dış kaseti100 NPU malzemeden yapılmış ve manuel yay gerdirmeli olacaktır, - Gerdirme hareket miktarı bir tarafa en az 300mm olmak üzere toplamda 600mm zincir boşluğunu alacak yapıda olacaktır, - Herhangi bir sıkışma veya gerilme durumunda sistemi komple durdurmak için emniyet swichi olacaktır, 5-Caterpiller Tipi Tahrik Ünitesi: - Motor gücü en az 2,2 Kw olacaktır, - Tahrik zincirinin tüm baklaları kilitli olarak hazırlanmalıdır. - İtici katerler C1050 sıcak dövme malzemeden imal edilmiş, aşınmaya karşı mukavemet sağlamak için ısıl işlem yapılmış olacaktır, 6-Konstrüksiyon Ve Boyası: - Yapılacak tüm konstrüksiyonlara,1 kat astar boya ve 1 kat son kat boya yapılacaktır. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 1 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak(kullanıcı hatası olmaması durumunda) tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Konveyör Hattının montajı ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından gönderilecek personelin ulaşım ve konaklama masrafları yararlanıcı firma tarafından sağlanacaktır. Montaj işlemlerinde sırasında yararlanıcı tarafından personel desteği verilecektir.

- Konveyör hattının taşıyıcı konstrüksiyonu ve Düz NPI demirleri, yüklenici firmanın vereceği teknik resim ve bilgiler doğrultusunda yararlanıcı firma tarafından hazırlanacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Bakım ve kullanma kılavuzları, Yedek Parça Listesi, Elektrik Panosu Bağlantı Şeması yüklenici tarafından sistem ile beraber verilecektir.

8. Diğer Hususlar

- Konveyör Hattı ile ilgili teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri sözleşme tarihi itibariyle 45 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 2 | Köprülü Tavan Vinçleri (Q5 ton ve Q3 Ton) Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. REDÜKTÖRLER: Kaldırma redüktörleri gövdesi GG-22 malzemeden imal edilmiş, tamamen kapalı, yağ doldurma ve boşaltma tapalı, dişliler ıslah çeliğinden imal edilmiş ve ısıl işlemle sertleştirilmiş, tüm yataklar rulmanlı, araba ve köprü yürütme redüktörleri TSE ve ISO belgeli olacaktır. Redüktör olarak, yedek parça temininde zorlanmayacağımız Türkiye’de isim yapmış marka redüktör tercih nedeni olacaktır. Kaldırma redüktörleri helisel dişlili yağ banyolu, kedi ve köprü yürütme redüktörleri ise göbekten tahrikli helisel dişlili tork kollu olacaktır. Redüktörler, tambur içerisine monte edilebilir tip olmayacaktır. FRENLER: Tüm motorlar elektromanyetik çözücülü, yay baskılı, diskli balatalı frenli olacaktır. Fren momenti gerekli frenleme momentinin 2 katı, fren gerilimi 220 V DC, enerji kesilmelerine yükü emniyetle askıda tutabilen, fren somununun gevşetilmesiyle aşağı indirilebilen tipte olacaktır. Fren markaları kesinlikle fren üretici olan tanınmış bir marka tercih edilecektir. LİMİT ANAHTARLARI: Tambur üzerinde minimum 3 halat sarımı kalmasını temin eden alt limit anahtarı, kancanın gövdeye yapışmasını önleyen üst limit anahtarı veya aynı anda her ikisini sağlayan tek bir tur swich ile gövde üzerine montajlı olacaktır. Köprü üzerinde kedi hareketlerini ve yürüyüş yolu üzerinde köprü hareketlerini sınırlandıran nihayet swichleri olacaktır. TAMBUR: Dikişsiz çelik çekme borudan yapılmış, yivli ve hassas işlenmiş olacaktır. HALAT: Halat TS 12385; DIN 3064 ve 3069’a göre kendir özlü çelik halat olacaktır. Tüm halatlar TSE ve ISO belgeli olacaktır. ELEKTRİK MOTORU: Elektrik motoru TS 3067’ye uygun, IP55 koruma sınıfında, EEF1 izolasyonlu sincap kafesli asenkronlu olacaktır. YATAKLAMA: Sistem içindeki tüm yatakları rulmanlı tip olacaktır. KANCA: Kanca DIN 15401’e göre dizayn edilmiş ve emniyet mandallı olacaktır. Dövme çelikten, eksenel rulman (bute) ile yataklanacak ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilecektir. Kanca makaraları ve kanca kapakları sacdan olup, makaralar çift rulmanlı olacaktır. KUMANDA PANOSU VE ELEKTRİK SİSTEMİ: Elektrik panosunda kullanılacak kontaktörler ve motor koruma şalterleri ISO 9001 belgeli ürün olacaktır. Vinç kumanda panosu vincin üzerinde olup, kumanda kablolu push butonla sağlanacaktır. Buton üzerinde yön işaretleri mevcut olacaktır. Ayrıca radyo frekansı kontrollü uzaktan kumanda ile de kumanda edilecektir. Elektrik panosunda kullanılacak trafo, faz sıra rölesi vb. şalt malzemeler TSE belgeli olacaktır. Köprü hareketinde devreye giren, vinç üzerine montajlı sesli ikaz olacaktır. Vinç; mevcut kanun, tüzük ve emniyet yönetmeliklerinin tüm isteklerini karşılayacaktır. BOYA: Arabalı Vinç; iyice temizlendikten sonra iki kat astar ve iki kat son kat boyası mavi (Ral-5015 veya 5018) ile boyanacaktır. Köprü kirişleri ve başlıklar iki kat astar üzerine bir kat son kat cat sarısı (Ral-1028 veya 1017) ile boyanacaktır. KÖPRÜ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ KUMANDA SİSTEMİ: Köprü üzerinde asılı, çift kademeli, acil stoplu push buton ile sağlanacak. Yük altında bulunmayı gerektirmeyecek tipte olacaktır. Ayrıca radyo frekanslı uzaktan kumanda cihazıyla kontrol edilecektir. Push buton çelik halat ile takviyelendirilecektir. FREN SİSTEMİ: Elektromanyetik çözücülü, yay baskılı diskli balatalı fren olacaktır. KÖPRÜ ENERJİ SİSTEMİ: C rayda hareket eden rulmanlı çelik kablo taşıma arabaları ile kablolu olarak sağlanacaktır. Kumanda ve makine enerji hattı bağımsız olacaktır. KEDİ VİNCİ: Kedi vinci hazır kutu profilden imal edilmiş şase üzerinde monte edilecektir. Tekerlek yataklamaları rulmanlı olacaktır. Tekerlek kanalları köprü üzerindeki dolu kare raya uygun yapılacaktır. Elektrik panosu arabalı vincin veya köprü kirişi üzerinde olacaktır. Yürütme redüktörleri göbekten tahrikli olacaktır. YÜRÜYÜŞ YOLLARI: Kaldırma grubu yürüyüş yolları 30x40mm ölçüsünde soğuk çekme malzemeden yapılacaktır. KÖPRÜ KİRİŞLERİ: Sac malzemeden çift kutu kiriş olarak imal edilecektir. Köprü kirişlerinin üzerine arabanın hareketi için soğuk çekme dolu kare ray monte edilecektir. Maksimum yükte sehim köprü açıklığının 1/1000’ni geçmeyecektir. Köprü malzemesi A1 KALİTE sac olacaktır. Kaynakların mutlaka penetron testi istenecektir. BAKIM PLATFORMU: Köprü kirişinin bir yanına tabanı baklavalı sacdan yaklaşık 50cm genişliğinde, korkuluklu bakım yapılacaktır. Korkuluklar en az 2mm kalınlığında 30x40 profilden yapılacak ve yüksekliği en az 1 mt yükseklikte olacaktır. KÖPRÜ YÜRÜTME BAŞLIKLARI: Hazır Profilden çift kiriş köprüye göre imal edilecektir. İki adet düz tekerlek, iki adet göbekten tahrikli redüktör ile yürüyüş sağlanacaktır. Tekerlek yataklamaları kovanlı rulmanlı kapaklı olarak imal edilecektir. Başlık kirişleri köprü kirişlerine bağlantı plakaları ile cıvatalı olarak bağlanacaktır. Başlıkların uç kısımlarında lastik tamponlar olacaktır. Tekerlek kanalları mevcut rayda hareket edecek şekilde imal edilecektir. YÜRÜYÜŞ YOLU ENERJİ SİSTEMİ: PVC tip kapalı bara sistemi ile sağlanacaktır. Bara kutuları 4 mt boyunda olacak ancak içerisindeki bakır telleri de 4 mtlik kutuların içerinde hazır şekilde olmalı ki demonte ve montajı kolay olabilmelidir. Baralar aynı hatta en az 3 adet 5 tonluk vincin(her biri yaklaşık 6 kw) çalışacağı düşünülerek seçilmelidir. Köprülü Tavan Vinci (Q5 ton) -1 Adet Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. Genel Özellikleri: - Vincin Çalışacağı Yer: Kapalı Saha - Kaldırma Kapasitesi en az 5 Ton - Kaldırma Yüksekliği: 5,200 mm - Köprü Aks Açıklığı: 14,000 mm (yaklaşık) - Yürüme Hol Uzunluğu: 102 Metre - Kolon (Direk) arası mesafe: 6,000 mm 1-Ana Kaldırma Sisteminin Özellikleri: - Kaldırma Hızı (Hassas-Normal): 0-4 m/dk aralığında olacak, (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Kaldırma motor Gücü en az 4 Kw olacak, - Kaldırma Redüktörü, Helisel Dişlili, Paralel Milli olacak, - Motor Çıkış Devri en az 1500 d/dk - Halat Çapı en az 12mm ve halat donanımı 1/4 olmalı - Elektromanyetik Frenli - Kanca, Tek ağızlı dövme çelik malzemeden yapılmış emniyet kilitli 2-Araba Yürütme Sisteminin Özellikleri: - Araba Yürüme Hızı (Hassas-Normal): 0-16 m/dk aralığında olacak (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Motor Gücü en az 0,55 Kw ve üzeri, - Motor Devri en az 1500 d/dak, - Redüktör Tipi, Helisel Dişlili ve çift taraftan göbekten tahrikli, - Teker Çapı en az 160mm 3-Köprü Yürütme Sisteminin Özellikleri: - Köprü Yürüme Hızı (Hassas-Normal): 0-20 m/dk aralığında olacak (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Motor Gücü en az 0,75 Kw x 2 adet, - Motor Devri en az 1500 d/dak, - Redüktör Tipi, Helisel Dişlili ve göbekten tahrikli, - Yürüme Teker Çapı en az 250mm, 4-Köprü Grubu Özellikleri: - Çift kirişli, kutu konstrüksiyon şeklinde yapılacak, - Araba yürüme Rayı 30x40 mm soğuk Çekme Dört Köşeden olacak, - Bakım Platformu, Köprü boyunca 1000 mm yükseklikte tek taraflı korkuluklu, - Köprü Kirişinin ön ve arka tarafına, üzerinde vinç taşıma kapasitesi, uyarı yazıları, imalatçı firma ismi ve telefon numarası gibi bilgiler bulunan bir levha asılacaktır. 5-Boyama ve Yüzey Temizliği Özellikleri, - Boya öncesi kumlama veya kimyasallarla yüzey temizliği yapılacak, - İki kat epoksi astar boya, 2 kat epoksi son kat boya uygulaması yapılacaktır, - Köprü ve çelik grubu Caterpillar sarısı, Diğer üniteler mavi renkli olacaktır, 6- Elektrik Sistemi Özellikleri, - Ana Besleme gerilim ve frekansı: 380 V 50 Hz - Pano İçi Şalt Malzemeleri: Telemechanique, Siemens, Scheider veya muadili olacak - Hız Kontrol Cihazları: Telemechanique veya muadili olacak - Hol Boyu Elektrik Tesisatı: 102 metre Kapalı Bara Elektrik Tesisatı Döşenecektir. - Köprü Üzeri Elektrik Tesisatı: Çift Sıra C tipi Korniş Hat ve Çelik kablo arabalı - Kumanda şekli: Arabadan bağımsız Kablolu Kumanda ve Uzaktan Kumanda - Kumanda Panosu: 12 Hareketli - Koruma Üniteleri olarak: Aşırı Yük Koruması, Kaldırma-İndirme Limit Swichi, Araba Yürütme için Limit Swichi, Köprü Yürütme için Limit Swichi, Çarpışma Sensörü, Her Motor için Koruma, Tüm Devreyi Kesecek Acil Stop Butonu ve Sesli-Işıklı Uyarı İkaz Sistemi olmalıdır. - Aydınlatma: Çalışma Bölgesinin aydınlatılması için, Vinç Köprüsü üzerinde 2 adet 400 Watt Projektör olacaktır. 7- Vinç Yürüme Yolu: - Vincin çalışacağı alan olan 102 metre uzunluğundaki hole, 102 Mt x2 IPE 300 yürüme yolu ve 102 mt x2 soğuk çekme(30x40) yürüme rayı döşenecektir. |  |
|  | Köprülü Tavan Vinci (Q3 ton)-2 Adet Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. Genel Özellikleri: - Vincin Çalışacağı Yer: Kapalı Saha - Kaldırma Kapasitesi: en az 3 Ton, - Kaldırma Yüksekliği: 6,000 mm - Köprü Aks Açıklığı: 14,200 mm (yaklaşık) - Yürüme Hol Uzunluğu: 48 Metre - Kolon (Direk) arası mesafe: 6,000 mm 1-Ana Kaldırma Sisteminin Özellikleri: - Kaldırma Hızı (Hassas-Normal): 0-4 m/dk aralığında olacak, (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Kaldırma motor Gücü en az 2,2 Kw olacak, - Kaldırma Redüktörü, Helisel Dişlili, Paralel Milli olacak, - Motor Çıkış Devri en az 1500 d/dak - Halat Çapı en az 10mm ve halat donanımı 1/4 olmalı - Elektromanyetik Frenli - Kanca, Tek ağızlı dövme çelik malzemeden yapılmış emniyet kilitli 2-Araba Yürütme Sisteminin Özellikleri: - Araba Yürüme Hızı (Hassas-Normal): 0-16 m/dk aralığında olacak, (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Motor Gücü en az 0,55 Kw ve üzeri, - Motor Devri en az 1500 d/dak - Redüktör Tipi, Helisel Dişlili ve çift taraftan göbekten tahrikli, - Teker Çapı en az 160mm 3-Köprü Yürütme Sisteminin Özellikleri: - Köprü Yürüme Hızı (Hassas-Normal): 0-20 m/dk aralığında olacak, (Frekans İnvertörlü-Yumuşak kalkış ve Duruşlu) - Motor Gücü en az 0,75 Kw x 2 adet, - Motor Devri en az 1500 d/dak, - Redüktör Tipi, Helisel Dişlili ve göbekten tahrikli, - Yürüme Teker Çapı en az 200mm, 4-Köprü Grubu Özellikleri: - Çift kirişli, kutu konstrüksiyon şeklinde yapılacak, - Araba yürüme Rayı 30x40 mm soğuk Çekme Dört Köşeden olacak, - Bakım Platformu, Köprü boyunca 1000 mm yükseklikte tek taraflı korkuluklu, - Köprü Kirişinin ön ve arka tarafına, üzerinde vinç taşıma kapasitesi, uyarı yazıları, imalatçı firma ismi ve telefon numarası gibi bilgiler bulunan bir levha asılacaktır. 5-Boyama ve Yüzey Temizliği Özellikleri, - Boya öncesi kumlama veya kimyasallarla yüzey temizliği yapılacak, - İki kat epoksi astar boya, 2 kat epoksi son kat boya uygulaması yapılacaktır, - Köprü ve çelik grubu Caterpillar sarısı, Diğer üniteler mavi renkli olacaktır, 6- Elektrik Sistemi Özellikleri, - Ana Besleme gerilim ve frekansı: 380 V 50 Hz - Kumanda Voltajı: 24 V - Pano İçi Şalt Malzemeleri: Telemechanique, Siemens, Scheider veya muadili olacak olacak, - Hız Kontrol Cihazları: Telemechanique veya muadili olacak - Hol Boyu Elektrik Tesisatı: 48’er mt Kapalı Bara Elektrik Tesisatı Döşenecek, - Köprü Üzeri Elektrik Tesisatı: Çift Sıra C tipi Korniş Hat ve Çelik kablo arabalı olacak - Kumanda şekli: Arabadan bağımsız Kablolu Kumanda ve Uzaktan Kumanda - Kumanda Panosu: 12 Hareketli - Koruma Üniteleri olarak: Aşırı Yük Koruması, Kaldırma-İndirme Limit Swichi, Araba Yürütme için Limit Swichi, Köprü Yürütme için Limit Swichi, Çarpışma Sensörü, Her Motor için Koruma, Tüm Devreyi Kesecek Acil Stop Butonu ve Sesli-Işıklı Uyarı İkaz Sistemi olmalıdır. - Aydınlatma: Çalışma Bölgesinin aydınlatılması için, Vinç Köprüsü üzerinde 2 adet 400 Watt Projektör olacaktır. 7- Vinç Yürüme Yolu: - Vincin çalışacağı alan olan 48 metre uzunluğundaki hole, 48 mt x2 IPE270 yürüme yolu ve 48 mt x2 soğuk çekme(30x40) yürüme rayı döşenecektir. | 2 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Vinç yürüme yoluna döşenecek olan IPE yürüme yolu malzemeleri ve 30x40 soğuk çekme ray demirleri de yüklenici tarafından sağlanacaktır.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olacak,

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin ve kullanılan parçalarının yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecek,

- Yüklenici sistemin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecek,

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak(kullanıcı hatası olmaması durumunda) tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek,

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecek,

- Vinçler, yürürlükte bulunan tüm emniyet yönetmeliklerine haiz olacaktır. Teslim tarihinden itibaren garanti süresinin bitim tarihine kadar ki sürede emniyet yönetmeliklerinde meydana gelebilecek değişiklikler yüklenici firma tarafından giderilecek ve ek bir ücret istenmeyecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Köprülü Tavan Vinçlerinin montajı ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Gerek vinç yollarının gerek Köprülü Tavan Vincinin Montajında Kullanılacak Mobil Vinç Temini ve Ücreti ERDEM METAL Tarafından sağlanacaktır.

- Periyodik bakım ve genel kontroller, garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

- Vinçlerin ve yürüme yollarının montajı sırasında yararlanıcı firma, yüklenici firmanın talep etmesi durumunda yardımcı personel verecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Bakım ve kullanma kılavuzları, Yedek Parça Listesi, Elektrik Panosu Bağlantı Şeması yüklenici tarafından sistem ile beraber verilecektir.

8. Diğer Hususlar

- Köprülü Tavan Vinçleri ile ilgili teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri sözleşme tarihi itibariyle 60 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

- İhaleye katılacak firmalar vincin kurulacağı yeri görüp, ihaleye katılmadan öncede net ölçüleri alacaklardır. Firma net ölçüleri kendisi alacak ve o ölçülere göre vincin imalatını yapacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

- Kullanılacak tüm hazır malzemeler (halat, motor vb.) TSE TSEK olacaktır.

- Akredite olmuş kuruluştan alınmış veya Onaylanmış CE, ISO 9001:2008, TSE-HYB Hizmet Yeri yeterlilik Belgesi mutlaka sunulacaktır.

- Vinç İmalatçısı olduğunu gösteren belgeler mutlaka olacaktır. Kapasite raporu v.s.

- Ayrıca firmalardan kaynak yapan elemanların deneyimine ait kaynakçı sertifikaları istenecektir.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 3 | Vidalı Kompresör Aşağıda Belirtilen Özelliklere Sahip Olmalıdır. Vidalı Hava Kompresörü: Vida bloğu, elektrik motoru, Frekans İnvertörü, kayış-kasnak sistemi, otomatik kayış gerdirme sistemi, mikroprosesörlü elektronik kontrol sistemi, hava emiş filtresi, emiş regülatörü, hava/yağ separatör tankı, hava soğutmalı yağ radyatörü, hava soğutmalı nihai radyatör, emniyet valfi, min. basınç çekvalfi, ses ve vibrasyon izolasyonlu şase üniteleri bulunmalıdır. - Gerek enerji tasarrufu, gerek elektrik motorunun uzun ömürlü olması açısından İnvertörlü(devir ayarlı) olmalıdır. - Minimum çalışma basıncı 5 Bar, Maksimum çalışma basıncı 7,5 bar olmalıdır. - Serbest Hava Verimi Min: 2,50 m3/dak, maksimum hava verimi en az 9,50 m3/ dak olmalıdır. - Gürültü Seviyesi En Fazla 74 dBA olmalıdır. - Kompresör motoru en az 3000d/d ve en az 55 kw gücünde olmalıdır. - Tahrik sistemi, otomatik gerdirmeli kayış kasnak mekanizması ile olmalıdır. - Motorun soğutması 2 adet en az 1,0 kw gücünde motor tarafından yapılmalıdır. - Soğutma hava kapasitesi min. 150 m3/ dak olmalıdır. - Basınçlı havaya karışan yağ miktarı maksimum 5 mg/m3 olmalıdır. - Basınçlı Hava Çıkış Bağlantısı DN50-PN16 olmalıdır. Hava Kurutucusu: - Gazlı Soğutma tipinde kurutucu olmalıdır. - Kurutma kapasitesi en az 12 m3/ dak olmalıdır. - Hava giriş basıncı nominal 7 bar, maksimum 14 bar olmalıdır. Son Filtre: - Kurutucudan sonra kullanılacak olan filtre kartuşlu ve toz/yağ tutucu özellikte olmalıdır. - Nominal Kapasitesi en az 10 m3/ dak olmalıdır. - Nominal toz tutma kapasitesi en az 0,01 mikron, Nominal yağ tutma kapasitesi en az 0,01 ppm olmalıdır. - Maksimum hava giriş basıncı 16 bar olmalıdır. Ön Filtre: - Kurutucudan sonra kullanılacak olan filtre kartuşlu ve toz/yağ tutucu özellikte olmalıdır. - Nominal Kapasitesi en az 10 m3/ dak olmalıdır. - Nominal toz tutma kapasitesi en az 10 mikron, Nominal yağ tutma kapasitesi en az 15 ppm olmalıdır. - Maksimum hava giriş basıncı 16 bar olmalıdır. Özel Karbon Filtre: - Kurutucudan sonra kullanılacak olan filtre kartuşlu ve yağ buharı tutucu özellikte olmalıdır. - Maksimum hava giriş basıncı 16 bar olmalıdır. - Nominal Kapasitesi en az 10 m3/ dak olmalıdır. - Nominal yağ tutma kapasitesi en az 0,003 ppm olmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

- Makine ile beraber birer takım Ön filtre kartuşu, son filtre kartuşu ve Özel Karbon filtre kartuşu yedek olarak verilecektir.

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak(kullanıcı hatası olmaması durumunda) tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Vidalı Kompresör ve yardımcı ekipmanların montajı ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır. Vidalı Kompresör ve Yardımcı ekipmanların kurulumu için gerekli olan forklift ERDEM METAL tarafından sağlanacaktır.

- Periyodik bakım ve genel kontroller, garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 48 saat içinde yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Bakım ve kullanma kılavuzları, Yedek Parça Listesi, Elektrik Panosu Bağlantı Şeması yüklenici tarafından sistem ile beraber verilecektir.

8. Diğer Hususlar

- Teklif edilecek fiyatlar, Ceyhan – Adana fabrikamız teslimi olacak şekilde, sigorta, masraflar, nakliye vb. eklenmiş, KDV hariç olarak verilecektir.

- Vidalı Kompresör ve Yardımcı ekipmanlar ile ilgili teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri sözleşme tarihi itibariyle 30 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 4 | Kumlama Makinası Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. 1-Kumlama Ünitesi: Makinanın Çapı en az 1050 mm olacak, Makinanın Yüksekliği en az 1150 mm olacak, Nozul(Kumlama Ucu) : Ø 8mm veya Ø 10mm Kumlama Maskesi Elbiseli olacak, Kum Hortumu en az 20 mt olacak, Hava Hortumu en az 3 mt (Kompresör bağlantısı için) Makinanın depo kapasitesi Çelik Granül en az 900 kg kapasiteli olacak, Rahat Taşınabilmesi için Q200mm çapında 3 Adet tekerlek bulunacak, Su Tutucu Filtre(1 Adet), Manometre Saati (1 Adet), Hava Ventili (1 Adet), Hava Tahliye vanası (1 Adet), Kum ayar Vanası (1 Adet), Tozsuz Sulu Kumlama Aparatı (1 Adet), Nozul Venturi 10 luk (1 Adet), Maske (1 Adet), Çelik Granül: 2mm-8mm arası kalınlıkları kumlamaya uygun 2,000 kg çelik granül olacaktır, 2-Elevatör: Elevatör ölçüleri min: 600x4800x240mm ölçülerinde olacaktır, Kumlama Sırasında atılan çelik bilyaların, ana gövde alt kısmından makinenin en üst noktasına taşınması için sac kaynaklı kovalı sistem olacak, Kovaların daha uzun ömürlü olması için kova ağızları kalın sac ile desteklenecektir, Elevatör bandının çalışma sırasında sağa sola kaymasını engellemek için gerdirme aparatı olacaktır, Ana gövde sac konstrüksiyondan imal edilecektir, Bakım yapabilmek için bakım kapakları olacaktır, Bandın kaymasını engellemek için, üzerinde hareket edeceği tamburların konik olarak işlenmiş olacaktır, Elevatörün alt ve üst kısımları aşınmaya karşı zırh ile kaplanmış olacaktır, 3-Seperatör: Seperatör Ölçüleri Min: 650x1400x1450 mm ölçülerinde olacaktır, Seperatör, ana gövde, hava banyosu, elek, seperatör helezonu ünitelerinden oluşacaktır, Granül, toz karışımı ve yabancı maddeleri birbirinden ayrıştırma sistemi olacaktır, Hava banyosu ve döner elek olarak dizayn edilecektir, İri parçaların sistemden dışarı atılacaktır, Sistemde, toz ve granüllerin birbirinden ayrışmasını sağlayan klapeler olacaktır, 4-Helezon: Helezonun Boyu en az 6mt olacaktır, Kumlama ünitesi tarafından atılan granüllerin, elevatöre taşınmasını sağlayacaktır, Helezonlar standart tip yataklı olacaktır, Helezon girişinde, makina aksamlarına zarar verebilecek yabancı parçaları önlemek amacıyla delikli sac bulunacaktır, 5-Kumanda Panosu: Sistemde kullanılan tüm termik, röle, kontaktör ve diğer aksamlar Siemens veya telemecanique veya muadili marka olacaktır, |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak(kullanıcı hatası olmaması durumunda) tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Kumlama Makinasının Kurulacağı kapalı alan yararlanıcı tarafından sağlanacaktır.

- Kumlama makinasının montajı ve personel eğitimi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 24 saat içinde yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Yüklenici, gerekli durumlarda tüm yedek parçaları temin etmeyi garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Bakım ve kullanma kılavuzları, Yedek Parça Listesi, Elektrik Panosu Bağlantı Şeması yüklenici tarafından sistem ile beraber verilecektir.

8. Diğer Hususlar

- Teklif edilecek fiyatlar, Ceyhan – Adana fabrikamız teslimi olacak şekilde, sigorta, masraflar, nakliye vb. eklenmiş, KDV hariç olarak verilecektir.

- Kumlama Makinası ile ilgili teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri sözleşme tarihi itibariyle 30 takvim günü içinde tamamlanacaktır.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lot No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 5 | - Apkant Pres(1 Adet) Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. - Bükme tonajı Minimum: 200 Ton - Bükme boyu Minimum: 3100 mm - Çalışma hızı Minimum: 100 sn - Bükme Hızı Minimum: 8 sn - Dönüş Hızı Minimum : 75 sn - Çene açıklığı Minimum: 525 mm - Sabit Strok Minimum : 150 mm - Ayarlanabilir strok: 100 mm - Boğaz derinliği Minimum: 410mm - Tabla genişliği Minimum: 240mm - Ön kollar minimum: 2Ad - Arka dayama dilleri Minimum: 2 Ad - Motor gücü Minimum: 15,0 kW - Makine ağırlığı Minimum: 10.000 kg - Bombeleme sistemi :Mekanik bombeleme sistemi - Y1,Y2, Silindir X arka dayama ekseni - Üst kalıplar parçalı set olarak verilecek, - Emniyet ve Güvenlik Sistemi: Üste çeneye sabitlenmiş Laserli Parmak Koruma Sistemi (çift gözlü) ve Güvenlik Kaportaları. - Arka Dayama: Dijital okuyuculu ve bilyalı milli motorlu - Arka Dayama: 1000 mm dayama mesafesi ve 0.1 mm çalışma hassasiyetine sahip olacak, dayama yüksekliği mikro metrik olarak ayarlanacaktır, - Kontrol Ünitesi olacak, - Avrupa Tipi Kalıp Bağlama Sistemi olacak, - Kayıcılı Ön Kollar ve üzerinde T kanalları ve stoplamaları olacak, - Dengeleme Sistemi: İnce ve kalın sacların hassas işlerine elverişli, hidro-mekanik olacak, - Üst Çenede Kolay ayarlanabilir pertinaks kızak yataklar ile desteklenmiş olacak, - Y1 Ve Y2 Eksenindeki paralelliği sağlamak için mukavemetli dengeleme mili olacaktır, - Konik Büküm yapabilmek için, sağdakinden bağımsız olarak sol silindir hareket ettirilebilecek, - Tonaj ayarı ve alt strok noktasında durdurma, Basınç şalteri ile yapılacak, - Giyotin Makas (1 adet) Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmalıdır. - Kesme uzunluğu: Minimum 3060mm - Kesme kapasitesi: MS ( Min. 450 N/mm²) : 10mm, SS(Min. 700 N/mm² ) :6 mm - Dakikadaki vuruş sayısı: Minimum 12 adet - Kesme açısı: Minimum 2,0° - Baskı silindiri adedi: Minimum 17 Ad. - Arka Dayama: 0.1 mm hassasiyetinde 1000 mm uzunluğunda bilyalı milli motorlu olacak, - Motor gücü: Minimum 22 kW olacak - Yağ kapasitesi: Minimum 170 lt - Boğaz derinliği: minimum 250 mm olacak, - Ön kollar: Minimum 2 Ad - Ağırlık Minimum: 8.900~ kg - Çalışma yüksekliği minimum: 800mm olacak, - Dijital kontrol ünitesi olacak, - Bıçaklar: Üst bıçak çift ağızlı, Alt bıçak dört ağızlı olacak, - Parmak koruma sistemi olacak, - Bilya Taneli ön sac sürme plakaları olacak, - Ayak Pedalı - Cetvelli, stoperli ve T-kanallı 1000 mm uzunluğunda yan gönye olacak, - Arka dayama dijital kontrol ünitesi olacak, - Bıçak aydınlatması ve gölge teli olacak, - Rulmanlı yataklarda mafsal sistemi ile çalışan üst çene - Kolay ayarlanabilen manuel sentil sistemi olacak, - Arka dayama sistemi; Arka dayama mesafesinden uzun sacları kesmeye elverişli, kalkmalı tip olacak, - Yağ tankı üzerine yerleştirilmiş, kompakt ve az bakım gerektiren hidrolik sistem üniteli olacak, - Kolay servis edilebilir, seri bağlanmış hidrolik silindirler olacak, - Kesme anında sacın kaymasını önleyen hidrolik baskı sistemi olacak, - Alt çenede hassas bıçak ayar sistemi olacak, - Kısa boy kesimlerde vuruş sayısını arttırmak üzere ayarlanabilir kesme-strok uzunluğu olacak, - Maksimum 250 mm genişliğinde devamlı şerit kesmeye elverişli ayak boğaz derinliği olacak, |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

- Yüklenicinin temin etmiş olduğu tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar ile ilgili donanımlar, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl mekanik ve elektrik-elektronik garantili olmalıdır.

- Yüklenici teklif ettiği tüm Sistem bileşenlerinin yeni üretilmiş, kullanılmamış ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.

- Yüklenici sistemin tasarımından, malzemeden, işçilikten veya kendi hatasından doğabilecek kusurları bedelsiz olarak gidereceğini garanti edecektir.

- İşletme, garanti süresince meydana gelecek arızalarda durumu yazılı olarak veya telefon ile yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu ihbarın alınışından itibaren en geç 2 gün içerisinde arızaya müdahale edip arızalı malı veya parçaları ücretsiz olarak(kullanıcı hatası olmaması durumunda) tamir edecek veya değiştirerek sistemi çalışır hale getirecek.

- Tamirat değiştirme veya eksik malzemeyi tamamlama için geçecek süre, garanti süresine ilave edilecektir.

5.Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

- Makinalar, yüklenici firmanın personelince, alıcı ile daha önceden kararlaştırılan yere kurulacak, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilecektir.

- Makinalar, kataloglarında belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ile eksiksiz teslim edilecektir.

- Sistemin kurulumu sonrası yüklenici firma tarafından cihazların kullanımı ve bakımı ile ilgili 3 kişiye, toplam 2 gün ücretsiz eğitim verilecektir.

- Periyodik bakım ve genel kontroller, garanti kapsamı süresince yılda 2 kez yapılacaktır.

- Arıza onarım hizmeti, firmanın yetkili servisi tarafından verilecektir. Müdahale en geç 24 saat içinde yapılacaktır.

- Sistemin çalışması için gerekli elektrik tesisatı ve panosu ERDEM METAL in sorumluluğundadır.

- Sistemin çalışması için gerekli basınçlı hava tesisatı ERDEM METAL in sorumluluğundadır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

- Satıcı firma garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

- Makinaların kullanımı ve bakımı ile ilgili dokümanlar (kullanma kılavuzu ,güvenlik talimatları, kataloglar, vb.) cihazın kurulumu sırasında eksiksiz olarak verilecektir.

8. Diğer Hususlar

- Makinaların ve aksesuarlarının şartnamede yer alan genel ve teknik özelliklerin tümüne uygun olması halinde kabulü yapılacaktır, aksi halde kabul edilmeyecektir.

- Makinaların Sisteminin teslim yeri; ERDEM METAL TARIM MAKINALARI İML. İTH.

- İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’dır.

- Sistemin teslim yerine nakliyesi ve nakliye sigortasından yüklenici firma sorumludur.

- Sistemin alıcı adresinde nakliye aracından indirilmesi ve sonrasında bina içerisinde sistemin kurulacağı yere taşınması alıcının sorumluluğundadır. Teklif edilecek fiyatlar, Ceyhan – Adana fabrikamız teslimi olacak şekilde, sigorta, masraflar, nakliye vb. eklenmiş, KDV hariç olarak verilecektir.

- Giyotin Makas, Apkant Presi ile ilgili teslimat, kurulum, eğitim ve devreye alınma işlemleri sözleşme tarihi itibariyle 45 takvim günü içinde tamamlanacaktır.